- Actualizacion de

guia de proyectos para industrias

- tomo I

- gobierno de canarias

consejeria de presidencia e INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

viceconsejeria de desarrollo industrial e INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

- direccion general de industria y energia

DIRECCIÓN territorial

Abril 2001

- INDICE

# indice tomo I

capitulo 1. ambito de aplicacion.	18

1.1. antecedentes.	19

1.2. tipologia de industrias.	20

1.3. inStalacion, ampliacion y traslado de industrias.	21

capitulo 2. nORMATIVA DE APLICACIoN.	23

2.1. dE caracter GENERAL.	24

2.2. de caracter particular.	25

2.3. direcciones de consulta.	26

capitulo 3. dESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.	27

3.1. Memoria descriptiva.	28

3.1.1. Antecedentes y objeto del proyecto.	28

3.1.2. Peticionario y titular de la industria.	28

3.1.3. Clasificación de la industria.	28

3.1.4. Emplazamiento y calificación del suelo.	29

3.1.5. Descripcion del solar, edificio o local de la industria.	29

3.1.6. Proceso industrial. justificación de la Solución adoptada. Diagrama de proceso.	29

3.1.7. Maquinaria y equipos.	30

3.1.8. Instalaciones.	30

3.1.9. Materias primas y productos obtenidos.	30

3.1.10. Personal y puestos de trabajo.	31

3.1.11. Estudio económico.	31

3.1.11.1. Necesidad de fondos. Fuentes de financiación.	31

3.1.11.2. Cuenta de Resultados.	31

3.1.11.3. Análisis del Cash-Flow.	32

3.1.11.4. Análisis valorativo de la inversión efectuada.	33

3.1.11.5. Análisis de rentabilidad.	33

3.1.11.6. Análisis de ratios económicos.	33

3.1.11.7. Análisis de ratios financieros.	34

3.1.12. Reglamentacion empleada.	35

3.2. Anexos a la memoria. calculos justificactivos.	35

3.3. PLANOS.	35

3.3.1. Planos generales y de distribución.	36

3.3.1.1. Emplazamiento..	36

3.3.1.2. Distribución general en parcela.	36

3.3.1.3. Plantas de distribución.	36

3.3.1.4. Planos de acotación. Cotas..	37

3.3.1.5. Planta de cubiertas..	37

3.3.1.6. Secciones y Alzados.	37

3.3.2. Obra civil: Cimentación, estructura y detalles constructivos.	37

3.3.3. Plantas y secciones de instalaciones.	37

3.3.4. Detalles. Esquemas de proceso y diagramas.	37

3.4. pliego de condiciones.	37

3.4.1. Pliego de Condiciones para la Obra Civil.	38

3.4.1.1. Condiciones Generales y Normativa.	38

3.4.1.2. Condiciones de Indole Técnica y de Ejecución.	38

3.4.1.3. Condiciones de Indole Facultativa.	40

3.4.1.4. Condiciones de Indole Económica.	41

3.4.1.5. Condiciones de Indole Legal.	42

3.4.1.6. Libro de Ordenes.	42

3.4.2. Pliego de Condiciones para instalaciones.	42

3.4.2.1. Calidades y características de los materiales y de los equipos.	42

3.4.2.2. Normas de ejecución de las instalaciones.	43

3.4.2.3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.	43

3.4.2.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.	43

3.4.2.5. Certificados y documentación.	43

3.4.2.6. Libro de Ordenes.	43

3.5. mediciones y presupuesto.	43

3.5.1. Obra Civil.	43

3.5.2. Maquinaria y equipos.	44

3.5.3. Instalaciones.	44

3.5.4. Indice del presupuesto.	44

anexo 1. obra CIVIL	45

1. INTRODUCCIoN.	46

2. memoria descriptiva.	46

2.1. Reglamentación.	46

2.2. Descripción de la obra civil.	48

3. calculos justificativos.	48

4. planos.	49

4.1. Cimentación, saneamiento, puesta a tierra y replanteo.	49

4.2. Estructura.	49

4.3. Planos de carpintería.	50

4.4. Sección constructiva.	50

4.5. Detalles constructivos.	50

5. mediciones y presupuesto.	50

anexo 2. electricidad alta tension.	52

1. introduccion.	53

2. reglamentaciOn.	53

PARTE A: LiNEAS ELeCTRICAS AeREAS DE ALTA TENSIoN.	60

A.1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y CALCULOS JUSTIFICATIVOS.	60

A.1.1. Memoria descriptiva.	60

A.1.2. Cálculos justificativos.	60

A.2. PLANOS.	61

A.2.1. Situación y trazado de la línea.	61

A.2.2. Planta y alzado (perfil) de la línea.	61

A.2.3. Plantas, alzados y secciones de apoyo y cimentaciones.	61

A.2.4. Detalles de cadenas, aisladores, herrajes, tomas de tierras, accesorios y otros	61

A.2.5. Plantas y alzados de todos los paralelismos y cruzamientos que tenga la línea.	61

A.3. Pliego de condiciones.	61

A.3.1. Calidades y características de los materiales empleados	61

A.3.2. Normas de ejecución de las obras y de las instalaciones.	61

A.3.3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.	61

A.3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.	62

A.3.5. Certificados y documentación.	62

A.3.6. Libro de órdenes.	62

A.4. Mediciones y presupuesto.	62

PARTE B: LiNEAS ELeCTRICAS SUBTERRaNEAS DE ALTA TENSIoN.	62

B.1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y calculos justificativos.	62

B.1.1. Memoria descriptiva.	62

B.1.2. Cálculos justificativos.	62

B.2. Planos.	63

B.2.1. Situación y trazado en planta de la línea	63

B.2.2. Detalles de canalizaciones, zanjas, arquetas, empalmes y otros elementos	63

B.2.3. Plantas y alzados de todos los paralelismos y cruzamientos	63

b.3. pliego de condiciones.	63

B.3.1. Calidades y características de los materiales empleados	63

B.3.2. Normas de ejecución de las obras y de las instalaciones.	63

B.3.3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.	63

B.3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad	63

B.3.5. Certificados y documentación.	63

B.3.6. Libro de órdenes.	63

b.4. mediciones y presupuesto.	63

PARTE C: ESTACIONES TRANSFORMADORAS.	64

C.1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y caLCULOS justificativos.	64

C.1.1. Memoria descriptiva.	64

C.1.2. Cálculos justificativos.	65

c.2. planos.	66

C.2.1. Emplazamiento de la Estación Transformadora.	66

C.2.2. Planta, secciones y alzado de la Estación Transformadora.	66

C.2.3. Detalles de elementos singulares	66

C.2.4. Esquema unifilar de la instalación.	66

c.3. pliego de condiciones.	66

C.3.1. Calidades y características de los materiales empleados	66

C.3.2. Normas de ejecución de las obras y de las instalaciones.	67

C.3.3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.	67

C.3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.	67

C.3.5. Certificados y documentación.	67

C.3.6. Libro de órdenes.	67

c.4. mediciones y presupuesto.	67

ANEXO 3. Electricidad baja tension.	68

1. introduccion.	69

2. reglamentacion.	69

Parte a. Lineas electricas de baja tension.	73

A.1. MEMORIA DESCRIPTIVA.	73

A.1.1. Suministro de energía.	73

A.1.2. Clasificación y características de las instalaciones.	73

A.1.3. Programa de necesidades.	74

A.1.4. Descripción de la instalación.	74

A.2. calculos justificativos	76

A.2.1. Cálculos luminotécnicos.	76

A.2.2. Cálculos eléctricos.	76

A.3. planos.	77

A.3.1. Plantas de la industria y dependencias anexas.	77

A.3.2. Detalles de elementos singulares de las instalaciones.	78

A.3.3. Diagramas unifilares.	78

A.4. pliego de condiciones.	78

A.4.1. Calidades y características de los materiales empleados en la instalación.	78

A.4.2. Normas de ejecución de las instalaciones.	78

A.4.3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.	79

A.4.4. Certificados y documentación.	79

A.4.5. Libro de órdenes.	79

A.5. mediciones y presupuesto.	79

PARTE B. fuentes propias de energia: grupos electrogenos.	79

B.1. memoria descriptiva y calculos justificativos.	79

B.1.1. Elementos de la instalación.	79

B.1.2. Cálculos justificativos.	80

B.2. planos.	80

B.2.1. Emplazamiento de los generadores.	80

B.2.2. Planta y secciones de la sala de generadores.	80

B.2.3. Esquema unifilar de la instalación	80

B.3. pliego de condiciones.	80

B.3.1. Calidades y características de los materiales y de los equipos.	80

B.3.2. Normas de ejecución de las instalaciones	80

B.3.3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.	80

B.3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.	81

B.3.5. Certificados y documentación.	81

B.3.6. Libro de órdenes.	81

B.4. mediciones y presupuesto.	81

aNEXO 4. Agua y saneamiento	82

1. INTRODUCCIoN.	83

2. memoria descriptiva y calculos justificativos.	84

2.1. Reglamentación.	84

2.2. Elementos de la instalación.	84

2.3. Cálculos justificativos.	85

3. planos	85

3.1. Emplazamiento y definición de aljibes o depósitos de reserva.	85

3.2. Distribución en planta de la red de tuberias.	86

3.3. Secciones.	86

3.4. Detalles.	86

3.5. Esquemas de principio de las instalaciones	86

4. pliego de condiciones.	86

5. mediciones y presupuesto.	87

Anexo 5. aPARATOS A PRESIoN.	88

1. introduccion.	89

2. memoria descriptiva y calculos justificativos.	89

2.1. Reglamentación.	89

2.2. Elementos de la instalación.	92

2.3. Cálculos justificativos.	94

3. planos.	94

3.1. Situación de la sala de máquinas y distribución en planta de las redes de fluidos.	94

3.2. Sala de máquinas.	94

3.3. Detalles de ejecución de puntos singulares de la instalación	94

3.4. Esquema de principio de la instalación	94

4. pliego de condiciones.	94

5. mediciones y presupuesto.	95

anexo 6. instalaciones frigorificas.	96

1. INTRODUCCIoN.	97

2. memoria descriptiva y calculos justificativos.	97

2.1. Reglamentación.	97

2.2. Elementos de la instalación.	98

2.3. Cálculos justificativos.	99

3. planos.	99

3.1. Planta y secciones de la sala de máquinas.	99

3.2. Distribución en planta de la red de tuberías	99

3.3. Detalles de ejecución de puntos singulares de la instalación	99

3.4. Plantas y secciones de cámaras frigoríficas.	99

3.5. Esquema de principio de la instalación.	100

4. pliego de condiciones.	100

5. mediciones y presupuesto.	100

anexo 7. iNSTALACIONES termicas.	101

1. INTRODUCCIoN.	102

2. memoria descriptiva y calculos justificativos.	102

2.1. Reglamentación.	102

2.2. Elementos de la instalación.	105

2.3. Cálculos justificativos.	105

3. planos.	106

3.1. Planta y secciones de la sala de máquinas.	106

3.2. Plantas y secciones de las instalaciones	106

3.3. Combustibles.	106

3.4. Detalles de elementos singulares de la instalación.	106

3.5. Esquema de principio de la instalación.	106

4. pliego de condiciones.	107

5. mediciones y presupuesto.	107

anexo 8. vENTILACIoN Y EXTRACCIoN.	108

1. INTRODUCCIoN.	109

2. memoria descriptiva y cAlculos justificativos.	109

2.1. Reglamentación.	109

2.2. Tipos de intalaciones.	109

2.3. Descripcion de los locales a ventilar.	110

2.4. Sistemas de instalación.	110

2.5. Descripción de las instalaciones.	110

2.6. Nivel de ruidos y medidas correctoras.	110

2.7. Cálculos justificativos.	110

3. planos.	111

3.1. Plantas generales.	111

3.2. Sección o secciones.	111

3.3. Detalles de elementos singulares de la instalación.	111

4. pliego de condiciones.	111

5. presupuesto.	111

anexo 9. instalaciones de COMBUSTIBLE.	112

1. introduccion.	113

2. reglamentacion.	113

Parte a. Combustibles gaseosos.	115

A.1. INTRODUCCIoN.	115

a.2. memoria descriptiva y de calculos justificativos.	116

A.2.1. Reglamentación.	116

A.2.2. Elementos de la instalación.	119

A.2.3. Cálculos justificativos.	119

A.3. planos.	120

A.3.1. Emplazamiento de botellas o depósitos. Plantas, secciones y alzados.	120

A.3.2. Depósitos. Plantas y secciones.	120

A.3.3. Distribución en planta de la red de tuberías.	120

A.3.4. Esquema de principio de la instalación.	120

A.4. pliego de condiciones	120

A.4.1. Calidades y características de materiales	120

A.4.2. Normas de ejecución de las instalaciones.	120

A.4.3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias:	120

A.4.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.	120

A.4.5.Certificados y documentación.	121

A.4.6. Libro de órdenes.	121

A.5. Mediciones y presupuesto	121

Parte b. Combustibles liquidos.	121

B.1. introduccion.	121

B.2. memoria descriptiva y calculos justificativos.	121

B.2.1. Reglamentación.	121

B.2.2. Elementos de la instalación	122

B.2.3. Cálculos justificativos.	122

B.3. planos.	123

B.3.1. Emplazamiento de depósitos.	123

B.3.2. Depósitos. Plantas y secciones	123

B.3.3. Distribución en planta de la red de tuberías.	123

B.3.4. Esquema de principio de la instalación.	123

b.4. pliego de condiciones.	123

B.4.1. Calidades y características de equipos y materiales	123

B.4.2. Normas de ejecución de las instalaciones.	123

B.4.3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias:	123

B.4.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.	123

B.4.5.Certificados y Documentación.	123

B.4.6. Libro de Ordenes.	124

B.5. mediciones y presupuesto.	124

anexo 10. proteccion CONTRA INCENDIOS.	125

1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y CaLCULOs justificativos.	126

1.1. Reglamentación.	126

1.2. Compartimentación.	128

1.3. Ocupación del edificio.	128

1.4. Evacuación.	128

1.5. Señalización.	128

1.6. Comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y materiales.	128

1.7. Instalaciones de protección contra incendios.	129

2. planos.	129

2.1. Plantas generales del edificio	129

2.2. Sala de máquinas	130

2.3. Esquema de principio de las instalaciones	130

3. pliego de condiciones.	130

4. mediciones y presupuesto.	130

anexo 11. cogeneracion y otrasinstalaciones de ahorro.	131

1. INTRODUCCIoN.	132

PARTE A. Instalaciones de cogeneracion.	133

A.1. memoria descriptiva y calculos justificativos.	133

A.1.1. Reglamentación.	133

A.1.2. Descripción de los elementos de la Instalación.	142

A.1.3. Cálculos justificativos.	143

A.2. Planos.	144

A.3. pliego de condiciones.	145

A.3.1. Calidades y características de equipos y materiales	145

A.3.2. Normas de ejecución de las instalaciones.	145

A.3.3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.	145

A.3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.	146

A.3.5.Certificados y documentación.	146

A.3.6. Libro de órdenes.	146

A.4. mediciones y presupuesto.	146

Parte B. energia eolica. parques eolicos.	146

B.1. memoria descriptiva y calculos justificativos.	146

B.1.1. Reglamentación.	146

B.1.2. Estudio económico.	150

B.1.3. Descripción de los elementos de la instalación.	151

B.1.4. Cálculos justificativos.	152

B.2. Planos.	152

B.3. pliego de condiciones.	153

B.3.1. Calidades y características de equipos y materiales	153

B.3.2. Normas de ejecución de las instalaciones.	153

B.3.3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias:	153

B.3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.	153

B.3.5.Certificados y documentación.	153

B.3.6. Libro de órdenes.	153

B.4. mediciones y presupuesto.	154

anexo 12. iNSTALACIONES de aire comprimido.	155

1. INTRODUCCIoN.	156

2. memoria descriptiva y calculos justificativos.	156

2.1. Reglamentación.	156

2.2. Descripción de la instalación.	157

2.2.1. Características generales de los aparatos.	157

2.2.2. Producción de aire comprimido.	158

2.2.3. Acondicionamiento del aire comprimido.	158

2.2.4. Distribución de aire comprimido.	159

2.3. Cálculos justificativos.	159

3. planos.	160

3.1. Planta y secciones de la sala de compresores.	160

3.2. Plantas y secciones de las instalaciones y red de tuberias.	160

3.3. Detalles de elementos singulares de la instalación.	160

3.4. Esquema de principio de la instalación.	160

4. pliego de condiciones.	160

5. mediciones y presupuesto.	161

anexo 13. instalaciones de almacenamiento PROductos quimicos.	162

1. INTRODUCCIoN.	163

2. memoria descriptiva y calculos justificativos.	163

2.1. Reglamentación.	163

2.2. Descripción de productos e instalaciones.	164

2.2.1. Clasificación de productos.	164

2.2.2. Elementos de las instalaciones.	164

2.3. Cálculos justificativos.	165

3. planos.	166

3.1. Mapa geográfico.	166

3.2. Plano general de ordenación.	166

3.3. Plantas y secciones de las instalaciones y red de tuberias.	166

3.3. Detalles de elementos singulares de la instalación.	166

3.4. Esquema de principio de la instalación.	167

4. pliego de condiciones.	167

5. mediciones y presupuesto.	167

anexo 14. plan de emergencia y evacuacion.	168

1. memoria descriptiva.	169

1.1. Antecedentes y objeto general del estudio.	169

1.2. Emplazamiento.	169

1.3. Peticionario y titular.	169

1.4. Reglamentacion.	169

1.5. Contenido.	171

1.5.1. Documento nº1: Evaluación del riesgo.	171

1.5.2. Documento nº2: Medios de protección.	171

1.5.3. Documento nº3: Plan de Emergencia.	171

1.5.4. Documento nº4: Implementación.	172

1.5.6. Uso y mantenimiento de las instalaciones.	172

anexo 15. proteccion medioambiental.	173

1. introduccion.	174

2. REGLAMENTACIoN.	175

2.1. Impacto ambiental.	175

2.2. Contaminación atmosférica	176

2.3. Contaminación marina.	177

2.4. Residuos.	178

3. actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas.	181

4. contaminacion atmosferica.	181

5. vertidos liquidos.	181

6. residuos solidos.	182

7. residuos toxicos.	182

8. evaluacion del impacto ambiental.	182

9. certificacion medioambiental. gestores ambientales.	182

10. analisis del ciclo de vida del producto.	182

anexo 16. oTRAS INSTALACIONES.	183

anexo 17. estudio de seguridaD y salud.	185

1. reglamentacion.	186

2. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.	188

2.1. Antecedentes.	188

2.2. Promotor, Proyectista y Dirección Facultativa de la obra.	188

3. CARACTERiSTICAS DE LA OBRA.	188

3.1. Emplazamiento y Situación de la obra.	188

3.2. Descripción de la Obra. Alcance de la misma.	188

3.3. Presupuesto de contrata estimado.	189

3.4. Duracion estimada y nº máximo de trabajadores.	189

4. RECURSOS CONSIDERADOS.	189

4.1. Materiales.	189

4.2. Energía y Fluidos.	190

4.3. Mano de obra.	190

4.4. Herramientas.	190

4.5. Maquinaria.	190

4.6. Medios auxiliares.	191

5. IDENTIFICACIoN Y VALORACIoN DE RIESGOS.	191

6. PLANIFICACIoN DE LA ACCIoN PREVENTIVA.	192

7. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD.	195

7.1. Consideraciones generales aplicables durante la ejecución de la obra.	195

7.2. Disposiciones mínimas de seguridad y salud a aplicar.	196

7.2.1. Estabilidad y solidez.	196

7.2.2. Instalaciones de suministro y reparto de energía.	196

7.2.3. Vías y salidas de emergencia.	197

7.2.4. Detección y lucha contra incendios.	197

7.2.5. Ventilación.	197

7.2.6. Exposición a riesgos particulares.	198

7.2.7. Temperatura.	198

7.2.8. Iluminación.	198

7.2.9. Puertas y portones.	199

7.2.10. Vías de circulación y zonas peligrosas.	200

7.2.11. Muelles y rampas de descarga.	200

7.2.12. Espacio de trabajo.	200

7.2.13. Suelos, paredes y techos de los locales.	200

7.2.14. Dimensiones.	201

7.2.15. Primeros auxilios.	201

7.2.16. Servicios higiénicos.	201

7.2.17. Locales de descanso o de alojamiento.	202

7.2.18. Mujeres embarazadas y madres lactantes.	203

7.2.19. Trabajos de minusválidos.	203

7.2.20. Disposiciones varias.	203

8. NORMAS DE SEGURIDAD DE ACTUACIoN PREVENTIVA.	204

8.1. Riesgos mas frecuentes durante la ejecución de las obras e instalaciones.	204

8.2. Riesgos mas frecuentes durante las pruebas y puesta en servicio de la instalación.	204

8.3. Normas de Actuación Preventiva.	205

8.4. Herramientas.	206

8.5. Equipos de protección individual.	206

8.6. Medios de protección.	207

9. MEDIOS AUXILIARES Y OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACION.	207

10. REVISIONES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	208

11. TECNICAS DE SEGURIDAD. formaciOn.	208

11.1. Técnicas Analíticas.	208

11.1.1. Previas al accidente:	209

11.1.2. Posteriores al accidente:	209

11.2. Técnicas Operativas	209

11.3. Formación	209

- capitulo 1.

# ambito de aplicacion.

## 1.1. antecedentes.

Lo primero de todo será determinar qué se entiende por una Industria. Se considerará como tal aquella actividad dirigida a la obtención, reparación y/o embalaje, así como al aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos, o mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, al envasado de subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos utilizados.

Con el fin de unificar la estructura de los proyectos y como ayuda para la creación de los mismos se plantea esta Guía, la cual será de aplicación a los proyectos de industrias dentro de las actividades que se especifican en el apartado siguiente. Se deberá tener en cuenta que además de la actividad industrial propiamente dicha existirán, normalmente, almacenes de materias primas y de productos acabados, oficinas, dependencias para el personal y otros servicios complementarios.

Las actividades industriales se desarrollan normalmente en el interior de edificios, aunque también pueden realizarse, según su naturaleza, en instalaciones al exterior. En ambos casos hay que tener en cuenta las particularidades del lugar, entorno o edificio, para la elaboración de este tipo de proyectos.

En aquellas industrias en donde se requieran instalaciones eléctricas en Alta Tensión, con la presencia de Centros de Transformación o con líneas de Media o de Alta Tensión, se tratarán éstas en proyecto aparte, dándose aquí las recomendaciones precisas para la elaboración de tales proyectos que en este caso serían complementarios del de la industria.

En varios de los Anexos de instalaciones que se presentan más adelante se hace referencia a otras Guías de Proyectos que guardan relación con lo allí tratado.

## 1.2. tipologia de industrias.

Según la vigente Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93), las industrias incluidas en el ámbito de esta Guía serán las enumeradas en los epígrafes siguientes:

- C. industrias extractivas.

- CB. Extracción de otros minerales excepto Productos Energéticos.

13. Extracción de minerales metálicos.

14. Extracción de minerales no metálicos ni energéticos.

D. Industria manufacturera.

- DA. Industria de la alimentación, bebidas y tabaco.

15. Industria de productos alimenticios y bebidas.

16. Industria del tabaco.

- DB. Industria textil y de la confección.

17. Industria textil.

18. Industria de la confección y de la peletería.

- DC. Industria del cuero y del calzado.

19. Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería y viaje; artículos de guarnicionería, talabartería y zapatería.

- DD. Industria de la madera y del corcho.

20. Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería.

- DE. Industria del papel; edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados.

21. Industria del papel.

22. Edición, Artes gráficas y Reproducción de soportes grabados.

- DF. Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares.

23. Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares.

- DG. Industria química.

24. Industria química

- DH. Industria de la transformación del caucho y materias plásticas.

26. Fabricación de otros productos minerales no metálicos.

- DJ. Metalurgia y fabricación de productos metálicos.

27. Metalurgia.

28. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.

- DK. Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico.

29. Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico.

- DL. Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico.

30. Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos.

31. Fabricación de maquinaria y material eléctrico.

32. Fabricación de material electrónico; fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones.

33. Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería.

- DM. Fabricación de material de transporte.

34. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.

35. Fabricación de otro material de transporte.

DN. Industrias manufactureras diversas.

36. Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras.

37. Reciclaje.

E. Produccion y distribucion de energia electrica, gas y agua.

40. Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente.

41. Captación, depuración y distribución de agua.

En el Apendice 3 de esta Guía se incluye un desglose detallado de cada una de las actividades industriales cuyos epígrafes se han expuesto anteriormente.

## 1.3. inStalacion, ampliacion y traslado de industrias.

Pueden darse los siguientes casos como aplicación a la elaboración de proyectos de Industrias:

- Nueva industria: Se instala una industria por primera vez.

- Ampliación de industria existente: Se amplía la capacidad de producción de la industria, pudiendo incluso abarcar nuevas fabricaciones.

- Traslado de industria existente: Se cambia de ubicación la actividad existente.

- Ampliación y traslado de industria existente: Se efectúa una ampliación al mismo tiempo que se realiza un traslado de emplazamiento.

En los tres últimos supuestos hay que hacer referencia en el proyecto al Número de Registro Industrial (REI) de la industria existente.

En cada uno de los cuatro casos anteriores se precisa la redacción de un Proyecto Técnico formado por Memoria, Planos, Pliego de Condiciones, y Presupuesto, redactado y firmado por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial.

- capitulo 2.

# NORMATIVA DE APLICACIoN.

## 2.1. dE caracter GENERAL.

Teniendo en cuenta que la normativa y la legislación vigente se modifica y actualiza con relativa frecuencia, y que una industria engloba infinidad de procesos productivos cada uno de los cuales puede presentar su propia normativa específica, se aconseja la consulta periódica de los diferentes Boletines Oficiales con el objeto de actualizar en la medida de lo posible la reglamentación aplicable. No obstante y sin ánimo de ser excluyentes mostramos a continuación una lista general aplicable a una industria:

- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto de la Presidencia del Gobierno 2414/1961, de 30 de noviembre. (BOE 24/04/61). (Nomenclator).

- Decreto 1775/1967, de 22 de julio, sobre Régimen de Instalación, Ampliación y Traslado de Industrias.

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo.

- Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, de Liberalización Industrial.

- Orden de 19 de diciembre de 1980, sobre Norma de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, de Liberalización Industrial.

- Reglamento de Seguridad en las Máquinas, aprobado por Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, y modificado por Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo.

- Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero, sobre Normalización y Homologación de Máquinas.

- Decreto 165/1989, de 17 de julio, sobre requisitos mínimos de infraestructura en alojamientos turísticos (BOC de 16/08/89).

- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas y modificaciones posteriores en Real Decreto 590/1991 y Real Decreto 830/1991.

- Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, del MOPU. Texto de Ley de Régimen del Suelo y Ordenación. (BOE 30/06/92).

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria de la Jefatura de Estado. (BOE 23/07/92)

- Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes, por el que se aprueba la libre circulación de productos en la CEE. (BOE 09/02/93).

- Real Decreto 1328/1995, del 27 de julio, del Ministerio de la Presidencia, por el que se modifica el Real Decreto 1630/0992. (BOE 19/08/95).

- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

- Reglamentos técnico sanitarios específicos. (Para más detalle véase ApEndice 2.

- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique la industria.

## 2.2. de caracter particular.

Para cada instalación se especifica en los diferentes Anexos la normativa particular que les afecta. Asimismo y como ya se comentó en el epígrafe anterior, cada proceso productivo también puede estar sujeto a sus propias Normas y Directrices Reglamentarias. No obstante y por ser común para la mayoría de instalaciones enumeramos las siguientes normas:

- Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE nº128 del 29/05/79) y rectificaciones posteriores (BOE nº154 del 28/06/79). Para más detalle véase epígrafe de Reglamentación del ANEXO 5: Aparatos a Presión.

- Instrucciones Técnicas complementarias MIE-AP del Reglamento de Aparatos a Presión, aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria y Energía. Para más detalle véase epígrafe de Reglamentación del ANEXO 5: Aparatos a Presión.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2.

- Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. Para más detalle véase epígrafe de Reglamentación del Anexo 3: Electricidad, Baja Tensión.

- Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-96 sobre condiciones de protección contra incendios en los edificios, aprobada por Real Decreto 2177//1996, de 4 de octubre. (Se debe recordar que esta Norma no es aplicable a establecimientos industriales en sí, pero se debería tener en cuenta cuando tengamos establecimientos industriales situados en edificios de otros usos.)

## 2.3. direcciones de consulta.

Con el objeto de facilitar el acceso a diferentes páginas WEB donde se recogen normativas y resúmenes de las mismas incluimos una relación de direcciones electrónicas a donde poder acudir para consulta de los propios proyectistas:

- Dirección General de Industria 		www.cistia.es/dgie/

- Instituto Tecnológico de Canarias, ITC		www.cistia.es

Nota: En la página principal se dispone de conexión con diferentes Organismos y Empresas Públicas de interés

- Servicios Información Empresarial de Canarias	www.siecan.org

- Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias	www.coiic.es

- Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias	www.arquired.es/canarias/

- Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales

- Demarcación Las Palmas		www.coitilpa.org

- Demarcación Tenerife		www.coititf.es

- Ministerio de Ciencia y Tecnología		www.myct.es

- Boletín Oficial del Estado		www.boe.es

- Boletín Oficial de Canarias:		www.gobcan.es/

- AENOR			www.aenor.es

- Entidad Nacional de acreditación (ENAC)		www.enac.es

- Consejo General de Colegios de Ingenieros Ind.	www.ingenierosindustriales.net

- capitulo 3.

# DESARROLLO DE LOS APARTADOS DEL PROYECTO.

## 3.1. Memoria descriptiva.

### 3.1.1. Antecedentes y objeto del proyecto.

Se expondrán los motivos que llevan a la creación y ubicación de la nueva industria, o de su ampliación y traslado si este fuera su caso. Se identificará jurídicamente la empresa que acomete el proyecto prestando atención especial a los aspectos legales de la misma, esto es definiremos el tipo de empresa o sociedad y ámbito de la misma.

Cuando se trate de ampliaciones y traslados de industrias existentes se ha de indicar como aspecto fundamental el Número de Registro Industrial de la Industria (REI).

### 3.1.2. Peticionario y titular de la industria.

Se mencionará el nombre, domicilio social, capital social y CIF de la empresa. En caso de ser titular individual o persona física, habrá de mencionarse el nombre, domicilio y NIF del mismo. Si procede se comunicará el domicilio a efectos de comunicaciones.

### 3.1.3. Clasificacion de la industria.

Se especificará a que tipo, de los incluidos en el APENDICE 3, se asimila la industria en proyecto (Código CNAE-93).

Se indicará la clasificación decimal de la actividad según Nomenclator del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas si se ve afectada por el mismo.

Se deberá incluir la localidad, calle y número si es en casco urbano o paraje dentro del término municipal, si es fuera del mismo.

### 3.1.4. Emplazamiento y calificacion del suelo.

Se deberá especificar la calificación del suelo y que esta sea compatible con el tipo y uso del mismo. Se deberá tener en cuenta en todo momento las especificaciones y reglamentaciones urbanísticas de los Ayuntamientos en donde vaya a ser situada la Industria con el fin de no llegar a incompatibilidades que haga inviable el desarrollo del Proyecto.

### 3.1.5. Descripcion del solar, edificio o local de la industria.

Características del solar, parcela y entorno. Se prestará especial cuidado en mostrar cuadro de superficies donde se aprecie la superficie de la parcela y las superficies tanto útiles como construidas de las dependencias que se proyectan.

Asimismo se realizará una descripción breve de las edificaciones, esto es edificios industriales, oficinas y otras. En el caso de edificaciones de nueva construcción se deberán incluir en la descripción los siguientes aspectos: cimentación, estructura, cerramientos, cubiertas, recubrimientos, pavimentos, carpinterías y acabados.

Si la actividad industrial se va a desarrollar en un local existente, se deberá aportar una descripción breve del local y de las obras necesarias para su acondicionamiento.

### 3.1.6. Proceso industrial. justificacion de la Solucion adoptada. Diagrama de proceso.

Se realizará una exposición, lo más completa posible, del proceso o de los diversos procesos industriales que se desarrollarán en la industria, justificados tanto por la maquinaria como por el personal técnico y especializado de que se disponga.

Es conveniente acompañar la descripción del proceso o procesos con un diagrama o esquema explicativo (diagrama del proceso).

Se aportará justificación de la solución o soluciones en planta adoptadas teniendo en cuenta la situación de los puestos de trabajo, de la maquinaria, de las circulaciones y demás parámetros para este tipo de instalaciones.

### 3.1.7. Maquinaria y equipos.

Siguiendo el proceso o los procesos que se realicen en la industria, se describirá toda la maquinaria y equipos, indicándose para cada máquina su capacidad de producción, potencia en kilowatios de los motores que la accionan y su procedencia nacional o de importación. En todo caso se indicará qué maquinaria de procedencia comunitaria cuenta con el correspondiente marcado CE.

En el caso de tratarse de traslado y ampliación de una industria existente se separará la maquinaria que se traslada de la maquinaria nueva de ampliación. Además se indicará si esta nueva maquinaria es usada. Se expresará, además, la maquinaria autorizada que haya causado baja.

En caso de que se disponga de medios de transporte internos en una industria se describirán los mismos. Si existen medios de transporte externos que formen parte del equipamiento industrial como camiones frigoríficos, vehículos de reparto, palas u otros, también se inscribirán. Esto no se hará si el transporte es realizado por otra empresa.

### 3.1.8. Instalaciones.

Se enumerarán las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la industria e indicación del Anexo de la Memoria donde se describan y se calculen las mismas.

### 3.1.9. Materias primas y productos obtenidos.

El proyectista deberá prestar especial cuidado en incluir una relación de las materias primas que consume la industria, incluyendo la energía de cualquier clase (eléctrica, combustibles sólidos, líquidos o gaseosos). Asimismo se deberá realizar una indicación completa de los productos elaborados por la industria o de los servicios que presta.

Para ello se deberá indicar el código de productos tal y como se especifica en la Clasificación Nacional de Productos por Actividades (CNPA) y que se muestra en el Apendice 4. Asimismo se detallará si alguno de estos elementos está afectado por el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

En el Anexo 14: Protección medioambiental se recomienda la conveniencia de realizar un análisis del ciclo de vida del producto.

### 3.1.10. Personal y puestos de trabajo.

Se indicará el personal previsto a emplear a lo largo del año clasificado indicando directivos, técnicos, administrativos, operarios fijos y operarios eventuales.

Se mencionará el régimen de trabajo a seguir en la actividad, esto es: horarios, jornadas a la semana y días a trabajar en el año.

### 3.1.11. Estudio economico.

Como guía para poder realizar un correcto estudio económico-financiero podemos considerar la siguiente:

#### 3.1.11.1. Necesidad de fondos. Fuentes de financiación. Una vez determinada la cantidad necesaria para poder llevar a cabo el proyecto (coste de terrenos, edificaciones, obras anexas, instalaciones, etc.) se deberá estudiar las fuentes de financiación de que disponemos distinguiendo entre:

- Propias: Capital social, posibles ampliaciones del mismo motivadas por pérdidas en los primeros meses o incluso años de actividad.

- Externas: préstamos hipotecarios, Pólizas de leasing, pólizas de crédito, etc.

- Subvenciones.

#### 3.1.11.2. Cuenta de Resultados. Contendrá como mínimo lo siguiente para un período contable de cinco años siendo aconsejable realizar este estudio para un período mínimo de 10 años:

- Estructura de ventas. Tras determinar la cuota de mercado estimada y los precios de venta de los productos estaremos en disposición de determinar los ingresos producidos por ventas.

- Coste de Ventas o Costes Variables de Producción. Incluiremos en este apartado aquellos costes unitarios que afectan directamente a la producción: agua, luz, envases, otros consumibles, etc.

- Márgenes de Ventas. Distinguiremos entre el Margen Bruto de Ventas y el Margen Neto de Ventas. El segundo se obtendrá descontando del primero aquellos costes implicados directamente en la producción como pueden ser los salarios de los operarios de producción. Por su parte el Margen Bruto de Ventas se obtiene como diferencia entre los Ingresos por Ventas y los Costes de las mismas.

- Gastos Generales o Gastos Fijos. Aquí incluiremos aspectos tales como:

- Salarios del personal no implicado en la producción: administrativos, directivos, etc.

- Gastos varios: seguros, servicios externos, suministros varios, laboratorios, alquileres, etc.

- Impuestos: IGIC, IAE, etc.

- Amortizaciones, realizadas según tablas actualizadas anualmente por al Ministerio de Economía y Hacienda

- Provisiones de Insolvencia.

- Resultados de Explotación. Será el resultado de descontar del Margen Bruto Neto los Gastos Generales.

- Resultados Financieros. De los Gastos Financieros provocados por intereses de las diferentes fuentes de financiación tendremos que descontar aquellos beneficios obtenidos por disponer de dinero en diversos productos de las entidades financieras.

- Resultados Extraordinarios, esto engloba las subvenciones tanto locales como nacionales o comunitarias a las que podamos acogernos.

- Resultados Ordinarios. Obtenidos de descontar del Resultado de Explotación aquellos resultados financieros cuando estos sean negativos o por el contrario sumárselos en el caso de ser positivos.

- Resultados antes de impuestos o Beneficio Bruto. Suma de los Resultados Ordinarios más los Resultados Extraordinarios.

#### 3.1.11.3. Análisis del Cash-Flow. También llamado Flujo de Tesorería o Recursos Líquidos generales de una empresa, presenta una importancia especial puesto que nos indica el estado de tesorería o la liquidez real de una empresa. Se obtiene como suma del Beneficio Bruto más amortizaciones y demás gastos generales que no tengan que salir de la caja, como pueden ser las provisiones de insolvencia.

#### 3.1.11.4. Análisis valorativo de la inversión efectuada. Analizaremos aquí aspectos tales como:

- Payback, o plazo de recuperación de la inversión.

- Valor Actual Neto (VAN), para el cuál necesitamos conocer el horizonte temporal de estudio y el coste de capital a aplicar durante el mismo. Podemos definir el VAN como el Valor Actualizado de todos los flujos de caja esperados, de tal manera que una Inversión será rentable si el Valor Actual Neto es Positivo. Para calcularlo usamos la fórmula:

- VAN = VA0 + i=110VAi(1+r)i

- Tasa interna de rendimiento (TIR), es la Tasa de Actualización (valor de r) que iguala a Cero el Valor Actual Neto, esto es:

- VAN = VA0 + i=110VAi(1+r)i= 0

Así, la Inversión será rentable si la Tasa de Rendimiento Interno es superior al Coste del Capital.

#### 3.1.11.5. Análisis de rentabilidad. Se podrán analizar entre otros, ratios tales como:

- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Invertido, definido como el Cociente entre el Resultado obtenido y el importe del Capital Invertido por los Accionistas:

- Ratio de Rentabilidad sobre Fondos Propios, que se como el Cociente entre el Resultado obtenido y la Cifra de Fondos Propios:

#### 3.1.11.6. Análisis de ratios económicos.

- Margen bruto sobre ventas, obtenido como cociente del margen bruto y las ventas. Recordar que el margen bruto se obtenía como diferencia entre las ventas y el coste de las mismas.

- Gastos generales sobre ventas, que nos da el cociente de los gastos y las ventas.

- Peso Resultado de Explotación (R.E.) sobre Ventas, que expresa la relación entre los resultados de explotación y las ventas.

- Peso Resultados Financieros (R.F.) sobre Ventas, obtenidos como cociente de los resultados financieros y las ventas.

- Peso Resultado Antes de Impuestos (R.A.I.) sobre Ventas, que expresa el cociente de los R.A.I. y las ventas.

- Ventas por Empleado, obtenido como cociente de las ventas y el número de empleados.

- Resultado de Explotación por Empleado, como cociente del Resultado de explotación entre el número de empleados.

#### 3.1.11.7. Análisis de ratios financieros. De más difícil análisis puesto que para ello se necesita disponer del balance de pérdidas y ganancias estimadas de la empresa, lo que nos supone realizar una contabilidad ficticia pero detallada del período a considerar. las principales magnitudes que se van a utilizar en el análisis son las siguientes:

- Coeficiente de Garantía. Se define como el cociente entre el activo real y las deudas totales, y refleja la garantía que la empresa ofrece a sus acreedores; por eso, también se le denomina ratio de distancia a la quiebra. Se calcula como el cociente del Activo Total y el Pasivo Exigible:

- Coef. Garantía = Activo Total / Pasivo Exigible

- Coeficiente de Solvencia. Definido como el Cociente entre el Activo Circulante y las Deudas a corto plazo, y ofrece una medida de la solvencia financiera a corto plazo, esto es, la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a  sus obligaciones a corto plazo.

- Coef. Solvencia = Activo Circulante/ Pasivo Circulante

- Coeficiente de Liquidez. Se define como la relación por cociente entre los Valores Disponibles más los Realizables y las Deudas a Corto Plazo, esto es, la suma de Deudores más Tesorería, dividido entre el Pasivo Circulante.

- Coef. Liquidez = (Deudores+Tesorería)/Pasivo Circulante

- Coeficiente de Tesorería. Definido como la relación por cociente entre los Valores Disponibles y el Pasivo Circulante, esto es, el cociente entre la Tesorería y el Pasivo Circulante, y constituye una medida de la solvencia inmediata de la empresa.

- Coef. Tesorería = Tesorería/Pasivo Circulante

- Fondo de Maniobra. El Fondo de Maniobra se define como la Diferencia entre el Activo Circulante y el Pasivo Circulante, y refleja la parte del Activo Circulante financiada por Capitales Permanentes. Esto es nos ofrece una medida de la solvencia técnica de la empresa, esto es, la distancia a que se encuentra de la Suspensión de Pagos.

- Fondo de Maniobra = Pasivo fijo – Activo Fijo

- Coeficiente de Endeudamiento. Se define como la relación por cociente entre el Pasivo Exigible y los Fondos Propios, y nos ofrece una imagen de la composición de la estructura financiera de la empresa. Cuanto mayor sea este cociente, mayor será la dependencia de la empresa de fuentes de financiación ajenas.

- Coef. Endeudamiento = Pasivo Exigible / Fondos propios

### 3.1.12. Reglamentacion empleada.

Se enumerará la reglamentación general de aplicación al proyecto indicando disposición, nombre y fecha de aprobación. En cada Anexo se expresará la reglamentación particular del mismo. Para facilitar la consulta de la normativa y debido a que esta cambia constantemente se recomienda consultar el ApEndice 1. Reglamentación aplicable a Industrias.

## 3.2. Anexos a la memoria. calculos justificactivos.

Se incluirá un anexo por cada una de las instalaciones que precise la industria con arreglo a sus características. Cada Anexo se dividirá en Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto, pudiendo estar parte o la totalidad de estos documentos formando parte de la globalidad del proyecto.

NOTA: se puede presentar un pliego de condiciones conjunto para la totalidad de las instalaciones haciendo mención a las características de cada una, o por el contrario presentar un Pliego independiente para cada instalación.

## 3.3. PLANOS.

Todos los planos del proyecto (incluidos los indicados en los Anexos de instalaciones) se deberán presentar en formato máximo de papel A1, siendo recomendable siempre que esto sea posible el trabajar con formatos A3 y A2. No obstante y en casos excepcionales en los que la escala así lo aconseje se permitirá la presentación de planos en formato A0.

Solo se admitirán escalas de trabajo normalizadas, esto es: 1/5, 1/10, 1/20, 1/50, 1/75, 1/100, 1/150, 1/200, 1/300, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/2500 y 1/5000. Las escalas indicadas en los distintos apartados de la presente Guía son simples recomendaciones pudiendo adoptarse alguna otra siempre y cuando sea normalizada y el tamaño del papel así lo admita.

Los planos necesarios para la redacción del proyecto de una industria se estructurarán de la siguiente forma y contendrán como mínimo lo indicado a continuación:

### 3.3.1. Planos generales y de DISTRIBUCIÓN.

#### 3.3.1.1. Emplazamiento. Si la industria se localiza en el interior del casco urbano se indicarán el número de parcela, solar o edificio, calle o calles de acceso, calles próximas y puntos de referencia identificables de fácil localización. Si la situación es fuera del casco urbano se indicará el paraje o lugar, así como los accesos y puntos de referencia identificables. Las escalas de trabajo estarán comprendidas entre 1/1000 y 1/2000, admitiéndose en casos excepcionales llegar a escalas 1/2500 o 1/5000.

#### 3.3.1.2. Distribución general en parcela. Si el edificio o edificios de la industria y dependencias no abarca la totalidad de la parcela, hay que especificar la ordenación del conjunto, indicándose edificaciones, accesos, aparcamientos, zonas de circulación, zonas de futuras ampliaciones y otros. Se trabajará a escala comprendida entre 1/100 y 1/200.

#### 3.3.1.3. Plantas de distribución. Se reflejará cada planta de la industria indicando todas las dependencias de la misma como oficinas, elementos de toda índole, máquinas, bancos de trabajo, elementos móviles y otros. Si existiesen varias plantas se incluirá una o varias secciones para ver las interconexiones y alturas. La escala ideal de trabajo, siempre que el tamaño del plano no supere el A1 será la comprendida entre 1/50 y 1/100.

Se ha de incluir un plano donde se indique con detalle el diagrama o los diagramas del proceso industrial con todos sus elementos.

#### 3.3.1.4. Planos de acotación. Cotas. Se incluirán en el Proyecto tantos planos de cotas sea necesario para definir las dimensiones de dependencias, accesos, ventanas, maquinaria, y cualquier otro elemento incluido en el interior de la Industria. La acotación se realizará según normas y las escalas de trabajo serán análogas a las del epígrafe anterior, esto es estarán comprendidas entre 1/50 y 1/100.

#### 3.3.1.5. Planta de cubiertas. Se indicarán todos sus elementos así como las salidas de conductos si existen. La escala de trabajo estará incluida en el rango 1/50-1/100.

#### 3.3.1.6. Secciones y Alzados de los edificios de la industria. Se indicarán las cotas, materiales y demás elementos. La escala será la adecuada para no superar el formato A1, recomendando siempre que esto sea posible trabajar en el rango 1/50-1/100.

### 3.3.2. Obra civil: Cimentacion, estructura y detalles constructivos.

- Se indican en el epígrafe de planos del Anexo 1. Obra Civil.

### 3.3.3. Plantas y secciones de instalaciones.

Cada instalación tendrá su reflejo en planos, necesitándose plantas, secciones y/o alzados para su definición según los casos. En cada Anexo se expresa el contenido mínimo de los planos para cada instalación específica.

### 3.3.4. Detalles. esquemas de proceso y diagramas.

Se pondrán los detalles que se requieran para la 37efinición de elementos puntuales de las instalaciones, así como los esquemas de principio y los diagramas unifilares precisos.

En cada Anexo de instalaciones se reflejan los detalles, esquemas de principio y diagramas que para cada caso hay que incluir en el proyecto.

## 3.4. pliego de condiciones.

Tendrá dos formatos diferentes según se trate de la Obra Civil o de las Instalaciones. Se ofrece la posibilidad de incluir un pliego de condiciones para cada instalación y obra civil, pero se recomienda la redacción de un Pliego único en el que se detallen los aspectos característicos de cada instalación

### 3.4.1. Pliego de Condiciones para la Obra Civil.

Se estructurará en las partes siguientes:

#### 3.4.1.1. Condiciones Generales y Normativa.

- Alcance y contenido del Pliego General de Condiciones.

- Normativa aplicada.

- Documentos de obra.

- Variaciones de lo establecido en el proyecto.

- Consideraciones a cumplir por los materiales no especificados en este pliego.

- Contradicciones y omisiones en la documentación

- Legislación social.

- Seguridad pública.

#### 3.4.1.2. Condiciones de Indole Técnica y de Ejecución.

- Movimientos de tierras.

- Replanteo preliminar.

- Replanteo definitivo de las obras.

- Acta de replanteo.

- Organización y seguridad de los trabajos.

- Desmontes.

- Zanjas y pozos de cimentación.

- Zanjas para tubos de saneamiento.

- Precauciones y responsabilidades.

- Medición y valoración de los desmontes y vaciados.

- Medición y valoración de las zanjas de cimentación.

- Medición y valoración del relleno y compactación de zanjas.

- Cimentación.

- Resistencia del terreno.

- Nivelación y apisonado de los fondos.

- Fábrica de cimientos.

- Medición y valoración.

- Hormigón armado.

- Características.

- Pruebas.

- Armaduras.

- Encofrados.

- Ejecución.

- Medición y valoración de las obras de hormigón.

- Medición y valoración del acero.

- Estructura metálica.

- Materiales.

- Control de materiales base.

- Control de equipos e instalaciones.

- Control de soldadura

- Perfiles a emplear: condiciones que deben reunir. Sustituciones.

- Hipótesis de carga. Modificaciones.

- Cubiertas.

- Ejecución.

- Pintura de la estructura metálica.

- Ejecución del pintado.

- Medición y valoración de la estructura metálica.

- Albañilería.

- Aguas.

- Arenas y áridos.

- Fábrica de bloques.

- Morteros.

- Ejecución de fábricas de bloques.

- Revestimiento.

- Medición y valoración de las paredes y tabiques.

- Medición y valoración de revestimientos.

- Solados y alicatados.

- Encachados y afirmados.

- Pavimentos.

- Alicatados.

- Medición y valoración.

- Redes de saneamiento.

- Condiciones generales.

- Redes de aguas pluviales.

- Sifones.

- Fijación.

- Uniones.

- Condiciones generales para tuberías.

- Arquetas y pozos de registros.

- Unión de tuberías.

- Medición y valoración de las redes de tuberías.

- Valoración de los tubos.

- Valoración de piezas especiales.

- Carpintería.

- Materiales.

- Herrajes.

- Muestras, modelos y repasos.

- Medición y valoración.

- Pinturas y barnices.

- Generalidades.

- Colores.

- Operaciones previas.

- Colores y tonos.

#### 3.4.1.3. Condiciones de Indole Facultativa.

- Obligaciones y derechos del contratista.

- Dirección facultativa.

- Oficina en la obra.

- Trabajos no estipulados expresamente en el Pliego de Condiciones.

- Reclamaciones contra las órdenes del Director de Obra.

- Recusación por el Contratista del personal nombrado por el Director de obra.

- Interpretación, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto.

- Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos.

- Orden de los trabajos.

- Ampliación del proyecto por causas imprevistas.

- Prórrogas por causa de fuerza mayor.

- Condiciones generales de ejecución de los trabajos

- Obras ocultas.

- Trabajos defectuosos.

- Vicios ocultos.

- Materiales no utilizados.

- Materiales y aparatos defectuosos.

- Medios Auxiliares.

- Recepciones provisionales.

- Conservación de las obras recibidas provisionalmente.

- Medición definitiva de los trabajos.

- Recepciones definitivas.

#### 3.4.1.4. Condiciones de Indole Económica.

- Base fundamental.

- Fianza.

- Ejecución del trabajo con cargo a la fianza.

- Carácter de las liquidaciones parciales.

- Composición de los precios unitarios.

- Precios de contrata. Importe de contrata.

- Precios contradictorios.

- Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas.

- Revisión de los precios contratados.

- Abono de las obras.

- Abono de unidades de obras ejecutadas.

- Relaciones valoradas y certificaciones.

- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada.

- Indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras.

- Indemnización por incumplimiento del contrato.

- Indemnizaciones por retraso en el pago al contratista.

- Seguro de las obras.

- Conservación de la obra.

#### 3.4.1.5. Condiciones de Indole Legal.

- Contrato y Formalización del mismo.

- Adjudicación de las obras.

- Responsabilidad del Contratista.

- Reconocimiento de obras con vicios ocultos.

- Policía de obra.

- Accidentes de trabajo.

- Causas de rescisión del contrato.

- Devolución de la fianza.

- Daños a terceros.

- Plazo de entrega de las obras.

- Régimen Jurídico.

#### 3.4.1.6. Libro de Ordenes. Se especificará la existencia, disponibilidad, funciones y condiciones de uso del Libro de Ordenes.

### 3.4.2. Pliego de Condiciones para instalaciones.

Se estructurará de la forma siguiente:

#### 3.4.2.1. Calidades y características de los materiales y de los equipos empleados en la instalación. Es específico para cada instalación (véanse los diferentes anexos de instalaciones), a la cual se corresponderá un capítulo que se dividirá en los artículos necesarios para definir las calidades y las características de todos los materiales y de los equipos que intervienen en ella.

#### 3.4.2.2. Normas de ejecución de las instalaciones. En este título se indicarán las prescripciones necesarias para la correcta ejecución de las instalaciones. Se estructurará de la misma forma que el anterior.

#### 3.4.2.3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias. Se definirá cada una de las pruebas, ensayos y verificaciones que por prescripción reglamentaria deben llevarse a efecto para comprobar tanto el buen funcionamiento como la seguridad de las instalaciones. En particular se indicarán las que han de realizarse para la recepción, tanto provisional como definitiva, de las instalaciones. Su estructura puede ser análoga a las anteriores.

#### 3.4.2.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad. Se fijarán las condiciones de uso, mantenimiento y seguridad que aseguren el correcto funcionamiento de las instalaciones a lo largo de su vida útil. También debe mantener la estructura de las anteriores.

#### 3.4.2.5. Certificados y documentación. Se especificarán los certificados u otra documentación que se exigirá a los elementos o máquinas de las instalaciones.

#### 3.4.2.6. Libro de Ordenes. Se especificará la existencia, disponibilidad, funciones y condiciones de uso del Libro de Ordenes, pudiendo existir uno solo o varios según la envergadura y complejidad del proyecto.

## 3.5. mediciones y presupuesto.

Ante todo dejar constancia de que la falsificación de datos en los presupuestos suponen falsificación de Documento Público, lo que puede acarrear sanciones administrativas o penales.

### 3.5.1. Obra Civil.

Contendrá como mínimo lo especificado en el epígrafe 5.5 del Anexo 1 de la presente Guía de Proyectos:

### 3.5.2. Maquinaria y equipos.

Se consignarán como unidades todas las máquinas y equipos a instalar en el taller y que no formen parte de una instalación específica. En la definición de unidad se hará constar todos los datos necesarios para la identificación de la máquina o del equipo: características técnicas, marca y modelo. Se consignarán en capítulos independientes la maquinaria objeto de nueva instalación y traslado.

### 3.5.3. Instalaciones.

Se referirán a unidades completamente terminadas, probadas y en funcionamiento. Se distribuirán en tantos capítulos como instalaciones se proyecten.

### 3.5.4. Indice del presupuesto.

Como ejemplo se indica el índice de un proyecto de instalación de una industria:

- Obra CIVIL.

- Maquinaria autorizada que se traslada.

- Maquinaria objeto de la instalación.

- Instalaciones.

Cada uno de estos bloques se dividirá en tantos capítulos como sean necesarios, tal como se indica en los Anexos.

- ANEXO 1.

# obra CIVIL

## 1. INTRODUCCIoN.

Las actividades industriales se desarrollan normalmente en edificaciones cuyo diseño y características han de adaptarse a sus particularidades. Estas construcciones han de incluirse en el proyecto si se trata de una nueva industria para la que se construirá uno o varios edificios, por lo que es preciso este Anexo con los detalles correspondientes.

En el caso de que la industria se ubique en un edificio o en un local ya existente, se incluirán aquí las obras necesarias que sean precisas para su acondicionamiento.

## 2. memoria descriptiva.

### 2.1. Reglamentacion.

- Normas sobre la Redacción de Proyectos y la Dirección de Obras de Edificación, aprobadas por Decreto 462/1971, de 11 de marzo del Ministerio de la Vivienda.

- Normas Tecnológicas de la Edificación, aprobadas por Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, Ministerio de la Vivienda.

- NBE-CT-79. Condiciones Térmicas en los edificios, aprobada por Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno. (BOE 22/10/79).

- Real Decreto 1630/1980, del 18 de julio, de Presidencia del Gobierno, Elementos Resistentes para Pisos y Cubiertas (BOE del 08/08/80).

- Real Decreto 2169/1981, de 22 de mayo, del MOPU, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-MV-111, Placas-Paneles de chapa conformada de acero. (BOE del 24/09/81).

- Real Decreto 1919/1981, de 25 de julio del MOPU, Condiciones acústicas en los edificios NBE-CA-81. (BOE 07/09/81) y modificaciones posteriores:

- Real Decreto 2215/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Modificación de la NBE-CA-81 pasando a NBE-CA-82. (BOE 03/09/82)

- Orden del MOPU del 29 de septiembre de 1988. Modificación de NBE-CA-82 pasando a NBE-CA-88. (BOE 08/10/88).

- RY-85, Recepción de yesos y escayolas, aprobada por Orden de la Presidencia del Gobierno el 31 de mayo de 1985. (BOE 10/06/85).

- Real Decreto 1312/1986, del 25 de abril, del Ministerio de Industria y Energía. Prefabricados de yesos y escayolas. (BOE 01/07/86).

- RL-88 Recepción de ladrillos, aprobada por Orden del Ministerio de Relaciones con la Cortes, el 27 de julio de 1988. (BOE 03/08/88).

- NBE-AE-88. Acciones en la edificación, aprobada por Real Decreto 1379/1988, de 11 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

- Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del MOPU por el que se aprueban las medidas mínimas de accesibilidad a los edificios (BOE del 23/05/89).

- Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, del MOPU, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-QB-90, Cubiertas con materiales bituminosos. (BOE del 07/12/90).

- RB-90. Recepción de bloques de hormigón en obras de construcción, aprobada por Orden del MOPU el 4 de julio de 1990. (BOE 11/07/90).

- NBE FL 90. Muros resistentes de fábrica de ladrillo, aprobada por Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. (BOE del 04/01/91)

- NCSE-94. Norma de construcción sismorresistente, parte general y edificación, aprobada por Real Decreto 2543/1994, de 29 de diciembre, del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente. (BOE 08/02/95).

- NBE-EA-95. Estructuras de acero en edificación, aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente.

- Real Decreto 2608/1996, del 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento, por el que se aprueba la normativa de forjados unidireccionales EF-96. (BOE 22/01/97).

- Real Decreto 776/1997, del 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, por el que se dicta la Instrucción para recepción de cementos RC-97. (BOE del 13/06/97)

- EHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre.

- Resolución de 22 de mayo de 2000, de la Viceconsejería de Infraestructuras, de Acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación. (BOC 05/07/00)

- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique la industria.

### 2.2. descripcion de la obra civil.

Se ha de especificar como mínimo lo siguiente:

- Características del terreno donde se ubicarán las edificaciones de la industria, haciéndose referencia a la existencia de un estudio geotécnico o a la necesidad de hacerlo, a los efectos de poder establecer las hipótesis en que se basarán los cálculos de las cimentaciones.

- Justificación del sistema estructural elegido y de la solución adoptada, considerando los parámetros funcionales, económicos, técnicos y estéticos. Se indicarán los criterios de diseño adoptados, y en caso de hacer uso de programas informáticos se deberán especificar los mismos.

- Descripción de todos los elementos estructurales y constructivos que configuran las edificaciones, en concreto:

- Movimientos de tierras.

- Cimentaciones.

- Estructuras: hormigón, metálicas, de madera, mixtas.

- Cubiertas: planas o inclinadas.

- Albañilería, cerramientos interiores y exteriores.

- Solados, pavimentos y recubrimientos.

- Carpinterías.

- Otros elementos como depósitos, aljibes, escaleras y vallas de cerramiento.

## 3. calculos justificativos.

Incluiremos aspectos tales como:

- Resistencia admisible del terreno y otros parámetros que afecten al cálculo de las cimentaciones.

- Acciones consideradas teniendo en cuenta las normas en vigor: cargas permanentes, sobrecargas de uso, nieve, viento, sismo y cargas térmicas.

- Calidades de los materiales resistentes empleados en cimentaciones y estructuras.

- Coeficientes de seguridad adoptados (mayoración de acciones y minoración de resistencias de materiales).

- Niveles de control considerados.

- Si el proyectista adopta acciones, disposiciones o procesos de cálculo distintos de los estipulados en las normas, deberá hacerlo constar y lo justificará detalladamente.

- En la actualidad la mayoría de los cálculos de este tipo se realizan con ordenador por lo que es preciso especificar en el proyecto e nombre del programa empleado, la versión del mismo, el nombre del fabricante y el tipo de ordenador empleado.

## 4. planos.

### 4.1. Cimentacion, saneamiento, puesta a tierra y replanteo.

A escala comprendida entre 1/50 y 1/200 para los planos generales y entre 1/10 y 1/50 para los planos de detalle, incluirá como mínimo lo siguiente:

- Planta de la cimentación con indicación de elementos como zapatas y vigas riostras, indicándose tipos y medidas a ejes de pilares.

- Dimensiones, definiciones y detalles de todos los elementos de cimentación y contención, con cuadros de zapatas y vigas.

- Cuadros con características de materiales, niveles de control y coeficientes de seguridad adoptados.

- Indicación del coeficiente de trabajo del terreno y características del mismo.

- En construcciones metálicas se deberán expresar las características de las placas y de los pernos de anclaje.

- Red de saneamiento con dimensiones de arquetas, secciones y materiales de tuberías, pendientes y puntos de acometida a la red.

- Puesta a tierra del edificio.

### 4.2. Estructura.

Indicaremos como mínimo:

- Cada planta de estructura con indicación de elementos como soportes, muros de carga, vigas, forjados, escaleras, rampas y otros, expresándose dimensiones de las secciones y armados.

- Indicación de canto de forjados, sobrecargas de uso y sección explicativa de los mismos.

- Cuadros de pilares y cuadros de materiales empleados, niveles de control y coeficientes de seguridad adoptados.

- Secciones de cada uno de los pórticos diferentes con dimensiones e indicación de vigas, dinteles y pilares.

Las escalas de trabajo son análogas a las del apartado anterior, esto es entre 1/50 y 1/200 para los planos generales y entre 1/10 y 1/50 para los planos de detalle.

### 4.3. planos de carpinteria.

Añadiremos a escala 1/20 o 1/50, tantos planos como sea necesario donde se indiquen características y dimensiones de puertas, portones y ventanas de las que se compone la Industria.

### 4.4. seccion constructiva.

Se incluirá una sección constructiva a 1/20 del edificio donde se va a instalar la Industria, detallándose los materiales tal y como van a ser realmente puestos en obra.

### 4.5. Detalles constructivos.

A escala de 1/10 o 1/20, admitiéndose en casos muy determinados 1/50, se indicarán detalles de otros elementos como escaleras, aljibes, bancadas de máquinas o equipos y vallas de cerramiento.

## 5. mediciones y presupuesto.

Contendrá como mínimo:

- Demoliciones y movimiento de tierras.

- Cimentaciones y contenciones.

- Saneamiento.

- Estructuras.

- Albañilería.

- Solados y pavimentos.

- Cubiertas.

- Pinturas y recubrimientos.

- Carpinterías.

- Urbanización exterior.

- ANEXO 2.

# electricidad alta tension.

## 1. introduccion.

Es bastante frecuente que en la industria se realice el suministro de energía eléctrica en Alta Tensión, disponiéndose de una Estación Transformadora. Esto lleva a la presencia de una línea de Alta Tensión (que puede ser aérea o subterránea, o incluso tener un tramo aéreo y otro subterráneo) y al Centro de Transformación citado.

Los proyectos de líneas de Alta Tensión y de Estaciones Transformadoras llevan una tramitación distinta a los de industrias, ya que requieren, entre otras cosas, su información pública. No obstante, se incluye aquí la documentación mínima que requeriría la traída de una línea de Alta Tensión y la implantación de una Estación Transformadora en una industria.

Este Anexo se divide en las siguientes partes:

- Líneas eléctricas aéreas de Alta Tensión.

- Líneas eléctricas subterráneas de Alta Tensión.

- Estaciones Transformadoras.

## 2. reglamentaciOn.

Recogemos de manera exhaustiva la legislación existente en materia eléctrica, en cuanto a la regularización del Mercado. Incluimos además, todas aquellas disposiciones que afecten a las instalaciones de generación de energía, centros de transformación e instalaciones eléctricas de alta, media y baja tensión. Hemos optado por recoger toda la normativa eléctrica en un solo epígrafe puesto que la mayoría las Disposiciones Regulatorias se pueden considerar de aplicación común al campo de la Alta Tensión como al de la Media y Baja Tensión.

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre (BOE del 27/12/68), y rectificación de errores (BOE del 08/03/69).

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IER, Instalaciones de electricidad: Red exterior, aprobada por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo el 4 de junio de 1973.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2.

- Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. (Para más detalle se recomienda consultar el Anexo 3. Electricidad Baja Tensión)

- Resolución de la Dirección General de la Energía de 30 de abril de 1974 (BOE 07/05/74), sobre verificación de las instalaciones antes de la puesta en servicio.

- Ley 82/1980, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado, sobre Conservación de la Energía.

- Real Decreto 872/1982, de Presidencia, sobre Tramitación de expedientes de solicitud de Beneficios establecidos por la Ley 82/1980.

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre (BOE nº288 del 01/12/82), y corrección de errores (BOE 18/01/83)

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IET, Instalaciones de Electricidad: Centros de Transformación, aprobada por Orden del 12 de diciembre de 1983 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

- Resolución de la Dirección General de la Energía de 19 de junio de 1984 (BOE de 26/06/84) sobre Ventilación y Acceso de ciertos Centros de Transformación.

- Instrucciones Técnicas Complementarias, MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones, y Centros de Transformación, aprobadas por Orden del 6 de julio de 1984 del MINER. (BOE 01/08/84)

- Orden de 18 de octubre de 1984 (BOE del 25/10/84) por la que se complementa la Orden de 6 de julio de 1984 incluyendo el texto final de la Instrucción MIE-RAT-20.

- Orden de 27 de noviembre de 1987 (BOE 05/12/87) y corrección de erratas (BOE 03/03/88), por la que se actualiza la MIE-RAT-13 y MIE-RAT-14.

- Orden de 23 de junio de 1988 (BOE 05/07/88) por la que se actualizan diversas Instrucciones Complementarias MIE-RAT, del Reglamento del Real Decreto 3275/82.

- Orden de 16 de abril de 1991 (BOE 24/04/91), por el que se modifica el punto 3.6 de la MIE-RAT-06.

- Orden de 16 de mayo de 1994, (BOE 02/06/94) por el que se adapta al progreso técnico la MIE-RAT-02.

- Orden de 15 de diciembre de 1996 (BOE 05/01/96) por le que se adapta al progreso técnico la MIE-RAT-02, y corrección de errores (BOE 23/02/96)

- Orden de 10 de marzo de 2000 (BOE 24/03/00) por la que modifican la MIE-RAT-01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Reglamento del Real Decreto 3275/1982, y corrección de errores (BOE 18/10/00).

- Orden del Miner, de 5 de septiembre de 1985, por el que se dictan Normas Administrativas y Técnicas para el Funcionamiento y Conexión a las Redes Eléctricas de Centrales Hidroeléctricas de hasta 5.000kVA y Centrales de Autogeneración Eléctrica. (BOE nº219 de 12/09/85).

- Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo, del Miner, por el que se dictan Normas sobre las condiciones de los Suministros de Energía Eléctrica y la calidad de este servicio (BOE 06/06/86). (Nota: Modifica el capítulo I del Título V del derogado Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía)

- Resolución de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnológica del Miner, de 18 de enero de 1988, por el que se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico. (BOE 19/02/88)

- Tablas de ICP aprobadas por la Consejería de Industria y Energía del Gobierno de Canarias el 23 de octubre de 1989.

- Decreto Territorial 224/1993, de 29 de julio, por el que se regula la realización del trámite de información pública en los procedimientos que afectan a islas no capitalinas (BOC de 11/08/93).

- Norma NUECSA 007 2ª, relativa a Canalizaciones de Líneas de Media Tensión. (NOTA: Esta norma NO es de obligado cumplimiento; se recoge como recomendación en ausencia de reglamentación en la materia).

- Normas Particulares de Unelco para Instalaciones Aéreas de Alta Tensión hasta 30kV (BOC de 16/12/94).

- Decreto 103/1995, de 26 de abril, por el que se aprueban normas en materia de imputación de costes de extensión de redes eléctricas. (BOC de 02/06/95).

- Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 30 de enero de 1996, sobre mantenimiento y revisiones periódicas de instalaciones eléctricas de alto riesgo. (BOC de 15/04/96).

- Decreto Territorial 26/1996, de 9 de febrero por el que se simplifican los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas (BOC de 04/03/96).

- Decreto 196/2000, de 16 de octubre, de Industria, por el que se modifica el Decreto 26/1996. (BOC 3/11/00).

- Orden de 14 de marzo de 1996, de la Consejería de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias por la que se regulan las Condiciones de acceso de los Generadores Eólicos a las Redes Eléctricas de Canarias (BOC de 15/04/96)

- Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 21 de octubre de 1996, por la que se aprueban las Normas particulares para instalaciones de enlace en el ámbito de suministro de UNELCO, S.A. (BOC de 02/01/98).

- Resolución de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnológica del Miner, de 21 de enero de 1997, por el que se autoriza el empleo de conductores de aluminio en las canalizaciones prefabricadas para instalaciones eléctricas de enlace (BOE 10/02/97)

- Normas particulares para Centros de Transformación de hasta 30 KV en el ámbito de suministro de UNELCO, S.A., aprobadas por Orden de la Consejería de Industria y Comercio el 19 de agosto de 1997 (BOC de 12/03/99).

- Resolución de la Dirección General de Industria y Energía (BOC del 01/09/97), por la que se convalida el Método UNESA para el cálculo y diseño de las instalaciones de puesta a tierra en centros de transformación de tercera categoría, a los efectos de su aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Ley 54/1997, de la Jefatura del Estado, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. (BOE del 28/11/97). (Nota: La Ley 34/1997 del Sector de Hidrocarburos deroga los artículos 6, 7 y 8 en lo que se refiere a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Modificada por la Ley 50/1998 en lo referente a los costes de transición a la competencia. Modificada por Real Decreto-Ley 6/1999 y por Real Decreto-Ley 6/2000)

- Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regularización del Sector Eléctrico Canario. (BOC de 08/12/97).

- Real Decreto 2017/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes de transporte, distribución y comercialización a tarifa, de los costes permanentes del sistema y de los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento. (BOE 27/12/97).

- Real Decreto 2018/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica (BOE 30/12/97).

- Real Decreto 2019/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica (BOE 27/12/97).

- Orden de 29 de diciembre de 1997, por la que se desarrollan algunos aspectos del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. (BOE 31/12/97)

- Ley 66/1997, de la Jefatura del Estado, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. (Nota: establece el impuesto sobre la electricidad).

- Orden de 3 de febrero de 1998, por la que se aprueba el modelo de declaración liquidación para la determinación e ingreso del impuesto sobre la electricidad.

- Resolución de 30 de junio de 1998, de la Secretaría de Estado de Energía y Recursos Minerales, por la que se aprueban las Reglas de Funcionamiento del Mercado de Producción de Energía Eléctrica y el Contrato de Adhesión a esas reglas.

- Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Secretaría de Estado de Industria y Energía, por la que se modifican las Reglas de Funcionamiento del Mercado de Producción de Energía Eléctrica y se prorroga la vigencia del contrato de adhesión a dichas reglas.

- Orden de 14 de julio de 1998, del Miner, por la que se establece el régimen jurídico aplicable a los agentes externos para la realización de intercambios intracomunitarios e internacionales de energía eléctrica.

- Ley 34/1998, de la Jefatura del Estado, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE 08/10/98, y corrección de errores BOE/03/02/99). (Nota: Deroga los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico en lo referente a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Modificada por Real decreto-Ley 6/1999, y por Real Decreto 6/2000)

- Orden de 5 de noviembre de 1998, del Miner, por la que se establecen programas de incentivación de gestión de la demanda para 1998.

- Decreto 216/1998, de 20 de noviembre, de la Consejería de Industria y Comercio, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de Instalaciones de Producción Eléctrica.

- Decreto 100/2000, de 12 de junio, de la Consejería de Industria y Comercio, por el que se modifica el Decreto 216/1998. (BOC 23/06/00)

- Orden de 17 de diciembre de 1998, del Miner, por la que se modifica la de 29 de diciembre de 1997, que desarrolla algunos aspectos del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. (BOE 28/12/98).

- Real Decreto 2818/1998, del Miner, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración (BOE 30/12/98).

- Real Decreto 2819/1998, del Miner, de 23 de diciembre, por le que se regulan las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica (BOE 30/12/98)

- Real Decreto 2820/1998, del Miner, de 23 de diciembre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes (BOE 30/12/98). (Nota: Modificado por Real Decreto-Ley 6/2000)

- Ley 48/1998, de la Jefatura del Estado, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE. (BOE 31/12/98).

- Ley 50/1998, de 30 de diciembre de la Jefatura del Estado, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (BOE 31/12/98). (Nota: Modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, en lo que se refiere a los costes de transición a la competencia)

- Orden del 12 de abril de 1999, del MINER, por la que se dictan Instrucciones Técnicas complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica. (BOE 21/4/99).

- Real Decreto-Ley 6/1999, de la Jefatura del Estado, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia (BOE 17/04/99). (Nota: Modifica la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

- Orden de 18 de febrero de 2000, del Ministerio de Fomento, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los contadores estáticos de energía activa en corriente alterna, clases 1 y 2. (BOE 02/03/00)

- Real Decreto 277/2000, del Miner, de 25 de febrero, por el que se establece el procedimiento de separación jurídica de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica (BOE 16/03/00).

- Resolución del Miner, de 10 de marzo del 2000, por el que se aprueba el procedimiento de operación del sistema (P.O.-7.4). Servicio complementario de control de tensión de la red de transporte (BOE 18/03/00).

- Orden de 23 de mayo de 2000, por la que se aprueban las bases reguladoras para el período 2000 a 2006 para la concesión de subvenciones a proyectos de ahorro, diversificación energética y utilización de energías renovables (BOC 16/06/00)

- Real Decreto Ley 6/2000, de la Jefatura del Estado, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios (BOE 24/06/00, y corrección de errores BOE 28/06/00). (Nota: Modifica la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, y la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, del Ministerio de Economía, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de Baja Tensión. (BOE 30/09/2000).

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. (Nota: Deroga en su totalidad el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, aprobado por Decreto de 12 de marzo de 1954, y todas sus modificaciones posteriores: Decreto 1005/1966, Real Decreto 724/1979, Orden de 18l 18 de septiembre de 1979, Real Decreto 1725/1984, Real Decreto 153/1985. Deroga el Decreto 2619/1966, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/1966 de 18 de marzo. Deroga el Decreto 2617/1966, sobre Autorización de Instalaciones Eléctricas. Deroga en su totalidad el Reglamento de Acometidas Eléctricas, aprobado por Real Decreto 2949/1982, y correcciones posteriores)

- Real Decreto 3490/2000, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para el 2001. (BOE 30/12/00, y corrección de errores BOE 02/02/01)

- Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero, por el que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio de Defensa de la Competencia (BOE 03/02/01)

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

## PARTE A: LiNEAS ELeCTRICAS AeREAS DE ALTA TENSIoN.

### a.1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y calculos justificativos.

#### A.1.1. Memoria descriptiva.

- Emplazamiento de la Línea Aérea. Solución adoptada y criterios de diseño.

- Potencia a transportar.

- Descripción de las instalaciones.

1. Trazado.

- Punto de enganche.

- Número de vanos, características y longitudes.

- Términos municipales afectados.

- Relación de paralelismos y cruzamientos.

2. Materiales.

- Conductores.

- Aislamientos.

- Herrajes, apoyos y accesorios.

- Tierras.

#### A.1.2. Cálculos justificativos.

- Cálculos eléctricos.

- Densidad máxima.

- Reactancia de la línea.

- Caída de Tensión.

- Pérdidas de potencia.

- Otras características eléctricas.

- Cálculos mecánicos.

- Conductores.

- Apoyos.

- Distancias de seguridad.

- Tablas de tendido.

- Cimentaciones de apoyos.

### a.2. planos.

#### A.2.1. Situación y trazado de la línea desde el punto de enganche hasta el lugar de emplazamiento de la Estación Transformadora, indicando tramos aéreos y subterráneos (si procede). Se Indicarán todos los elementos del terreno que puedan tener incidencia sobre el trazado de la línea. La escala de trabajo será 1/1000 o en su caso 1/2000.

#### A.2.2. Planta y alzado (perfil) de la línea, indicando todos los vanos, dimensiones, distancias de seguridad y demás elementos. Pueden emplearse escalas diferentes para la planta y el alzado o perfil. Las escalas adoptadas estarán comprendidas entre 1/20 y 1/100.

#### A.2.3. Plantas, alzados y secciones de apoyo y cimentaciones. La escala de trabajo recomendada será 1/20 o 1/50.

#### A.2.4. Detalles de cadenas, aisladores, herrajes, tomas de tierras, accesorios y otros e1ementos. A escala 1/10 o 1/20.

#### A.2.5. Plantas y alzados de todos los paralelismos y cruzamientos que tenga la línea. Se permitirán escalas entre 1/20 y 1/100.

### A.3. pliego de condiciones.

#### A.3.1. Calidades y características de los materiales empleados en:

- Obra Civil

- Conductores.

- Aisladores.

- Herrajes y accesorios.

- Apoyos.

#### A.3.2. Normas de ejecución de las obras y de las instalaciones.

- Características de la empresa instaladora.

- Características y normas de tendido.

#### A.3.3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.

#### A.3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

#### A.3.5. Certificados y documentación.

#### A.3.6. Libro de órdenes.

### a.4. mediciones y presupuesto.

Medición y presupuesto de todos los elementos que intervienen en la instalación: enganche, apoyos, conductores, aisladores, herrajes, tierras, cimentaciones y accesorios.

## PARTE B: LiNEAS ELeCTRICAS SUBTERRaNEAS DE ALTA TENSIoN.

### B.1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y calculos justificativos.

### B.1.1. Memoria descriptiva.

- Emplazamiento de la Línea Subterránea. Solución adoptada y criterios de diseño.

- Potencia a transportar.

- Descripción de las instalaciones.

1. Trazado.

- Punto de enganche.

- Longitud de la línea

- Términos municipales afectados.

- Relación de cruzamientos y paralelismos.

2. Materiales.

- Conductores.

- Empalmes y accesorios.

- Arquetas.

#### B.1.2. Cálculos justificativos.

- Potencia máxima admisible.

- Intensidad máxima.

- Caída de tensión.

- Pérdida de potencia.

- Otras características eléctricas.

### b.2. planos.

#### B.2.1. Situación y trazado en planta de la línea desde el punto de enganche hasta el lugar de emplazamiento de la Estación Transformadora. Indicar todos los elementos del terreno que puedan tener incidencia sobre el trazado de la línea. La escala será de 1/1000 o 1/2000.

#### B.2.2. Detalles de canalizaciones, zanjas, arquetas, empalmes y otros elementos de la línea, particularizando para cada tipo de terreno por donde discurra, como calzadas, aceras, zonas verdes u otros. La escala de trabajo será 1/20 o 1/50.

#### B.2.3. Plantas y alzados de todos los paralelismos y cruzamientos que tenga la línea a escala 1/20 o 1/50.

### b.3. pliego de condiciones.

#### B.3.1. Calidades y características de los materiales empleados en:

- Conductores

Empalmes y accesorios.

- Arquetas.

#### B.3.2. Normas de ejecución de las obras y de las instalaciones.

- Características de la empresa instaladora.

- Características y normas de tendido.

#### B.3.3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.

#### B.3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad

#### B.3.5. Certificados y documentación.

#### B.3.6. Libro de órdenes.

### b.4. mediciones y presupuesto.

Realizaremos en este apartado una medición y presupuesto de todos los elementos que intervienen en la instalación: enganche, conductores, tubos (si existen), empalmes, arquetas y accesorios.

## PARTE C: ESTACIONES TRANSFORMADORAS.

### C.1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y caLCULOS justificativos.

#### C.1.1. Memoria descriptiva.

- Emplazamiento de la Estación Transformadora.

- Tipo de Estación elegido, criterios de diseño.

- Características generales de la Estación.

- Programa de necesidades.

- Potencia instalada en KVA.

- Descripción de las instalaciones.

- 1. Obra civil

- Local, distribución y dimensiones.

- Materiales:

- Cimentación

- Soleras y pavimentos

- Cerramientos exteriores

- Tabiquería interior.

- Cubiertas.

- Carpintería.

- Pinturas y recubrimientos.

- 2. Instalaciones eléctricas.

- Línea de alimentación, características.

- Aparamenta de Alta Tensión, características de:

- Celda de entrada.

- Celda de salida

- Celdas de protección

- Celda de medida

- Celdas de los transformadores

- Material de Alta Tensión, características de:

- Embarrados generales.

- Piezas y elementos de conexión.

- Aisladores de apoyo y de paso.

- Medida de la energía eléctrica.

- Baja Tensión, cuadros.

- Líneas de salida y protecciones.

- Puesta a tierra.

- Tierra de protección

- Tierra de servicio

- 3. Otras instalaciones.

- Ventilación

- Alumbrado.

- Compensación del factor de potencia, batería de condensadores (si procede).

- Protección contra incendios.

- Medidas de seguridad.

#### C.1.2. Cálculos justificativos.

- Intensidad en Alta Tensión.

- Intensidad en Baja Tensión.

- Cortocircuitos:

- Cálculo de la corriente de cortocircuito.

- Cortocircuito en el lado de Alta Tensión.

- Cortocircuito en el lado de Baja Tensión.

- Dimensionado del embarrado.

- Comprobación por densidad de corriente.

- Comprobación por solicitación electrodinámica.

- Cortocircuito por solicitación técnica.

- Selección de fusibles de Alta y Baja Tensión.

- Dimensionado de la ventilación.

- Dimensiones de la fosa apagallamas.

- Cálculo de las instalaciones de puesta en tierra.

- Investigación de las características del suelo.

- Determinación de las corrientes máximas de puesta en tierra y del tiempo máximo de eliminación del defecto.

- Diseño preliminar de la instalación de tierra.

- Cálculo de la resistencia del sistema de tierra.

- Cálculo de las tensiones de paso interior de la instalación.

- Cálculo de las tensiones en el exterior de la instalación.

- Cálculo de las tensiones aplicadas.

- Investigación de las tensiones transferidas al exterior por tuberías, vallas, neutros, blindajes de cables, circuitos de señalización y de los puntos especialmente peligrosos.  Estudio de las formas de reducción o eliminación.

- Corrección y ajuste del diseño inicial, estableciendo el diseño definitivo.

### c.2. planos.

#### C.2.1. Emplazamiento de la Estación Transformadora y su relación con la industria a la que sirve, indicando las características de los alrededores. A escala comprendida entre 1/100 y 1/200.

#### C.2.2. Planta, secciones y alzado de la Estación Transformadora indicando dimensiones, cotas, accesos, distribución de celdas y de todos los elementos que la conforman. Las escalas serán 1/20 o 1/50.

#### C.2.3. Detalles de elementos singulares como fosa apagallamas, canalizaciones de cables, arquetas, puertas de celdas, herrajes, ventilaciones y otros. Escalas 1/10 o 1/20.

#### C.2.4. Esquema unifilar de la instalación, con indicación de las características de todos los elementos que la forman. No se fija ninguna escala.

### c.3. pliego de condiciones.

#### C.3.1. Calidades y características de los materiales empleados en:

- Obra civil.

- Conductores y aparamenta en Alta Tensión.

- Conductores, aparamenta y cuadros de Baja Tensión.

- Transformadores.

- Equipos de medida y otros elementos.

#### C.3.2. Normas de ejecución de las obras y de las instalaciones.

- Características de la empresa instaladora.

#### C.3.3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.

#### C.3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

#### C.3.5. Certificados y documentación.

#### C.3.6. Libro de órdenes.

### c.4. mediciones y presupuesto.

Medición y presupuesto de todos los elementos que intervienen en la instalación: obra civil, celdas, transformadores, elementos en Alta Tensión, cuadros y elementos en Baja Tensión, equipos de medida y tierras.

- ANEXO 3.

# Electricidad baja tension.

## 1. introduccion.

Este Anexo se deberá separar en dos partes:

- A. Líneas eléctricas de Baja Tensión

B. Generación de Energía: Grupos Electrógenos de Reserva.

## 2. reglamentacion.

En el Anexo 2. Electricidad Alta Tensión recogimos exhaustivamente la legislación existente en materia eléctrica, en cuanto a la regularización del Mercado incluyendo, además, todas aquellas disposiciones que afecten a las instalaciones de generación de energía, centros de transformación e instalaciones eléctricas de alta, media y baja tensión. Muchas de las Disposiciones Regulatorias se pueden considerar de aplicación común al campo de la Alta Tensión como al de la Media y Baja Tensión.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2.

- Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y hojas de interpretación.

- Orden de 19 de diciembre de 1977, por la que se modifica la MI-BT-025 (BOE 13/01/78), y corrección de errores (BOE 06/03/78 y BOE 06/11/78).

- Orden de 19 de diciembre de 1977, por la que se modifican parcialmente y amplían las MI-BT-004, 007 y 017. (BOE 26/01/78) y corrección de errores (BOE 27/10/78).

- Orden de 28 de julio de 1980 por la que se modifica la MI-BT-040 en lo que se refiere a la concesión a Entidades del título de instalador autorizado (BOE 13/08/80).

- Orden de 30 de septiembre de 1980, por la que se dispone que las normas UNE que cita sean consideradas como de obligado cumplimiento, incluyéndolas en la MI-BT-044 (BOE 17/1080).

- Orden 30 de julio de 1981, por la que se modifica el apartado 7.1.2. de la MI-BT-025 (BOE 13/08/81).

- Orden de 5 de junio de 1982, por la que se dispone la inclusión de las Normas UNE que relaciona la MI-BT-044 (BOE 12/06/82).

- Orden de 11 de julio de 1983, por la que se modifica la MI-BT-008 y la MI-BT-044 y se declaran de obligado cumplimiento diversas Normas UNE (BOE 22/07/83)

- Orden 5 de abril de 1984, por la que se modifica la MI-BT-025 y la MI-BT-044(BOE 04/06/84).

- Orden de 13 de enero de 1988, por la que se modifica la MI-BT-026 (BOE 26/01/88), y corrección de errores (BOE 25/03/88).

- Orden de 26 de enero de 1990, por la que se adapta al progreso tecnológico la Instrucción MI-BT-044. (BOE 09/02/90).

- Orden de 24 de julio de 1992, por la que se adapta al progreso tecnológico la Instrucción MI-BT-026. (BOE 04/08/92).

- Orden del 18 de julio de 1995, por la que se adapta al progreso tecnológico la MI-BT-026 (BOE 28/07/95)

- Orden de 29 de julio de 1998, por la que se adapta al progreso técnico la MI-BT-026 (BOE 07/08/98) y corrección de errores (BOE 25/09/98).

- Resolución de la Dirección General de la Energía de 30 de abril de 1974 (BOE 07/05/74), sobre verificación de las instalaciones antes de la puesta en servicio.

- Ley 82/1980, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado, sobre Conservación de la Energía.

- Real Decreto 872/1982, de Presidencia, sobre Tramitación de expedientes de solicitud de Beneficios establecidos por la Ley 82/1980.

- Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo, del Miner, por el que se dictan Normas sobre las condiciones de los Suministros de Energía Eléctrica y la calidad de este servicio (BOE 06/06/86). (Nota: Modifica el capítulo I del Título V del derogado Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía)

- Resolución de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnológica del Miner, de 18 de enero de 1988, por el que se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico. (BOE 19/02/88)

- Tablas de ICP aprobadas por la Consejería de Industria y Energía del Gobierno de Canarias el 23 de octubre de 1989.

- Decreto Territorial 224/1993, de 29 de julio, por el que se regula la realización del trámite de información pública en los procedimientos que afectan a islas no capitalinas (BOC de 11/08/93).

- Decreto 103/1995, de 26 de abril, por el que se aprueban normas en materia de imputación de costes de extensión de redes eléctricas. (BOC de 02/06/95).

- Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 30 de enero de 1996, sobre mantenimiento y revisiones periódicas de instalaciones eléctricas de alto riesgo. (BOC de 15/04/96).

- Decreto Territorial 26/1996, de 9 de febrero por el que se simplifican los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas (BOC de 04/03/96).

- Decreto 196/2000, de 16 de octubre, de Industria, por el que se modifica el Decreto 26/1996. (BOC 3/11/00).

- Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 21 de octubre de 1996, por la que se aprueban las Normas particulares para instalaciones de enlace en el ámbito de suministro de UNELCO, S.A. (BOC de 02/01/98).

- Resolución de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnológica del Miner, de 21 de enero de 1997, por el que se autoriza el empleo de conductores de aluminio en las canalizaciones prefabricadas para instalaciones eléctricas de enlace (BOE 10/02/97)

- Ley 54/1997, de la Jefatura del Estado, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. (BOE del 28/11/97). (Nota: La Ley 34/1997 del Sector de Hidrocarburos deroga los artículos 6, 7 y 8 en lo que se refiere a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Modificada por la Ley 50/1998 en lo referente a los costes de transición a la competencia. Modificada por Real Decreto-Ley 6/1999 y por Real Decreto-Ley 6/2000)

- Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regularización del Sector Eléctrico Canario. (BOC de 08/12/97).

- Real Decreto 2017/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes de transporte, distribución y comercialización a tarifa, de los costes permanentes del sistema y de los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento. (BOE 27/12/97).

- Real Decreto 2018/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica (BOE 30/12/97).

- Ley 34/1998, de la Jefatura del Estado, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE 08/10/98, y corrección de errores BOE/03/02/99). (Nota: Deroga los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico en lo referente a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Modificada por Real decreto-Ley 6/1999, y por Real Decreto 6/2000)

- Real Decreto 2819/1998, del Miner, de 23 de diciembre, por le que se regulan las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica (BOE 30/12/98)

- Ley 48/1998, de la Jefatura del Estado, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE. (BOE 31/12/98).

- Ley 50/1998, de 30 de diciembre de la Jefatura del Estado, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (BOE 31/12/98). (Nota: Modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, en lo que se refiere a los costes de transición a la competencia)

- Orden del 12 de abril de 1999, del MINER, por la que se dictan Instrucciones Técnicas complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica. (BOE 21/4/99).

- Real Decreto-Ley 6/1999, de la Jefatura del Estado, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia (BOE 17/04/99). (Nota: Modifica la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

- Orden de 18 de febrero de 2000, del Ministerio de Fomento, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los contadores estáticos de energía activa en corriente alterna, clases 1 y 2. (BOE 02/03/00)

- Real Decreto 277/2000, del Miner, de 25 de febrero, por el que se establece el procedimiento de separación jurídica de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica (BOE 16/03/00).

- Real Decreto Ley 6/2000, de la Jefatura del Estado, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios (BOE 24/06/00, y corrección de errores BOE 28/06/00). (Nota: Modifica la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, y la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, del Ministerio de Economía, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de Baja Tensión. (BOE 30/09/2000).

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. (Nota: Deroga en su totalidad el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, aprobado por Decreto de 12 de marzo de 1954, y todas sus modificaciones posteriores: Decreto 1005/1966, Real Decreto 724/1979, Orden de 18l 18 de septiembre de 1979, Real Decreto 1725/1984, Real Decreto 153/1985. Deroga el Decreto 2619/1966, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/1966 de 18 de marzo. Deroga el Decreto 2617/1966, sobre Autorización de Instalaciones Eléctricas. Deroga en su totalidad el Reglamento de Acometidas Eléctricas, aprobado por Real Decreto 2949/1982, y correcciones posteriores)

- Real Decreto 3490/2000, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para el 2001. (BOE 30/12/00, y corrección de errores BOE 02/02/01)

- Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero, por el que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio de Defensa de la Competencia (BOE 03/02/01)

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

## Parte a. Lineas electricas de baja tension.

### A.1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

#### A.1.1. Suministro de energía.

- Se indicará la empresa suministradora y las características del suministro.

#### A.1.2. Clasificación y características de las instalaciones.

##### A.1.2.1. Clasificación de las instalaciones según riesgos de las dependencias de la industria. De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, instrucciones MI BT 026 y MI BT 027, se clasificarán las dependencias de la industria, según el riesgo de las mismas, de la siguiente forma:

- Locales con riesgo de incendio o explosión.

- Locales húmedos.

- Locales mojados.

- Locales con riesgo de corrosión.

- Locales polvorientos, sin riesgo de incendio o explosión.

- Locales a temperatura elevada.

- Locales a muy baja temperatura.

- Locales en los que existan baterías de acumuladores.

- Estaciones de servicio, garajes y talleres de reparación de vehículos.

- Locales de características especiales.

##### A.1.2.2. Características de los elementos de la instalación. De cada uno de los locales y de acuerdo con la clasificación anterior, se establecerán las características que deben tener sus instalaciones eléctricas: canalizaciones, conductores, tomas de corriente, aparatos de conexión y desconexión, sistemas de señalización y alarma, sistemas de protección contra contactos indirectos y protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos.

#### A.1.3. Programa de necesidades.

Se determinarán los niveles lumínicos exigidos según dependencias y tipos de luminarias y lámparas a emplear. Además y de acuerdo con la MI BT 010, se indicará lo siguiente:

- Potencia eléctrica instalada en alumbrado, fuerza motriz y otros usos (resumen de la previsión de carga hecha en la Memoria de Cálculos).

- Potencia eléctrica simultánea necesaria para el normal desarrollo de la actividad.

- Características de contadores y potencia a contratar.

#### A.1.4. Descripción de la instalación.

##### A.1.4.1. Instalación de enlace.

- Acometida. MI-BT-004, MI-BT-007, MI-BT-011. Puede venir de una E.T. propia del edificio o de una red de B.T. cercana al mismo, pudiendo, a su vez, ser aérea o subterránea. Se deberá indicar número, tipo, sección y aislamiento de los conductores, sistema de instalación y características de las canalizaciones.

- Interruptor de protección contra incendios. Serán necesarios en donde existan instalaciones de bocas de incendios equipadas o de rociadores automáticos de agua. Habrá de indicarse ubicación y características.

- Caja general de protección. MI-BT-012. Indicar número, situación, características y puesta en tierra.

- Líneas repartidoras. MI-BT-004, MI-BT-007, MI-BT-013. Descripción con indicación de longitudes, secciones, tipos y materiales de cables, sistemas de secciones, tubos protectores y línea principal de tierra.

- Equipos de medida. MI-BT-015 y Normas de la Compañía Suministradora. Indicar configuración, número de contadores, características y situación de los mismos. Desglosar en contadores de activa, contadores de reactiva, discriminación horaria, transformadores de intensidad y fusibles.

- Derivaciones individuales. MI-BT-014, MI-BT-017. Indicar características de cables y sistema de instalación.

##### A.1.4.2. Instalaciones receptoras de fuerza y de alumbrado.

- Cuadro general. MI-BT-016. Indicaremos su configuración, características, aparamenta y líneas que salen del mismo, así como su lugar de emplazamiento.

- Líneas de distribución y canalizaciones. MI-BT-004, MI-BT-007, MI-BT-017, MI-BT-019. Indicar características de cables y sistemas de instalación.

- Cuadros secundarios. MI-BT-020, MI-BT-021. Indicar su configuración, características, aparamenta, líneas que salen de los mismos y lugares de emplazamiento.

- Líneas secundarias de distribución y receptores. MI-BT-004, MI-BT-007, MI-BT-017, MI-BT-019. Indicar características de cables y sistemas de instalación.  Características eléctricas de los receptores de fuerza y alumbrado.

- Protecciones para motores y otros receptores. MI-BT-020, MI-BT-031, MI-BT-032, MI-BT-034, MI-BT-035. Se deberán especificar estas protecciones.

- Instalaciones especiales. Indicar las características específicas de estas instalaciones que pueden requerir disposiciones especiales según las mismas, tales como bombas y equipos de incendios, rótulos y anuncios luminosos u otras.

- Alumbrados especiales. MI-BT-029, MI-BT-032. Normalmente suelen ser alumbrado de emergencia y de señalización. Indicar tipos de luminarias y lámparas, líneas de alimentación y criterios de distribución.

- Sistemas de señalización, alarma, control remoto y comunicaciones. MI-BT-029. Indicar los que se empleen así como las particularidades de su instalación eléctrica.

##### A.1.4.3. Equipos de corrección de energía reactiva. MI-BT-035. Justificar la presencia de los mismos y describir características e instalaciones precisas.

##### A.1.4.4. Puesta a tierra. MI-BT-039. En un edificio de nueva construcción será preciso realizarla. Cuando se trate de edificios ya existentes hay que analizar la presencia de la misma. Indicar tipo de sistema empleado, resistencia de tierra, tensiones de contacto y características de la instalación a realizar. Cuando se trate de nueva construcción se deberá especificar:

- Toma o tomas de tierra.

- Líneas principales de tierra.

- Derivaciones y conductores de protección.

### A.2. calculos justificativos

#### A.2.1. Cálculos luminotécnicos.

Se justificarán los sistemas de alumbrado a emplear en los distintos espacios de la industria en función de las características del trabajo a efectuar y de las luminarias y lámpara empleadas.

Asimismo se deberá reflejar los cálculos de números de luminarias a instalar y niveles lumínicos resultantes. En caso de usarse ordenador para los cálculos, incluir hipótesis de cálculo y resultados, especificando el programa empleado.

#### A.2.2. Cálculos eléctricos.

##### A.2.2.1. Previsión de cargas.

- Potencia total instalada. Para ello es preciso especificar:

- Relación de receptores de alumbrado con indicación de sus potencias eléctricas.

- Relación de receptores de fuerza con indicación de sus potencias eléctricas.

- Relación de otros receptores con indicaciones de sus potencias eléctricas.

- Potencia real demandada y potencia a contratar con la compañía suministradora. Se deducirá teniendo en cuenta el coeficiente de simultaneidad adecuado según las características de la industria.

- En caso de ampliación se indicará la potencia a ampliar en alumbrado y en usos industriales, expresándose la potencia total resultante, separando en potencia autorizada y potencia de la ampliación.

- Indicar la potencia en Kw de los generadores o grupos electrógenos que existan, así como la potencia en KVA si hay transformadores.

##### A.2.2.2. Cálculo de las secciones. Se procederá a calcular las secciones de conductores y de las características de las canalizaciones de línea o líneas repartidoras, derivaciones individuales, líneas secundarias y otras, pudiendo simplificarse los cálculos por medio de tablas indicativas, aunque siempre es preciso indicar las fórmulas y los criterios empleados.

##### A.2.2.3. Cálculo de las protecciones, a instalar en las diferentes líneas generales y secundarias, teniendo en cuenta sobrecargas, cortocircuitos y sobretensiones.

##### A.2.2.4. Cálculo de la compensación del factor de potencia (si procede) y selección del equipo.

##### A.2.2.5. Cálculo y características de los sistemas de protección contra contactos indirectos.

### A.3. planos.

#### A.3.1. Plantas de la industria y dependencias anexas.

Con indicación de la ubicación y características de los distintos receptores de fuerza y alumbrado, así como de todos los elementos de las instalaciones eléctricas como: acometida, caja general de protección, línea repartidora, centralización de contadores, derivaciones individuales, cuadro general y cuadros secundarios, líneas eléctricas a receptores, así como otros elementos que definan completamente las instalaciones.

Es conveniente que las instalaciones de fuerza y alumbrado estén en planos separados. Si el edificio tiene más de una planta es precisa una o varias secciones donde se indiquen los recorridos verticales de las instalaciones. Cuando existan zonas exteriores, que precisen alumbrados y otras instalaciones, se reflejarán junto con las plantas mencionadas o se pondrán en planos específicos.

- La escala estará comprendida entre 1/50 y 1/100.

#### A.3.2. Detalles de elementos singulares de las instalaciones.

Como sistema de puesta a tierra, centralizaciones de contadores y otros. La escala a utilizar será 1/10, 1/20 o 1/50.

#### A.3.3. Diagramas unifilares.

Completos de todas las instalaciones de la industria, con indicación de las características de las distintas protecciones a instalar, así como de la naturaleza, número y sección de los conductores, diámetro de los tubos y sistema de instalación (aérea, subterránea). Se expresarán los aparatos receptores de alumbrado y fuerza, con indicación de sus potencias eléctricas.

### A.4. pliego de condiciones.

#### A.4.1. Calidades y características de los materiales empleados en la instalación. Contendrá como mínimo:

- Conductores eléctricos. Conductores de protección.

- Identificación de los conductores.

- Tubos y canalizaciones protectoras.

- Cajas de empalmes y derivaciones.

- Aparatos de mando y maniobra.

- Elementos de protección.

#### A.4.2. Normas de ejecución de las instalaciones.

#### A.4.3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.

#### A.4.4. Certificados y documentación.

#### A.4.5. Libro de órdenes.

### A.5. mediciones y presupuesto.

Se realizarán las mediciones y el presupuesto de todos los elementos que intervengan en las instalaciones eléctricas: acometida, interruptor de corte contra incendios, caja general de protección, línea repartidora, centralización de contadores, derivaciones individuales, cuadro general, cuadros secundarios, líneas principales y secundarias, así como aparatos de alumbrado, elementos de corrección del factor de potencia, puesta a tierra y otros.

## PARTE B. fuentes propias de energia: grupos electrogenos.

En la industria pueden existir instalaciones generadoras de energía eléctrica para, en la mayor parte de los casos, suplir algún fallo de la compañía suministradora.

Estas instalaciones constan, normalmente, de uno o varios grupos electrógenos alimentados por un combustible, habitualmente líquido (Se deberá incluir, por tanto, la normativa específica de Instalaciones de Combustible, anexo 9) conectados de forma automática a la red de suministro eléctrico de la industria, de tal forma que los generadores se ponen en marcha al producirse un fallo en el suministro eléctrico.

### B.1. memoria descriptiva y calculos justificativos.

#### B.1.1. Elementos de la instalación.

- Solución adoptada y criterios de diseño.

- Emplazamiento de los generadores eléctricos, indicando recintos, dimensiones, accesos, ventilaciones, extracciones de humos y gases y demás elementos.

- Descripción de los generadores y de sus potencias y características principales.

- Descripción de las instalaciones.

- Combustible empleado, sistema de almacenamiento y canalizaciones hasta los generadores.

- Instalación eléctrica y su conexión con la de la industria.

- Cuadros de mando y maniobra, automatismos.

#### B.1.2. Cálculos justificativos.

- Justificación de la potencia de los generadores.

- Líneas de conexión entre los generadores y el cuadro de maniobras.

- Embarrado del cuadro de maniobra.

- Líneas de conexión entre el cuadro de maniobra y el cuadro general de distribución de la industria.

- Ventilación de la sala de generadores.

- Alumbrado de la sala de generadores.

- Consumos de combustible y capacidad de almacenamiento.

### B.2. planos.

#### B.2.1. Emplazamiento de los generadores, indicando dimensiones, distancias de seguridad, características y espesores de muros y otros elementos. A escala 1/100.

#### B.2.2. Planta y secciones de la sala de generadores Con distribución de todos los elementos e indicación de dimensiones, accesos, ventilaciones y extracciones. Las escalas a adoptar son 1/20 o 1/50.

#### B.2.3. Esquema unifilar de la instalación Indicando cuadro de maniobra y demás elementos de la misma.

### B.3. pliego de condiciones.

#### B.3.1. Calidades y características de los materiales y de los equipos empleados en la instalación.

#### B.3.2. Normas de ejecución de las instalaciones, indicando características de la empresa instaladora.

#### B.3.3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.

#### B.3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

#### B.3.5. Certificados y documentación.

#### B.3.6. Libro de órdenes.

### B.4. mediciones y presupuesto.

Medición y presupuesto de todos los elementos que intervienen en la instalación: obra civil, generadores, instalación eléctrica, cuadros, ventilaciones, extracciones, y demás elementos.

- ANEXO 4.

# agua y saneamiento

## 1. INTRODUCCIoN.

En prácticamente todas las industrias existirán instalaciones de agua y de saneamiento, pudiendo encontrarnos con las siguientes particularidades.

- Agua. Sería la que se denomina “potable”, aunque en Canarias puede ser empleada también agua salobre o de mar en algunos usos dentro de determinadas industrias. Puede emplearse para los siguientes usos:

- Sanitario.

- Limpieza y riego.

- Refrigeración, con o sin tratamiento previo.

- Proceso, normalmente con tratamiento previo.

- Producción de vapor, siempre con tratamiento.

- Contra incendios.

- Otros.

- Saneamiento. Normalmente el agua se almacena en depósitos o aljibes y es enviada, al tratamiento o a los puntos de consumo, por medio de equipos de bombeo y una red de tuberías, pudiendo existir o no un retorno. Pueden darse los siguientes supuestos de evacuación de aguas en una industria.

- Aguas negras residuales.

- Aguas pluviales.

- Aguas procedentes del proceso o de lavados que puedan contener determinados tipos de productos.

## 2. memoria descriptiva y calculos justificativos.

### 2.1. Reglamentacion.

- Orden del MOPU del 28 de julio de 1974, por el que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de abastecimiento. (BOE 02/10/74).

- Normas Básicas para instalaciones interiores de suministro de agua, aprobadas por Orden de 9 de diciembre de 1975 del Ministerio de Industria. (BOE 13/01/76 y BOE 12/02/76).

- Orden del MOPU del 15 de septiembre de 1986, por el que se prueba el Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de saneamiento. (BOE 23/09/86).

- Orden del MOPU del 28 de diciembre de 1988, por la que se regula los contadores de agua fría. (BOE 06/03/89).

- Orden del MOPU del 30 de diciembre de 1988. Por la que se regulan los contadores de agua caliente (BOE 30/01/89).

- Orden del 12 de abril de 1996, de a Consejería de Industria y Comercio (BOC del 01/05/96), que aprueba las Normas sobre Documentación, Tramitación y Prescripciones Técnicas de Instalaciones Interiores de Suministro de Agua.

- Normativa Técnico-Sanitaria específica sobre las condiciones del agua según las características del establecimiento (Nota: Se recomienda consultar el Apendice 2: Reglamentos Técnico-Sanitarios.).

- Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) de agua fría y saneamiento.

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

- Normas del correspondiente Servicio Municipal de Aguas

### 2.2. Elementos de la instalacion.

- Solución adoptada y criterios de diseño.

- Indicar número y clase de suministro.

- Instalación de agua.

- Acometida.

- Tubos de distribución.

- Contador o batería de contadores.

- Tuberías de la instalación, distribución y aparatos receptores.

- Fluxores (si existen).

- Grupos de elevación: bombas o hidrocompresores.

- Aparatos descalcificadores de agua.

- Agua fría de las instalaciones de climatización (para distribución a los aparatos de producción de calor o frío).

- Agua caliente para uso sanitario interior.

- Elementos de protección contra retornos.

- Aljibes y depósitos de reserva.

- Instalación de saneamiento.

- Red de saneamiento, sistema empleado y distribución de las redes.

- Tratamiento de las aguas y limpieza antes del vertido a la red (si procede).

- Relación de equipos que consumen energía eléctrica con indicación de la potencia absorbida.

### 2.3. Calculos justificativos.

- Bases de cálculo, previsión de consumo.

- Cálculo y dimensionado de:

- Tubo o tubos de distribución.

- Contador o batería de contadores.

- Red de distribución.

- Pérdidas de carga.

- Bombas, hidrocompensadores, fluxores y otros elementos de la instalación.

- Capacidad de aljibes y depósito de reserva.

- Red de saneamiento y acometida al alcantarillado público.

## 3. planos

### 3.1. Emplazamiento y definicion de aljibes o depositos de reserva.

Se indicarán dimensiones, características y espesores de muros, salas de bombas y demás elementos de la instalación. Las escalas serán 1/20 o 1/50. El emplazamiento de aljibes o depósitos, así como de salas de bombas, se podrá hacer en los correspondientes planos de cimentaciones, cubiertas, distribuciones generales de parcela o distribuciones en planta, con las escalas indicadas para cada caso.

### 3.2. Distribucion en planta de la red de tuberias.

Tanto para agua fría como caliente se indicarán los equipos de bombeo, llaves, contadores, diámetros, elementos de seguridad, aparatos receptores y accesorios. La escala comprendida entre 1/50 y 1/100.

### 3.3. Secciones.

Si es necesario se presentarán planos de secciones que indicarán los montantes y las canalizaciones verticales. Escala máxima 1/50.

### 3.4. Detalles.

Tubos de alimentación, baterías de contadores, bombas e hidrocompresores y otros elementos. Escala 1/10 o 1/20.

### 3.5. Esquemas de principio de las instalaciones

- Con indicación de todos sus elementos.

## 4. pliego de condiciones.

- Calidades y características de los materiales y de los equipos empleados en la instalación.

- Normas de ejecución de las instalaciones.

- Características de la empresa instaladora.

- Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.

- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

- Certificados y documentación.

- Libro de órdenes.

## 5. mediciones y presupuesto.

Medición y presupuesto de todos los elementos que intervienen en las instalaciones, incluyendo la obra civil precisa.  Se desglosará en los capítulos de:

- Acometida y almacenamiento de agua.

- Instalación de agua fría.

- Instalación de agua caliente.

- Instalación de saneamiento.

- ANEXO 5.

# APARATOS A PRESIoN.

## 1. introduccion.

En la industria pueden existir diversas instalaciones que requieren la presencia de aparatos a presión, las más usuales suelen ser:

- Instalaciones de vapor. Se incluyen calderas o generadores de vapor, economizadores, precalentadores, sobrecalentadores, tuberías de vapor y de condensados.

- Instalaciones de fluidos térmicos. Calderas o generadores de fluidos térmicos, depósitos, tuberías de suministro y de retorno.

- Instalaciones de aire comprimido. Compresores de aire, secadores, tuberías.

En estas instalaciones se producen los fluidos térmicos (en forma de vapor o líquidos) en calderas, generadores o compresores, a una presión y temperatura determinadas y son posteriormente enviados a los puntos de consumo por medio de una red de tuberías, pudiendo existir o no tuberías de retorno.

## 2. memoria descriptiva y calculos justificativos.

### 2.1. Reglamentacion.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. (Nota: Para más detalle véase el Anexo 3. Electricidad. Baja Tensión)

- Reglamento de Aparatos a Presión (R.A.P.), aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y rectificaciones posteriores (BOE del 28/06/79).

- Modificaciones del Reglamento de Aparatos a Presión:

- Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio, por la que no se aplican los artículos 10º, 11º, 16º, 21º y 22º a determinados equipos e instalaciones.

- Real Decreto 507/1982, de 15 de enero, por el que se modifican los artículos 6 y 7º del Reglamento. (BOE 12/03/82)

- Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 28 de octubre de 1983, por el que se modifican los artículos 2º, 9º y 10º.

- Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 31 de mayo de 1985, por el que se modifican los artículos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º y 10º.

- Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 15 de noviembre de 1989, por el que se modifican los artículos 4º, 5º, 7º y 9º.

- Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre por el que se modifican los artículos 6º, 9º, 19º, 20º y 22º del R.A.P. (BOE 28/11/90)

- Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por la que se adapta a la normativa europea en materia de recipientes a presión simple. (BOE 15/10/91)

- Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1495/1991.

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores.

- ITC-MIE-AP-1 relativa a calderas, economizadores, precalentadores, sobrecalentadores y recalentadores, aprobada por Orden de 17 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 08/04/81) y correcciones posteriores (BOE 21/05/81 y BOE 22/12/81). Modificada según Orden de 28 de marzo de 1985 del Ministerio de Industria Y Energía (BOE 13/04/85)

- ITC-MIE-AP-2 referente a tuberías para conducción de fluidos relacionados con los diferentes tipos de calderas, aprobada por Orden de 6 de octubre de 1980 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 04/11/80).

- ITC-MIE-AP-3 referente a la generación de aerosoles, según Orden de 25 de enero de 1982 (BOE 02/02/82) y correcciones según Orden de 28 de marzo de 1985. Modificaciones posteriores según Orden de 5 de junio de 1987 (BOE 20/06/87) y Real Decreto 472/1988, de 30 de marzo (BOE 20/05/88).

- ITC-MIE-AP-4 referente a Cartuchos de GLP, según Orden Ministerial de 21 de abril de 1981 (BOE 29/04/81).

- ITC-MIE-AP-5 sobre extintores de incendios, aprobada por Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE 23/06/82) y Orden de 15 de noviembre de 1989, y modificada por Orden del 10 de marzo de 1998.

- ITC-MIE-AP-6 sobre Refinerías de Petróleos y Plantas Petroquímicas, según Orden Ministerial de 30 de agosto de 1982 (BOE 10/09/82) y Orden Ministerial de 11 de julio de 1983 (BOE 22/07/83).

- ITC-MIE-AP-7 sobre Botellas y Botellones de Gases Comprimidos, Licuados y Disueltos a presión, según Ordenes Ministeriales de 1 de septiembre de 1982 (BOE 12/11/82), de 17 de julio de 1983 (BOE 22/07/83), de 28 de marzo de 1985 (BOE 10/01/85), de 13 de junio de 1985 (BOE 29/06/85) y de 3 de julio de 1987 (BOE 16/07/87). Modificaciones posteriores según Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 5 de junio del 2000.

- ITC-MIE-AP-8, Calderas de recuperación de lejías negras según Orden Ministerial de 27 de abril de 1982 (BOE 07/05/82).

- ITC-MIE-AP-9, referente a recipientes frigoríficos, aprobada por Orden de 11 de julio de 1983 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 22/07/83), y corrección de errores (BOE 17/10/83 y BOE 02/01/84).

- ITC-MIE-AP-10 sobre Depósitos Criogénicos, según Orden del 7 de noviembre de 1983 (BOE 18/11/83) y correcciones según Orden de 5 de junio de 1987 (BOE 20/06/87).

- ITC-MIE-AP-11 referente a Aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente fabricados en serie, según Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 21/06/85), y correcciones de errores (BOE 12/08/85).

- ITC-MIE-AP-12, referentes a Calderas de Agua Caliente, aprobada por Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria. (BOE 20/06/85), y corrección de errores (BOE 12/08/85).

- ITC-MIE-AP-13 sobre intercambiadores de calor, según Orden de 11 de noviembre de 1988 (BOE 21/10/88).

- ITC-MIE-AP-14 referente a Aparatos para la Preparación rápida de café, según Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20/06/85).

- ITC-MIE-AP-15 sobre instalaciones de gas natural licuado en depósitos criogénicos a presión (plantas satélites), según Orden del 22 de abril de 1988 (BOE de 04/05/88).

- ITC-MIE-AP-16 sobre centrales térmicas de energía eléctrica, según Orden Ministerial de 11 de noviembre de 1988 (BOE 22/10/88).

- ITC-MIE-AP-17 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, aprobada por Orden del 28 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 04/10/88).

- Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del MINER, Disposiciones de aplicación de la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. (BOE 15/10/91) y corrección de errores (BOE 25/11/91)

- Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio de 1993, del Consejo de las Comunidades Europeas, por la que se modifica la Directiva 87/494/CEE. (BOE 30/08/93)

- Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del MINER, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y modificación del Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión. (BOE 31/05/99)

- Resolución de 8 de febrero del 2000 por el que se publican las Normas Armonizadas (BOE 05/08/00)

### 2.2. Elementos de la instalaciOn.

- Solución adoptada y criterios de diseño.

- Características de los aparatos a presión.

- Descripción y características generales.

- Volumen total de las partes a presión.

- Superficies de calefacción.

- Presión de diseño y presión de servicio.

- Temperatura de diseño y temperatura de servicio.

- Categoría del aparato.

- Fluidos contenidos.

- Tipo de vigilancia.  Justificación.

- Tipo de combustible.

- Datos de fabricantes e instaladores.

- Nombre y razón social.

- Número y fecha de fabricación.

- Fecha y contraseña de registro (si procede).

- Número de placa.

- Nombre y razón social del vendedor del aparato.

- Nombre, razón social y número del instalador.

- Características de elementos de seguridad, regulación y control.

- Válvulas de seguridad.

- Termómetros y manómetros.

- Dispositivos de drenaje, purgas y aireación.

- Aberturas.  Seguridad por retorno de llama y protección de fluidos.

- Sistema de alimentación de agua (si existe).

- Válvula del circuito de agua (si existe).

- Válvula del circuito de vapor (si existe).

- Sistema de presurización y expansión (si existe).

- Dispositivo de paro y regulación del sistema de aportación de calor.

- Dispositivos de presión máxima y mínima.

- Elementos de seguridad propios para calderas de fluidos térmicos como depósito de expansión, depósito colector, válvulas de interrupción, protección en el equipo consumidor, protección contra incendios y protección medioambiental.

- Características del agua de alimentación a calderas o generadores de vapor (si procede).

- Salas de máquinas (calderas, compresores). Estas salas pueden ser comunes para varias instalaciones como vapor, aire, frío industrial, calefacción y otras, por lo que se describirán sus características en una de estas instalaciones y para cada instalación se justificarán las medidas de seguridad proyectadas.

- Tuberías para fluidos.

- Descripción general de la instalación.

- Diámetros justificados e función de los fluidos, temperaturas, presiones y velocidades de circulación.

- Materiales, accesorios y tipos de uniones.

- Instrucciones de uso, seguridad y conservación.

- Relación de equipos que consumen energía eléctrica con indicación de la potencia absorbida.

### 2.3. CAlculos justificativos.

- Presión de consumo de fluidos térmicos.

- Capacidad de los generadores o compresores.

- Red de tuberías.

- Dimensiones y ventilación de la sala de máquinas.

## 3. planos.

### 3.1. Situacion de la sala de maquinas y distribucion en planta de las redes de fluidos.

Se indicarán materiales, diámetros, pendientes, receptores y accesorios, así como los receptores. Las escalas admitidas serán 1/50, 1/75 o 1/100.

### 3.2. Sala de maquinas.

Indicándose dimensiones, distancias a los diferentes riesgos, características y espesores de muros y elementos de seguridad. Escala máxima 1/50.

### 3.3. Detalles de ejecucion de puntos singulares de la instalacion

- Como bancadas, sujeción de tuberías y otros. Escalas 1/10 o 1/20.

### 3.4. Esquema de principio de la instalacion

- Con indicación de todos los elementos y sobre todo los de seguridad.

## 4. pliego de condiciones.

- Calidades y características de los materiales y de los equipos empleados en la instalación.

- Normas de ejecución de las instalaciones.

- Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias para las calderas, generadores o compresores y para las tuberías.

- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

- Certificados y documentación, incluyendo Certificación de Prueba del aparato en el lugar de emplazamiento expedido por entidad colaboradora.

- Libro de órdenes.

## 5. mediciones y presupuesto.

Medición y presupuesto de todos los elementos de la instalación: calderas, compresores, generadores, tuberías y accesorios.

- ANEXO 6.

# Instalaciones frigorificas.

## 1. INTRODUCCIoN.

En la industria pueden existir diversos tipos de instalaciones frigoríficas tanto en relación directa con el proceso como en medios de almacenamiento, pudiendo aparecer en este caso la refrigeración o la congelación de productos.

Aunque las instalaciones frigoríficas en general requieren proyecto cuando la potencia total de los compresores sea superior a 30kw o cuando se trate de cámaras con atmósfera artificial, se han de incluir en un Anexo en el Proyecto de la industria aunque no se cumpla tal condición.

## 2. memoria descriptiva y calculos justificativos.

### 2.1. Reglamentación.

- Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, aprobadas por Orden de 9 de diciembre de 1975 del Ministerio de Industria (BOE 13/01/75 y BOE 12/02/76).

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. (Nota: Para más detalle véase el Anexo 3. Electricidad. Baja Tensión)

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobado por Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE de 06/12/77) y rectificaciones posteriores (BOE de 11/01/78 y BOE de 09/02/78.

- Instrucciones Complementarias del Reglamentos de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (MI-IF), aprobadas por Orden de 24 de enero de 1978 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE de 03/02/78) y rectificaciones posteriores (BOE del 27/02/78 y BOE del 14/06/78).

- Modificaciones a las ITC complementarias al Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas:

- Orden del 04/04/1979 por la que se modifican las ITC MI-IF-007 y MI-IF-014.

- Orden del 30/09/1980 por la que se modifican las ITC MI-IF-013 y MI-IF-014.

- Orden del 21/07/1983 por la que se modifican las ITC MI-IF-004 y MI-IF-016.

- Orden del 19/11/1987 que modifica la Orden del 21/07/1983.

- Orden del 04/11/1992 por la que se modifica la MI-IF-005.

- Orden del 24/04/1996 por la que se modifican las ITC MI-IF-002, 004, 08, 009 y 010.

- Orden del 26/02/1997 por la que se modifica la ITC-MI-IF-004.

- Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y rectificaciones posteriores (BOE del 28/06/79). (Para más detalle véase el epígrafe 4 Aparatos a Presión).

- ITC-MIE-AP-9 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a recipientes frigoríficos, aprobada por Orden de 11 de julio de 1983 del Ministerio de Industria y Energía.

- ITC-MIE-AP-10 sobre Depósitos Criogénicos, según Orden del 7 de noviembre de 1983 (BOE 18/11/83) y correcciones según Orden de 5 de junio de 1987 (BOE 20/06/87).

- Real Decreto de 4 de julio de 1980 por el que se deroga parcialmente la Orden 24/01/78 por Disposición 1ª.

- Real Decreto 2643/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía. Bombas de calor y equipos frigoríficos. (BOE 24/01/86).

- Normas sobre Documentación, Tramitación y Prescripciones Técnicas de Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, aprobadas por Orden de 12 de abril de 1996, de la Consejería de Industria y Comercio (BOC de 01/05/96).

### 2.2. Elementos de la instalacion.

Se deberá explicar la solución adoptada y criterios de diseño. Asimismo se deberá aportar descripción detallada de:

- Sistema de instalación adoptado, fluidos y equipos.

- Sala de máquinas si existe.

- Aparatos productores de frío, características.

- Aparatos receptores, cámaras de refrigeración o de congelación.

- Redes de tuberías y accesorios.

- Relación de equipos que consumen energía eléctrica con indicación de la potencia absorbida.

### 2.3. Calculos justificativos.

- Datos de partida, condiciones interiores y exteriores.

- Aislamientos térmicos.

- Carga de refrigeración, potencia de compresores.

- Cálculo de evaporadores, condensadores, tuberías y otros elementos de la instalación.

- Dimensiones y ventilación de la sala de máquinas.

## 3. planos.

### 3.1. Planta y secciones de la sala de mAquinas.

Si se dispone de sala de máquinas se deberán indicar dimensiones, distancias de seguridad, características de compresores, equipos, dispositivos de seguridad y otros elementos. Las Escalas de trabajo serán 1/20 o 1/50.

### 3.2. DistribuciOn en planta de la red de tuberIas

- Indicando materiales, diámetros, válvulas y accesorios. Escalas 1/50, 1/75 o 1/100.

### 3.3. Detalles de ejecuciOn de puntos singulares de la instalaciOn

- Como bancadas, sujeción de tuberías y otros. Escalas 1/10 o 1/20.

### 3.4. Plantas y secciones de cAmaras frigoríficas.

Si existen se deberá indicar dimensiones, materiales, espesores y disposiciones constructivas de suelos, paredes y techos. Escalas 1/10, 1/20 o 1/50.

### 3.5. Esquema de principio de la instalaciOn.

- Con indicación de todos los elementos fundamentalmente los de seguridad.

## 4. pliego de condiciones.

- Calidades y características de los materiales y de los equipos empleados en la instalación.

- Normas de ejecución de las instalaciones.

- Características de la empresa instaladora.

- Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.

- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

- Certificados y documentación.

- Libro de órdenes.

## 5. mediciones y presupuesto.

Medición y presupuesto de todos los elementos que intervienen en la instalación, como compresores y otras máquinas, tuberías, cámaras frigoríficas y accesorios.

- ANEXO 7.

# INSTALACIONES termicas.

## 1. INTRODUCCIoN.

En la industria pueden ser necesarias instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria tanto para actividad industrial como para almacenes, oficinas y otros usos.

Se expone aquí lo que debe contener el Anexo correspondiente cuando alguna de estas instalaciones se incluyan con el Proyecto de la industria. Este Anexo es necesario cumplimentarlo cualquiera que sea la potencia de las instalaciones proyectadas.

## 2. memoria descriptiva y calculos justificativos.

### 2.1. Reglamentacion.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. (Nota: Para más detalle véase Anexo 3. Electricidad. Instalaciones Eléctricas)

- Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, aprobadas por Orden de 9 de diciembre de 1975 del Ministerio de Industria (BOE 13/01/75 y BOE 12/02/76).

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobado por Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE de 06/12/77) y rectificaciones posteriores (BOE de 11/01/78 y BOE de 09/02/78).

- Instrucciones Complementarias del Reglamentos de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (MI-IF), aprobadas por Orden de 24 de enero de 1978 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE de 03/02/78) y rectificaciones posteriores (BOE del 27/02/78 y BOE del 14/06/78). (Véase Anexo 6. Instalaciones Frigoríficas)

- Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y rectificaciones posteriores (BOE del 28/06/79). (Para más detalle véase Anexo 5. Aparatos a Presión).

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores. (Para más detalle véase Anexo 5: Aparatos a Presión).

- Norma Básica de la Edificación NBE CT 79, sobre condiciones térmicas en los edificios, aprobada por el Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio de la Presidencia del Gobierno. (BOE 22/10/79).

- Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energía. Colectores solares. (BOE 12/05/80).

- Real Decreto 2532/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía. Chimeneas metálicas modulares de calefacción. (BOE 03/01/86).

- Real Decreto 2643/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía. Bombas de calor y equipos frigoríficos. (BOE 24/01/86).

- Norma Básica de la Edificación NBE CA 88, sobre condiciones acústicas en los edificios, aprobada por Orden del 29 de septiembre de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

- Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Gas, y modificaciones posteriores. (Para más detalle consúltese el Anexo 9. Instalaciones de Combustible)

- Orden del MOPU del 30 de diciembre de 1988. Por la que se regulan los contadores de agua caliente (BOE 30/01/89).

- Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del MINER, Disposiciones de aplicación de la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. (BOE 15/10/91) y corrección de errores (BOE 25/11/91)

- Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio de 1993, del Consejo de las Comunidades Europeas, por la que se modifica la Directiva 87/494/CEE. (BOE 30/08/93)

- Real Decreto 1853/1993, del 22 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se aprueba el Reglamento de las Instalaciones de Gas. (BOE 24/11/93).

- Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero de la Jefatura del estado, Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de rendimientos para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o gaseoso, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo (BOE 27/03/95)

- Normas sobre Documentación, Tramitación y Prescripciones Técnicas de Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, aprobadas por Orden de 12 de abril de 1996, de la Consejería de Industria y Comercio (BOC nº53 de 01/05/96).

- MI-IP-03 “Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación”, según Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP-03, aprobada por Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre y MI-IP-04, aprobada por Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, de la Jefatura del Estado, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE), y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. (BOE 05/08/98) (Nota: Este Reglamento no es aplicable a una industria como tal pero sí se debe tener en cuenta cuando el establecimiento esté incluido en el ámbito de un edificio destinado a otros usos). (Nota: Deroga el Real Decreto 1618/1980, Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, el Real Decreto 2946/1982, por el que se modifica y añade una disposición transitoria al Reglamento anterior, la Orden de 16 de julio de 1981, por la que se dictan Instrucciones Técnicas Complementarias, la Orden de 28 de junio de 1984, por la que se modifican determinadas IT.IC., la Orden de 8 de abril de 1983, por la que se dictan Normas para la determinación del rendimiento de calderas de potencia nominal superior a 100kw, para calefacción y ACS, la Orden de 8 de abril de 1984, por la que se establecen Especialidades de los carnés profesionales de instalador y mantenedor-reparador de instalaciones de calefacción, climatización y ACS, y número mínimo de horas para desarrollar los programas de los cursos teórico-prácticos sobre temas de conocimientos específicos para la obtención de los mismos, la Orden de 28 de junio de 1984 por la que se modifican determinadas ITIC).

- Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del MINER, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y modificación del Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión. (BOE 31/05/99)

### 2.2. elementos de la instalacion.

- Justificación del sistema de instalación elegido, parámetros considerados.

- Tipo de combustible y almacenamiento del mismo.

- Programa de necesidades energéticas. Medidas adoptadas para un uso racional de la energía.

- Condiciones de confort.

- Condiciones de seguridad.

- Justificación del cumplimiento de la IT.IC.04.

- Condiciones ambientales.

- Exigencias de rendimiento.

- Exigencias de ahorro de energía.

- Fraccionamiento de potencia.

- Control automático. Descripción y funcionamiento.

- Equipo de la instalación.

- Equipos de producción de calor.

- Equipos de producción de frío.

- Emisores o unidades terminales.

- Unidades de ventilación.

- Equipos para intercambio de energía.

- Equipos para acumulación de energía.

- Grupos electrobomba.

- Equipos de seguridad.

- Relación de equipos que consumen energía eléctrica con indicación de la potencia absorbida.

### 2.3. calculos justificativos.

- Datos de partida.

- Condiciones climáticas.

- Condiciones interiores.

- Resistencia térmica de los cerramientos.

- Valores de infiltración del aire en ventanas y puertas.

- Aire exterior.

- Mayoraciones de cálculo.

- Cálculos de cargas térmicas.

- Cálculo de la red en tuberías.

- Cálculo de la red de conductos.

- Cálculo de los elementos de la sala de máquinas: bombas, calderas, evacuación de humos, climatizadores, vasos de expansión, válvulas de seguridad y otros.

- Resumen de cargas térmicas.

- Cálculo de los consumos previsibles de energía.

- Si se realizan los cálculos con ordenador, adjuntar hojas de cálculo de cargas, tuberías y conductos.

## 3. planos.

### 3.1. Planta y secciones de la sala de maquinas.

Con ordenación de la misma, indicando la situación de todos sus elementos, incluidos los cuadros eléctricos. Escala 1/20 o 1/50.

### 3.2. Plantas y secciones de las instalaciones

Indicando equipos, tuberías, conductos, materiales, diámetros, elementos de seguridad y accesorios. Escalas: 1/50, 1/75 o 1/100.

### 3.3. Combustibles.

En el caso de que existan combustibles se cumplirá lo estipulado en el Anexo 9: Instalaciones de Combustibles.

### 3.4. Detalles de elementos singulares de la instalación.

- Como bancadas y soportes de equipos, anclajes especiales y otros. Escalas: 1/5, 1/10.

### 3.5. Esquema de principio de la instalación.

Conteniendo todos los elementos de la misma, indicándose sus características principales con especial atención a los de seguridad.

## 4. pliego de condiciones.

- Calidades y características de los materiales y de los equipos empleados en la instalación.

- Normas de ejecución de las instalaciones.

- Características de la empresa instaladora.

- Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.

- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

- Certificados y documentación.

- Libro de órdenes.

## 5. mediciones y presupuesto.

Medición y presupuesto de todos los elementos que intervienen en la instalación, incluyendo la obra civil precisa.  Se considerarán las unidades completamente terminadas, probadas y funcionando.

- ANEXO 8.

# VENTILACIoN Y EXTRACCIoN.

## 1. INTRODUCCIoN.

En la industria pueden ser necesarias instalaciones de ventilación y extracción de aire en los locales de trabajo y en otras dependencias. También se hace precisa la ventilación de salas de máquinas, tratándose este caso en los Anexos específicos donde son necesarias.

## 2. memoria descriptiva y cAlculos justificativos.

### 2.1. Reglamentacion.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. (Para más detalle se recomienda consultar el Anexo 3. Electricidad. Baja Tensión)

- Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96 sobre condiciones de protección contra incendios en los edificios, aprobada por Real Decreto 2177//1996, de 4 de octubre. (en todos los aspectos relativos a ventilación y extracción)

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique la industria.

### 2.2. Tipos de intalaciones.

En una industria se puede distinguir, desde el punto de vista de la ventilación, las siguientes instalaciones:

- Ventilación de los locales de trabajo, almacenes, oficinas y otros.

- Extracción de humos y gases procedentes de hornos o máquinas que los produzcan.

### 2.3. descripcion de los locales a ventilar.

Se realizará una descripción breve de los locales a ventilar indicando al menos sus superficies, alturas y volúmenes.

### 2.4. sistemas de instalacion.

Para cada una de las instalaciones y de los locales se indicarán las necesidades a satisfacer, en particular las renovaciones de aire necesarias según normativa y recomendaciones técnicas. Se indicará el sistema de ventilación seleccionado: ventilación natural o  forzada.

### 2.5. descripcion de las instalaciones.

Se describirán, para cada una de las instalaciones, las características de sus elementos:

- Ventiladores y extractores. Descripción y características técnicas (potencia eléctrica, velocidad, caudal y nivel de ruido).

- Conductos. Material, distribución, disposición, sección y sistema de colocación.

- Rejillas. Características, número y disposición.

### 2.6. nivel de ruidos y medidas correctoras.

Determinación del nivel de ruido de la instalación y de las medidas a tomar para que permanezca dentro de los límites exigidos por la legislación vigente.

### 2.7. calculos justificativos.

- Volumen de aire a renovar cada hora en función de las características del local y del tipo de actividad.

- Cálculo de la red de conductos en caso de ventilación forzada o extracción.

- Selección, en su caso, de los ventiladores o extractores.

## 3. planos.

### 3.1. Plantas generales.

Indicando la disposición de los elementos de la instalación (ventiladores, extractores, conductos y accesorios) y sus características. Escala máxima 1/100.

### 3.2. Seccion o secciones.

- Indicando ubicación y características de los productos verticales. Escala 1/20 o 1/50.

### 3.3. Detalles de elementos singulares de la instalación.

Como bancadas, soportes de equipos, anclajes especiales y otros. Escalas de 1/10 o 1/20.

## 4. pliego de condiciones.

- Calidades y características de los materiales y de los equipos empleados en la instalación.

- Normas de ejecución de las instalaciones.

- Características de la empresa instaladora.

- Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.

- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

- Certificados y documentación.

- Libro de órdenes.

## 5. presupuesto.

Medición y presupuesto de todos los elementos que intervienen en la instalación:  ventiladores, extractores, conductos y accesorios.

- ANEXO 9.

# instalaciones de COMBUSTIBLE.

## 1. introduccion.

Separaremos las instalaciones de combustible en dos apartados. La primera de ellas tratará de describir las instalaciones de combustibles gaseosos y en concreto los gases licuados del petróleo, y la segunda se centrará en todo lo relativo a combustibles líquidos para usos industriales.

- Parte A. Combustibles gaseosos.

- Parte B. Combustibles líquidos.

## 2. reglamentacion.

Indicaremos la normativa común aplicable tanto a los combustibles gaseosos como a los líquidos:

- Reglamento de Aparatos a Presión (R.A.P.), aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y corrección de errores (BOE del 28/06/79). (Para más detalle sobre modificaciones véase Anexo 5. Aparatos a presión)

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores.

- ITC-MIE-AP-1 relativa a calderas, economizadores, precalentadores, sobrecalentadores y recalentadores, aprobada por Orden de 17 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 08/04/81) y correcciones posteriores (BOE 21/05/81 y BOE 22/12/81). Modificada según Orden de 28 de marzo de 1985 del Ministerio de Industria Y Energía (BOE 13/04/85)

- ITC-MIE-AP-2 referente a tuberías para conducción de fluidos relacionados con los diferentes tipos de calderas, aprobada por Orden de 6 de octubre de 1980 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 04/11/80).

- ITC-MIE-AP-4 referente a Cartuchos de GLP, según Orden Ministerial de 21 de abril de 1981 (BOE 29/04/81).

- ITC-MIE-AP-6 sobre Refinerías de Petróleos y Plantas Petroquímicas, según Orden Ministerial de 30 de agosto de 1982 (BOE 10/09/82) y Orden Ministerial de 11 de julio de 1983 (BOE 22/07/83).

- ITC-MIE-AP-7 sobre Botellas y Botellones de Gases Comprimidos, Licuados y Disueltos a presión, según Ordenes Ministeriales de 1 de septiembre de 1982 (BOE 12/11/82), de 17 de julio de 1983 (BOE 22/07/83), de 28 de marzo de 1985 (BOE 10/01/85), de 13 de junio de 1985 (BOE 29/06/85) y de 3 de julio de 1987 (BOE 16/07/87). Modificaciones posteriores según Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 5 de junio del 2000.

- ITC-MIE-AP-11 referente a Aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente fabricados en serie, según Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 21/06/85), y correcciones de errores (BOE 12/08/85).

- ITC-MIE-AP-12, referentes a Calderas de Agua Caliente, aprobada por Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria. (BOE 20/06/85), y corrección de errores (BOE 12/08/85).

- ITC-MIE-AP-15 sobre instalaciones de gas natural licuado en depósitos criogénicos a presión (plantas satélites), según Orden del 22 de abril de 1988 (BOE de 04/05/88).

- ITC-MIE-AP-16 sobre centrales térmicas de energía eléctrica, según Orden Ministerial de 11 de noviembre de 1988 (BOE 22/10/88).

- Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, Metrología.

- Ley 34/1998, de 7 de octubre, de la Jefatura del Estado, del Sector de Hidrocarburos (BOE 08/10/98), y corrección de errores (BOE 03/02/99). (Nota: Deroga los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, en lo referente a la Comisión Nacional del sistema Eléctrico y otras modificaciones. Deroga en su totalidad el Real Decreto-Ley 7/1996 sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica. Modificado por el Real Decreto-Ley 6/1999, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia y por Real Decreto-Ley 6/2000 de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios).

- Ley 48/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las comunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE. (BOE 31/12/98).

- Real Decreto-Ley 6/1999, de la Jefatura del Estado, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia (BOE 17/04/99). (Nota: Modifica la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

- Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, de la Jefatura del Estado, por el que se aprueban medidas de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de Hidrocarburos (BOE 02/10/99) (Nota: Modificado por Orden de 6 de octubre de 2000. Deroga parcialmente la Orden de 16 de julio de 1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los GLP, y se liberalizan determinados suministros)

- Real Decreto Ley 6/2000, de la Jefatura del Estado, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios (BOE 24/06/00, y corrección de errores BOE 28/06/00). (Nota: Modifica la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, y la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

## Parte a. Combustibles gaseosos.

### A.1. INTRODUCCIoN.

En la industria pueden utilizarse diversos tipos de combustibles gaseosos, siendo los más frecuentes los Gases Licuados del Petróleo (G.L.P.) y de ellos el butano y el propano, por lo que este Anexo trata de las instalaciones de estos dos gases.

Los combustibles gaseosos se almacenan en botellas o en depósitos (aéreos o subterráneos) y se envían, por medio de tuberías, a los puntos de consumo.

Según la normativa vigente las instalaciones con almacenamiento en botellas o envases de G.L.P. necesitan proyecto cuando la capacidad almacenada sea mayor de 200 kilogramos, si la capacidad unitaria de las botellas es inferior a 15 kilogramos o cuando la capacidad almacenada sea mayor a 350 kilogramos cuando la capacidad unitaria de las botellas sea superior a 35 kilogramos. No obstante, si existe una instalación de G.L.P. en la industria ha de incluirse ésta en uno de los Anexos del proyecto.

### a.2. memoria descriptiva y de calculos justificativos.

#### A.2.1. Reglamentación.

- Normas sobre utilización de GLP en locales de Pública Concurrencia (BOE 25/07/62). (Será de aplicación cuando en el local se realice algún proceso productivo de consideración industrial).

- Resolución de 24 de julio de 1963 de la Dirección General de Industria Siderometalúrgicas, del Ministerio de Industria, por la que se dictan normas a que deben supeditarse las instalaciones de gases licuados del petróleo con depósitos móviles de capacidad superior a 15 kilogramos.

- Reglamento de Centros de Almacenamiento y Distribución de GLP envasados, aprobado por Orden de 30 de octubre de 1970, del Ministerio de Industria.

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IGL, instalaciones de GLP, aprobada por Orden del Ministerio de la Vivienda el 23 de abril de 1973.

- Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía.

- Normas Básicas de Instalaciones de Gas (BIG), aprobadas por Orden de 29 de marzo de 1974 (BOE 25/10/74). (Nota: Derogada parcialmente por el Real Decreto 1853/1993 en lo referente al uso doméstico, colectivo y comercial)

- Orden de 18 de noviembre de 1974, del MINER, Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos e Instrucciones MIG anexas (BOE 06/12/74) y corrección de errores (BOE 14/02/75). Modificaciones posteriores:

- Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE 08/11/83) y corrección de errores (BOE 23/07/84)

- Orden de 6 de julio de 1984 (BOE 23/07/84).

- Orden de 9 de marzo de 1994, por el que se modifica el apartado 3.2.1. de la ITC-MIG-5.1 (BOE 21/03/94)

- Orden de 29 de mayo de 1998, por la que se modifican las ITC-MIG-R.7.1. y MIG-R.7.2. (BOE 11/06/98)

- Reglamento sobre GLP. Instalaciones de almacenamiento y suministro en depósitos fijos, almacenamiento y suministro a granel, aprobado por Orden de 24 de noviembre de 1982 (BOE 06/12/82) y modificaciones posteriores:

- Orden del 29 de enero de 1986(BOE 22/02/86) y corrección de errores (BOE 10/06/86)

- Orden del 11 de marzo de 1986 (BOE 22/03/86)

- Instalaciones Receptoras de Gases Combustibles. Instrucciones sobre documentación y Puesta en Servicio e Instrucciones sobre Instaladores autorizados de Gas y Empresas Instaladoras, aprobada por Orden de 17 de diciembre de 1985 (BOE 09/01/86).

- Decreto 16/1987, de 20 de febrero, por el que se dictan Normas de Seguridad para las Instalaciones de Gases Combustibles, de la Consejería de Industria y Energía del Gobierno de Canarias.

- Resolución del MINER, de 25 de junio de 1987, sobre Inscripción de la Confederación Nacional de asociaciones Empresariales de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Mantenimiento y afines (CONAIF) en el registro Especial de entidades para la formación de instaladores de gas (BOE 28/08/87)

- Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, Reglamento de Aparatos que utilizan Gas como combustible (BOE 25/05/88)

- Orden de 7 de junio de 1988 (BOE 20/06/88).

- Orden de 17 de noviembre de 1988 (BOE 29/11/88).

- Orden de15 de diciembre de 1988 (BOE 27/12/88).

- Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, de Aparatos de Gas, que dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva 90/396/CEE (BOE 05/12/92) (.Nota: modificado por el Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero)

- Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio de 1993, del Consejo de las Comunidades Europeas por la que se modifican diversas Directivas entre ellas la 87/494/CEE sobre recipientes a presión simples y la 92/42/CEE sobre aparatos de gas (BOE 30/08/93)

- Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales, según Real Decreto 1853/93 de 22 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 24/11/93). (Será de aplicación cuando la actividad incluya procesos productivos de ámbito industrial)

- Orden de 6 de septiembre de 1996, del MINER, por la que se aprueban las nuevas tarifas y precios de los suministros de gas natural y gases manufacturados por canalización para usos domésticos y comerciales y alquiler de contadores (BOE 12/09/96), y corrección de errores (BOE 01/11/96).

- Orden de 27 de junio de 1997, del MINER, por la que se modifica el coste unitario medio de adquisición de gas natural de la Orden de 6 de septiembre de 1996 (BOE 28/06/97), y corrección de errores (BOE 16/07/97).

- Real Decreto 1914/1997, de 19 de diciembre, del MINER, por el que se establecen las condiciones de acceso a terceros a las instalaciones de recepción, regasificación, almacenamiento y transporte de gas natural. (BOE 13/01/98).

- Orden de 16 de julio de 1998, del MINER, por la que se aprueban las nuevas tarifas y precios de los suministros de gas natural y gases manufacturados por canalización para usos domésticos y comerciales y alquiler de contadores (BOE 21/07/98), y corrección de errores (BOE 04/08/98).

- Orden de 16 de julio de 1998, del MINER, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo y se liberalizan determinados suministros (BOE 18/07/98), y corrección de errores (BOE 31/08/98) (Nota: Derogada parcialmente por Orden de 10 de mayo de 1999, a su vez derogada por Real Decreto-Ley 15/1999, y por Real decreto-Ley 15/1999. Modificada por Resolución del MINER de carácter mensual).

- Resolución de 13 de marzo del 2001, del MINER, por la que se hacen públicos los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los GLP (BOE 19/03/01).

- Orden de 30 de septiembre de 1999, del MINER, por la que se actualizan los parámetros del sistema de precios máximos de los suministros de gas natural para usos industriales. (BOE 01/10/99) (Nota: Modificada por Resoluciones posteriores con carácter mensual).

- Resolución de 23 de febrero de 2001, del Ministerio de Economía, por la que se hacen públicos los nuevos precios máximos de venta de gas natural para usos industriales (BOE 27/02/01)

- Orden de 9 de marzo de 2000, del MINER, sobre peajes y cánones de acceso de terceros a las instalaciones de recepción, regasificación, almacenamiento y transporte de gas natural (BOE 10/03/2000)

- Orden de 9 de marzo del 2000, del MINER, para la definición de los ingresos que corresponde percibir a la Comisión Nacional de la Energía con cargo a las tarifas y peajes en el sector de combustibles gaseosos (BOE 10/03/00).

- Orden de 28 de julio del 2000, del MINER, sobre peajes y cánones de acceso de terceros a las instalaciones de recepción, regasificación, almacenamiento y transporte de gas natural (BOE 30/08/00)

- Orden de 6 de octubre de 2000, del Ministerio de Economía, por la que se establece el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo en su modalidad de envasado (BOE 07/10/00) (Nota: Modifica el Real Decreto 15/1999)

- Orden de 12 de febrero de 2001, del MINER, por la que se aprueban las nuevas tarifas y precios de los suministros de gas natural y gases manufacturados por canalización para usos domésticos y comerciales. (BOE 15/02/99), (Nota: Deroga la  Orden de 10 de mayo de 1999 y modificaciones posteriores, que a su vez deroga todas las Ordenes hasta la de 16 de julio de 1998).

#### A.2.2. Elementos de la instalación.

- Solución adoptada y criterios de diseño.

- Clasificación de la instalación en función de la presión de almacenamiento, justificándose el sistema elegido para éste.  Establecimiento de distancias de seguridad.

- Descripción de la instalación.

1. Almacenamiento.

- Botellas. Características, valvulería y accesorios.

- Depósitos. Pueden ser aéreos o subterráneos. Se deberá describir las características de los recintos o fosos, accesos, depósitos , distancias de seguridad, protección anticorrosiva, protección catódica, puesta a tierra y dispositivos de seguridad.

2. Red de tuberías. Trazado, tipos de canalizaciones utilizadas, materiales, diámetros, elementos de unión y accesorios.

3. Receptores. Relación de aparatos receptores, indicando:  marca, modelo, presiones de trabajo, homologación, consumo de gas y condiciones de instalación.

4. Ventilación y extracción de gases de combustión. Justificación la ventilación del local donde se encuentren las botellas o el depósito y del lugar de emplazamiento de los receptores de gas. Justificar la extracción de gases en el recinto de los receptores de gas.

5. Instalación de detección y corte automático. Descripción de la misma.

6. Protección contra incendios. Justificar los medios de protección contra incendios en función de las características de la instalación.

#### A.2.3. Cálculos justificativos.

- Previsión de consumo.

- Capacidad de almacenamiento y autonomía

- Válvulas de seguridad y punto máximo de llenado

- Red de tuberías.

- Ventilaciones

- Evacuación de humos

- Volumen bruto, ventilación rápida.

### A.3. planos.

#### A.3.1. Emplazamiento de botellas o depósitos. Plantas, secciones y alzados con dimensiones, distancias de seguridad, características y espesores de muros o cerramientos, tomas de tierra, protección catódica, ventilaciones y otros elementos. Escala de trabajo 1/50, 1/75 o 1/100.

#### A.3.2. Depósitos. Plantas y secciones con indicación de todos sus elementos, bocas de registro y conexiones. Escala 1/20.

#### A.3.3. Distribución en planta de la red de tuberías Indicando materiales, diámetros, elementos de seguridad,  accesorios y receptores. Escalas 1/50, 1/75 o 1/100.

#### A.3.4. Esquema de principio de la instalación, indicándose todos los elementos de la misma (puede ser expresado como esquema isométrico).

### A.4. pliego de condiciones

#### A.4.1. Calidades y características de:

- Materiales

- Equipos empleados.

#### A.4.2. Normas de ejecución de las instalaciones.

- Características de la empresa instaladora.

#### A.4.3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias:

- Almacenamiento

- Válvulas de seguridad

- Tuberías y aparatos.

#### A.4.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

#### A.4.5.Certificados y documentación.

#### A.4.6. Libro de órdenes.

### A.5. Mediciones y presupuesto

Medición y presupuesto de todos los elementos que intervienen en la instalación, incluyendo la obra civil precisa para la implantación de los depósitos.

## Parte b. Combustibles liquidos.

### B.1. introduccion.

En la industria pueden utilizarse diversos tipos de combustibles líquidos como gas-oil, fuel-oil y otros, en aplicaciones que incidan sobre el proceso industrial, en otros usos no industriales y en calefacción.

Los combustibles líquidos se almacenan en depósitos aéreos o subterráneos y se envían, por medio de tuberías, a los puntos de consumo, pudiendo existir tuberías de retorno. El combustible puede circular por gravedad o por bombeo.

### B.2. memoria descriptiva y calculos justificativos.

#### B.2.1. Reglamentación.

- Orden de 10 de diciembre de 1975, por la que se aprueba el Reglamento de Homologación para combustibles líquidos en instalaciones fijas.

- Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (BOE de 27/01/95) y corrección de errores (BOE 20/04/95).

- Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, del MINER, Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-04. Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público (BOE 16/02/96), y corrección de errores (BOE 01/04/96)

- Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, del MINER, Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03. Instalaciones petrolíferas para uso propio (BOE 23/10/97) y corrección de errores (BOE 24/01/98)

- Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio, del MINER, Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-IP-02. Parques de Almacenamiento de líquidos petrolíferos (BOE 08/08/98), y corrección de errores (BOE 20/11/98)

- Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, del MINER, Modificación del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP-03 y MI-IP-04. (BOE 22/10/99), y corrección de errores (BOE 03/03/00)

- Orden de 10 de junio de 1996, del Miner, por la que se liberalizan los precios de los gasóleos excluyéndolos del sistema de precios máximos. (BOE 13/06/96)

- Orden de 21 de enero de 2000, del MINER, por la que se aprueban las cuotas para la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (BOE 08/02/2000), y corrección de errores (BOE 03/03/00)

- Orden de 3 de agosto de 2000, del Ministerio de Economía, por la que se determina la forma de remisión de la información sobre precios de productos petrolíferos (BOE 30/08/00).

- Orden de 12 de enero del 2001, del Ministerio de Economía, por la que se aprueban las cuotas para la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al ejercicio 2001 (BOE 15/01/01).

#### B.2.2. Elementos de la instalación

- Solución adoptada y criterios de diseño.

- Emplazamiento de los depósitos de almacenamiento, indicándose recintos, cubetos, soportes de depósitos, distancia de seguridad, tomas de tierra, protección catódica y demás elementos.

- Tuberías materiales y trazado.

- Características de los aparatos receptores.

- Relación de equipos que consumen energía eléctrica con indicación de la potencia absorbida.

#### B.2.3. Cálculos justificativos.

- Bases de cálculo.

- Previsión de consumo.

- Capacidad de almacenamiento, autonomía.

- Red de tuberías.

- Ventilación.

- Evacuación de humos.

### B.3. planos.

#### B.3.1. Emplazamiento de depósitos. Dimensiones, distancias de seguridad, características y espesores de muros o cerramientos, tomas de tierra, protección catódica, ventilaciones, respiradores y otros elementos. Escala de trabajo 1/50, 1/75 o 1/100.

#### B.3.2. Depósitos. Plantas y secciones con indicación de todos sus elementos, bocas de registro y conexiones. Escala: 1/20.

#### B.3.3. Distribución en planta de la red de tuberías, indicando equipos de bombeo (si existen), materiales, diámetros, elementos de seguridad y accesorios. Escalas comprendidas entre 1/50 y 1/100.

#### B.3.4. Esquema de principio de la instalación indicándose todos los elementos fundamentalmente los de seguridad (puede ser expresado como esquema isométrico).

### b.4. pliego de condiciones.

#### B.4.1. Calidades y características de:

- Materiales

- Equipos empleados.

#### B.4.2. Normas de ejecución de las instalaciones.

- Características de la empresa instaladora.

#### B.4.3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias:

- Almacenamiento

- Válvulas de seguridad

- Tuberías y aparatos.

#### B.4.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

#### B.4.5.Certificados y Documentación.

#### B.4.6. Libro de Ordenes.

### B.5. mediciones y presupuesto.

Medición y presupuesto de todos los elementos que intervienen en la instalación, incluyendo la obra civil precisa para la implantación de los depósitos.

- ANEXO 10.

# proteccion CONTRA INCENDIOS.

## 1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y CaLCULOs justificativos.

### 1.1. REGLAMENTACIoN.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2.

- Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. (Para más detalle se recomienda consultar el Anexo 3. Electricidad. Baja Tensión).

- Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (NIA), aprobadas en Orden del 9 de diciembre de 1.975 (BOE del 13/01/76), y corrección de errores (BOE de 12/02/76).

- Reglamento de Aparatos a Presión (R.A.P.), aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y corrección de errores (BOE del 28/06/79). (Nota: Para más detalle véase Anexo 5. Aparatos a Presión)

- ITC-MIE-AP-5 sobre extintores de incendios, aprobada por Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE 23/06/82) y modificada por Orden de 15 de noviembre de 1989, y por Orden de 10 de marzo de 1998.

- Orden del Ministerio del Interior, de 29 de noviembre de 1984 por la que se aprueba el Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y Evacuación en Locales y Edificios (BOE 26/02/85).

- Ley 2/1985, de 21 de Enero, sobre Protección Civil (Art 5º y 6º)

- Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre., del MINER. (BOE 14/12/93) y corrección de errores (BOE 07/05/94).

- Orden de 16 de abril de 1998, del MINER, por el que se desarrolla el Reglamento dictado en el Real Decreto 1942/1993, y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo (BOE 28/04/98).

- Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales (BOE de 10/11/95).

- Directiva 96/577/CEE, de 24 de junio de 1996, de la Comisión Comunidades Europeas, relativa al procedimiento de certificación de conformidad de productos de construcción con arreglo al apartad 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo, en lo que concierne a las instalaciones de lucha contra incendios (BOE 08/10/96).

- Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96 sobre condiciones de protección contra incendios en los edificios, aprobada por Real Decreto 2177//1996, de 4 de octubre. (Nota: Se debe recordar que esta Norma no es aplicable a establecimientos industriales en sí, pero se debería tener en cuenta cuando tengamos establecimientos industriales situados en edificios de otros usos).

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE de 23/04/97).

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE de 23/04/97).

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE de 12/06/97).

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud por los trabajadores de  los equipos de trabajo (BOE de 07/08/97).

- Orden de 16 de abril de 1998, sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1942/1993.

- Resolución de 13 de junio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se acuerda publicar la relación de productos destinados a la seguridad contra incendios, que poseen el derecho de uso de la marca “N” (BOE 06/09/00)

- Reglas Técnicas CEPREVEN.

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique el establecimiento.

### 1.2. compartimentacion.

Se indicarán los sectores de incendios que se han considerado en el edificio o edificios donde se ubica la industria.

### 1.3. ocupacion del edificio.

Se establecerá el número de personas que según el uso puedan estar simultáneamente en cada una de las dependencias de la industria, en cada sector de incendios y, si el caso lo requiere, en cada planta del edificio.

### 1.4. evacuacion.

Se especificará con detalle lo siguiente:

- Orígenes de evacuación en cada sector.

- Recorridos de evacuación para cada sector.

- Alturas de evacuación con respecto al exterior.

- Salidas de planta. Número y disposición.

- Dimensiones de salidas, pasillos, escaleras y rampas, teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en la NBE-CPI 96.

### 1.5. señalizacion.

Indicación de los elementos necesarios de señalización bien de carácter pasivo como rótulos y señales o de carácter activo como alumbrados de emergencia y señalización.

### 1.6. comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y materiales.

Se especificará la Estabilidad al Fuego (EF) para los elementos constructivos y estructurales del edificio que alberga a la industria: estructura, cubiertas, muros medianeros, muros separadores de sectores de incendio y fachada. Asimismo para los diversos materiales empleados se indicarán sus características y su clasificación (MO, M1, M2, M3, M4 o M5).

### 1.7. instalaciones de proteccion contra incendios.

De cada una de las instalaciones necesarias, según las características de la industria, se expresará y se calculará lo siguiente:

- Extintores.

- Máximo recorrido hasta un extintor, indicando máxima distancia entre extintores.

- Eficacia de los extintores empleados, número y disposición de los mismos.

- Bocas de incendio equipadas.

- Cálculo del número de bocas, de los diámetros de las tuberías, de la potencia de la bomba necesaria y de la capacidad del depósito de agua.

- Criterios de colocación de bocas y emplazamiento de las mismas.

- Rociadores automáticos.

- Cálculo del número de rociadores, de los diámetros de las tuberías, de la potencia de la bomba necesaria y de la capacidad del depósito de agua.

- Criterios de colocación de rociadores y emplazamiento de los mismos.

- Instalación de detección y alarma.

- Tipo de detectores a emplear.

- Cálculo del número de detectores y disposición de los mismos.

- Ubicación de la central de detección y de los sistemas internos y externos de alarma.

- Alumbrados de emergencia y señalización.

- Descripción ce los elementos de estas instalaciones y condiciones de ubicación de los aparatos.

## 2. planos.

### 2.1. Plantas generales del edificio

En donde se señalen: sectores de incendios, vías y recorridos de evacuación, elementos de la instalación: extintores, bocas de incendio equipadas, rociadores, detectores y elementos de alumbrado de emergencia y señalización.  Asimismo se indicarán los trazados de las tuberías de agua para bocas y rociadores. Escala máxima de trabajo 1/100.

### 2.2. Sala de mAquinas

Con situación de equipos de bombeo, depósito de agua, cuadros eléctricos y demás elementos  de las instalaciones. Escalas 1/20 o 1/50.

### 2.3. Esquema de principio de las instalaciones

Para aquellas instalaciones que lo requieran como bocas de incendio equipadas o rociadores automáticos se aportarán los planos de principio de las mismas.

## 3. pliego de condiciones.

- Calidades y características de los materiales y de los equipos empleados en la instalación.

- Normas de ejecución de las instalaciones.

- Características de la empresa instaladora.

- Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.

- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

- Certificados y documentación.

- Libro de órdenes.

## 4. mediciones y presupuesto.

Medición y presupuesto de todos los elementos que intervienen en las instalaciones: extintores, bocas de incendio equipadas con tuberías y equipos de bombeo, rociadores automáticos con tuberías y equipos de bombeo, detectores, pulsadores y demás equipos.

- ANEXO 11.

# Cogeneracion y otras

# instalaciones de ahorro energetico.

## 1. INTRODUCCIoN.

Aunque en Canarias, y debido principalmente a la ausencia de gas natural como combustible de uso industrial, la cogeneración no está presente como en otras Comunidades Autónomas, consideramos necesario prestar una atención especial a este tipo de instalaciones. Además con la actual política de ahorro energético podemos decir que las instalaciones de cogeneración y todas aquellas que supongan una reducción en materia energética adquieren una importancia relevante en el panorama industrial.

Una planta de cogeneración básicamente consiste en unos grupos generadores acoplados a un alternador para la producción de energía eléctrica, y de los que mediante unos equipos de recuperación de calor se aprovecha la carga térmica para producir y satisfacer la demanda térmica de los usuarios.

Esta demanda normalmente se suministra en forma de vapor, agua caliente sanitaria o agua caliente para calefacción, y en algunos casos la propia agua caliente se aprovecha para, mediante un grupo de absorción, producir frío. En algunos casos industriales los gases de escape del grupo generador se aprovechan para procesos de secado u otras aplicaciones específicas.

Actualmente están en auge las instalaciones que aprovechan la energía eólica y solar para producir energía. Se nos presentan otras posibilidades como el aprovechamiento del agua de mar o la biomasa, o incluso el calor recuperado de los residuos sólidos urbanos, aunque por su escasa extensión omitiremos de esta Guía.

Trataremos en este Anexo tres instalaciones de generación de energía que supongan un ahorro energético:

- Parte A. Instalaciones de Cogeneración.

- Parte B. Energía Eólica.

## PARTE A. Instalaciones de cogeneracion.

### A.1. memoria descriptiva y calculos justificativos.

#### A.1.1. Reglamentacion.

La reglamentación aplicable a una planta de cogeneración es tan amplia como instalaciones presente en su ingeniería. En concreto sería aplicable la normativa reflejada en la practica totalidad de anexos previos a este, y que por consiguiente no vamos a mostrar otra vez. No obstante podemos resumir la más importante en:

- ELECTRICIDAD. (Anexos 2 y 3).

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. (Nota: para más detalle véase Anexo 3 Electricidad. Baja Tensión)

- Resolución de la Dirección General de la Energía de 30 de abril de 1974 (BOE 07/05/74), sobre verificación de las instalaciones antes de la puesta en servicio.

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre (BOE del 01/12/82), y corrección de errores (BOE 18/01/83)

- Resolución de la Dirección General de la Energía de 19 de junio de 1984 (BOE de 26/06/84) sobre Ventilación y Acceso de ciertos Centros de Transformación.

- Instrucciones Técnicas Complementarias, MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones, y Centros de Transformación, aprobadas por Orden del 6 de julio de 1984 del MINER. (BOE 01/08/84). (Nota: Para más detalle véase Anexo 2. Electricidad. Alta Tensión)

- Orden del Miner, de 5 de septiembre de 1985, por el que se dictan Normas Administrativas y Técnicas para el Funcionamiento y Conexión a las Redes Eléctricas de Centrales Hidroeléctricas de hasta 5.000kVA y Centrales de Autogeneración Eléctrica. (BOE nº219 de 12/09/85).

- Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo, del Miner, por el que se dictan Normas sobre las condiciones de los Suministros de Energía Eléctrica y la calidad de este servicio (BOE 06/06/86). (Nota: Modifica el capítulo I del Título V del derogado Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía)

- Decreto Territorial 224/1993, de 29 de julio, por el que se regula la realización del trámite de información pública en los procedimientos que afectan a islas no capitalinas (BOC de 11/08/93).

- Norma NUECSA 007 2ª, relativa a Canalizaciones de Líneas de Media Tensión. (NOTA: Esta norma NO es de obligado cumplimiento; se recoge como recomendación en ausencia de reglamentación en la materia).

- Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 30 de enero de 1996, sobre mantenimiento y revisiones periódicas de instalaciones eléctricas de alto riesgo. (BOC de 15/04/96).

- Decreto Territorial 26/1996, de 9 de febrero por el que se simplifican los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas (BOC de 04/03/96).

- Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 21 de octubre de 1996, por la que se aprueban las Normas particulares para instalaciones de enlace en el ámbito de suministro de UNELCO, S.A. (BOC de 02/01/98).

- Normas particulares para Centros de Transformación de hasta 30 KV en el ámbito de suministro de UNELCO, S.A., aprobadas por Orden de la Consejería de Industria y Comercio el 19 de agosto de 1997 (BOC de 12/03/99).

- Resolución de la Dirección General de Industria y Energía (BOC del 01/09/97), por la que se convalida el Método UNESA para el cálculo y diseño de las instalaciones de puesta a tierra en centros de transformación de tercera categoría, a los efectos de su aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Ley 54/1997, de la Jefatura del Estado, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. (BOE del 28/11/97). (Nota: La Ley 34/1997 del Sector de Hidrocarburos deroga los artículos 6, 7 y 8 en lo que se refiere a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Modificada por la Ley 50/1998 en lo referente a los costes de transición a la competencia. Modificada por Real Decreto-Ley 6/1999 y por Real Decreto-Ley 6/2000)

- Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regularización del Sector Eléctrico Canario. (BOC de 08/12/97).

- Real Decreto 2018/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica (BOE 30/12/97).

- Real Decreto 2019/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica (BOE 27/12/97).

- Orden de 29 de diciembre de 1997, por la que se desarrollan algunos aspectos del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. (BOE 31/12/97)

- Ley 66/1997, de la Jefatura del Estado, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. (Nota: establece el impuesto sobre la electricidad)

- Orden de 3 de febrero de 1998, por la que se aprueba el modelo de declaración liquidación para la determinación e ingreso del impuesto sobre la electricidad.

- Resolución de 30 de junio de 1998, de la Secretaría de Estado de Energía y Recursos Minerales, por la que se aprueban las Reglas de Funcionamiento del Mercado de Producción de Energía Eléctrica y el Contrato de Adhesión a esas reglas.

- Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Secretaría de Estado de Industria y Energía, por la que se modifican las Reglas de Funcionamiento del Mercado de Producción de Energía Eléctrica y se prorroga la vigencia del contrato de adhesión a dichas reglas.

- Ley 34/1998, de la Jefatura del Estado, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE 08/10/98, y corrección de errores BOE/03/02/99). (Nota: Deroga los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico en lo referente a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Modificada por Real decreto-Ley 6/1999, y por Real Decreto 6/2000)

- Decreto 216/1998, de 20 de noviembre, de la Consejería de Industria y Comercio, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de Instalaciones de Producción Eléctrica.

- Decreto 100/2000, de 12 de junio, de la Consejería de Industria y Comercio, por el que se modifica el Decreto 216/1998. (BOC 23/06/00)

- Orden de 17 de diciembre de 1998, del Miner, por la que se modifica la de 29 de diciembre de 1997, que desarrolla algunos aspectos del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. (BOE 28/12/98).

- Real Decreto 2818/1998, del Miner, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración (BOE 30/12/98).

- Orden del 12 de abril de 1999, del MINER, por la que se dictan Instrucciones Técnicas complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica. (BOE 21/4/99).

- Real Decreto-Ley 6/1999, de la Jefatura del Estado, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia (BOE 17/04/99). (Nota: Modifica la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

- Orden de 18 de febrero de 2000, del Ministerio de Fomento, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los contadores estáticos de energía activa en corriente alterna, clases 1 y 2. (BOE 02/03/00)

- Real Decreto 277/2000, del Miner, de 25 de febrero, por el que se establece el procedimiento de separación jurídica de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica (BOE 16/03/00).

- Orden de 23 de mayo de 2000, por la que se aprueban las bases reguladoras para el período 2000 a 2006 para la concesión de subvenciones a proyectos de ahorro, diversificación energética y utilización de energías renovables (BOC 16/06/00)

- Real Decreto Ley 6/2000, de la Jefatura del Estado, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios (BOE 24/06/00, y corrección de errores BOE 28/06/00). (Nota: Modifica la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, y la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. (Nota: Deroga en su totalidad el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, aprobado por Decreto de 12 de marzo de 1954, y todas sus modificaciones posteriores: Decreto 1005/1966, Real Decreto 724/1979, Orden de 18l 18 de septiembre de 1979, Real Decreto 1725/1984, Real Decreto 153/1985. Deroga el Decreto 2619/1966, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/1966 de 18 de marzo. Deroga el Decreto 2617/1966, sobre Autorización de Instalaciones Eléctricas. Deroga en su totalidad el Reglamento de Acometidas Eléctricas, aprobado por Real Decreto 2949/1982, y correcciones posteriores)

- Real Decreto 3490/2000, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para el 2001. (BOE 30/12/00), y corrección de errores (BOE 02/02/01)

- Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero, por el que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio de Defensa de la Competencia (BOE 03/02/01)

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

- AGUA. Climatizacion. acs. (Anexo 4).

- Normas Básicas para instalaciones interiores de suministro de agua, aprobadas por Orden de 9 de diciembre de 1975 del Ministerio de Industria (BOE de 13/01/76 y BOE 12/02/76).

- Normas sobre documentación, tratamiento y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de agua, aprobadas por Orden del 12 de abril de 1996 de la Consejería de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.

- Orden del 12 de abril de 1996, de a Consejería de Industria y Comercio (BOC del 01/05/96), que aprueba las normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de instalaciones interiores de suministro de agua.

- Pliego de prescripciones técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, aprobado por Orden de 28 de julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

- Aparatos a presion. (Anexo 5)

- Reglamento de Aparatos a Presión (R.A.P.), aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y rectificaciones posteriores (BOE del 28/06/79). (Nota: Para más detalle véase Anexo 5. Aparatos a Presión)

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores.

- ITC-MIE-AP-1 relativa a calderas, economizadores, precalentadores, sobrecalentadores y recalentadores, aprobada por Orden de 17 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 08/04/81) y correcciones posteriores (BOE 21/05/81 y BOE 22/12/81). Modificada según Orden de 28 de marzo de 1985 del Ministerio de Industria Y Energía (BOE 13/04/85)

- ITC-MIE-AP-2 referente a tuberías para conducción de fluidos relacionados con los diferentes tipos de calderas, aprobada por Orden de 6 de octubre de 1980 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 04/11/80).

- ITC-MIE-AP-9, referente a recipientes frigoríficos, aprobada por Orden de 11 de julio de 1983 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 22/07/83), y corrección de errores (BOE 17/10/83 y BOE 02/01/84).

- ITC-MIE-AP-10 sobre Depósitos Criogénicos, según Orden del 7 de noviembre de 1983 (BOE 18/11/83) y correcciones según Orden de 5 de junio de 1987 (BOE 20/06/87).

- ITC-MIE-AP-11 referente a Aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente fabricados en serie, según Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 21/06/85), y correcciones de errores (BOE 12/08/85).

- ITC-MIE-AP-12, referentes a Calderas de Agua Caliente, aprobada por Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria. (BOE 20/06/85), y corrección de errores (BOE 12/08/85).

- ITC-MIE-AP-13 sobre intercambiadores de calor, según Orden de 11 de noviembre de 1988 (BOE 21/10/88).

- ITC-MIE-AP-14 referente a Aparatos para la Preparación rápida de café, según Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20/06/85).

- ITC-MIE-AP-15 sobre instalaciones de gas natural licuado en depósitos criogénicos a presión (plantas satélites), según Orden del 22 de abril de 1988 (BOE de 04/05/88).

- ITC-MIE-AP-16 sobre centrales térmicas de energía eléctrica, según Orden Ministerial de 11 de noviembre de 1988 (BOE 22/10/88).

- ITC-MIE-AP-17 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, aprobada por Orden del 28 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 04/10/88).

- Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del MINER, Disposiciones de aplicación de la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. (BOE 15/10/91) y corrección de errores (BOE 25/11/91)

- Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio de 1993, del Consejo de las Comunidades Europeas, por la que se modifica la Directiva 87/494/CEE. (BOE 30/08/93)

- Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del MINER, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y modificación del Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión. (BOE 31/05/99)

- Resolución de 8 de febrero del 2000 por el que se publican las Normas Armonizadas (BOE 05/08/00)

- Instalaciones termicas (Anexo 7)

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobado por Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE de 06/12/77) y rectificaciones posteriores (BOE de 11/01/78 y BOE de 09/02/78) e Instrucciones Complementarias del Reglamentos de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (MI-IF), aprobadas por Orden de 24 de enero de 1978 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE de 03/02/78) y rectificaciones posteriores (BOE del 27/02/78 y BOE del 14/06/78). (Véase Anexo 6. Instalaciones Frigoríficas)

- Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79, sobre condiciones térmicas en los edificios, aprobada por el Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio de la Presidencia del Gobierno. (BOE 22/10/79).

- Real Decreto 2643/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía. Bombas de calor y equipos frigoríficos. (BOE 24/01/86).

- Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88, sobre condiciones acústicas en los edificios, aprobada por Orden del 29 de septiembre de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

- Orden del MOPU del 30 de diciembre de 1988. Por la que se regulan los contadores de agua caliente (BOE 30/01/89).

- Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero de la Jefatura del estado, Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de rendimientos para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o gaseoso, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo (BOE 27/03/95)

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, de la Jefatura del Estado, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE), y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. (BOE 05/08/98) (Nota: Este Reglamento no es aplicable a una industria como tal pero sí se debe tener en cuenta cuando el establecimiento esté incluido en el ámbito de un edificio destinado a otros usos). (Nota: Deroga el Real Decreto 1618/1980, Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, el Real Decreto 2946/1982, por el que se modifica y añade una disposición transitoria al Reglamento anterior, la Orden de 16 de julio de 1981, por la que se dictan Instrucciones Técnicas Complementarias, la Orden de 28 de junio de 1984, por la que se modifican determinadas IT.IC., la Orden de 8 de abril de 1983, por la que se dictan Normas para la determinación del rendimiento de calderas de potencia nominal superior a 100kw, para calefacción y ACS, la Orden de 8 de abril de 1984, por la que se establecen Especialidades de los carnés profesionales de instalador y mantenedor-reparador de instalaciones de calefacción, climatización y ACS, y número mínimo de horas para desarrollar los programas de los cursos teórico-prácticos sobre temas de conocimientos específicos para la obtención de los mismos, la Orden de 28 de junio de 1984 por la que se modifican determinadas ITIC).

- COMBUSTIBLES. (Anexo 9).

- Hidrocarburos.

- Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, Metrología.

- Ley 34/1998, de 7 de octubre, de la Jefatura del Estado, del Sector de Hidrocarburos (BOE 08/10/98), y corrección de errores (BOE 03/02/99). (Nota: Deroga los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, en lo referente a la Comisión Nacional del sistema Eléctrico y otras modificaciones. Deroga en su totalidad el Real Decreto-Ley 7/1996 sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica. Modificado por el Real Decreto-Ley 6/1999, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia y por Real Decreto-Ley 6/2000 de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios).

- Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, de la Jefatura del Estado, por el que se aprueban medidas de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de Hidrocarburos (BOE 02/10/99) (Nota: Modificado por Orden de 6 de octubre de 2000. Deroga parcialmente la Orden de 16 de julio de 1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los GLP, y se liberalizan determinados suministros)

- Real Decreto Ley 6/2000, de la Jefatura del Estado, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios (BOE 24/06/00, y corrección de errores BOE 28/06/00). (Nota: Modifica la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, y la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

- Combustibles gaseosos: Gas natural.

- Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía.

- Normas Básicas de Instalaciones de Gas (BIG), aprobadas por Orden de 29 de marzo de 1974 (BOE 25/10/74). (Nota: Derogada parcialmente por el Real Decreto 1853/1993 en lo referente al uso doméstico, colectivo y comercial)

- Orden de 18 de noviembre de 1974, del MINER, Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos e Instrucciones MIG anexas (BOE 06/12/74) y corrección de errores (BOE 14/02/75). (Nota: Para más detalle véase epígrafe 8. Hidrocarburos. Instalaciones de combustible)

- Instalaciones Receptoras de Gases Combustibles. Instrucciones sobre documentación y Puesta en Servicio e Instrucciones sobre Instaladores autorizados de Gas y Empresas Instaladoras, aprobada por Orden de 17 de diciembre de 1985 (BOE 09/01/86).

- Decreto 16/1987, de 20 de febrero, por el que se dictan Normas de Seguridad para las Instalaciones de Gases Combustibles, de la Consejería de Industria y Energía del Gobierno de Canarias.

- Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, Reglamento de Aparatos que utilizan Gas como combustible (BOE 25/05/88). (Nota: Para más detalle véase Anexo 9. Instalaciones de combustible)

- Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, de Aparatos de Gas, que dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva 90/396/CEE (BOE 05/12/92) (.Nota: modificado por el Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero)

- Orden de 6 de septiembre de 1996, del MINER, por la que se aprueban las nuevas tarifas y precios de los suministros de gas natural y gases manufacturados por canalización para usos domésticos y comerciales y alquiler de contadores (BOE 12/09/96), y corrección de errores (BOE 01/11/96).

- Orden de 27 de junio de 1997, del MINER, por la que se modifica el coste unitario medio de adquisición de gas natural de la Orden de 6 de septiembre de 1996 (BOE 28/06/97), y corrección de errores (BOE 16/07/97).

- Orden de 16 de julio de 1998, del MINER, por la que se aprueban las nuevas tarifas y precios de los suministros de gas natural y gases manufacturados por canalización para usos domésticos y comerciales y alquiler de contadores (BOE 21/07/98), y corrección de errores (BOE 04/08/98).

- Orden de 30 de septiembre de 1999, del MINER, por la que se actualizan los parámetros del sistema de precios máximos de los suministros de gas natural para usos industriales. (BOE 01/10/99) (Nota: Modificada por Resoluciones posteriores con carácter mensual).

- Resolución de 23 de febrero de 2001, del Ministerio de Economía, por la que se hacen públicos los nuevos precios máximos de venta de gas natural para usos industriales (BOE 27/02/01)

- Orden de 12 de febrero de 2001, del MINER, por la que se aprueban las nuevas tarifas y precios de los suministros de gas natural y gases manufacturados por canalización para usos domésticos y comerciales. (BOE 15/02/99), (Nota: Deroga la  Orden de 10 de mayo de 1999 y modificaciones posteriores, que a su vez deroga todas las Ordenes hasta la de 16 de julio de 1998).

- Combustibles líquidos.

- Orden de 10 de diciembre de 1975, por la que se aprueba el Reglamento de Homologación para combustibles líquidos en instalaciones fijas.

- Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (BOE de 27/01/95) y corrección de errores (BOE 20/04/95).

- Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, del MINER, Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03. Instalaciones petrolíferas para uso propio (BOE 23/10/97) y corrección de errores (BOE 24/01/98)

- Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, del MINER, Modificación del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP-03 y MI-IP-04. (BOE 22/10/99), y corrección de errores (BOE 03/03/00)

- Orden de 10 de junio de 1996, del Miner, por la que se liberalizan los precios de los gasóleos excluyéndolos del sistema de precios máximos. (BOE 13/06/96)

#### A.1.2. Descripcion de los Elementos de la Instalacion.

##### A.1.2.1. Solución adoptada y criterios de diseño.

##### A.1.2.2. Emplazamiento de los equipos principales, esto es situación de grupos generadores, equipos de recuperación y máquina de absorción si existe, indicando recintos, dimensiones, accesos, ventilaciones, extracciones de humos y gases, situación de los depósitos de combustible y demás elementos.

##### A.1.2.3. Descripción de los equipos y de sus potencias detallando sus características principales.

- Equipos motogeneradores.

- Alternadores.

- Equipos de recuperación de calor.

- Transformadores de grupo y de equipos auxiliares.

- Máquina de absorción o equipos de generación de frío.

##### A.1.2.4. Descripción de las instalaciones.

- Instalación de combustible empleado, sistema de almacenamiento y canalizaciones hasta los generadores.

- Instalación eléctrica de Alta Tensión y su conexión con la de la industria y la interconexión con la red.

- Instalación eléctrica de Baja Tensión.

- Sistema de Admisión de Aire

- Sistema de Escape y chimeneas de los gases de escape.

- Sistema de Arranque.

- Sistema de Refrigeración de motores o turbinas.

- Sistema de Lubricación, tanto de carga como de descarga.

- Instalación de Recuperación de calor con definición de los equipos de intercambio presentes e interconexiones con la industria.

- Instalación de Aire comprimido.

- Instalación de Protección contra incendios.

- Instrumentación y Control.

- Sistema de puentes grúa y polipastos.

- Instalaciones de presurización y ventilación del recinto donde se ubica la planta de cogeneración.

- Sistema de Agua de aporte y Aditivación de circuitos

### A.1.3. Calculos justificativos.

##### A.1.3.1. Datos generales, indicando entre otros:

Propietario

- Usuario

- Tipo de Industria o establecimiento.

- Programa de trabajo.

- Compañía eléctrica.

- Tipo de combustible.

- Localidad.

- Condiciones climatológicas medias.

- Nivel sonoro admisible en el exterior de la nave.

##### A.1.3.2. Justificación de la potencia de los generadores, tras una descripción detallada de las demandas energéticas del usuario, y previsiones futuras.

##### A.1.3.3. Líneas de conexión entre los generadores y el cuadro de maniobras, así como las líneas de conexión entre éste y el cuadro general de distribución de la industria y el cuadro de protecciones de la red.

##### A.1.3.4. Embarrado del cuadro de maniobra.

##### A.1.3.5. Protecciones eléctricas tanto de grupos como de red, así como protecciones a la propia industria.

##### A.1.3.6. Ventilación y alumbrado de la sala de generadores y centros de transformación.

##### A.1.3.7. Estrategias de acoplamiento.

##### A.1.3.8. Consumos de combustible y capacidad de almacenamiento.

##### A.1.3.9. Carga térmica a disipar en los diferentes circuitos de la instalación. Cálculo de intercambiadores, torres de refrigeración y aerorrefrigerantes.

##### A.1.3.10. Justificación de la potencia de los equipos de producción de frío.

##### A.1.3.11. Cálculo de las tuberías de todos los circuitos, especificando diámetros y materiales empleados, así como espesores de calorifugado y otras soluciones adoptadas.

### A.2. Planos.

##### A.2.1. Emplazamiento de los generadores. Indicando dimensiones, distancias de seguridad, características y espesores de muros y otros elementos. A escala 1/100.

##### A.2.2. Planta y secciones de la sala de generadores. Se aportarán planos generales de área, con distribución de todos los elementos e indicación de dimensiones, accesos, ventilaciones y extracciones. Las escalas a adoptar son 1/20 o 1/50.

##### A.2.3. Instalaciones. Se aportarán tantos planos P&ID de sistemas e instalaciones como mismas presente la planta de cogeneración. Las escalas serán las adecuadas para observar sin ambigüedad la colocación de todos aquellos equipos e instrumentación necesarios para un correcto funcionamiento de la instalación.

##### A.2.4. Diagramas isométricos de tuberías y planos de proceso o de principio general de la instalación.

##### A.2.5. Esquemas unifilares de la instalación, tanto de alta como de baja tensión, indicando cuadros de maniobra, cuadros de protecciones y demás elementos de la misma.

##### A.2.6. Emplazamiento del parque de combustible, o acometidas de la red del mismo, indicando las conexiones con los depósitos de diario, con equipos principales y esquemas de tuberías.

#### A.3. pliego de condiciones.

#### A.3.1. Calidades y características de:

- Materiales

- Equipos empleados.

#### A.3.2. Normas de ejecución de las instalaciones.

- Características de la empresa instaladora.

#### A.3.3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias:

- Almacenamiento

- Válvulas de seguridad

- Tuberías y aparatos.

#### A.3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

#### A.3.5.Certificados y documentación.

#### A.3.6. Libro de órdenes.

### A.4. mediciones y presupuesto.

Medición y presupuesto de todos los elementos que intervienen en la instalación: obra civil, generadores, instalación eléctrica, cuadros, ventilaciones, extracciones, y demás elementos.

## Parte B. energia eolica. parques eolicos.

### B.1. memoria descriptiva y calculos justificativos.

#### B.1.1. Reglamentacion.

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre (BOE del 27/12/68), y rectificación de errores (BOE del 08/03/69).

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. (Nota: Para más detalle acúdase al Anexo 3.. Electricidad. Baja Tensión)

- Resolución de la Dirección General de la Energía de 30 de abril de 1974 (BOE 07/05/74), sobre verificación de las instalaciones antes de la puesta en servicio.

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre (BOE del 01/12/82), y corrección de errores (BOE 18/01/83)

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IET, Instalaciones de Electricidad: Centros de Transformación, aprobada por Orden del 12 de diciembre de 1983 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

- Resolución de la Dirección General de la Energía de 19 de junio de 1984 (BOE de 26/06/84) sobre Ventilación y Acceso de ciertos Centros de Transformación.

- Instrucciones Técnicas Complementarias, MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones, y Centros de Transformación, aprobadas por Orden del 6 de julio de 1984 del MINER. (BOE 01/08/84) (Nota: Para más detalle acúdase al Anexo 2. Electricidad. Alta Tensión)

- Orden del Miner, de 5 de septiembre de 1985, por el que se dictan Normas Administrativas y Técnicas para el Funcionamiento y Conexión a las Redes Eléctricas de Centrales Hidroeléctricas de hasta 5.000kVA y Centrales de Autogeneración Eléctrica. (BOE de 12/09/85).

- Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo, del Miner, por el que se dictan Normas sobre las condiciones de los Suministros de Energía Eléctrica y la calidad de este servicio (BOE 06/06/86). (Nota: Modifica el capítulo I del Título V del derogado Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía)

- Decreto Territorial 224/1993, de 29 de julio, por el que se regula la realización del trámite de información pública en los procedimientos que afectan a islas no capitalinas (BOC de 11/08/93).

- Norma NUECSA 007 2ª, relativa a Canalizaciones de Líneas de Media Tensión. (NOTA: Esta norma NO es de obligado cumplimiento; se recoge como recomendación en ausencia de reglamentación en la materia).

- Normas Particulares de Unelco para Instalaciones Aéreas de Alta Tensión hasta 30kV (BOC de 16/12/94).

- Decreto 103/1995, de 26 de abril, por el que se aprueban normas en materia de imputación de costes de extensión de redes eléctricas. (BOC de 02/06/95).

- Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 30 de enero de 1996, sobre mantenimiento y revisiones periódicas de instalaciones eléctricas de alto riesgo. (BOC de 15/04/96).

- Decreto Territorial 26/1996, de 9 de febrero por el que se simplifican los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas (BOC de 04/03/96).

- Decreto 196/2000, de 16 de octubre, de Industria, por el que se modifica el Decreto 26/1996. (BOC 3/11/00).

- Orden de 14 de marzo de 1996, dela Consejería de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias por la que se regulan las Condiciones de acceso de los Generadores Eólicos a las Redes Eléctricas de Canarias (BOC de 15/04/96)

- Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 21 de octubre de 1996, por la que se aprueban las Normas particulares para instalaciones de enlace en el ámbito de suministro de UNELCO, S.A. (BOC de 02/01/98).

- Normas particulares para Centros de Transformación de hasta 30 KV en el ámbito de suministro de UNELCO, S.A., aprobadas por Orden de la Consejería de Industria y Comercio el 19 de agosto de 1997 (BOC de 12/03/99).

- Resolución de la Dirección General de Industria y Energía (BOC del 01/09/97), por la que se convalida el Método UNESA para el cálculo y diseño de las instalaciones de puesta a tierra en centros de transformación de tercera categoría, a los efectos de su aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Ley 54/1997, de la Jefatura del Estado, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. (BOE del 28/11/97). (Nota: La Ley 34/1997 del Sector de Hidrocarburos deroga los artículos 6, 7 y 8 en lo que se refiere a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Modificada por la Ley 50/1998 en lo referente a los costes de transición a la competencia. Modificada por Real Decreto-Ley 6/1999 y por Real Decreto-Ley 6/2000)

- Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regularización del Sector Eléctrico Canario. (BOC de 08/12/97).

- Real Decreto 2018/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica (BOE 30/12/97).

- Real Decreto 2019/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica (BOE 27/12/97).

- Orden de 29 de diciembre de 1997, por la que se desarrollan algunos aspectos del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. (BOE 31/12/97)

- Orden de 3 de febrero de 1998, por la que se aprueba el modelo de declaración liquidación para la determinación e ingreso del impuesto sobre la electricidad.

- Resolución de 30 de junio de 1998, de la Secretaría de Estado de Energía y Recursos Minerales, por la que se aprueban las Reglas de Funcionamiento del Mercado de Producción de Energía Eléctrica y el Contrato de Adhesión a esas reglas.

- Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Secretaría de Estado de Industria y Energía, por la que se modifican las Reglas de Funcionamiento del Mercado de Producción de Energía Eléctrica y se prorroga la vigencia del contrato de adhesión a dichas reglas.

- Ley 34/1998, de la Jefatura del Estado, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE 08/10/98, y corrección de errores BOE/03/02/99). (Nota: Deroga los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico en lo referente a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Modificada por Real decreto-Ley 6/1999, y por Real Decreto 6/2000)

- Decreto 216/1998, de 20 de noviembre, de la Consejería de Industria y Comercio, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de Instalaciones de Producción Eléctrica.

- Decreto 100/2000, de 12 de junio, de la Consejería de Industria y Comercio, por el que se modifica el Decreto 216/1998. (BOC 23/06/00)

- Orden de 17 de diciembre de 1998, del Miner, por la que se modifica la de 29 de diciembre de 1997, que desarrolla algunos aspectos del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. (BOE 28/12/98).

- Real Decreto 2818/1998, del Miner, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración (BOE 30/12/98).

- Real Decreto 2820/1998, del Miner, de 23 de diciembre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes (BOE 30/12/98). (Nota: Modificado por Real Decreto-Ley 6/2000)

- Ley 50/1998, de 30 de diciembre de la Jefatura del Estado, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (BOE 31/12/98). (Nota: Modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, en lo que se refiere a los costes de transición a la competencia)

- Orden del 12 de abril de 1999, del MINER, por la que se dictan Instrucciones Técnicas complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica. (BOE 21/4/99).

- Real Decreto-Ley 6/1999, de la Jefatura del Estado, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia (BOE 17/04/99). (Nota: Modifica la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

- Orden de 18 de febrero de 2000, del Ministerio de Fomento, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los contadores estáticos de energía activa en corriente alterna, clases 1 y 2. (BOE 02/03/00)

- Orden de 23 de mayo de 2000, por la que se aprueban las bases reguladoras para el período 2000 a 2006 para la concesión de subvenciones a proyectos de ahorro, diversificación energética y utilización de energías renovables (BOC 16/06/00)

- Real Decreto Ley 6/2000, de la Jefatura del Estado, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios (BOE 24/06/00, y corrección de errores BOE 28/06/00). (Nota: Modifica la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, y la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. (Nota: Deroga en su totalidad el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, aprobado por Decreto de 12 de marzo de 1954, y todas sus modificaciones posteriores: Decreto 1005/1966, Real Decreto 724/1979, Orden de 18l 18 de septiembre de 1979, Real Decreto 1725/1984, Real Decreto 153/1985. Deroga el Decreto 2619/1966, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/1966 de 18 de marzo. Deroga el Decreto 2617/1966, sobre Autorización de Instalaciones Eléctricas. Deroga en su totalidad el Reglamento de Acometidas Eléctricas, aprobado por Real Decreto 2949/1982, y correcciones posteriores)

- Real Decreto 3490/2000, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para el 2001. (BOE 30/12/00, y corrección de errores BOE 02/02/01)

- Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero, por el que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio de Defensa de la Competencia (BOE 03/02/01)

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

#### B.1.2. Estudio economico.

Será necesario adjuntar un estudio económico detallado de la viabilidad del proyecto de parque eólico a instalar. Un índice típico de un proyecto de este tipo debería contener como mínimo:

- Introducción.

- Datos e hipótesis de partida.

- Estudio de la producción anual previsible.

- Evolución del precio de la energía.

- Ingresos previstos en la vida útil de la planta.

- Análisis del cash-flow.

- Cálculos de Rentabilidad

NOTA: Para más detalle se recomienda acudir al epígrafe 3.1.11. Estudio Económico, de la presente Guía de Proyectos.

#### b.1.3. Descripcion de los Elementos de la Instalacion.

##### B.1.3.1. Solución adoptada y criterios de diseño. Elección de aerogeneradores.

##### B.1.3.2. Emplazamiento de los equipos principales, esto es situación de grupos aerogeneradores y centros de transformación, indicando recintos, dimensiones y accesos.

##### B.1.3.3. Descripción general de la instalación.

- Infraestructura eólica.

- Sistema de control.

- Infraestructura eléctrica de baja tensión.

- Centros de transformación y Red de media tensión.

- Puestas a tierra.

- Protecciones de la interconexión con la red.

- Funcionamiento y sistemas de seguridad.

- Curva de potencia.

- Estrategias de acoplamiento.

##### B.1.3.4. Descripción de los equipos detallando sus características principales.

- Datos Generales.

- Tipo de turbina.

- Rotor.

- Sistema de transmisión y generador.

- Sistemas de frenado y de ajuste de palas.

- Sistema de orientación a la dirección del viento.

- Barquilla.

- Conexión a la red de Baja Tensión.

- Torre y apoyo.

- Cimentación.

#### B.1.4. Calculos justificativos.

##### B.1.4.1. Datos Generales.

##### B.1.4.2. Justificación de la potencia de los generadores, tras una descripción detallada de las demandas energéticas del usuario, y previsiones futuras.

##### B.1.4.3. Líneas de conexión entre los generadores y el cuadro de maniobras, así como las líneas de conexión entre éste y el cuadro general de distribución de la industria y el cuadro de protecciones de la red.

##### B.1.4.4. Embarrado del cuadro de maniobra.

##### B.1.4.5. Protecciones eléctricas tanto de grupos como de red, así como protecciones a la propia industria.

##### B.1.4.6. Equipos de compensación de reactiva.

##### B.1.4.7. Puestas a tierra de la instalación, con atención especial a los centros de transformación..

##### B.1.4.8. Cálculo de la cimentación, indicando datos de partida y comprobaciones de estabilidad.

##### B.1.4.9. Ventilación y alumbrado de los centros de transformación.

### B.2. Planos.

##### B.2.1. Situación y emplazamiento de los generadores. Indicando dimensiones, distancias de seguridad, características y espesores de muros y otros elementos. A escala 1/1000.

##### B.2.2. Planta general y alzados del aerogenerador. Se aportarán planos generales de área, con distribución de todos los elementos e indicación de dimensiones y accesos. Las escalas a adoptar son 1/20 o 1/50.

##### B.2.3. Esquemas de mecanismos de la barquilla del aerogenerador.

##### B.2.4. Detalles constructivos de la torre, a escala 1/20 o 1/50.

##### B.2.5. Panel de control.

##### B.2.6. Plano de cimentaciones. Se aportarán planos de cimentaciones del aerogenerador adjuntando tantos detalles como se estime convenientes. Las escalas para los planos de detalle estarán comprendidas entre 1/20 y 1/50.

##### B.2.7. Esquemas unifilares de la instalación, tanto de alta como de baja tensión, indicando cuadros de maniobra, cuadros de protecciones y demás elementos de la misma.

##### B.2.8. Centros de transformación. Esquemas.

#### B.3. pliego de condiciones.

#### B.3.1. Calidades y características de:

- Materiales

- Equipos empleados.

#### B.3.2. Normas de ejecución de las instalaciones.

- Características de la empresa instaladora.

#### B.3.3. Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias:

- Almacenamiento

- Válvulas de seguridad

- Tuberías y aparatos.

#### B.3.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

#### B.3.5.Certificados y documentación.

#### B.3.6. Libro de órdenes.

### B.4. mediciones y presupuesto.

Medición y presupuesto de todos los elementos que intervienen en la instalación. Un índice típico podría ser:

- Obra Civil. Cimentaciones, zanjas y edificaciones.

- Infraestructura eólica. Aerogeneradores.

- Líneas eléctricas.

- Electricidad. Transformación y maniobra.

- Otros.

- ANEXO 12.

# INSTALACIONES de aire comprimido.

## 1. INTRODUCCIoN.

En un gran número de Industrias se hace necesaria la instalación de aire comprimido que satisfaga la demanda de equipos neumáticos e instrumentación de la planta. Asimismo en ocasiones es aconsejable disponer de puntos de consumo en puestos de trabajo para diferentes herramientas.

## 2. memoria descriptiva y calculos justificativos.

### 2.1. Reglamentacion.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. (Para más detalle se recomienda consultar el Anexo 3. Electricidad. Baja Tensión)

- Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y rectificaciones posteriores (BOE del 28/06/79). Modificaciones posteriores (Para más detalle véase Anexo 5. Aparatos a Presión).

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores. (Para más detalle véase Anexo 5. Aparatos a Presión).

- ITC-MIE-AP-17 del Reglamento de Aparatos a Presión, sobre instalaciones de Tratamiento y Almacenamiento de aire comprimido, aprobada por Orden del Ministerio de Industria el 28 de junio de 1988 (BOE 08/07/88).

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IGA.

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique la industria.

### 2.2. descripcion de la instalacion.

#### 2.2.1. Características generales de los aparatos.

Para el diseño y proyecto de dicha instalación nos basaremos en la legislación y normas técnicas vigentes, de tal forma que nos garantice:

- Mínima pérdida de presión para asegurar una optimización de la potencia. Es primordial garantizar la presión efectiva del útil en su punto de utilización para garantizar su rendimiento efectivo y garantizar una instalación de calidad con el óptimo rendimiento. Para ello es necesario vigilar:

- Mínima pérdida de presión e instalación central de producción.

- Mínima pérdida de caída de presión en la instalación.

- Mínimas pérdidas por fugas. Optimización económica. Es imprescindible garantizar las pérdidas por fugas al mínimo, es decir, a las inevitables. Se evitan normalmente por un diseño, ejecución y mantenimiento de la instalación adecuada, evaluándose a efectos de cálculo entre 5 y 10 % según tipo de industria.

- Mínima condensación de la red: óptimo mantenimiento de la instalación y útiles. Se deben evitar las condensaciones para eliminar los inconvenientes, tales como:

- Errores de medición en equipos de control

- Corrosión de las tuberías metálicas.

- Entorpecimientos en accionamientos neumáticos.

- Oxidación de los órganos receptores.

Toda instalación de aire comprimido comprende la producción del aire comprimido, el acondicionamiento del mismo y su distribución. Será necesario describir con detalle los elementos que componen cada una de estas instalaciones, haciendo mención especial a:

- Presiones de diseño y de servicio.

- Elementos de seguridad y auxiliares con indicación de sus características y posición en el esquema de instalación.

- Volumen de los aparatos que integran la instalación.

- Productos PxV, expresado en bar x m3 de los mismos.

- Consideración sobre la seguridad contra sobrepresiones, tamaño, ubicación y capacidad de descarga de las válvulas de seguridad con relación al caudal, presión y ubicación del suministro de aire.

- Tipos de uniones empleadas: embridadas, roscadas, soldadura, etc.

- Certificado de construcción y acta de primera prueba hidrostática.

- Certificado de registro de tipo.

- Equipos de seguridad y control, esto es válvulas de seguridad, manómetros, dispositivos de inspección y limpieza, engrase, etc.

#### 2.2.2. Producción de aire comprimido.

Describiremos el equipo de producción de aire, detallando el modelo y características de trabajo del mismo:

- Máxima presión de trabajo.

- Caudal de aire libre.

- Potencia del motor

- Nivel sonoro

#### 2.2.3. Acondicionamiento del aire comprimido.

La simple compresión del aire en el compresor y la posterior conducción neumática no son suficientes, ya que contiene bastantes impurezas que pueden causar efectos perniciosos en los equipos a emplear. Los principales enemigos de la instalación neumática son el polvo y la suciedad. Describiremos por tanto los filtros previos a la compresión y las medidas correctoras en cuanto a disposición del compresor para disminuir la humedad del ambiente.

Asimismo detallaremos las características de funcionamiento de todos aquellos dispositivos situados tras el compresor y cuyo fin radica en reducir la temperatura del aire y limpiarlo de impurezas, en particular de vapores de agua y aceite. También se indicarán las características del sistema de purgas del circuito para evitar condensaciones o del secador previo a la distribución cuyo objeto es el de producir un suministro de aire comprimido limpio y seco a toda la red, sin requerir prácticamente la instalación de separadores de filtros.

Después del refrigerador y antes del secador debe instalarse un depósito cuya función es múltiple:

- Almacena aire comprimido necesario para atender demandas punta de caudal que exceden de la capacidad del compresor sin que se provoquen caídas de presión en la red.

- Incrementa la refrigeración y recoge posibles residuos de condensado y aceite.

- Iguala las variaciones de presión en la red de aire.

- Amortigua las pulsaciones del caudal de salida de los compresores.

- Permite que los motores de arrastre de los compresores no tengan que trabajar de manera continua, sino intermitentemente, evitando a la vez que los ciclos de carga y descarga en el compresor sean demasiado cortos.

#### 2.2.4. Distribución de aire comprimido.

La conducción o distribución de aire comprimido se realiza a través de la red de aire comprimido, que se define como el conjunto de todas las tuberías que parten del depósito, colocadas de modo que queden fijamente unidas entre sí, y que conducen el aire comprimido a los puntos de conexión para los consumidores individuales.

Describiremos todas las características constructivas de las tuberías, indicando diámetros o secciones de las mismas.

### 2.3. calculos justificativos.

Los criterios principales que tendremos en cuenta para llevar a cabo el cálculo de la instalación de la red de aire comprimido serán:

- Justificación del sistema de instalación elegido, parámetros considerados y criterios de mayoración de cálculos

- La velocidad de circulación del aire comprimido. Ya que la velocidad de circulación y la caída de presión se hallan relacionadas estrechamente, de forma que, cuanto mayor es la velocidad de circulación mayor es la caída de presión, aunque en la caída de presión también influyen otros factores como la rugosidad de la pared interior de la tubería, su longitud y el número de accesorios instalados.

- La caída de presión entre el compresor y el punto de consumo más alejado. En la práctica se admite una caída de presión entre el 5 y 10 % del valor de la presión de trabajo.

- Criterio de diseño y cálculo de la red de tuberías, indicando pendientes, curvaturas de derivación,

- Cálculo de los consumos previsibles de aire.

- Si se realizan los cálculos con ordenador, adjuntar hojas de cálculo de cargas, tuberías y conductos.

## 3. planos.

### 3.1. Planta y secciones de la sala de compresores.

Con ordenación de la misma, indicando la situación de todos sus elementos, incluidos los cuadros eléctricos. Escala 1/20 o 1/50.

### 3.2. Plantas y secciones de las instalaciones y red de tuberias.

Indicando equipos, tuberías, conductos, materiales, diámetros, elementos de seguridad y accesorios. Escalas: 1/50, 1/75 o 1/100.

### 3.3. Detalles de elementos singulares de la instalación.

- Como bancadas y soportes de equipos, anclajes especiales y otros. Escalas: 1/5, 1/10.

### 3.4. Esquema de principio de la instalación.

Conteniendo todos los elementos de la misma, indicándose sus características principales con especial atención a los de seguridad.

## 4. pliego de condiciones.

- Calidades y características de los materiales y de los equipos empleados en la instalación.

- Normas de ejecución de las instalaciones.

- Características de la empresa instaladora.

- Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.

- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

- Certificados y documentación.

- Libro de órdenes.

## 5. mediciones y presupuesto.

Medición y presupuesto de todos los elementos que intervienen en la instalación, incluyendo la obra civil precisa.  Se considerarán las unidades completamente terminadas, probadas y funcionando.

- anexo 13.

# instalaciones de almacenamiento

# PROductos quimicos.

## 1. INTRODUCCIoN.

En muchas industrias se hace necesaria la manipulación de productos químicos previo almacenamiento de los mismos. Se recogen en este anexo todas aquellas actividades de almacenamiento y manejo de productos químicos, que suponen potenciales situaciones de peligro para las personas y cosas, y en especial para las propias instalaciones.

Se debe destacar que los almacenamientos integrados en los procesos de fabricación están excluidos del ámbito del Reglamento sobre Almacenamiento de Productos Químicos (RAQ), y por tanto no se deberían incluir como Anexo al Proyecto. No obstante y para cualquier consulta sobre el campo de aplicación de este tipo de instalaciones se recomienda acudir al propio Reglamento RAQ y en concreto a las Instrucciones Técnicas Complementarias del mismo.

## 2. memoria descriptiva y calculos justificativos.

### 2.1. Reglamentacion.

- Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y rectificaciones posteriores (BOE del 28/06/79). Modificaciones posteriores (Para más detalle véase Anexo 5.: Aparatos a Presión).

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores. (Para más detalle véase Anexo 5.: Aparatos a Presión).

- Reglamento sobre almacenamiento de productos químicos, aprobado por Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, (BOE 14/04/80) y Real Decreto 3485/1983, de 14 de diciembre (BOE 20/02/84), y sus Instrucciones Técnicas Complementarias:

- ITC MIE APQ-001. Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, según Orden del 18 de julio de 1991 (BOE 30/07/91) y corrección de errores (BOE 14/10/91).

- ITC MIE APQ-002. Almacenamiento de óxido de etileno, según Orden del 12 de marzo de 1982 (BOE 30/03/82).

- ITC MIE APQ-003. Almacenamiento de cloro, según Orden del 1 de marzo de 1984 (BOE 09/03/84) y corrección de errores (BOE 14/06/84).

- ITC MIE APQ-004. Almacenamiento de amoníaco anhidro, según Orden de 29 de junio de 1987 (BOE 10/07/87) y corrección de errores (BOE 15/10/87 y BOE 16/04/88).

- ITC MIE APQ-005. Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión, según Orden de 21 de julio de 1992 (BOE 14/08/92) y corrección de errores (BOE 04/11/92).

- ITC MIE APQ-006. Almacenamiento de líquidos corrosivos, según Real Decreto 1830/1995, de 10 de noviembre, y modificado por Real Decreto 988/1998, de 22 de mayo (BOE 03/06/98).

### 2.2. descripcion de productos e instalaciones.

#### 2.2.1. Clasificación de productos.

Para el diseño y proyecto de dicha instalación se deberá detallar los productos químicos sujetos a la normativa vigente. Y dentro de cada tipo de producto se deberá realizar la clasificación correspondiente.

#### 2.2.2. Elementos de las instalaciones.

- Aspectos geográficos y topográficos del entorno, con especial incidencia en aquellos accidentes naturales que puedan presentar riesgo de desprendimiento de tierras o arrastre de las aguas. Se indicarán las medidas de protección previstas en tales casos.

- Areas de las instalaciones. Detallando:

- Cargaderos de camiones, vagones cisternas, buques o barcazas, etc.

- Ubicación de las centrales de vapor de agua.

- Subestaciones eléctricas.

- Depósitos y tanques de almacenamiento.

- Balsas separadoras.

- Edificios.

- Estaciones de bombeo.

- Formas de almacenamiento, indicando si son fijos o transportables, y si están situados al aire libre o en edificios abiertos o cerrados. Se indicarán entre otros aspectos tales como:

- Ubicación de depósitos y salas de almacenamiento.

- Cubrición (en caso de ser enterrados).

- En caso de estar instalados en edificios características de los mismos

- Protecciones contra la corrosión.

- Venteos.

- Conexiones.

- Materiales de construcción y obra civil necesaria para la ubicación de tanques, depósitos, drenajes, cubetos, etc.

- Descripción de las zonas de carga y descarga.

- Por ser de vital importancia, y aunque se deberá aportar anexo de la instalación de protección contra incendios, se resumirán las instalaciones de protección contra incendios adoptadas.

- Descripción de las instalaciones y medidas de seguridad adoptadas.

- Descripción del proceso de tratamiento de efluentes.

### 2.3. calculos justificativos.

Los criterios principales que tendremos en cuenta serán:

- Normas de cálculo y diseño

- Justificación de distancias entre instalaciones y recipientes.

- Justificación y dimensionado de cubetos de recogida, detallando las redes de drenaje y de evacuación, e indicando los colectores generales y derivaciones de los mismos.

- Almacenamiento y recipientes, describiendo sus capacidades, dimensiones y demás características, productos almacenados y presiones y temperaturas, tanto de servicio como máximas previstas.

- Sistemas, equipos y medios de protección contra incendios, definiendo las normas de dimensionado que sean de aplicación en cada caso, efectuando los cálculos o determinaciones exigidas.

- Venteos normales y de emergencia.

- Otros elementos de seguridad, describiendo características y protecciones de los materiales contra la corrosión y/u otros efectos peligrosos.

- Justificación de las medidas adoptadas para evitar la contaminación de los productos químicos almacenados y así evitar posibles reacciones químicas no deseadas.

- Soportes, fundaciones y anclajes.

- Descripción y justificación de todos aquellos dispositivos de refrigeración necesarios.

- Criterio de diseño y cálculo de los elementos de trasiego, indicando pendientes y cualquier característica de importancia.

- Cálculo de los consumos previsibles de los productos almacenados

- Si se realizan los cálculos con ordenador, adjuntar hojas de cálculo.

## 3. planos.

### 3.1. mapa geografico.

Se señalaran el almacenamiento y los núcleos urbanos existentes en un radio de 10 Kilómetros con centro el almacenamiento. Escala 1/25.000 o 1/50.000.

### 3.2. plano general de ordenacion.

Indicándose las distancias reglamentarias de seguridad. Escala adoptada según las directrices marcadas en el epígrafe 3.3. del Capítulo 3 de la presente Guía de Proyectos.

### 3.3. Plantas y secciones de las instalaciones y red de tuberias.

Indicando equipos, tuberías, conductos, materiales, diámetros, elementos de seguridad y accesorios. Mención especial a la instalación de protección contra incendios. Escalas: 1/50, 1/75 o 1/100.

### 3.3. Detalles de elementos singulares de la instalación.

- Como bancadas y soportes de equipos, anclajes especiales y otros. Escalas: 1/5, 1/10.

### 3.4. Esquema de principio de la instalación.

Conteniendo todos los elementos de la misma, indicándose sus características principales con especial atención a los de seguridad.

## 4. pliego de condiciones.

- Calidades y características de los materiales y de los equipos empleados en la instalación.

- Normas de ejecución de las instalaciones.

- Características de la empresa instaladora.

- Pruebas, ensayos y verificaciones reglamentarias.

- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.

- Certificados y documentación.

- Libro de órdenes.

## 5. mediciones y presupuesto.

Medición y presupuesto de todos los elementos que intervienen en la instalación, incluyendo la obra civil precisa. Se considerarán las unidades completamente terminadas, probadas y funcionando.

- Anexo 14.

# plan de emergencia y evacuacion.

## 1. memoria descriptiva.

En aquellas actividades o industrias que se presente riesgo especial, y siguiendo las directrices del Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, se dispondrá de su correspondiente Plan de Emergencia y Evacuación, en los términos marcados por la normativa vigente.

Comentar que el Plan de Emergencia y Evacuación se realiza con los medios disponibles, por lo que se recomienda primero realizar un Proyecto contra incendios y sobre ese Proyecto de adaptación a la Normativa vigente realizar el citado Plan de Autoprotección.

### 1.1. Antecedentes y objeto general del estudio.

Se comentarán los aspectos más relevantes que han desencadenado la decisión de realizar el Plan de emergencia y Evacuación.

### 1.2. Emplazamiento.

Se realizará una breve descripción del emplazamiento de la industria, indicando provincia, municipio, localidad, calle y código postal.

### 1.3. Peticionario y titular.

Se aportarán datos tanto del peticionario como del titular del establecimiento industrial, indicando si estamos ante personas físicas o jurídicas.

### 1.4. reglamentacion.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2.

- Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. (Para más detalle se recomienda consultar el Anexo 3. Electricidad. Baja Tensión).

- Orden del Ministerio del Interior, de 29 de noviembre de 1984 por la que se aprueba el Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y Evacuación en Locales y Edificios (BOE 26/02/85).

- Ley 2/1985, de 21 de Enero, sobre Protección Civil (Art 5º y 6º)

- Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre., del MINER. (BOE 14/12/93) y corrección de errores (BOE 07/05/94).

- Orden de 16 de abril de 1998, del MINER, por el que se desarrolla el Reglamento dictado en el Real Decreto 1942/1993, y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo (BOE 28/04/98).

- Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales (BOE de 10/11/95).

- Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96 sobre condiciones de protección contra incendios en los edificios, aprobada por Real Decreto 2177//1996, de 4 de octubre. (Nota: Se debe recordar que esta Norma no es aplicable a establecimientos industriales en sí, pero se debería tener en cuenta cuando tengamos establecimientos industriales situados en edificios de otros usos).

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE de 23/04/97).

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE de 23/04/97).

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE de 12/06/97).

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud por los trabajadores de  los equipos de trabajo (BOE de 07/08/97).

- Reglas Técnicas CEPREVEN.

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique el establecimiento.

### 1.5. contenido.

#### 1.5.1. Documento nº1: Evaluación del riesgo.

En primer lugar se realizará una evaluación de riesgos, sopesando y teniendo en cuenta diferentes aspectos tales como las condiciones de accesibilidad del edificio o la situación de locales o actividades que puedan suponer un riesgo especial. Y para ello incluirá:

- Relación de factores de riesgo con un análisis de los mismos.

- Evaluación del riesgo de incendio de cada área y de las condiciones para la evacuación.

- Planos de situación y Emplazamiento, a escala adecuada.

#### 1.5.2. Documento nº2: Medios de protección.

Posteriormente se realizaría un estudio de los medios de protección con los que se cuenta para poder realizar un adecuado Plan de Emergencia y Evacuación Se determinarán también los medios humanos y materiales disponibles y precisos (previstos y recomendables) y para ello se incluirá:

- Inventario de medios materiales

- Inventario de medios humanos.

- Planos a escala adecuada donde se observen todas las medidas de protección disponibles.

- Se recomendarán así mismo las medidas de protección pasiva (compartimentación, evacuación, sectorización, etc.).

#### 1.5.3. Documento nº3: Plan de Emergencia.

Este documento contemplará las diferentes hipótesis de emergencia y la actuación en cada caso. Para ello se estudiará:

- Factores de riesgo y clasificación de emergencias.

- Acciones a emprender en cada caso por los equipos de actuación, que previamente han de ser creados.

- Composición de dichos equipos.

- Esquemas operacionales.

#### 1.5.4. Documento nº4: Implementación.

En último lugar, y no por ello menos importante, se llevaría a cabo una implantación de dicho Plan, mostrando especial interés en la formación del personal, tratando de involucrarlo en la mayor medida posible. Se incluirán:

- Consignas generales de prevención al personal.

- Divulgación del Plan al personal.

- Cursos de formación.

- Simulacros incluso con ayuda exterior.

#### 1.5.6. Uso y mantenimiento de las instalaciones.

- Manual para inspección, control y mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios.

- Recomendaciones para las instalaciones generales del edificio.

- ANEXO 15.

# proteccion medioambiental.

## 1. introduccion.

En este Anexo se abordarán los distintos ámbitos en los que la actividad industrial proyectada puede incidir sobre el medio ambiente, desde la óptica general de la protección de las personas, la fauna, la flora y los bienes.

Se describirán los riesgos reales y potenciales de la industria en cuestión, describiendo así mismo las medidas correctoras previstas para evitarlos o, en cualquier caso, para reducirlos y limitarlos a los niveles que la legislación vigente establezca, o en su defecto las recomendaciones internacionales sobre la materia tratada.

En todo caso, cuando la actividad proyectada esté incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, este anexo vendrá constituido en Separata independiente, con el formato de Estudio Básico de Impacto Ecológico, Estudio Detallado de Impacto Ecológico o Estudio del Impacto Ambiental, según proceda en cada caso, con el contenido mínimo establecido en la citada Ley 11/1990.

Por último, en una propuesta de intervención más progresista por parte del proyectista, se recogen en la presente guía dos apartados dedicados a la Certificación Medioambiental y al Análisis del Ciclo de Vida del Producto. Con la misma se invita al autor del proyecto a un compromiso más directo con la protección seria y eficaz del medio ambiente, además considerando que hoy en día los aspectos medioambientales constituyen un factor estratégico y de competitividad de las empresas, que contribuirán sin duda a su futuro desarrollo y permanencia en el mercado. En esta línea han aparecido los sistemas voluntarios de etiquetado ecológico como herramientas de mejora ambiental y como elemento diferenciador entre empresas, y los sistemas de gestión medioambiental como herramientas válidas que permitan a una organización  de cualquier tipo y tamaño controlar los efectos en el medio ambiente de sus actividades, productos o servicios.

Aunque se haya incluido como uno de los últimos anexos al proyecto, el análisis de los aspectos señalados en el párrafo anterior ha de plantearse desde el momento de la concepción inicial del proyecto, como resulta evidente, no sólo por los efectos negativos que pueda producir la actividad, sino también por los beneficios económicos que un correcto planteamiento pueda deparar al industrial. La asignación de los recursos y el tiempo en la gestión para asegurar las mejoras medioambientales, conducen a importantes economías en distintas áreas, como son:

- Mejoras en el control y ahorro de materias primas y energía, reduciendo su consumo.

- Mejoras en el proceso productivo, minimizando residuos y reduciendo costes.

- Creación de nuevos productos y tecnologías o nuevos mercados basados en procesos respetuosos con el medio ambiente.

- Evitar altos costes asociados con los daños medioambientales, incluidas las primas de los seguros, sanciones por infracciones de las leyes y el coste de las operaciones de restauración del medio.

- Reducción de los costes de transporte, almacenamiento y embalaje.

De ello la importancia que debe darse a este planteamiento previo, y la ventaja indiscutible de la implantación de los sistemas de gestión citados, a los que el proyectista debe orientar, que en sí exigen el compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación medioambiental aplicable, así como el compromiso de avanzar por el camino de la mejora continua  que aquellos ofrecen.

A continuación se detallan los apartados más comunes que ha de desarrollar el proyectista en este anexo.

## 2. REGLAMENTACIoN.

### 2.1. impacto ambiental.

- Real Decreto Legislativo 1302/1986 del MOPU, del 26 de junio. Evaluación del Impacto Ambiental. (BOE de 30/06/86).

- Real Decreto del 20 de julio de 1988, número 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo.

- Real Decreto 1138/1988 del MOPU, de 30 de septiembre. Reglamento para ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación del Impacto Ambiental. (BOE 05/10/88).

- Ley 11/1990, de 13 de julio, sobre medio ambiente. Prevención del Impacto ecológico. (BOE 23/07/90).

- Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos

### 2.2. contaminacion atmosferica

- Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Medio Ambiente Atmosférico.

- Decreto 833/1975, de 6 de febrero del Ministerio de Planificación y Desarrollo, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Medio Ambiente Atmosférico.

- Real Decreto 547/1979, del MINER, de 20 de febrero, sobre Contaminación Atmosférica, que modifica el Decreto 833/1975, de 6 de febrero de 1975, que desarrollo la Ley 38/1972.

- Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975, y se establecen nuevas normas de la calidad del aire en lo referente a contaminación por SO2 y partículas.

- Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, que modifica parcialmente el Real Decreto 1613/1985.

- Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975 y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por NOx y Plomo.

- Real Decreto 646/1991, de 22 de abril, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación a las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión.

- Orden de 10 de diciembre de 1975, por la que se aprueba el Reglamento de Homologación para combustibles líquidos en instalaciones fijas.

- Orden de 10 de agosto de 1976, por la que se dictan normas técnicas para análisis y valoración de contaminantes de naturaleza química.

- Orden del Mº de Industria, de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera. (BOE de 03/12/76).

- Orden del MINER, de 25 de febrero de 1980, por la que se regulan las Entidades colaboradoras en materia de medio ambiente industrial. (BOE de 24/03/80).

- Orden del MINER, de 25 de junio de 1984, sobre instalación en centrales térmicas de equipos de medida y registro de la emisión de contaminantes a la atmósfera. (BOE de 04/07/84).

- Resolución de la Dirección General de la Energía (MINER), de 17 de abril de 1986, por la que se establece un período de pruebas para el ajuste y calibrado de los equipos de medida, control, registro y transmisión de datos relativos a la emisión de contaminantes a la atmósfera a que se refiere la Orden de 25 de junio de 1984 y la Resolución de 2 de julio de 1985, de la Dirección General de la Energía (BOE de 25/04/86).

- Orden de 22 de marzo de 1990, por la que se modifica la Orden de 10 de agosto de 1976, respecto al método de referencia para humo normalizado.

- Real Decreto 108/1991, del Mº Relaciones con las Cortes y de Secretaría del Gobierno, de 1 de febrero. Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. (BOE de 06/02/91).

- Real Decreto 646/1991, de 22 de abril, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación a las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión.

- Directiva 93/76/CEE de 13 de septiembre de 1993, relativa a la limitación de las emisiones de CO2 mediante la mejora de la eficiencia energética (SAVE).

### 2.3. contaminacion marina.

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

- Real Decreto 258/1989, del MOPU, del 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar. (BOE de 16/03/89).

- Orden de 31 de octubre de 1989, del MOPU, por la que se establecen normas de emisión, objetivos de calidad, métodos de medida de referencia y procedimiento de control relativos a determinadas sustancias peligrosas contenidas en los vertidos desde tierra al mar.

- Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley de Costas (parte).

- Orden de 9 de mayo de 1991, por la que se modifica el Anexo V de la Orden de 31 de octubre de 1989.

- Orden de 28 de octubre de 1992, por la que se amplía el ámbito de aplicación de la Orden Ministerial de 31 de octubre de 1989 a cuatro nuevas sustancias peligrosas a efectos de la regulación de sus vertidos al mar.

- Orden de 13 de julio de 1993, por la que se aprueba la Instrucción para el Proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar.

### 2.4. Residuos.

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre por el que se prueba el Reglamento de Actividades Molestas insalubres, nocivas y peligrosas.

- Orden de 15 de marzo de 1963, por el que se aprueba la Instrucción para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres y peligrosas.

- Ley 20/1986, del 14 de mayo de 1986, de la Jefatura del Estado, Básica Residuos Tóxicos y Peligrosos.

- Real Decreto 833/1988, del MOPU, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo.

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo.

- Real Decreto 725/1988, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, de 3 de junio, por el que se modifica el Reglamento sobre Declaración de Sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 2216/1985, de 23 de octubre. (BOE de 09/07/88).

- Orden de 7 de septiembre de 1988, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se actualizan los anejos técnicos del Reglamento sobre Declaración de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 2216/1985. (BOE de 13/09/88).

- Orden del MINER, de 30 de diciembre de 1988, de desarrollo del Real Decreto 1522/1984, de 14 de julio, por el que se autoriza la constitución de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) (BOE 04/01/89).

- Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados.

- Orden de 13 de marzo de 1989, del MOPU, por la que se incluye en la de 12 de noviembre de 1987 la normativa aplicable a nuevas sustancias nocivas o peligrosas que pueden formar parte de determinados vertidos de aguas residuales. (BOE de 20/03/89).

- Orden de 14 de abril de 1989, sobre gestión de los policlorobifeniles y policloroterfenilos.

- Real Decreto 937/1989, de 21 de julio, por el que se regula la concesión de ayudas del Plan Nacional de Residuos Industriales. (Posible derogación)

- Resolución del 24 de julio de 1989, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Industriales y se constituye la Comisión de seguimiento del mismo.

- Orden de 13 de octubre de 1989, sobre residuos tóxicos y peligrosos. Métodos de caracterización.

- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario.

- Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero, por el que se modifica la reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas, aprobada por Real Decreto 3349/1983.

- Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de residuos municipales.

- Directiva 93/67/CEE, de 20 de julio de 1993, por la que se fijan los principios de evaluación del riesgo para el ser humano y el medioambiente, de las sustancias notificadas de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE.

- Real Decreto 438/1994, de 11 de marzo, por el que se regulan las instalaciones de recepción de residuos oleosos procedentes de los buques, en cumplimiento del Convenio Internacional MARPOL 73/78.

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado se sustancias peligrosas.

- Decreto 51/1995 de la Comunidad Autónoma de Canarias, de 24 de marzo, por el que se regula el registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos generados en las Islas Canarias.

- Orden de 29 de diciembre de 2000, por la que se crea el anexo relativo al Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de origen Sanitario, incluido en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos generados en las Islas Canarias. (BOC 19/02/01)

- Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de vertidos.

- Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas.

- Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

- Orden de 28 de marzo de 1996, por la que se establecen normas para la aplicación de sustancias activas de productos fitosanitarios para su inclusión en la lista comunitaria del Anexo I de la Directiva 91/414/CEE, del Consejo, de 15 de julio, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios.

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases de transposición de la Directiva de Envases

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, que desarrolla la Ley 11/1997, de Envases.

- Orden Ministerial de 27 de abril de 1998, donde quedan fijados los principios de actuación de las Administraciones Públicas para fomentar la prevención y reutilización de los envases y los procedimientos para alcanzar los objetivos de reciclado y valorización.

- Orden de 29 de mayo de 1997, por la que se actualizan los Anexos I y V de la Orden de 14 de junio de 1991.

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (sustituye la LEY 42/75)

- Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación del Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado mediante la decisión 94/3/CEE, de la Comisión de 20 de diciembre de 1993. (BOE de 08/01/99).

- Real Decreto 2224/1998, de 17 de diciembre, que regula las normas sanitarias de eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal.

- Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (BOC 05/02/99). (Nota: Modificado parcialmente por la Ley 5/2000)

- Ley 5/2000, de 9 de noviembre, por la que se derogan los artículos 34 y 35 de la Ley 1/1999 de Residuos de Canarias (BOC 20/11/00).

- Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos. (BOE de 02/02/00)

- Decreto 64/2001, de 5 de marzo de la Consejería de Política Territorial y Medio ambiente, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Canario de Residuos (BOC 21/03/01)

- Decreto 65/2001, de 5 de marzo, de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, por el que se regula el contenido y funcionamiento del Registro de Productores de Lodos de Depuradoras y del Libro Personal de Registro. (BOC 21/03/01)

## 3. actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas.

Se clasificará la actividad según el Decreto 2414/1961 mencionado. Se especificará dónde se producen los efectos que dan lugar a las actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas y cuáles son las causas que los producen.

- Se indicarán las Medidas Correctoras precisas para evitar o paliar tales efectos.

## 4. contaminacion atmosferica.

En determinadas industrias este tipo de contaminación puede venir dada por la producción de humos y gases en función del proceso realizado. Se clasificará la actividad según el Decreto 833/1975. Asimismo se indicarán los focos emisores, los contaminantes emitidos, caudales de gases, emisiones brutas y demás datos especificados en el artículo 8º de la O.M. del 18-10-1986.

Como Medidas Correctoras se describirán los equipos de depuración previstos, sus rendimientos, emisiones netas comparadas con las emisiones reglamentarias y las chimeneas de evacuación con sus cálculos correspondientes.

## 5. vertidos liquidos.

En determinadas industrias pueden existir residuos líquidos de diversa índole, en función de sus características. Se indicarán los procesos de donde proceden, sus características y cantidades.

Como Medidas Correctoras se indicará como se recogen y almacenan estos residuos y se mencionará la realización de un contrato con una empresa gestora de residuos oficialmente reconocida (si procede).

## 6. residuos solidos.

En las industrias pueden ser, además de basuras domésticas, residuos sólidos procedentes de productos defectuosos o residuos propios de la actividad. Se indicarán los tipos que puedan producirse y las medidas adoptadas para su eliminación o reciclaje.

## 7. residuos toxicos.

Es obligación del proyectista el definir las sustancias tóxicas presentes en el proceso productivo o que se creen por la realización del mismo y las medidas adoptadas para su eliminación o reciclaje.

## 8. evaluacion del impacto ambiental.

El Proyectista, en aquellos casos en que no sea de aplicación la Ley 11/1990, deberá realizar una conclusión del impacto ambiental provocado por la ubicación de la actividad industrial y de todo aquello derivado de su proceso productivo.

## 9. certificacion medioambiental. gestores ambientales.

Se darán las pautas para que el titular de la industria pueda acceder a la obtención de las certificaciones medioambientales, atendiendo en lo concerniente a productos a las orientaciones recogidas en el Reglamento (CE) nº 880/92, relativo a un sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica, aprobado por el Consejo el 23 de marzo de 1.992; y a la familia de normas ISO 14000, en relación con la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental en la organización, comprendida en ella: los clientes, los inversores, las aseguradoras, los empleados, los medios de comunicación, las autoridades locales, los legisladores y los grupos medioambientales, es decir, todo el entorno socioeconómico en el que se desenvuelve la empresa industrial.

## 10. analisis del ciclo de vida del producto.

Se analizará de forma exhaustiva el ciclo de vida del producto, reparando en su incidencia sobre el medio ambiente a lo largo del mismo, y su adecuación a los criterios ecológicos contenidos en las normas UNE que, en su caso, les afecte.

- ANEXO 16.

# OTRAS INSTALACIONES.

Cuando se proyecten en industrias o en sus dependencias anexas otras instalaciones distintas de las contempladas en los apartados anteriores, se especificarán de acuerdo con el procedimiento general aplicado.

Otras instalaciones que pueden dar lugar a un Anexo específico son, entre otras las siguientes:

- Instalación de lavado automático o manual de elementos o productos.

- Equipos de soldadura autógena y de soldaduras especiales.

- Instalaciones de telecomunicaciones interiores y exteriores.

- Instalaciones de envío de documentos.

- ANEXO 17.

# estudio de seguridaD y salud.

## 1. reglamentacion.

- Ordenanza de la Construcción, Vidrio y Cerámica, según Orden Ministerial del 28 de agosto de 1970 (BOE 29/05/74).

- Orden de 23 de mayo de 1977, Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (BOE 07/11/84).

- Orden de 31 de agosto de 1987, señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblados. (BOE 18/09/87)

- Orden de 16 de diciembre de 1987, nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación. (BOE 29/12/87).

- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. (BOE 02/11/89).

- Directiva 95/57/CEE, de 24 de junio por la que se aprueban las disposiciones mínimas se seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. (DO 26/08/92).

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. (BOE de 28/12/92 y corrección de erratas en BOE 24/02/92).

- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas y modificaciones posteriores en Real Decreto 590/1991 y Real Decreto 830/1991.

- Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de la construcción.

- Orden de 16 de mayo de 1994, por la que se modifica el período transitorio establecido por el Real Decreto 1407/1992 (BOE 01/06/94).

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

- Reglamento de Servicios de Prevención aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE del 31/01/97).

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE del 23/04/97).

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo, según Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (BOE del 23/04/97).

- Disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores, según Real Decreto 487/1997, de 14 de abril (BOE del 23/04/97).

- Disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización, según Real Decreto 488/1997, de 14 de abril (BOE del 23/04/97).

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos durante el trabajo, según Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo (BOE del 24/05/97).

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes cancerígenos durante el trabajo, según Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo (BOE del 24/05/97).

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, según Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (BOE del 12/06/97).

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, según Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

- Normativa especifica de las instalaciones presentes en el Proyecto.

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

- Condiciones de Seguridad de las Normas Tecnológicas de la Edificación NTE.

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

- Estatutos de los trabajadores.

- Ordenanzas Municipales.

## 2. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

### 2.1. Antecedentes.

Se indicarán los motivos y razones por los que necesita un Estudio de Seguridad y Salud, o si por el contrario basta con un Estudio Básico de Seguridad y Salud. En ambos casos servirá para marcar las directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en materia de prevención de riesgos profesionales, bajo el control del Coordina de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

### 2.2. Promotor, Proyectista y Direccion Facultativa de la obra.

Se indicarán todos los datos personales o jurídicos de personas físicas o empresas que realicen labores de promoción, realización de proyectos o dirección facultativa de la obra.

## 3. CARACTERiSTICAS DE LA OBRA.

### 3.1. Emplazamiento y Situacion de la obra.

Se aportará la dirección de la industria sin ningún tipo de ambigüedad, de tal forma que la localización resulte cómoda para cualquier persona. Se deberá especificar por tanto provincia, municipio y localidad donde se ubica la industria, nº de calle, avenida o punto kilométrico de una carretera, nº de parcela y polígono industrial si está ubicado en alguno y código postal.

Asimismo se deberá indicar el tipo de uso del suelo donde se ubique la actividad industrial e indicar su compatibilidad con las normas municipales y de construcción que les afecten.

### 3.2. Descripcion de la Obra. alcance de la misma.

- Se detallarán las instalaciones y procesos presentes en la construcción.

### 3.3. Presupuesto de contrata estimado.

Se aportará con el mayor detalle posible un resumen del presupuesto de contrata estimado en pesetas y euros, indicando el presupuesto de ejecución, IGIC aplicable y Beneficio Industrial del contratista.

### 3.4. Duracion estimada y nº maximo de trabajadores.

Siempre que sea posible se adjuntará un cronograma de obra estimado, donde se reflejen los plazos de ejecución de cada una de las instalaciones y obra civil a realizar. Asimismo se indicará el nº de trabajadores medio y el horario y nº de jornadas de trabajo.

## 4. RECURSOS CONSIDERADOS.

### 4.1. Materiales.

Se enumerarán los materiales empleados para cada instalación o unidad constructiva indicando los niveles de control previstos para los mismos. En concreto se deberán aportar especificaciones de:

- Material eléctrico: Cables, mangueras eléctricas, tubos de conducción, cajetines, regletas, anclajes, presacables, aparamenta, cuadros, bandejas, soportes, grapas, abrazaderas, accesorios

- Equipos de aire acondicionado y ventilación

- Chapas metálicas, grapas y tornillería,

- Espumas para aislamiento térmico y acústico.

- Disolventes, desengrasantes y desoxidantes.

- Tuberías en distintos materiales: cobre, hierro, PVC y accesorios.

- Estopas, teflones, siliconas, pegamentos y cementos químicos.

### 4.2. Energia y Fluidos.

Se indicarán todos los consumibles de la industria, indicando en la medida de lo posible los posibles suministradores de los mismos. En concreto se hará mención especial al suministro de:

- Agua

- Electricidad

- Combustibles líquidos (gasoil, gasolina).

- Combustibles gaseosos y comburentes (butano, propano).

### 4.3. Mano de obra.

Se indicará el responsable técnico a pie de obra, los mandos intermedios, los oficiales y los peones por cada oficio.

### 4.4. Herramientas.

Se detallarán las herramientas de tipo general y específica necesarias. Como muestra se puede indicar:

- Eléctricas portátiles: esmeriladora radial para metales, taladradora, etc.

- Herramientas de combustión: pistola de clavos, equipos de soldadura.

- Herramientas de mano.

- Herramientas de tracción.

### 4.5. Maquinaria.

- Motores eléctricos

- Sierra de metales

- Grúas y cabrestante.

- Soldadura con Lamparilla (Equipo de soldadura de propano o butano).

- Cortadora de tubos.

- Sierra de arco para metales.

- Sierra de arco y serrucho para PVC.

### 4.6. Medios auxiliares.

Se detallarán todos aquellos equipos auxiliares presentes tales como:

- Andamios de todo tipo y escaleras de mano.

- Puntales y caballetes.

- Redes, cuerdas, toldos

- Señales de seguridad, vallas, balizas de advertencia y letreros de advertencia a terceros.

- Grúas y montacargas.

## 5. IDENTIFICACIoN Y VALORACIoN DE RIESGOS.

Se deberán identificar los factores de riesgo, los riesgos de accidente de trabajo y las enfermedades derivadas de los mismos, procediendo a su posterior evaluación, de manera que sirva de base a la posterior planificación de la acción preventiva en la cual se determinarán las medidas y acciones necesarias para su corrección, según indica la Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales.

La metodología aconsejada en la presente Guía consiste en identificar el factor de riesgo y asociarle los riesgos derivados de su presencia. En la identificación de los riesgos se ha de utilizar la lista de "Riesgos de accidente y enfermedad profesional", basada en la clasificación oficial de formas de accidente y en el cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

Para la evaluación de los riesgos se utiliza el concepto "Grado de Riesgo" obtenido de la valoración conjunta de la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad de las consecuencias del mismo. Se han establecido cinco niveles de grado de riesgo de las diferentes combinaciones de la probabilidad y severidad, las cuales se indican en la tabla siguiente:

| Grado de riesgo |  | severidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alta | Media | Baja |
| Probabilidad | Alta | Muy alto | Alto | Moderado |
|  | Media | Alto | Moderado | Bajo |
|  | Baja | Moderado | Bajo | Muy bajo |

- Tabla. Grado de Riesgo según Probabilidad y Severidad

La probabilidad se deberá valorar teniendo en cuenta las medidas de prevención existentes y su adecuación a los requisitos legales, a las normas técnicas y a los objetos sobre prácticas correctas. La severidad se valorará según las consecuencias más probables de accidente o enfermedad profesional.

- Alta: Cuando la frecuencia posible estimada del daño es elevada.

- Media: Cuando la frecuencia posible estimada es ocasional.

- Baja: Se estima que puede suceder el daño pero es difícil que ocurra.

- N/P: No procede.

Los niveles alto, medio y bajo de severidad pueden asemejarse a la clasificación A, B y C de los peligros, muy utilizada en las inspecciones generales:

- Clase A: condición o práctica capaz de causar incapacidad permanente, pérdida de la vida y/o una pérdida material muy grave.

- Clase B: condición o práctica capaz de causar incapacidades transitorias y/o pérdida material grave.

- Clase C: condición o práctica capaz de causar lesiones leves no incapacitantes, y/o una pérdida material leve.

## 6. PLANIFICACIoN DE LA ACCIoN PREVENTIVA.

Tras el análisis de las características de los trabajos y del personal expuesto a los riesgos se establecen las medidas y acciones necesarias para llevarse a cabo por parte de la empresa instaladora, para tratar cada uno de los riesgos  de accidente de trabajo y/o enfermedad profesional  detectados. (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales).

Se adjuntan dos tablas. La primera para facilitar una evaluación de riesgos y por otro la gestión de dicho riesgo y la planificación preventiva:

|  | Evaluacion de riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Actividad |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluación nº: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centro de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sección |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puesto de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de Evaluación | Periódica: |  |  |  |  |  |  |  | Hoja nº: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inicial: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Riesgos |  |  |  | Probabilidad |  |  |  | Severidad |  |  |  |  |  | Evaluación |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A | M | B | N/P | A |  |  | M |  | B | G. de riesgo |  |  |  |
|  | 01. Caídas de personas a distinto nivel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02. Caídas de personas al mismo nivel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04. Caídas de objetos en manipulación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05. Caídas de objetos desprendidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06. Pisadas sobre objetos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07. Choque contra objetos inmóviles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08. Choque contra objetos móviles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09. Golpes por objetos y herramientas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Proyección de fragmentos o partículas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Atrapamiento por par o entre objetos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Sobreesfuerzos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Exposición a temperaturas ambientes extremas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Contactos térmicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Exposición a contactos eléctricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17. Exposición a sustancias nocivas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18. Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19. Exposición a radiaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20. Explosiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21. Incendios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22. Accidentes causados por seres vivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23. Atropello o golpes con vehículos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24. E.P. producida por agentes quimicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25. E.P. infecciosa o parasitaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26. E.P. producida por agentes físicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27. Enfermedad sistemática |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28.Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si |  | No |  |  |  |  |  |
|  | Nº de trabajadores especialmente sensibles: |  |  | Maternidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FIRMA |  |  |  |
|  |  |  |  | Menor de Edad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sensibilidad Especial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gestion de riesgos-planificacion preventiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluación nº: Fecha: Hoja nº: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centro de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puesto de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riesgos |  |  | medidas de control |  |  |  |  |  | formación e información |  |  |  | Normas de trabajo |  |  | Riesgo controlado |  |  |
| 01. Caídas de personas a distinto nivel |  |  | Protecciones colectivas y EPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02. Caídas de personas al mismo nivel |  |  | Orden y limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento |  |  | Protecciones colectivas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04. Caídas de objetos en manipulación |  |  | EPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05. Caídas de objetos desprendidos |  |  | Protecciones colectivas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06. Pisadas sobre objetos |  |  | Orden y limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07. Choque contra objetos inmóviles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08. Choque contra objetos móviles. |  |  | Protecciones colectivas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09. Golpes por objetos y herramientas |  |  | EPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Proyección de fragmentos o partículas |  |  | Gafas o pantallas de seguridad (EPI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Atrapamiento por par o entre objetos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos |  |  | Manejo correcto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Sobreesfuerzos |  |  | Limitaciones de peso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Exposición a temperaturas ambientes extremas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Contactos térmicos |  |  | Cumplir el REBT y normas de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Exposición a contactos eléctricos |  |  | Cumplir REBT y EPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Exposición a sustancias nocivas |  |  | EPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas |  |  | EPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Exposición a radiaciones |  |  | EPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Explosiones |  |  | Prohibición de hacer fuego y fumar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Incendios |  |  | Prohibición de hacer fuego y fumar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Accidentes causados por seres vivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Atropello o golpes con vehículos |  |  | Normas de circulación. Pasillos seguros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. E.P. producida por agentes quimicos |  |  | EPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. E.P. infecciosa o parasitaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. E.P. producida por agentes físicos |  |  | EPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Enfermedad sistemática |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | si | no |  |
| Nº de trabajadores especialmente sensibles: |  |  |  | Maternidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FIRMA |  |  |  |
|  |  |  |  | Menor de Edad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sensibilidad Especial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si |  | No |  |  |  |  |  |

## 7. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD.

- Como disposiciones mínimas se pueden remarcar los siguientes epígrafes.

### 7.1. CONSIDERACIONES GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

Se indicarán las consideraciones generales en aspectos tales como:

- El mantenimiento de la obra en buenas condiciones de orden y limpieza.

- La correcta elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.

- Manipulación adecuada de los distintos materiales y utilización de los medios auxiliares.

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en marcha y el control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.

- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

- La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

### 7.2. DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD A APLICAR.

#### 7.2.1. Estabilidad y solidez.

Deberá asegurarse la estabilidad de los materiales y equipos y, en general de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente solo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de forma segura.

Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiada a su tipo de utilización.

#### 7.2.2. Instalaciones de suministro y reparto de energía.

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa vigente. (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión).

Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de incendio ni explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.

La realización y la elección de material y de los dispositivos de protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.

#### 7.2.3. Vías y salidas de emergencia.

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad. Por otro lado en caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán de poder evacuarse rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.

En todos los centro de trabajo se dispondrá de medios de iluminación de emergencia adecuados a las dimensiones de los locales y número de trabajadores ocupados simultáneamente, capaz de mantener al menos durante una hora, una intensidad de 5 luxes, y su fuente de energía será independientemente del sistema normal de iluminación.

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.

Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de evacuación y las puertas que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas bajo ningún concepto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en ningún momento.

#### 7.2.4. Detección y lucha contra incendios.

Se deberá disponer de extintores de polvo polivalente para la lucha contra incendios. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

#### 7.2.5. Ventilación.

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique cualquier avería.

#### 7.2.6. Exposición a riesgos particulares.

Los trabajadores no deberán estar expuestos a  niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos. (gases, vapores, polvo, etc.).

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberá adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro.

En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde ele exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.

#### 7.2.7. Temperatura.

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.

#### 7.2.8. Iluminación.

Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida de lo posible, suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoque.  El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización.

Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores.

Los locales, los lugares de trabajo, pasillos, salidas  y las vías de circulación en los que los trabajadores estén  particularmente expuestos a riesgos  en caso de avería  de la iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente.

- Zonas de paso 20 lux.

- Zonas de trabajo 200-300 lux.

- Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad

- Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios.

- Prohibición total del uso de iluminación a llama.

#### 7.2.9. Puertas y portones.

Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los raíles y caerse. Por su parte las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de seguridad que les impida volver a bajarse.

Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar señalizados de manera adecuada. En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento.

Las puertas y portones mecánicos deberán  funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso  y también deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren automáticamente.

La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales.

Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. Las puertas y los portones que se cierren  solos deberán ser transparentes o tener paneles transparentes. Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores.

#### 7.2.10. Vías de circulación y zonas peligrosas.

Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda la seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.

Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una distancia de seguridad suficiente o medios  de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes en el recinto.

#### 7.2.11. Muelles y rampas de descarga.

Deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas. Asimismo deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.

#### 7.2.12. Espacio de trabajo.

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo  y material necesario.

#### 7.2.13. Suelos, paredes y techos de los locales.

Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas.

Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques.

#### 7.2.14. Dimensiones.

Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o bienestar.

#### 7.2.15. Primeros auxilios.

Será de responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos,  a los trabajadores afectados o accidentados por una indisposición repentina.

Se deberá disponer de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.(Botiquín). Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia.

#### 7.2.16. Servicios higiénicos.

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner  a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle  y de los efectos personales.

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.

Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner  a disposición de los trabajadores duchas apropiadas  y en número suficiente. Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría.

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios.

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser fácil.

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos.

Los vestuarios duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos.

#### 7.2.17. Locales de descanso o de alojamiento.

Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso,  de locales de alojamiento de fácil acceso.

Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores.

Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.

Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos.

En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.

La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá corresponder al uso específico de dichos locales.

Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local.

#### 7.2.18. Mujeres embarazadas y madres lactantes.

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.

#### 7.2.19. Trabajos de minusválidos.

Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta , en su caso a los trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará en particular a las puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores minusválidos.

#### 7.2.20. Disposiciones varias.

El perímetro y los accesos de la obra deberán señalizarse  y destacarse de manera que sean claramente visibles e identificables.

En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.

## 8. NORMAS DE SEGURIDAD DE ACTUACIoN PREVENTIVA.

### 8.1. Riesgos mas frecuentes durante la ejecucion de las obras e instalaciones.

Se detallarán todos y cada uno de los riesgos detectables más comunes para la obra civil y para cada una de las instalaciones a ejecutar. Como ejemplo podemos indicar:

- Caída de personas: al mismo nivel, a distinto nivel o al vacío.

- Atrapamiento entre engranajes, transmisiones, etc.

- Cortes o pinchazos por manejo de diferentes utensilios, herramientas o equipos.

- Golpes por herramientas manuales.

- Sobreesfuerzos por posturas forzadas.

- Quemaduras.

- Los inherentes a los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.

- Los inherentes a los trabajos sobre cubiertas o andamios.

- Dermatosis por contactos con fibras.

- Otros

### 8.2. Riesgos mas frecuentes durante las pruebas y puesta en servicio de la instalación.

Igualmente se indicarán con todo detalle los riesgos mas frecuentes que puedan ocasionar incidentes durante las pruebas y la puesta en marcha, de los que podemos señalar:

- Electrocución o quemaduras por mala protección de cuadros eléctricos, o por maniobras incorrectas en las líneas.

- Electrocución o quemaduras por uso de herramienta sin aislamiento.

- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.

- Otros.

### 8.3. Normas de Actuacion Preventiva.

Se aportarán medidas preventivas que minimicen la probabilidad de que ocurra un accidente o suceso, tanto en la etapa de montaje como en la etapa de pruebas y puesta en marcha. Sin que sirva de exclusión podemos indicar como ejemplos:

- Disposición de almacenes para acopio de todo tipo de material.

- Evitar los riesgos de pisadas o tropezones.

- El montaje será ejecutado siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.

- Uso de escaleras de mano y andamios adecuados.

- Evitar vuelcos y atrapamientos.

- Izado correcto y tomando las precauciones adecuadas de cualquier equipo, evitando en todo momento el penduleo.

- Usar el personal necesario evitando aglomeraciones.

- El montaje de la maquinaria en las cubiertas (torres de refrigeración, centrífugos, climatizadores de intemperie), no se iniciará hasta no haber sido concluido el cerramiento perimetral de la cubierta para eliminar el riesgo de caída.

- Acotar zonas de trabajo y acopio de materiales.

- Se prohibe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras, remachadoras para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.

- Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las partes móviles, para evitar el riesgo de atrapamientos.

- No se conectará ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una máquina, sin antes haber apartado de ellas herramientas que se estén utilizando, para evitar el riesgo de proyección de objetos o fragmentos.

- Se notificará al personal la fecha de las pruebas en carga, para evitar los accidentes por fugas o reventones.

- Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía eléctrica de alimentación, se instalará en el cuadro un letrero de precaución con la leyenda "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".

- Se prohibe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier motor o asimilables sin antes haber procedido a la desconexión total de la red eléctrica de alimentación, para evitar los accidentes por atrapamiento.

- Otros.

### 8.4. Herramientas.

Se indicarán las características y especificaciones de trabajo de todas y cada una de las herramientas que puedan suponer un riesgo para los trabajadores. En concreto detallaremos aspectos de herramientas tanto portátiles como manuales y entre las que podemos destacar:

- Herramientas eléctricas.

- Lamparas eléctricas portátiles.

- Equipos de soldadura.

- Escaleras de mano.

### 8.5. Equipos de proteccion individual.

Se deberán usar Equipos de Protección Individual (EPIs) del tipo adecuado para cada tipo de trabajo, indicando en cada caso el tipo de material apropiado y características de los mismos. En todo caso deberán cumplir con las especificaciones dictadas por Normas UNE y deberán presentar marcado CE. En concreto deberemos detallar:

- Ropa de trabajo.

- Protección de cabeza:

- Protección de la vista.

- Protección de Pies.

- Guantes aislantes.

- Cinturón de seguridad.

- Protección del oído.

### 8.6. Medios de PROTECCIÓN.

Análogamente al epígrafe anterior se deberá disponer de medios de protección adecuados a los trabajos a realizar. Deberán cumplir con todas las especificaciones dictas por la normativa vigente y en particular por las Normas UNE y deberán presentar el correspondiente marcado CE. Podemos poner como ejemplos:

- Banquetas de maniobra.

- Comprobadores de tensión.

- Dispositivos temporales de puesta a tierra y en cortocircuito.

## 9. MEDIOS AUXILIARES Y OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACION SEGUN OBRA.

Se aportarán especificaciones de montaje y de uso de herramientas y útiles, indicando causas de riesgos, medidas de prevención y medidas de protección aplicables.

- Escaleras de mano.

- Manipulación de sustancias químicas.

- Trabajos de soldadura oxiacetilénica y corte.

- Manejo de herramientas manuales.

- Manejo de herramientas punzantes.

- Pistolas fijaclavos.

- Manejo de herramientas de percusión.

- Manejo de cargas sin medios mecánicos.

- Máquinas eléctricas portátiles: taladro, esmeriladoras, etc.

- Terrajadora roscadora de tubos.

- Grúas y cabrestantes.

- Montacargas.

- Andamios de borriqueta.

- Andamios de estructura tubular.

- Protecciones y resguardos de máquinas.

- Cinta de señalización y de delimitación.

- Ayudas de albañilería.

## 10. REVISIONES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Se especificará que herramientas, maquinaria y medios auxiliares disponen del Sello de Seguridad Comprobada, certificados de AENOR u otro organismo equivalente de carácter internacional reconocido, o como mínimo un certificado del fabricante o importador, responsabilizándose de la calidad e idoneidad preventiva de los equipos y herramientas destinadas para su utilización.

Por su parte la empresa contratista deberá demostrar que dispone de un programa de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y reposición, de las máquinas, las máquinas herramientas y medios auxiliares que utilizará en la obra, mediante el cual se minimice el riesgo de fallo en los citados equipos y especialmente en lo referido a detectores, aislamientos, andamios, maquinaria de elevación y maquinaria de corte.

Se aportará un planning de revisiones y mantenimientos programados de los diferentes equipos y herramientas presentes en la obra. Además se aportarán planes de mantenimiento diarios y periódicos de los mismos.

## 11. TECNICAS DE SEGURIDAD EN RELACION CON EL ESTUDIO DE seguridad y salud, formaciOn.

### 11.1. TEcnicas AnalIticas.

Tienen como objetivo exclusivo la detección de riesgos y la investigación de las causas que pueden permitir su actualización en accidentes. Son las técnicas básicas para la aplicación de la Seguridad Científica. No hacen seguridad, puesto que no corrigen el riesgo, pero sin ellas no se puede hacer Seguridad. En función de su cronología se subdividen en:

#### 11.1.1. Previas al accidente:

- Plan de Seguridad y Salud. Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva.

- Inspecciones de seguridad.

- Análisis de trabajo.

- Análisis Estadístico.

#### 11.1.2. Posteriores al accidente:

- Notificación de Accidentes.

- Registro de Accidentes.

- Investigación de Accidentes.

### 11.2. Tecnicas Operativas

Son aquellas encaminadas a eliminar las causas y a través de ellas corregir el riesgo. Son las técnicas que verdaderamente hacen Seguridad, pero no se pueden aplicar correcta y eficazmente si antes no se han identificado las causas.

### 11.3. Formacion

Antes del inicio de los trabajos, se informará y formará a los trabajadores de los riesgos y normas de actuación para asegurar la correcta utilización de los equipos de protección individual y de los medios puestos a su alcance para mejorar su rendimiento, calidad y seguridad de su trabajo.

La formación se repetirá durante las distintas fases de la obra, y será entendible por todos los obreros, debiéndose  acreditar el haberlo realizado.

Actualizacion de

guia de proyectos para industrias

tomo II (apéndices)

gobierno de canarias

consejeria de presidencia e INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

viceconsejeria de desarrollo industrial e INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

direccion general de industria y energia

DIRECCIÓN territorial

# apéndice 1.

# Reglamentacion aplicable a industrias

## De caracter general.

- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto de la Presidencia del Gobierno 2414/1961, de 30 de noviembre. (BOE 24/04/61). (Nomenclator).

- Decreto 1775/1967, de 22 de julio, sobre Régimen de Instalación, Ampliación y Traslado de Industrias.

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo.

- Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, de Liberalización Industrial.

- Orden de 19 de diciembre de 1980, sobre Norma de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, de Liberalización Industrial.

- Reglamento de Seguridad en las Máquinas, aprobado por Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, y modificado por Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo.

- Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero, sobre Normalización y Homologación de Máquinas.

- Decreto 165/1989, de 17 de julio, sobre requisitos mínimos de infraestructura en alojamientos turísticos (BOC de 16/08/89).

- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas y modificaciones posteriores en Real Decreto 590/1991 y Real Decreto 830/1991.

- Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, del MOPU. Texto de Ley de Régimen del Suelo y Ordenación. (BOE 30/06/92).

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria de la Jefatura de Estado. (BOE 23/07/92)

- Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes, por el que se aprueba la libre circulación de productos en la CEE. (BOE 09/02/93).

- Real Decreto 1328/1995, del 27 de julio, del Ministerio de la Presidencia, por el que se modifica el Real Decreto 1630/0992. (BOE 19/08/95).

- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

- Reglamentos técnico sanitarios específicos. (Para más detalle véase Apéndice 2.

- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique la industria.

## anexo 1. obra civil.

- Normas sobre la Redacción de Proyectos y la Dirección de Obras de Edificación, aprobadas por Decreto 462/1971, de 11 de marzo del Ministerio de la Vivienda.

- Normas Tecnológicas de la Edificación, aprobadas por Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, Ministerio de la Vivienda.

- NBE-CT-79. Condiciones Térmicas en los edificios, aprobada por Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno. (BOE 22/10/79).

- Real Decreto 1630/1980, del 18 de julio, de Presidencia del Gobierno, Elementos Resistentes para Pisos y Cubiertas (BOE del 08/08/80).

- Real Decreto 2169/1981, de 22 de mayo, del MOPU, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-MV-111, Placas-Paneles de chapa conformada de acero. (BOE del 24/09/81).

- Real Decreto 1919/1981, de 25 de julio del MOPU, Condiciones acústicas en los edificios NBE-CA-81. (BOE 07/09/81) y modificaciones posteriores:

- Real Decreto 2215/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Modificación de la NBE-CA-81 pasando a NBE-CA-82. (BOE 03/09/82)

- Orden del MOPU del 29 de septiembre de 1988. Modificación de NBE-CA-82 pasando a NBE-CA-88. (BOE 08/10/88).

- RY-85, Recepción de yesos y escayolas, aprobada por Orden de la Presidencia del Gobierno el 31 de mayo de 1985. (BOE 10/06/85).

- Real Decreto 1312/1986, del 25 de abril, del Ministerio de Industria y Energía. Prefabricados de yesos y escayolas. (BOE 01/07/86).

- RL-88 Recepción de ladrillos, aprobada por Orden del Ministerio de Relaciones con la Cortes, el 27 de julio de 1988. (BOE 03/08/88).

- NBE-AE-88. Acciones en la edificación, aprobada por Real Decreto 1379/1988, de 11 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

- Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del MOPU por el que se aprueban las medidas mínimas de accesibilidad a los edificios (BOE del 23/05/89).

- Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, del MOPU, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-QB-90, Cubiertas con materiales bituminosos. (BOE del 07/12/90).

- RB-90. Recepción de bloques de hormigón en obras de construcción, aprobada por Orden del MOPU el 4 de julio de 1990. (BOE 11/07/90).

- NBE FL 90. Muros resistentes de fábrica de ladrillo, aprobada por Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. (BOE del 04/01/91)

- NCSE-94. Norma de construcción sismorresistente, parte general y edificación, aprobada por Real Decreto 2543/1994, de 29 de diciembre, del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente. (BOE 08/02/95).

- NBE-EA-95. Estructuras de acero en edificación, aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente.

- Real Decreto 2608/1996, del 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento, por el que se aprueba la normativa de forjados unidireccionales EF-96. (BOE 22/01/97).

- Real Decreto 776/1997, del 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, por el que se dicta la Instrucción para recepción de cementos RC-97. (BOE del 13/06/97)

- EHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre.

- Resolución de 22 de mayo de 2000, de la Viceconsejería de Infraestructuras, de Acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación. (BOC 05/07/00)

- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique la industria.

## anexo 2. Electricidad alta tension.

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre (BOE del 27/12/68), y rectificación de errores (BOE del 08/03/69).

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IER, Instalaciones de electricidad: Red exterior, aprobada por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo el 4 de junio de 1973.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2.

- Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. (Para más detalle se recomienda consultar el Anexo 3. Electricidad Baja Tensión)

- Resolución de la Dirección General de la Energía de 30 de abril de 1974 (BOE 07/05/74), sobre verificación de las instalaciones antes de la puesta en servicio.

- Ley 82/1980, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado, sobre Conservación de la Energía.

- Real Decreto 872/1982, de Presidencia, sobre Tramitación de expedientes de solicitud de Beneficios establecidos por la Ley 82/1980.

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre (BOE nº288 del 01/12/82), y corrección de errores (BOE 18/01/83)

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IET, Instalaciones de Electricidad: Centros de Transformación, aprobada por Orden del 12 de diciembre de 1983 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

- Resolución de la Dirección General de la Energía de 19 de junio de 1984 (BOE de 26/06/84) sobre Ventilación y Acceso de ciertos Centros de Transformación.

- Instrucciones Técnicas Complementarias, MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones, y Centros de Transformación, aprobadas por Orden del 6 de julio de 1984 del MINER. (BOE 01/08/84)

- Orden de 18 de octubre de 1984 (BOE del 25/10/84) por la que se complementa la Orden de 6 de julio de 1984 incluyendo el texto final de la Instrucción MIE-RAT-20.

- Orden de 27 de noviembre de 1987 (BOE 05/12/87) y corrección de erratas (BOE 03/03/88), por la que se actualiza la MIE-RAT-13 y MIE-RAT-14.

- Orden de 23 de junio de 1988 (BOE 05/07/88) por la que se actualizan diversas Instrucciones Complementarias MIE-RAT, del Reglamento del Real Decreto 3275/82.

- Orden de 16 de abril de 1991 (BOE 24/04/91), por el que se modifica el punto 3.6 de la MIE-RAT-06.

- Orden de 16 de mayo de 1994, (BOE 02/06/94) por el que se adapta al progreso técnico la MIE-RAT-02.

- Orden de 15 de diciembre de 1996 (BOE 05/01/96) por le que se adapta al progreso técnico la MIE-RAT-02, y corrección de errores (BOE 23/02/96)

- Orden de 10 de marzo de 2000 (BOE 24/03/00) por la que modifican la MIE-RAT-01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Reglamento del Real Decreto 3275/1982, y corrección de errores (BOE 18/10/00).

- Orden del Miner, de 5 de septiembre de 1985, por el que se dictan Normas Administrativas y Técnicas para el Funcionamiento y Conexión a las Redes Eléctricas de Centrales Hidroeléctricas de hasta 5.000kVA y Centrales de Autogeneración Eléctrica. (BOE nº219 de 12/09/85).

- Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo, del Miner, por el que se dictan Normas sobre las condiciones de los Suministros de Energía Eléctrica y la calidad de este servicio (BOE 06/06/86). (Nota: Modifica el capítulo I del Título V del derogado Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía)

- Resolución de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnológica del Miner, de 18 de enero de 1988, por el que se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico. (BOE 19/02/88)

- Tablas de ICP aprobadas por la Consejería de Industria y Energía del Gobierno de Canarias el 23 de octubre de 1989.

- Decreto Territorial 224/1993, de 29 de julio, por el que se regula la realización del trámite de información pública en los procedimientos que afectan a islas no capitalinas (BOC de 11/08/93).

- Norma NUECSA 007 2ª, relativa a Canalizaciones de Líneas de Media Tensión. (NOTA: Esta norma NO es de obligado cumplimiento; se recoge como recomendación en ausencia de reglamentación en la materia).

- Normas Particulares de Unelco para Instalaciones Aéreas de Alta Tensión hasta 30kV (BOC de 16/12/94).

- Decreto 103/1995, de 26 de abril, por el que se aprueban normas en materia de imputación de costes de extensión de redes eléctricas. (BOC de 02/06/95).

- Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 30 de enero de 1996, sobre mantenimiento y revisiones periódicas de instalaciones eléctricas de alto riesgo. (BOC de 15/04/96).

- Decreto Territorial 26/1996, de 9 de febrero por el que se simplifican los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas (BOC de 04/03/96).

- Decreto 196/2000, de 16 de octubre, de Industria, por el que se modifica el Decreto 26/1996. (BOC 3/11/00).

- Orden de 14 de marzo de 1996, de la Consejería de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias por la que se regulan las Condiciones de acceso de los Generadores Eólicos a las Redes Eléctricas de Canarias (BOC de 15/04/96)

- Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 21 de octubre de 1996, por la que se aprueban las Normas particulares para instalaciones de enlace en el ámbito de suministro de UNELCO, S.A. (BOC de 02/01/98).

- Resolución de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnológica del Miner, de 21 de enero de 1997, por el que se autoriza el empleo de conductores de aluminio en las canalizaciones prefabricadas para instalaciones eléctricas de enlace (BOE 10/02/97)

- Normas particulares para Centros de Transformación de hasta 30 KV en el ámbito de suministro de UNELCO, S.A., aprobadas por Orden de la Consejería de Industria y Comercio el 19 de agosto de 1997 (BOC de 12/03/99).

- Resolución de la Dirección General de Industria y Energía (BOC del 01/09/97), por la que se convalida el Método UNESA para el cálculo y diseño de las instalaciones de puesta a tierra en centros de transformación de tercera categoría, a los efectos de su aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Ley 54/1997, de la Jefatura del Estado, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. (BOE del 28/11/97). (Nota: La Ley 34/1997 del Sector de Hidrocarburos deroga los artículos 6, 7 y 8 en lo que se refiere a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Modificada por la Ley 50/1998 en lo referente a los costes de transición a la competencia. Modificada por Real Decreto-Ley 6/1999 y por Real Decreto-Ley 6/2000)

- Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regularización del Sector Eléctrico Canario. (BOC de 08/12/97).

- Real Decreto 2017/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes de transporte, distribución y comercialización a tarifa, de los costes permanentes del sistema y de los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento. (BOE 27/12/97).

- Real Decreto 2018/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica (BOE 30/12/97).

- Real Decreto 2019/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica (BOE 27/12/97).

- Orden de 29 de diciembre de 1997, por la que se desarrollan algunos aspectos del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. (BOE 31/12/97)

- Ley 66/1997, de la Jefatura del Estado, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. (Nota: establece el impuesto sobre la electricidad).

- Orden de 3 de febrero de 1998, por la que se aprueba el modelo de declaración liquidación para la determinación e ingreso del impuesto sobre la electricidad.

- Resolución de 30 de junio de 1998, de la Secretaría de Estado de Energía y Recursos Minerales, por la que se aprueban las Reglas de Funcionamiento del Mercado de Producción de Energía Eléctrica y el Contrato de Adhesión a esas reglas.

- Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Secretaría de Estado de Industria y Energía, por la que se modifican las Reglas de Funcionamiento del Mercado de Producción de Energía Eléctrica y se prorroga la vigencia del contrato de adhesión a dichas reglas.

- Orden de 14 de julio de 1998, del Miner, por la que se establece el régimen jurídico aplicable a los agentes externos para la realización de intercambios intracomunitarios e internacionales de energía eléctrica.

- Ley 34/1998, de la Jefatura del Estado, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE 08/10/98, y corrección de errores BOE/03/02/99). (Nota: Deroga los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico en lo referente a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Modificada por Real decreto-Ley 6/1999, y por Real Decreto 6/2000)

- Orden de 5 de noviembre de 1998, del Miner, por la que se establecen programas de incentivación de gestión de la demanda para 1998.

- Decreto 216/1998, de 20 de noviembre, de la Consejería de Industria y Comercio, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de Instalaciones de Producción Eléctrica.

- Decreto 100/2000, de 12 de junio, de la Consejería de Industria y Comercio, por el que se modifica el Decreto 216/1998. (BOC 23/06/00)

- Orden de 17 de diciembre de 1998, del Miner, por la que se modifica la de 29 de diciembre de 1997, que desarrolla algunos aspectos del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. (BOE 28/12/98).

- Real Decreto 2818/1998, del Miner, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración (BOE 30/12/98).

- Real Decreto 2819/1998, del Miner, de 23 de diciembre, por le que se regulan las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica (BOE 30/12/98)

- Real Decreto 2820/1998, del Miner, de 23 de diciembre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes (BOE 30/12/98). (Nota: Modificado por Real Decreto-Ley 6/2000)

- Ley 48/1998, de la Jefatura del Estado, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE. (BOE 31/12/98).

- Ley 50/1998, de 30 de diciembre de la Jefatura del Estado, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (BOE 31/12/98). (Nota: Modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, en lo que se refiere a los costes de transición a la competencia)

- Orden del 12 de abril de 1999, del MINER, por la que se dictan Instrucciones Técnicas complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica. (BOE 21/4/99).

- Real Decreto-Ley 6/1999, de la Jefatura del Estado, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia (BOE 17/04/99). (Nota: Modifica la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

- Orden de 18 de febrero de 2000, del Ministerio de Fomento, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los contadores estáticos de energía activa en corriente alterna, clases 1 y 2. (BOE 02/03/00)

- Real Decreto 277/2000, del Miner, de 25 de febrero, por el que se establece el procedimiento de separación jurídica de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica (BOE 16/03/00).

- Resolución del Miner, de 10 de marzo del 2000, por el que se aprueba el procedimiento de operación del sistema (P.O.-7.4). Servicio complementario de control de tensión de la red de transporte (BOE 18/03/00).

- Orden de 23 de mayo de 2000, por la que se aprueban las bases reguladoras para el período 2000 a 2006 para la concesión de subvenciones a proyectos de ahorro, diversificación energética y utilización de energías renovables (BOC 16/06/00)

- Real Decreto Ley 6/2000, de la Jefatura del Estado, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios (BOE 24/06/00, y corrección de errores BOE 28/06/00). (Nota: Modifica la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, y la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, del Ministerio de Economía, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de Baja Tensión. (BOE 30/09/2000).

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. (Nota: Deroga en su totalidad el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, aprobado por Decreto de 12 de marzo de 1954, y todas sus modificaciones posteriores: Decreto 1005/1966, Real Decreto 724/1979, Orden de 18l 18 de septiembre de 1979, Real Decreto 1725/1984, Real Decreto 153/1985. Deroga el Decreto 2619/1966, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/1966 de 18 de marzo. Deroga el Decreto 2617/1966, sobre Autorización de Instalaciones Eléctricas. Deroga en su totalidad el Reglamento de Acometidas Eléctricas, aprobado por Real Decreto 2949/1982, y correcciones posteriores)

- Real Decreto 3490/2000, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para el 2001. (BOE 30/12/00, y corrección de errores BOE 02/02/01)

- Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero, por el que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio de Defensa de la Competencia (BOE 03/02/01)

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

## anexo 3. Electricidad. Baja tension.

En el Anexo 2. Electricidad Alta Tensión recogimos exhaustivamente la legislación existente en materia eléctrica, en cuanto a la regularización del Mercado incluyendo, además, todas aquellas disposiciones que afecten a las instalaciones de generación de energía, centros de transformación e instalaciones eléctricas de alta, media y baja tensión. Muchas de las Disposiciones Regulatorias se pueden considerar de aplicación común al campo de la Alta Tensión como al de la Media y Baja Tensión.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2.

- Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y hojas de interpretación.

- Orden de 19 de diciembre de 1977, por la que se modifica la MI-BT-025 (BOE 13/01/78), y corrección de errores (BOE 06/03/78 y BOE 06/11/78).

- Orden de 19 de diciembre de 1977, por la que se modifican parcialmente y amplían las MI-BT-004, 007 y 017. (BOE 26/01/78) y corrección de errores (BOE 27/10/78).

- Orden de 28 de julio de 1980 por la que se modifica la MI-BT-040 en lo que se refiere a la concesión a Entidades del título de instalador autorizado (BOE 13/08/80).

- Orden de 30 de septiembre de 1980, por la que se dispone que las normas UNE que cita sean consideradas como de obligado cumplimiento, incluyéndolas en la MI-BT-044 (BOE 17/1080).

- Orden 30 de julio de 1981, por la que se modifica el apartado 7.1.2. de la MI-BT-025 (BOE 13/08/81).

- Orden de 5 de junio de 1982, por la que se dispone la inclusión de las Normas UNE que relaciona la MI-BT-044 (BOE 12/06/82).

- Orden de 11 de julio de 1983, por la que se modifica la MI-BT-008 y la MI-BT-044 y se declaran de obligado cumplimiento diversas Normas UNE (BOE 22/07/83)

- Orden 5 de abril de 1984, por la que se modifica la MI-BT-025 y la MI-BT-044(BOE 04/06/84).

- Orden de 13 de enero de 1988, por la que se modifica la MI-BT-026 (BOE 26/01/88), y corrección de errores (BOE 25/03/88).

- Orden de 26 de enero de 1990, por la que se adapta al progreso tecnológico la Instrucción MI-BT-044. (BOE 09/02/90).

- Orden de 24 de julio de 1992, por la que se adapta al progreso tecnológico la Instrucción MI-BT-026. (BOE 04/08/92).

- Orden del 18 de julio de 1995, por la que se adapta al progreso tecnológico la MI-BT-026 (BOE 28/07/95)

- Orden de 29 de julio de 1998, por la que se adapta al progreso técnico la MI-BT-026 (BOE 07/08/98) y corrección de errores (BOE 25/09/98).

- Resolución de la Dirección General de la Energía de 30 de abril de 1974 (BOE 07/05/74), sobre verificación de las instalaciones antes de la puesta en servicio.

- Ley 82/1980, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado, sobre Conservación de la Energía.

- Real Decreto 872/1982, de Presidencia, sobre Tramitación de expedientes de solicitud de Beneficios establecidos por la Ley 82/1980.

- Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo, del Miner, por el que se dictan Normas sobre las condiciones de los Suministros de Energía Eléctrica y la calidad de este servicio (BOE 06/06/86). (Nota: Modifica el capítulo I del Título V del derogado Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía)

- Resolución de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnológica del Miner, de 18 de enero de 1988, por el que se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico. (BOE 19/02/88)

- Tablas de ICP aprobadas por la Consejería de Industria y Energía del Gobierno de Canarias el 23 de octubre de 1989.

- Decreto Territorial 224/1993, de 29 de julio, por el que se regula la realización del trámite de información pública en los procedimientos que afectan a islas no capitalinas (BOC de 11/08/93).

- Decreto 103/1995, de 26 de abril, por el que se aprueban normas en materia de imputación de costes de extensión de redes eléctricas. (BOC de 02/06/95).

- Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 30 de enero de 1996, sobre mantenimiento y revisiones periódicas de instalaciones eléctricas de alto riesgo. (BOC de 15/04/96).

- Decreto Territorial 26/1996, de 9 de febrero por el que se simplifican los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas (BOC de 04/03/96).

- Decreto 196/2000, de 16 de octubre, de Industria, por el que se modifica el Decreto 26/1996. (BOC 3/11/00).

- Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 21 de octubre de 1996, por la que se aprueban las Normas particulares para instalaciones de enlace en el ámbito de suministro de UNELCO, S.A. (BOC de 02/01/98).

- Resolución de la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnológica del Miner, de 21 de enero de 1997, por el que se autoriza el empleo de conductores de aluminio en las canalizaciones prefabricadas para instalaciones eléctricas de enlace (BOE 10/02/97)

- Ley 54/1997, de la Jefatura del Estado, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. (BOE del 28/11/97). (Nota: La Ley 34/1997 del Sector de Hidrocarburos deroga los artículos 6, 7 y 8 en lo que se refiere a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Modificada por la Ley 50/1998 en lo referente a los costes de transición a la competencia. Modificada por Real Decreto-Ley 6/1999 y por Real Decreto-Ley 6/2000)

- Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regularización del Sector Eléctrico Canario. (BOC de 08/12/97).

- Real Decreto 2017/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el procedimiento de liquidación de los costes de transporte, distribución y comercialización a tarifa, de los costes permanentes del sistema y de los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento. (BOE 27/12/97).

- Real Decreto 2018/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica (BOE 30/12/97).

- Ley 34/1998, de la Jefatura del Estado, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE 08/10/98, y corrección de errores BOE/03/02/99). (Nota: Deroga los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico en lo referente a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Modificada por Real decreto-Ley 6/1999, y por Real Decreto 6/2000)

- Real Decreto 2819/1998, del Miner, de 23 de diciembre, por le que se regulan las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica (BOE 30/12/98)

- Ley 48/1998, de la Jefatura del Estado, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE. (BOE 31/12/98).

- Ley 50/1998, de 30 de diciembre de la Jefatura del Estado, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (BOE 31/12/98). (Nota: Modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, en lo que se refiere a los costes de transición a la competencia)

- Orden del 12 de abril de 1999, del MINER, por la que se dictan Instrucciones Técnicas complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica. (BOE 21/4/99).

- Real Decreto-Ley 6/1999, de la Jefatura del Estado, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia (BOE 17/04/99). (Nota: Modifica la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

- Orden de 18 de febrero de 2000, del Ministerio de Fomento, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los contadores estáticos de energía activa en corriente alterna, clases 1 y 2. (BOE 02/03/00)

- Real Decreto 277/2000, del Miner, de 25 de febrero, por el que se establece el procedimiento de separación jurídica de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica (BOE 16/03/00).

- Real Decreto Ley 6/2000, de la Jefatura del Estado, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios (BOE 24/06/00, y corrección de errores BOE 28/06/00). (Nota: Modifica la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, y la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, del Ministerio de Economía, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de Baja Tensión. (BOE 30/09/2000).

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. (Nota: Deroga en su totalidad el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, aprobado por Decreto de 12 de marzo de 1954, y todas sus modificaciones posteriores: Decreto 1005/1966, Real Decreto 724/1979, Orden de 18l 18 de septiembre de 1979, Real Decreto 1725/1984, Real Decreto 153/1985. Deroga el Decreto 2619/1966, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/1966 de 18 de marzo. Deroga el Decreto 2617/1966, sobre Autorización de Instalaciones Eléctricas. Deroga en su totalidad el Reglamento de Acometidas Eléctricas, aprobado por Real Decreto 2949/1982, y correcciones posteriores)

- Real Decreto 3490/2000, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para el 2001. (BOE 30/12/00, y corrección de errores BOE 02/02/01)

- Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero, por el que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio de Defensa de la Competencia (BOE 03/02/01)

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

## anexo 4. Agua y saneamiento

- Orden del MOPU del 28 de julio de 1974, por el que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de abastecimiento. (BOE 02/10/74).

- Normas Básicas para instalaciones interiores de suministro de agua, aprobadas por Orden de 9 de diciembre de 1975 del Ministerio de Industria. (BOE 13/01/76 y BOE 12/02/76).

- Orden del MOPU del 15 de septiembre de 1986, por el que se prueba el Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de saneamiento. (BOE 23/09/86).

- Orden del MOPU del 28 de diciembre de 1988, por la que se regula los contadores de agua fría. (BOE 06/03/89).

- Orden del MOPU del 30 de diciembre de 1988. Por la que se regulan los contadores de agua caliente (BOE 30/01/89).

- Orden del 12 de abril de 1996, de a Consejería de Industria y Comercio (BOC del 01/05/96), que aprueba las Normas sobre Documentación, Tramitación y Prescripciones Técnicas de Instalaciones Interiores de Suministro de Agua.

- Normativa Técnico-Sanitaria específica sobre las condiciones del agua según las características del establecimiento (Nota: Se recomienda consultar el Apéndice 2: Reglamentos Técnico-Sanitarios.).

- Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) de agua fría y saneamiento.

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

- Normas del correspondiente Servicio Municipal de Aguas

## anexo 5. aparatos a presion.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. (Nota: Para más detalle véase el Anexo 3. Electricidad. Baja Tensión)

- Reglamento de Aparatos a Presión (R.A.P.), aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y rectificaciones posteriores (BOE del 28/06/79).

- Modificaciones del Reglamento de Aparatos a Presión:

- Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio, por la que no se aplican los artículos 10º, 11º, 16º, 21º y 22º a determinados equipos e instalaciones.

- Real Decreto 507/1982, de 15 de enero, por el que se modifican los artículos 6 y 7º del Reglamento. (BOE 12/03/82)

- Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 28 de octubre de 1983, por el que se modifican los artículos 2º, 9º y 10º.

- Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 31 de mayo de 1985, por el que se modifican los artículos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º y 10º.

- Orden del Ministerio de Industria y Energía, del 15 de noviembre de 1989, por el que se modifican los artículos 4º, 5º, 7º y 9º.

- Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre por el que se modifican los artículos 6º, 9º, 19º, 20º y 22º del R.A.P. (BOE 28/11/90)

- Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por la que se adapta a la normativa europea en materia de recipientes a presión simple. (BOE 15/10/91)

- Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1495/1991.

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores.

- ITC-MIE-AP-1 relativa a calderas, economizadores, precalentadores, sobrecalentadores y recalentadores, aprobada por Orden de 17 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 08/04/81) y correcciones posteriores (BOE 21/05/81 y BOE 22/12/81). Modificada según Orden de 28 de marzo de 1985 del Ministerio de Industria Y Energía (BOE 13/04/85)

- ITC-MIE-AP-2 referente a tuberías para conducción de fluidos relacionados con los diferentes tipos de calderas, aprobada por Orden de 6 de octubre de 1980 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 04/11/80).

- ITC-MIE-AP-3 referente a la generación de aerosoles, según Orden de 25 de enero de 1982 (BOE 02/02/82) y correcciones según Orden de 28 de marzo de 1985. Modificaciones posteriores según Orden de 5 de junio de 1987 (BOE 20/06/87) y Real Decreto 472/1988, de 30 de marzo (BOE 20/05/88).

- ITC-MIE-AP-4 referente a Cartuchos de GLP, según Orden Ministerial de 21 de abril de 1981 (BOE 29/04/81).

- ITC-MIE-AP-5 sobre extintores de incendios, aprobada por Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE 23/06/82) y Orden de 15 de noviembre de 1989, y modificada por Orden del 10 de marzo de 1998.

- ITC-MIE-AP-6 sobre Refinerías de Petróleos y Plantas Petroquímicas, según Orden Ministerial de 30 de agosto de 1982 (BOE 10/09/82) y Orden Ministerial de 11 de julio de 1983 (BOE 22/07/83).

- ITC-MIE-AP-7 sobre Botellas y Botellones de Gases Comprimidos, Licuados y Disueltos a presión, según Ordenes Ministeriales de 1 de septiembre de 1982 (BOE 12/11/82), de 17 de julio de 1983 (BOE 22/07/83), de 28 de marzo de 1985 (BOE 10/01/85), de 13 de junio de 1985 (BOE 29/06/85) y de 3 de julio de 1987 (BOE 16/07/87). Modificaciones posteriores según Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 5 de junio del 2000.

- ITC-MIE-AP-8, Calderas de recuperación de lejías negras según Orden Ministerial de 27 de abril de 1982 (BOE 07/05/82).

- ITC-MIE-AP-9, referente a recipientes frigoríficos, aprobada por Orden de 11 de julio de 1983 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 22/07/83), y corrección de errores (BOE 17/10/83 y BOE 02/01/84).

- ITC-MIE-AP-10 sobre Depósitos Criogénicos, según Orden del 7 de noviembre de 1983 (BOE 18/11/83) y correcciones según Orden de 5 de junio de 1987 (BOE 20/06/87).

- ITC-MIE-AP-11 referente a Aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente fabricados en serie, según Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 21/06/85), y correcciones de errores (BOE 12/08/85).

- ITC-MIE-AP-12, referentes a Calderas de Agua Caliente, aprobada por Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria. (BOE 20/06/85), y corrección de errores (BOE 12/08/85).

- ITC-MIE-AP-13 sobre intercambiadores de calor, según Orden de 11 de noviembre de 1988 (BOE 21/10/88).

- ITC-MIE-AP-14 referente a Aparatos para la Preparación rápida de café, según Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20/06/85).

- ITC-MIE-AP-15 sobre instalaciones de gas natural licuado en depósitos criogénicos a presión (plantas satélites), según Orden del 22 de abril de 1988 (BOE de 04/05/88).

- ITC-MIE-AP-16 sobre centrales térmicas de energía eléctrica, según Orden Ministerial de 11 de noviembre de 1988 (BOE 22/10/88).

- ITC-MIE-AP-17 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, aprobada por Orden del 28 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 04/10/88).

- Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del MINER, Disposiciones de aplicación de la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. (BOE 15/10/91) y corrección de errores (BOE 25/11/91)

- Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio de 1993, del Consejo de las Comunidades Europeas, por la que se modifica la Directiva 87/494/CEE. (BOE 30/08/93)

- Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del MINER, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y modificación del Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión. (BOE 31/05/99)

- Resolución de 8 de febrero del 2000 por el que se publican las Normas Armonizadas (BOE 05/08/00)

## anexo 6. instalaciones frigorificas.

- Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, aprobadas por Orden de 9 de diciembre de 1975 del Ministerio de Industria (BOE 13/01/75 y BOE 12/02/76).

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. (Nota: Para más detalle véase el Anexo 3. Electricidad. Baja Tensión)

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobado por Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE de 06/12/77) y rectificaciones posteriores (BOE de 11/01/78 y BOE de 09/02/78.

- Instrucciones Complementarias del Reglamentos de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (MI-IF), aprobadas por Orden de 24 de enero de 1978 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE de 03/02/78) y rectificaciones posteriores (BOE del 27/02/78 y BOE del 14/06/78).

- Modificaciones a las ITC complementarias al Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas:

- Orden del 04/04/1979 por la que se modifican las ITC MI-IF-007 y MI-IF-014.

- Orden del 30/09/1980 por la que se modifican las ITC MI-IF-013 y MI-IF-014.

- Orden del 21/07/1983 por la que se modifican las ITC MI-IF-004 y MI-IF-016.

- Orden del 19/11/1987 que modifica la Orden del 21/07/1983.

- Orden del 04/11/1992 por la que se modifica la MI-IF-005.

- Orden del 24/04/1996 por la que se modifican las ITC MI-IF-002, 004, 08, 009 y 010.

- Orden del 26/02/1997 por la que se modifica la ITC-MI-IF-004.

- Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y rectificaciones posteriores (BOE del 28/06/79). (Para más detalle véase el Anexo 5 Aparatos a Presión).

- ITC-MIE-AP-9 del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a recipientes frigoríficos, aprobada por Orden de 11 de julio de 1983 del Ministerio de Industria y Energía.

- ITC-MIE-AP-10 sobre Depósitos Criogénicos, según Orden del 7 de noviembre de 1983 (BOE 18/11/83) y correcciones según Orden de 5 de junio de 1987 (BOE 20/06/87).

- Real Decreto de 4 de julio de 1980 por el que se deroga parcialmente la Orden 24/01/78 por Disposición 1ª.

- Real Decreto 2643/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía. Bombas de calor y equipos frigoríficos. (BOE 24/01/86).

- Normas sobre Documentación, Tramitación y Prescripciones Técnicas de Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, aprobadas por Orden de 12 de abril de 1996, de la Consejería de Industria y Comercio (BOC de 01/05/96).

## anexo 7. instalaciones termicas.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. (Nota: Para más detalle véase Anexo 3. Electricidad. Instalaciones Eléctricas)

- Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, aprobadas por Orden de 9 de diciembre de 1975 del Ministerio de Industria (BOE 13/01/75 y BOE 12/02/76).

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobado por Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE de 06/12/77) y rectificaciones posteriores (BOE de 11/01/78 y BOE de 09/02/78).

- Instrucciones Complementarias del Reglamentos de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (MI-IF), aprobadas por Orden de 24 de enero de 1978 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE de 03/02/78) y rectificaciones posteriores (BOE del 27/02/78 y BOE del 14/06/78). (Véase Anexo 6. Instalaciones Frigoríficas)

- Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y rectificaciones posteriores (BOE del 28/06/79). (Para más detalle véase Anexo 5. Aparatos a Presión).

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores. (Para más detalle véase Anexo 5: Aparatos a Presión).

- Norma Básica de la Edificación NBE CT 79, sobre condiciones térmicas en los edificios, aprobada por el Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio de la Presidencia del Gobierno. (BOE 22/10/79).

- Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Ministerio de Industria y Energía. Colectores solares. (BOE 12/05/80).

- Real Decreto 2532/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía. Chimeneas metálicas modulares de calefacción. (BOE 03/01/86).

- Real Decreto 2643/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía. Bombas de calor y equipos frigoríficos. (BOE 24/01/86).

- Norma Básica de la Edificación NBE CA 88, sobre condiciones acústicas en los edificios, aprobada por Orden del 29 de septiembre de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

- Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Gas, y modificaciones posteriores. (Para más detalle consúltese el Anexo 9. Instalaciones de Combustible)

- Orden del MOPU del 30 de diciembre de 1988. Por la que se regulan los contadores de agua caliente (BOE 30/01/89).

- Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del MINER, Disposiciones de aplicación de la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. (BOE 15/10/91) y corrección de errores (BOE 25/11/91)

- Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio de 1993, del Consejo de las Comunidades Europeas, por la que se modifica la Directiva 87/494/CEE. (BOE 30/08/93)

- Real Decreto 1853/1993, del 22 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se aprueba el Reglamento de las Instalaciones de Gas. (BOE 24/11/93).

- Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero de la Jefatura del estado, Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de rendimientos para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o gaseoso, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo (BOE 27/03/95)

- Normas sobre Documentación, Tramitación y Prescripciones Técnicas de Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, aprobadas por Orden de 12 de abril de 1996, de la Consejería de Industria y Comercio (BOC nº53 de 01/05/96).

- MI-IP-03 “Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación”, según Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP-03, aprobada por Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre y MI-IP-04, aprobada por Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, de la Jefatura del Estado, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE), y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. (BOE 05/08/98) (Nota: Este Reglamento no es aplicable a una industria como tal pero sí se debe tener en cuenta cuando el establecimiento esté incluido en el ámbito de un edificio destinado a otros usos). (Nota: Deroga el Real Decreto 1618/1980, Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, el Real Decreto 2946/1982, por el que se modifica y añade una disposición transitoria al Reglamento anterior, la Orden de 16 de julio de 1981, por la que se dictan Instrucciones Técnicas Complementarias, la Orden de 28 de junio de 1984, por la que se modifican determinadas IT.IC., la Orden de 8 de abril de 1983, por la que se dictan Normas para la determinación del rendimiento de calderas de potencia nominal superior a 100kw, para calefacción y ACS, la Orden de 8 de abril de 1984, por la que se establecen Especialidades de los carnés profesionales de instalador y mantenedor-reparador de instalaciones de calefacción, climatización y ACS, y número mínimo de horas para desarrollar los programas de los cursos teórico-prácticos sobre temas de conocimientos específicos para la obtención de los mismos, la Orden de 28 de junio de 1984 por la que se modifican determinadas ITIC).

- Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del MINER, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y modificación del Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión. (BOE 31/05/99)

## anexo 8. ventilacion y extraccion.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. (Para más detalle se recomienda consultar el Anexo 3. Electricidad. Baja Tensión)

- Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96 sobre condiciones de protección contra incendios en los edificios, aprobada por Real Decreto 2177//1996, de 4 de octubre. (en todos los aspectos relativos a ventilación y extracción)

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique la industria.

## anexo 9. combustibles.

general

Indicaremos la normativa común aplicable tanto a los combustibles gaseosos como a los líquidos:

- Reglamento de Aparatos a Presión (R.A.P.), aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y corrección de errores (BOE del 28/06/79). (Para más detalle sobre modificaciones véase Anexo 5. Aparatos a presión)

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores.

- ITC-MIE-AP-1 relativa a calderas, economizadores, precalentadores, sobrecalentadores y recalentadores, aprobada por Orden de 17 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 08/04/81) y correcciones posteriores (BOE 21/05/81 y BOE 22/12/81). Modificada según Orden de 28 de marzo de 1985 del Ministerio de Industria Y Energía (BOE 13/04/85)

- ITC-MIE-AP-2 referente a tuberías para conducción de fluidos relacionados con los diferentes tipos de calderas, aprobada por Orden de 6 de octubre de 1980 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 04/11/80).

- ITC-MIE-AP-4 referente a Cartuchos de GLP, según Orden Ministerial de 21 de abril de 1981 (BOE 29/04/81).

- ITC-MIE-AP-6 sobre Refinerías de Petróleos y Plantas Petroquímicas, según Orden Ministerial de 30 de agosto de 1982 (BOE 10/09/82) y Orden Ministerial de 11 de julio de 1983 (BOE 22/07/83).

- ITC-MIE-AP-7 sobre Botellas y Botellones de Gases Comprimidos, Licuados y Disueltos a presión, según Ordenes Ministeriales de 1 de septiembre de 1982 (BOE 12/11/82), de 17 de julio de 1983 (BOE 22/07/83), de 28 de marzo de 1985 (BOE 10/01/85), de 13 de junio de 1985 (BOE 29/06/85) y de 3 de julio de 1987 (BOE 16/07/87). Modificaciones posteriores según Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 5 de junio del 2000.

- ITC-MIE-AP-11 referente a Aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente fabricados en serie, según Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 21/06/85), y correcciones de errores (BOE 12/08/85).

- ITC-MIE-AP-12, referentes a Calderas de Agua Caliente, aprobada por Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria. (BOE 20/06/85), y corrección de errores (BOE 12/08/85).

- ITC-MIE-AP-15 sobre instalaciones de gas natural licuado en depósitos criogénicos a presión (plantas satélites), según Orden del 22 de abril de 1988 (BOE de 04/05/88).

- ITC-MIE-AP-16 sobre centrales térmicas de energía eléctrica, según Orden Ministerial de 11 de noviembre de 1988 (BOE 22/10/88).

- Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, Metrología.

- Ley 34/1998, de 7 de octubre, de la Jefatura del Estado, del Sector de Hidrocarburos (BOE 08/10/98), y corrección de errores (BOE 03/02/99). (Nota: Deroga los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, en lo referente a la Comisión Nacional del sistema Eléctrico y otras modificaciones. Deroga en su totalidad el Real Decreto-Ley 7/1996 sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica. Modificado por el Real Decreto-Ley 6/1999, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia y por Real Decreto-Ley 6/2000 de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios).

- Ley 48/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las comunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE. (BOE 31/12/98).

- Real Decreto-Ley 6/1999, de la Jefatura del Estado, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia (BOE 17/04/99). (Nota: Modifica la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

- Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, de la Jefatura del Estado, por el que se aprueban medidas de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de Hidrocarburos (BOE 02/10/99) (Nota: Modificado por Orden de 6 de octubre de 2000. Deroga parcialmente la Orden de 16 de julio de 1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los GLP, y se liberalizan determinados suministros)

- Real Decreto Ley 6/2000, de la Jefatura del Estado, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios (BOE 24/06/00, y corrección de errores BOE 28/06/00). (Nota: Modifica la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, y la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

Gaseosos.

- Normas sobre utilización de GLP en locales de Pública Concurrencia (BOE 25/07/62). (Será de aplicación cuando en el local se realice algún proceso productivo de consideración industrial).

- Resolución de 24 de julio de 1963 de la Dirección General de Industria Siderometalúrgicas, del Ministerio de Industria, por la que se dictan normas a que deben supeditarse las instalaciones de gases licuados del petróleo con depósitos móviles de capacidad superior a 15 kilogramos.

- Reglamento de Centros de Almacenamiento y Distribución de GLP envasados, aprobado por Orden de 30 de octubre de 1970, del Ministerio de Industria.

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IGL, instalaciones de GLP, aprobada por Orden del Ministerio de la Vivienda el 23 de abril de 1973.

- Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía.

- Normas Básicas de Instalaciones de Gas (BIG), aprobadas por Orden de 29 de marzo de 1974 (BOE 25/10/74). (Nota: Derogada parcialmente por el Real Decreto 1853/1993 en lo referente al uso doméstico, colectivo y comercial)

- Orden de 18 de noviembre de 1974, del MINER, Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos e Instrucciones MIG anexas (BOE 06/12/74) y corrección de errores (BOE 14/02/75). Modificaciones posteriores:

- Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE 08/11/83) y corrección de errores (BOE 23/07/84)

- Orden de 6 de julio de 1984 (BOE 23/07/84).

- Orden de 9 de marzo de 1994, por el que se modifica el apartado 3.2.1. de la ITC-MIG-5.1 (BOE 21/03/94)

- Orden de 29 de mayo de 1998, por la que se modifican las ITC-MIG-R.7.1. y MIG-R.7.2. (BOE 11/06/98)

- Reglamento sobre GLP. Instalaciones de almacenamiento y suministro en depósitos fijos, almacenamiento y suministro a granel, aprobado por Orden de 24 de noviembre de 1982 (BOE 06/12/82) y modificaciones posteriores:

- Orden del 29 de enero de 1986(BOE 22/02/86) y corrección de errores (BOE 10/06/86)

- Orden del 11 de marzo de 1986 (BOE 22/03/86)

- Instalaciones Receptoras de Gases Combustibles. Instrucciones sobre documentación y Puesta en Servicio e Instrucciones sobre Instaladores autorizados de Gas y Empresas Instaladoras, aprobada por Orden de 17 de diciembre de 1985 (BOE 09/01/86).

- Decreto 16/1987, de 20 de febrero, por el que se dictan Normas de Seguridad para las Instalaciones de Gases Combustibles, de la Consejería de Industria y Energía del Gobierno de Canarias.

- Resolución del MINER, de 25 de junio de 1987, sobre Inscripción de la Confederación Nacional de asociaciones Empresariales de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Mantenimiento y afines (CONAIF) en el registro Especial de entidades para la formación de instaladores de gas (BOE 28/08/87)

- Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, Reglamento de Aparatos que utilizan Gas como combustible (BOE 25/05/88)

- Orden de 7 de junio de 1988 (BOE 20/06/88).

- Orden de 17 de noviembre de 1988 (BOE 29/11/88).

- Orden de15 de diciembre de 1988 (BOE 27/12/88).

- Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, de Aparatos de Gas, que dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva 90/396/CEE (BOE 05/12/92) (Nota: modificado por el Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero)

- Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio de 1993, del Consejo de las Comunidades Europeas por la que se modifican diversas Directivas entre ellas la 87/494/CEE sobre recipientes a presión simples y la 92/42/CEE sobre aparatos de gas (BOE 30/08/93)

- Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales, según Real Decreto 1853/93 de 22 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 24/11/93). (Será de aplicación cuando la actividad incluya procesos productivos de ámbito industrial)

- Orden de 6 de septiembre de 1996, del MINER, por la que se aprueban las nuevas tarifas y precios de los suministros de gas natural y gases manufacturados por canalización para usos domésticos y comerciales y alquiler de contadores (BOE 12/09/96), y corrección de errores (BOE 01/11/96).

- Orden de 27 de junio de 1997, del MINER, por la que se modifica el coste unitario medio de adquisición de gas natural de la Orden de 6 de septiembre de 1996 (BOE 28/06/97), y corrección de errores (BOE 16/07/97).

- Real Decreto 1914/1997, de 19 de diciembre, del MINER, por el que se establecen las condiciones de acceso a terceros a las instalaciones de recepción, regasificación, almacenamiento y transporte de gas natural. (BOE 13/01/98).

- Orden de 16 de julio de 1998, del MINER, por la que se aprueban las nuevas tarifas y precios de los suministros de gas natural y gases manufacturados por canalización para usos domésticos y comerciales y alquiler de contadores (BOE 21/07/98), y corrección de errores (BOE 04/08/98).

- Orden de 16 de julio de 1998, del MINER, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo y se liberalizan determinados suministros (BOE 18/07/98), y corrección de errores (BOE 31/08/98) (Nota: Derogada parcialmente por Orden de 10 de mayo de 1999, a su vez derogada por Real Decreto-Ley 15/1999, y por Real decreto-Ley 15/1999. Modificada por Resolución del MINER de carácter mensual).

- Resolución de 13 de marzo del 2001, del MINER, por la que se hacen públicos los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los GLP (BOE 19/03/01).

- Orden de 30 de septiembre de 1999, del MINER, por la que se actualizan los parámetros del sistema de precios máximos de los suministros de gas natural para usos industriales. (BOE 01/10/99) (Nota: Modificada por Resoluciones posteriores con carácter mensual).

- Resolución de 23 de febrero de 2001, del Ministerio de Economía, por la que se hacen públicos los nuevos precios máximos de venta de gas natural para usos industriales (BOE 27/02/01)

- Orden de 9 de marzo de 2000, del MINER, sobre peajes y cánones de acceso de terceros a las instalaciones de recepción, regasificación, almacenamiento y transporte de gas natural (BOE 10/03/2000)

- Orden de 9 de marzo del 2000, del MINER, para la definición de los ingresos que corresponde percibir a la Comisión Nacional de la Energía con cargo a las tarifas y peajes en el sector de combustibles gaseosos (BOE 10/03/00).

- Orden de 28 de julio del 2000, del MINER, sobre peajes y cánones de acceso de terceros a las instalaciones de recepción, regasificación, almacenamiento y transporte de gas natural (BOE 30/08/00)

- Orden de 6 de octubre de 2000, del Ministerio de Economía, por la que se establece el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo en su modalidad de envasado (BOE 07/10/00) (Nota: Modifica el Real Decreto 15/1999)

- Orden de 12 de febrero de 2001, del MINER, por la que se aprueban las nuevas tarifas y precios de los suministros de gas natural y gases manufacturados por canalización para usos domésticos y comerciales. (BOE 15/02/99), (Nota: Deroga la  Orden de 10 de mayo de 1999 y modificaciones posteriores, que a su vez deroga todas las Ordenes hasta la de 16 de julio de 1998).

liquidos

- Orden de 10 de diciembre de 1975, por la que se aprueba el Reglamento de Homologación para combustibles líquidos en instalaciones fijas.

- Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (BOE de 27/01/95) y corrección de errores (BOE 20/04/95).

- Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, del MINER, Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-04. Instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público (BOE 16/02/96), y corrección de errores (BOE 01/04/96)

- Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, del MINER, Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03. Instalaciones petrolíferas para uso propio (BOE 23/10/97) y corrección de errores (BOE 24/01/98)

- Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio, del MINER, Modificación de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-IP-02. Parques de Almacenamiento de líquidos petrolíferos (BOE 08/08/98), y corrección de errores (BOE 20/11/98)

- Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, del MINER, Modificación del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP-03 y MI-IP-04. (BOE 22/10/99), y corrección de errores (BOE 03/03/00)

- Orden de 10 de junio de 1996, del Miner, por la que se liberalizan los precios de los gasóleos excluyéndolos del sistema de precios máximos. (BOE 13/06/96)

- Orden de 21 de enero de 2000, del MINER, por la que se aprueban las cuotas para la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (BOE 08/02/2000), y corrección de errores (BOE 03/03/00)

- Orden de 3 de agosto de 2000, del Ministerio de Economía, por la que se determina la forma de remisión de la información sobre precios de productos petrolíferos (BOE 30/08/00).

- Orden de 12 de enero del 2001, del Ministerio de Economía, por la que se aprueban las cuotas para la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al ejercicio 2001 (BOE 15/01/01).

## anexo 10. proteccion contra incendios.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2.

- Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. (Para más detalle se recomienda consultar el Anexo 3. Electricidad. Baja Tensión).

- Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (NIA), aprobadas en Orden del 9 de diciembre de 1.975 (BOE del 13/01/76), y corrección de errores (BOE de 12/02/76).

- Reglamento de Aparatos a Presión (R.A.P.), aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y corrección de errores (BOE del 28/06/79). (Nota: Para más detalle véase Anexo 5. Aparatos a Presión)

- ITC-MIE-AP-5 sobre extintores de incendios, aprobada por Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE 23/06/82) y modificada por Orden de 15 de noviembre de 1989, y por Orden de 10 de marzo de 1998.

- Orden del Ministerio del Interior, de 29 de noviembre de 1984 por la que se aprueba el Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y Evacuación en Locales y Edificios (BOE 26/02/85).

- Ley 2/1985, de 21 de Enero, sobre Protección Civil (Art 5º y 6º)

- Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre., del MINER. (BOE 14/12/93) y corrección de errores (BOE 07/05/94).

- Orden de 16 de abril de 1998, del MINER, por el que se desarrolla el Reglamento dictado en el Real Decreto 1942/1993, y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo (BOE 28/04/98).

- Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales (BOE de 10/11/95).

- Directiva 96/577/CEE, de 24 de junio de 1996, de la Comisión Comunidades Europeas, relativa al procedimiento de certificación de conformidad de productos de construcción con arreglo al apartad 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo, en lo que concierne a las instalaciones de lucha contra incendios (BOE 08/10/96).

- Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96 sobre condiciones de protección contra incendios en los edificios, aprobada por Real Decreto 2177//1996, de 4 de octubre. (Nota: Se debe recordar que esta Norma no es aplicable a establecimientos industriales en sí, pero se debería tener en cuenta cuando tengamos establecimientos industriales situados en edificios de otros usos).

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE de 23/04/97).

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE de 23/04/97).

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE de 12/06/97).

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud por los trabajadores de  los equipos de trabajo (BOE de 07/08/97).

- Orden de 16 de abril de 1998, sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1942/1993.

- Resolución de 13 de junio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se acuerda publicar la relación de productos destinados a la seguridad contra incendios, que poseen el derecho de uso de la marca “N” (BOE 06/09/00)

- Reglas Técnicas CEPREVEN.

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique el establecimiento.

## anexo 11. cogeneracion.

La reglamentación aplicable a una planta de cogeneración es tan amplia como instalaciones presente en su ingeniería. En concreto sería aplicable la normativa reflejada en la practica totalidad de anexos previos a este, y que por consiguiente no vamos a mostrar otra vez. No obstante podemos resumir la más importante en:

ELECTRICIDAD. (Anexos 2 y 3).

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. (Nota: para más detalle véase Anexo 3 Electricidad. Baja Tensión)

- Resolución de la Dirección General de la Energía de 30 de abril de 1974 (BOE 07/05/74), sobre verificación de las instalaciones antes de la puesta en servicio.

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre (BOE del 01/12/82), y corrección de errores (BOE 18/01/83)

- Resolución de la Dirección General de la Energía de 19 de junio de 1984 (BOE de 26/06/84) sobre Ventilación y Acceso de ciertos Centros de Transformación.

- Instrucciones Técnicas Complementarias, MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones, y Centros de Transformación, aprobadas por Orden del 6 de julio de 1984 del MINER. (BOE 01/08/84). (Nota: Para más detalle véase Anexo 2. Electricidad. Alta Tensión)

- Orden del Miner, de 5 de septiembre de 1985, por el que se dictan Normas Administrativas y Técnicas para el Funcionamiento y Conexión a las Redes Eléctricas de Centrales Hidroeléctricas de hasta 5.000kVA y Centrales de Autogeneración Eléctrica. (BOE nº219 de 12/09/85).

- Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo, del Miner, por el que se dictan Normas sobre las condiciones de los Suministros de Energía Eléctrica y la calidad de este servicio (BOE 06/06/86). (Nota: Modifica el capítulo I del Título V del derogado Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía)

- Decreto Territorial 224/1993, de 29 de julio, por el que se regula la realización del trámite de información pública en los procedimientos que afectan a islas no capitalinas (BOC de 11/08/93).

- Norma NUECSA 007 2ª, relativa a Canalizaciones de Líneas de Media Tensión. (NOTA: Esta norma NO es de obligado cumplimiento; se recoge como recomendación en ausencia de reglamentación en la materia).

- Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 30 de enero de 1996, sobre mantenimiento y revisiones periódicas de instalaciones eléctricas de alto riesgo. (BOC de 15/04/96).

- Decreto Territorial 26/1996, de 9 de febrero por el que se simplifican los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas (BOC de 04/03/96).

- Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 21 de octubre de 1996, por la que se aprueban las Normas particulares para instalaciones de enlace en el ámbito de suministro de UNELCO, S.A. (BOC de 02/01/98).

- Normas particulares para Centros de Transformación de hasta 30 KV en el ámbito de suministro de UNELCO, S.A., aprobadas por Orden de la Consejería de Industria y Comercio el 19 de agosto de 1997 (BOC de 12/03/99).

- Resolución de la Dirección General de Industria y Energía (BOC del 01/09/97), por la que se convalida el Método UNESA para el cálculo y diseño de las instalaciones de puesta a tierra en centros de transformación de tercera categoría, a los efectos de su aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Ley 54/1997, de la Jefatura del Estado, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. (BOE del 28/11/97). (Nota: La Ley 34/1997 del Sector de Hidrocarburos deroga los artículos 6, 7 y 8 en lo que se refiere a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Modificada por la Ley 50/1998 en lo referente a los costes de transición a la competencia. Modificada por Real Decreto-Ley 6/1999 y por Real Decreto-Ley 6/2000)

- Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regularización del Sector Eléctrico Canario. (BOC de 08/12/97).

- Real Decreto 2018/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica (BOE 30/12/97).

- Real Decreto 2019/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica (BOE 27/12/97).

- Orden de 29 de diciembre de 1997, por la que se desarrollan algunos aspectos del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. (BOE 31/12/97)

- Ley 66/1997, de la Jefatura del Estado, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social. (Nota: establece el impuesto sobre la electricidad)

- Orden de 3 de febrero de 1998, por la que se aprueba el modelo de declaración liquidación para la determinación e ingreso del impuesto sobre la electricidad.

- Resolución de 30 de junio de 1998, de la Secretaría de Estado de Energía y Recursos Minerales, por la que se aprueban las Reglas de Funcionamiento del Mercado de Producción de Energía Eléctrica y el Contrato de Adhesión a esas reglas.

- Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Secretaría de Estado de Industria y Energía, por la que se modifican las Reglas de Funcionamiento del Mercado de Producción de Energía Eléctrica y se prorroga la vigencia del contrato de adhesión a dichas reglas.

- Ley 34/1998, de la Jefatura del Estado, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE 08/10/98, y corrección de errores BOE/03/02/99). (Nota: Deroga los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico en lo referente a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Modificada por Real decreto-Ley 6/1999, y por Real Decreto 6/2000)

- Decreto 216/1998, de 20 de noviembre, de la Consejería de Industria y Comercio, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de Instalaciones de Producción Eléctrica.

- Decreto 100/2000, de 12 de junio, de la Consejería de Industria y Comercio, por el que se modifica el Decreto 216/1998. (BOC 23/06/00)

- Orden de 17 de diciembre de 1998, del Miner, por la que se modifica la de 29 de diciembre de 1997, que desarrolla algunos aspectos del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. (BOE 28/12/98).

- Real Decreto 2818/1998, del Miner, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración (BOE 30/12/98).

- Orden del 12 de abril de 1999, del MINER, por la que se dictan Instrucciones Técnicas complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica. (BOE 21/4/99).

- Real Decreto-Ley 6/1999, de la Jefatura del Estado, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia (BOE 17/04/99). (Nota: Modifica la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

- Orden de 18 de febrero de 2000, del Ministerio de Fomento, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los contadores estáticos de energía activa en corriente alterna, clases 1 y 2. (BOE 02/03/00)

- Real Decreto 277/2000, del Miner, de 25 de febrero, por el que se establece el procedimiento de separación jurídica de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica (BOE 16/03/00).

- Orden de 23 de mayo de 2000, por la que se aprueban las bases reguladoras para el período 2000 a 2006 para la concesión de subvenciones a proyectos de ahorro, diversificación energética y utilización de energías renovables (BOC 16/06/00)

- Real Decreto Ley 6/2000, de la Jefatura del Estado, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios (BOE 24/06/00, y corrección de errores BOE 28/06/00). (Nota: Modifica la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, y la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. (Nota: Deroga en su totalidad el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, aprobado por Decreto de 12 de marzo de 1954, y todas sus modificaciones posteriores: Decreto 1005/1966, Real Decreto 724/1979, Orden de 18l 18 de septiembre de 1979, Real Decreto 1725/1984, Real Decreto 153/1985. Deroga el Decreto 2619/1966, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/1966 de 18 de marzo. Deroga el Decreto 2617/1966, sobre Autorización de Instalaciones Eléctricas. Deroga en su totalidad el Reglamento de Acometidas Eléctricas, aprobado por Real Decreto 2949/1982, y correcciones posteriores)

- Real Decreto 3490/2000, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para el 2001. (BOE 30/12/00), y corrección de errores (BOE 02/02/01)

- Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero, por el que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio de Defensa de la Competencia (BOE 03/02/01)

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

AGUA. Climatizacion. acs. (Anexo 4).

- Normas Básicas para instalaciones interiores de suministro de agua, aprobadas por Orden de 9 de diciembre de 1975 del Ministerio de Industria (BOE de 13/01/76 y BOE 12/02/76).

- Normas sobre documentación, tratamiento y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de agua, aprobadas por Orden del 12 de abril de 1996 de la Consejería de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.

- Orden del 12 de abril de 1996, de a Consejería de Industria y Comercio (BOC del 01/05/96), que aprueba las normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de instalaciones interiores de suministro de agua.

- Pliego de prescripciones técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, aprobado por Orden de 28 de julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Aparatos a presion. (Anexo 5).

- Reglamento de Aparatos a Presión (R.A.P.), aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y rectificaciones posteriores (BOE del 28/06/79). (Nota: Para más detalle véase Anexo 5. Aparatos a Presión)

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores.

- ITC-MIE-AP-1 relativa a calderas, economizadores, precalentadores, sobrecalentadores y recalentadores, aprobada por Orden de 17 de marzo de 1981 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 08/04/81) y correcciones posteriores (BOE 21/05/81 y BOE 22/12/81). Modificada según Orden de 28 de marzo de 1985 del Ministerio de Industria Y Energía (BOE 13/04/85)

- ITC-MIE-AP-2 referente a tuberías para conducción de fluidos relacionados con los diferentes tipos de calderas, aprobada por Orden de 6 de octubre de 1980 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 04/11/80).

- ITC-MIE-AP-9, referente a recipientes frigoríficos, aprobada por Orden de 11 de julio de 1983 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 22/07/83), y corrección de errores (BOE 17/10/83 y BOE 02/01/84).

- ITC-MIE-AP-10 sobre Depósitos Criogénicos, según Orden del 7 de noviembre de 1983 (BOE 18/11/83) y correcciones según Orden de 5 de junio de 1987 (BOE 20/06/87).

- ITC-MIE-AP-11 referente a Aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente fabricados en serie, según Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 21/06/85), y correcciones de errores (BOE 12/08/85).

- ITC-MIE-AP-12, referentes a Calderas de Agua Caliente, aprobada por Orden de 31 de mayo de 1985, del Ministerio de Industria. (BOE 20/06/85), y corrección de errores (BOE 12/08/85).

- ITC-MIE-AP-13 sobre intercambiadores de calor, según Orden de 11 de noviembre de 1988 (BOE 21/10/88).

- ITC-MIE-AP-14 referente a Aparatos para la Preparación rápida de café, según Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20/06/85).

- ITC-MIE-AP-15 sobre instalaciones de gas natural licuado en depósitos criogénicos a presión (plantas satélites), según Orden del 22 de abril de 1988 (BOE de 04/05/88).

- ITC-MIE-AP-16 sobre centrales térmicas de energía eléctrica, según Orden Ministerial de 11 de noviembre de 1988 (BOE 22/10/88).

- ITC-MIE-AP-17 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, aprobada por Orden del 28 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE 04/10/88).

- Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del MINER, Disposiciones de aplicación de la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a presión simples. (BOE 15/10/91) y corrección de errores (BOE 25/11/91)

- Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio de 1993, del Consejo de las Comunidades Europeas, por la que se modifica la Directiva 87/494/CEE. (BOE 30/08/93)

- Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del MINER, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y modificación del Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión. (BOE 31/05/99)

- Resolución de 8 de febrero del 2000 por el que se publican las Normas Armonizadas (BOE 05/08/00)

Instalaciones termicas (Anexo 7).

- Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, aprobado por Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE de 06/12/77) y rectificaciones posteriores (BOE de 11/01/78 y BOE de 09/02/78) e Instrucciones Complementarias del Reglamentos de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas (MI-IF), aprobadas por Orden de 24 de enero de 1978 del Ministerio de Industria y Energía. (BOE de 03/02/78) y rectificaciones posteriores (BOE del 27/02/78 y BOE del 14/06/78). (Véase Anexo 6. Instalaciones Frigoríficas)

- Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79, sobre condiciones térmicas en los edificios, aprobada por el Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio de la Presidencia del Gobierno. (BOE 22/10/79).

- Real Decreto 2643/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía. Bombas de calor y equipos frigoríficos. (BOE 24/01/86).

- Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88, sobre condiciones acústicas en los edificios, aprobada por Orden del 29 de septiembre de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

- Orden del MOPU del 30 de diciembre de 1988. Por la que se regulan los contadores de agua caliente (BOE 30/01/89).

- Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero de la Jefatura del estado, Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de rendimientos para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o gaseoso, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo (BOE 27/03/95)

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, de la Jefatura del Estado, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE), y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. (BOE 05/08/98) (Nota: Este Reglamento no es aplicable a una industria como tal pero sí se debe tener en cuenta cuando el establecimiento esté incluido en el ámbito de un edificio destinado a otros usos). (Nota: Deroga el Real Decreto 1618/1980, Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, el Real Decreto 2946/1982, por el que se modifica y añade una disposición transitoria al Reglamento anterior, la Orden de 16 de julio de 1981, por la que se dictan Instrucciones Técnicas Complementarias, la Orden de 28 de junio de 1984, por la que se modifican determinadas IT.IC., la Orden de 8 de abril de 1983, por la que se dictan Normas para la determinación del rendimiento de calderas de potencia nominal superior a 100kw, para calefacción y ACS, la Orden de 8 de abril de 1984, por la que se establecen Especialidades de los carnés profesionales de instalador y mantenedor-reparador de instalaciones de calefacción, climatización y ACS, y número mínimo de horas para desarrollar los programas de los cursos teórico-prácticos sobre temas de conocimientos específicos para la obtención de los mismos, la Orden de 28 de junio de 1984 por la que se modifican determinadas ITIC).

COMBUSTIBLES. (Anexo 9).

Hidrocarburos.

- Real Decreto 1317/1989, de 27 de octubre, Metrología.

- Ley 34/1998, de 7 de octubre, de la Jefatura del Estado, del Sector de Hidrocarburos (BOE 08/10/98), y corrección de errores (BOE 03/02/99). (Nota: Deroga los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, en lo referente a la Comisión Nacional del sistema Eléctrico y otras modificaciones. Deroga en su totalidad el Real Decreto-Ley 7/1996 sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica. Modificado por el Real Decreto-Ley 6/1999, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia y por Real Decreto-Ley 6/2000 de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios).

- Real Decreto-Ley 15/1999, de 1 de octubre, de la Jefatura del Estado, por el que se aprueban medidas de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de Hidrocarburos (BOE 02/10/99) (Nota: Modificado por Orden de 6 de octubre de 2000. Deroga parcialmente la Orden de 16 de julio de 1998, por la que se actualizan los costes de comercialización del sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los GLP, y se liberalizan determinados suministros)

- Real Decreto Ley 6/2000, de la Jefatura del Estado, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios (BOE 24/06/00, y corrección de errores BOE 28/06/00). (Nota: Modifica la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, y la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

Combustibles gaseosos: Gas natural.

- Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía.

- Normas Básicas de Instalaciones de Gas (BIG), aprobadas por Orden de 29 de marzo de 1974 (BOE 25/10/74). (Nota: Derogada parcialmente por el Real Decreto 1853/1993 en lo referente al uso doméstico, colectivo y comercial)

- Orden de 18 de noviembre de 1974, del MINER, Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos e Instrucciones MIG anexas (BOE 06/12/74) y corrección de errores (BOE 14/02/75). (Nota: Para más detalle véase Anexo 9. Instalaciones de combustible)

- Instalaciones Receptoras de Gases Combustibles. Instrucciones sobre documentación y Puesta en Servicio e Instrucciones sobre Instaladores autorizados de Gas y Empresas Instaladoras, aprobada por Orden de 17 de diciembre de 1985 (BOE 09/01/86).

- Decreto 16/1987, de 20 de febrero, por el que se dictan Normas de Seguridad para las Instalaciones de Gases Combustibles, de la Consejería de Industria y Energía del Gobierno de Canarias.

- Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, Reglamento de Aparatos que utilizan Gas como combustible (BOE 25/05/88). (Nota: Para más detalle véase Anexo 9. Instalaciones de combustible)

- Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, de Aparatos de Gas, que dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva 90/396/CEE (BOE 05/12/92) (Nota: modificado por el Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero)

- Orden de 6 de septiembre de 1996, del MINER, por la que se aprueban las nuevas tarifas y precios de los suministros de gas natural y gases manufacturados por canalización para usos domésticos y comerciales y alquiler de contadores (BOE 12/09/96), y corrección de errores (BOE 01/11/96).

- Orden de 27 de junio de 1997, del MINER, por la que se modifica el coste unitario medio de adquisición de gas natural de la Orden de 6 de septiembre de 1996 (BOE 28/06/97), y corrección de errores (BOE 16/07/97).

- Orden de 16 de julio de 1998, del MINER, por la que se aprueban las nuevas tarifas y precios de los suministros de gas natural y gases manufacturados por canalización para usos domésticos y comerciales y alquiler de contadores (BOE 21/07/98), y corrección de errores (BOE 04/08/98).

- Orden de 30 de septiembre de 1999, del MINER, por la que se actualizan los parámetros del sistema de precios máximos de los suministros de gas natural para usos industriales. (BOE 01/10/99) (Nota: Modificada por Resoluciones posteriores con carácter mensual).

- Resolución de 23 de febrero de 2001, del Ministerio de Economía, por la que se hacen públicos los nuevos precios máximos de venta de gas natural para usos industriales (BOE 27/02/01)

- Orden de 12 de febrero de 2001, del MINER, por la que se aprueban las nuevas tarifas y precios de los suministros de gas natural y gases manufacturados por canalización para usos domésticos y comerciales. (BOE 15/02/99), (Nota: Deroga la  Orden de 10 de mayo de 1999 y modificaciones posteriores, que a su vez deroga todas las Ordenes hasta la de 16 de julio de 1998).

Combustibles líquidos.

- Orden de 10 de diciembre de 1975, por la que se aprueba el Reglamento de Homologación para combustibles líquidos en instalaciones fijas.

- Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (BOE de 27/01/95) y corrección de errores (BOE 20/04/95).

- Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, del MINER, Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03. Instalaciones petrolíferas para uso propio (BOE 23/10/97) y corrección de errores (BOE 24/01/98)

- Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, del MINER, Modificación del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP-03 y MI-IP-04. (BOE 22/10/99), y corrección de errores (BOE 03/03/00)

- Orden de 10 de junio de 1996, del Miner, por la que se liberalizan los precios de los gasóleos excluyéndolos del sistema de precios máximos. (BOE 13/06/96)

## anexo 11. energia eolica.

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre (BOE del 27/12/68), y rectificación de errores (BOE del 08/03/69).

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI-BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. (Nota: Para más detalle acúdase al Anexo 3.. Electricidad. Baja Tensión)

- Resolución de la Dirección General de la Energía de 30 de abril de 1974 (BOE 07/05/74), sobre verificación de las instalaciones antes de la puesta en servicio.

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre (BOE del 01/12/82), y corrección de errores (BOE 18/01/83)

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IET, Instalaciones de Electricidad: Centros de Transformación, aprobada por Orden del 12 de diciembre de 1983 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

- Resolución de la Dirección General de la Energía de 19 de junio de 1984 (BOE de 26/06/84) sobre Ventilación y Acceso de ciertos Centros de Transformación.

- Instrucciones Técnicas Complementarias, MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones, y Centros de Transformación, aprobadas por Orden del 6 de julio de 1984 del MINER. (BOE 01/08/84) (Nota: Para más detalle acúdase al Anexo 2. Electricidad. Alta Tensión)

- Orden del Miner, de 5 de septiembre de 1985, por el que se dictan Normas Administrativas y Técnicas para el Funcionamiento y Conexión a las Redes Eléctricas de Centrales Hidroeléctricas de hasta 5.000kVA y Centrales de Autogeneración Eléctrica. (BOE de 12/09/85).

- Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo, del Miner, por el que se dictan Normas sobre las condiciones de los Suministros de Energía Eléctrica y la calidad de este servicio (BOE 06/06/86). (Nota: Modifica el capítulo I del Título V del derogado Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía)

- Decreto Territorial 224/1993, de 29 de julio, por el que se regula la realización del trámite de información pública en los procedimientos que afectan a islas no capitalinas (BOC de 11/08/93).

- Norma NUECSA 007 2ª, relativa a Canalizaciones de Líneas de Media Tensión. (NOTA: Esta norma NO es de obligado cumplimiento; se recoge como recomendación en ausencia de reglamentación en la materia).

- Normas Particulares de Unelco para Instalaciones Aéreas de Alta Tensión hasta 30kV (BOC de 16/12/94).

- Decreto 103/1995, de 26 de abril, por el que se aprueban normas en materia de imputación de costes de extensión de redes eléctricas. (BOC de 02/06/95).

- Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 30 de enero de 1996, sobre mantenimiento y revisiones periódicas de instalaciones eléctricas de alto riesgo. (BOC de 15/04/96).

- Decreto Territorial 26/1996, de 9 de febrero por el que se simplifican los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas (BOC de 04/03/96).

- Decreto 196/2000, de 16 de octubre, de Industria, por el que se modifica el Decreto 26/1996. (BOC 3/11/00).

- Orden de 14 de marzo de 1996, dela Consejería de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias por la que se regulan las Condiciones de acceso de los Generadores Eólicos a las Redes Eléctricas de Canarias (BOC de 15/04/96)

- Orden de la Consejería de Industria y Comercio, de 21 de octubre de 1996, por la que se aprueban las Normas particulares para instalaciones de enlace en el ámbito de suministro de UNELCO, S.A. (BOC de 02/01/98).

- Normas particulares para Centros de Transformación de hasta 30 KV en el ámbito de suministro de UNELCO, S.A., aprobadas por Orden de la Consejería de Industria y Comercio el 19 de agosto de 1997 (BOC de 12/03/99).

- Resolución de la Dirección General de Industria y Energía (BOC del 01/09/97), por la que se convalida el Método UNESA para el cálculo y diseño de las instalaciones de puesta a tierra en centros de transformación de tercera categoría, a los efectos de su aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Ley 54/1997, de la Jefatura del Estado, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. (BOE del 28/11/97). (Nota: La Ley 34/1997 del Sector de Hidrocarburos deroga los artículos 6, 7 y 8 en lo que se refiere a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Modificada por la Ley 50/1998 en lo referente a los costes de transición a la competencia. Modificada por Real Decreto-Ley 6/1999 y por Real Decreto-Ley 6/2000)

- Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regularización del Sector Eléctrico Canario. (BOC de 08/12/97).

- Real Decreto 2018/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica (BOE 30/12/97).

- Real Decreto 2019/1997, del Miner, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica (BOE 27/12/97).

- Orden de 29 de diciembre de 1997, por la que se desarrollan algunos aspectos del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. (BOE 31/12/97)

- Orden de 3 de febrero de 1998, por la que se aprueba el modelo de declaración liquidación para la determinación e ingreso del impuesto sobre la electricidad.

- Resolución de 30 de junio de 1998, de la Secretaría de Estado de Energía y Recursos Minerales, por la que se aprueban las Reglas de Funcionamiento del Mercado de Producción de Energía Eléctrica y el Contrato de Adhesión a esas reglas.

- Resolución de 15 de febrero de 1999, de la Secretaría de Estado de Industria y Energía, por la que se modifican las Reglas de Funcionamiento del Mercado de Producción de Energía Eléctrica y se prorroga la vigencia del contrato de adhesión a dichas reglas.

- Ley 34/1998, de la Jefatura del Estado, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos (BOE 08/10/98, y corrección de errores BOE/03/02/99). (Nota: Deroga los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico en lo referente a la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico. Modificada por Real decreto-Ley 6/1999, y por Real Decreto 6/2000)

- Decreto 216/1998, de 20 de noviembre, de la Consejería de Industria y Comercio, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de Instalaciones de Producción Eléctrica.

- Decreto 100/2000, de 12 de junio, de la Consejería de Industria y Comercio, por el que se modifica el Decreto 216/1998. (BOC 23/06/00)

- Orden de 17 de diciembre de 1998, del Miner, por la que se modifica la de 29 de diciembre de 1997, que desarrolla algunos aspectos del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. (BOE 28/12/98).

- Real Decreto 2818/1998, del Miner, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración (BOE 30/12/98).

- Real Decreto 2820/1998, del Miner, de 23 de diciembre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes (BOE 30/12/98). (Nota: Modificado por Real Decreto-Ley 6/2000)

- Ley 50/1998, de 30 de diciembre de la Jefatura del Estado, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (BOE 31/12/98). (Nota: Modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, en lo que se refiere a los costes de transición a la competencia)

- Orden del 12 de abril de 1999, del MINER, por la que se dictan Instrucciones Técnicas complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica. (BOE 21/4/99).

- Real Decreto-Ley 6/1999, de la Jefatura del Estado, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia (BOE 17/04/99). (Nota: Modifica la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

- Orden de 18 de febrero de 2000, del Ministerio de Fomento, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los contadores estáticos de energía activa en corriente alterna, clases 1 y 2. (BOE 02/03/00)

- Orden de 23 de mayo de 2000, por la que se aprueban las bases reguladoras para el período 2000 a 2006 para la concesión de subvenciones a proyectos de ahorro, diversificación energética y utilización de energías renovables (BOC 16/06/00)

- Real Decreto Ley 6/2000, de la Jefatura del Estado, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios (BOE 24/06/00, y corrección de errores BOE 28/06/00). (Nota: Modifica la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, y la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos)

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. (Nota: Deroga en su totalidad el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, aprobado por Decreto de 12 de marzo de 1954, y todas sus modificaciones posteriores: Decreto 1005/1966, Real Decreto 724/1979, Orden de 18l 18 de septiembre de 1979, Real Decreto 1725/1984, Real Decreto 153/1985. Deroga el Decreto 2619/1966, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/1966 de 18 de marzo. Deroga el Decreto 2617/1966, sobre Autorización de Instalaciones Eléctricas. Deroga en su totalidad el Reglamento de Acometidas Eléctricas, aprobado por Real Decreto 2949/1982, y correcciones posteriores)

- Real Decreto 3490/2000, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para el 2001. (BOE 30/12/00, y corrección de errores BOE 02/02/01)

- Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero, por el que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio de Defensa de la Competencia (BOE 03/02/01)

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

## anexo 12. aire comprimido.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. (Para más detalle se recomienda consultar el Anexo 3. Electricidad. Baja Tensión)

- Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y rectificaciones posteriores (BOE del 28/06/79). Modificaciones posteriores (Para más detalle véase Anexo 5. Aparatos a Presión).

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores. (Para más detalle véase Anexo 5. Aparatos a Presión).

- ITC-MIE-AP-17 del Reglamento de Aparatos a Presión, sobre instalaciones de Tratamiento y Almacenamiento de aire comprimido, aprobada por Orden del Ministerio de Industria el 28 de junio de 1988 (BOE 08/07/88).

- Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IGA.

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique la industria.

## anexo 13. almacenamiento de productos quimicos.

- Reglamento de Aparatos a Presión, aprobado por Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energía (BOE del 29/05/79) y rectificaciones posteriores (BOE del 28/06/79). Modificaciones posteriores (Para más detalle véase Anexo 5.: Aparatos a Presión).

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos a Presión, aprobadas por Ordenes del Ministerio de Industria en fechas posteriores. (Para más detalle véase Anexo 5.: Aparatos a Presión).

- Reglamento sobre almacenamiento de productos químicos, aprobado por Real Decreto 668/1980, de 8 de febrero, (BOE 14/04/80) y Real Decreto 3485/1983, de 14 de diciembre (BOE 20/02/84), y sus Instrucciones Técnicas Complementarias:

- ITC MIE APQ-001. Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, según Orden del 18 de julio de 1991 (BOE 30/07/91) y corrección de errores (BOE 14/10/91).

- ITC MIE APQ-002. Almacenamiento de óxido de etileno, según Orden del 12 de marzo de 1982 (BOE 30/03/82).

- ITC MIE APQ-003. Almacenamiento de cloro, según Orden del 1 de marzo de 1984 (BOE 09/03/84) y corrección de errores (BOE 14/06/84).

- ITC MIE APQ-004. Almacenamiento de amoníaco anhidro, según Orden de 29 de junio de 1987 (BOE 10/07/87) y corrección de errores (BOE 15/10/87 y BOE 16/04/88).

- ITC MIE APQ-005. Almacenamiento de botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión, según Orden de 21 de julio de 1992 (BOE 14/08/92) y corrección de errores (BOE 04/11/92).

- ITC MIE APQ-006. Almacenamiento de líquidos corrosivos, según Real Decreto 1830/1995, de 10 de noviembre, y modificado por Real Decreto 988/1998, de 22 de mayo (BOE 03/06/98).

## anexo 14. plan de emergencia y evacuacion.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto del Ministerio de Industria y Energía 2413/1973, de 20 de septiembre (BOE 09/10/73), y modificado por Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre (BOE 12/12/85) que añade nuevo párrafo al artículo nº2.

- Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT, aprobadas por Orden del 31 de octubre de 1973 (BOE 27, 28, 29 y 31 de diciembre de 1973) y sus correspondientes modificaciones y hojas de interpretación. (Para más detalle se recomienda consultar el Anexo 3. Electricidad. Baja Tensión).

- Orden del Ministerio del Interior, de 29 de noviembre de 1984 por la que se aprueba el Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y Evacuación en Locales y Edificios (BOE 26/02/85).

- Ley 2/1985, de 21 de Enero, sobre Protección Civil (Art 5º y 6º)

- Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre., del MINER. (BOE 14/12/93) y corrección de errores (BOE 07/05/94).

- Orden de 16 de abril de 1998, del MINER, por el que se desarrolla el Reglamento dictado en el Real Decreto 1942/1993, y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo (BOE 28/04/98).

- Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales (BOE de 10/11/95).

- Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96 sobre condiciones de protección contra incendios en los edificios, aprobada por Real Decreto 2177//1996, de 4 de octubre. (Nota: Se debe recordar que esta Norma no es aplicable a establecimientos industriales en sí, pero se debería tener en cuenta cuando tengamos establecimientos industriales situados en edificios de otros usos).

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE de 23/04/97).

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE de 23/04/97).

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE de 12/06/97).

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud por los trabajadores de  los equipos de trabajo (BOE de 07/08/97).

- Reglas Técnicas CEPREVEN.

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

- Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique el establecimiento.

## anexo 15. proteccion medio ambiental.

### impacto ambiental.

- Real Decreto Legislativo 1302/1986 del MOPU, del 26 de junio. Evaluación del Impacto Ambiental. (BOE de 30/06/86).

- Real Decreto del 20 de julio de 1988, número 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo.

- Real Decreto 1138/1988 del MOPU, de 30 de septiembre. Reglamento para ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación del Impacto Ambiental. (BOE 05/10/88).

- Ley 11/1990, de 13 de julio, sobre medio ambiente. Prevención del Impacto ecológico. (BOE 23/07/90).

- Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos

### contaminacion atmosferica

- Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Medio Ambiente Atmosférico.

- Decreto 833/1975, de 6 de febrero del Ministerio de Planificación y Desarrollo, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Medio Ambiente Atmosférico.

- Real Decreto 547/1979, del MINER, de 20 de febrero, sobre Contaminación Atmosférica, que modifica el Decreto 833/1975, de 6 de febrero de 1975, que desarrollo la Ley 38/1972.

- Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975, y se establecen nuevas normas de la calidad del aire en lo referente a contaminación por SO2 y partículas.

- Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, que modifica parcialmente el Real Decreto 1613/1985.

- Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975 y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por NOx y Plomo.

- Real Decreto 646/1991, de 22 de abril, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación a las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión.

- Orden de 10 de diciembre de 1975, por la que se aprueba el Reglamento de Homologación para combustibles líquidos en instalaciones fijas.

- Orden de 10 de agosto de 1976, por la que se dictan normas técnicas para análisis y valoración de contaminantes de naturaleza química.

- Orden del Mº de Industria, de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera. (BOE de 03/12/76).

- Orden del MINER, de 25 de febrero de 1980, por la que se regulan las Entidades colaboradoras en materia de medio ambiente industrial. (BOE de 24/03/80).

- Orden del MINER, de 25 de junio de 1984, sobre instalación en centrales térmicas de equipos de medida y registro de la emisión de contaminantes a la atmósfera. (BOE de 04/07/84).

- Resolución de la Dirección General de la Energía (MINER), de 17 de abril de 1986, por la que se establece un período de pruebas para el ajuste y calibrado de los equipos de medida, control, registro y transmisión de datos relativos a la emisión de contaminantes a la atmósfera a que se refiere la Orden de 25 de junio de 1984 y la Resolución de 2 de julio de 1985, de la Dirección General de la Energía (BOE de 25/04/86).

- Orden de 22 de marzo de 1990, por la que se modifica la Orden de 10 de agosto de 1976, respecto al método de referencia para humo normalizado.

- Real Decreto 108/1991, del Mº Relaciones con las Cortes y de Secretaría del Gobierno, de 1 de febrero. Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. (BOE de 06/02/91).

- Real Decreto 646/1991, de 22 de abril, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación a las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión.

- Directiva 93/76/CEE de 13 de septiembre de 1993, relativa a la limitación de las emisiones de CO2 mediante la mejora de la eficiencia energética (SAVE).

### contaminacion marina.

- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

- Real Decreto 258/1989, del MOPU, del 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar. (BOE de 16/03/89).

- Orden de 31 de octubre de 1989, del MOPU, por la que se establecen normas de emisión, objetivos de calidad, métodos de medida de referencia y procedimiento de control relativos a determinadas sustancias peligrosas contenidas en los vertidos desde tierra al mar.

- Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley de Costas (parte).

- Orden de 9 de mayo de 1991, por la que se modifica el Anexo V de la Orden de 31 de octubre de 1989.

- Orden de 28 de octubre de 1992, por la que se amplía el ámbito de aplicación de la Orden Ministerial de 31 de octubre de 1989 a cuatro nuevas sustancias peligrosas a efectos de la regulación de sus vertidos al mar.

- Orden de 13 de julio de 1993, por la que se aprueba la Instrucción para el Proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar.

### Residuos.

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre por el que se prueba el Reglamento de Actividades Molestas insalubres, nocivas y peligrosas.

- Orden de 15 de marzo de 1963, por el que se aprueba la Instrucción para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres y peligrosas.

- Ley 20/1986, del 14 de mayo de 1986, de la Jefatura del Estado, Básica Residuos Tóxicos y Peligrosos.

- Real Decreto 833/1988, del MOPU, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo.

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo.

- Real Decreto 725/1988, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, de 3 de junio, por el que se modifica el Reglamento sobre Declaración de Sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 2216/1985, de 23 de octubre. (BOE de 09/07/88).

- Orden de 7 de septiembre de 1988, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se actualizan los anejos técnicos del Reglamento sobre Declaración de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 2216/1985. (BOE de 13/09/88).

- Orden del MINER, de 30 de diciembre de 1988, de desarrollo del Real Decreto 1522/1984, de 14 de julio, por el que se autoriza la constitución de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) (BOE 04/01/89).

- Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados.

- Orden de 13 de marzo de 1989, del MOPU, por la que se incluye en la de 12 de noviembre de 1987 la normativa aplicable a nuevas sustancias nocivas o peligrosas que pueden formar parte de determinados vertidos de aguas residuales. (BOE de 20/03/89).

- Orden de 14 de abril de 1989, sobre gestión de los policlorobifeniles y policloroterfenilos.

- Real Decreto 937/1989, de 21 de julio, por el que se regula la concesión de ayudas del Plan Nacional de Residuos Industriales. (Posible derogación)

- Resolución del 24 de julio de 1989, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Industriales y se constituye la Comisión de seguimiento del mismo.

- Orden de 13 de octubre de 1989, sobre residuos tóxicos y peligrosos. Métodos de caracterización.

- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario.

- Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero, por el que se modifica la reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas, aprobada por Real Decreto 3349/1983.

- Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de instalaciones de residuos municipales.

- Directiva 93/67/CEE, de 20 de julio de 1993, por la que se fijan los principios de evaluación del riesgo para el ser humano y el medioambiente, de las sustancias notificadas de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE.

- Real Decreto 438/1994, de 11 de marzo, por el que se regulan las instalaciones de recepción de residuos oleosos procedentes de los buques, en cumplimiento del Convenio Internacional MARPOL 73/78.

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado se sustancias peligrosas.

- Decreto 51/1995 de la Comunidad Autónoma de Canarias, de 24 de marzo, por el que se regula el registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos generados en las Islas Canarias.

- Orden de 29 de diciembre de 2000, por la que se crea el anexo relativo al Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de origen Sanitario, incluido en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos generados en las Islas Canarias. (BOC 19/02/01)

- Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de vertidos.

- Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas.

- Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

- Orden de 28 de marzo de 1996, por la que se establecen normas para la aplicación de sustancias activas de productos fitosanitarios para su inclusión en la lista comunitaria del Anexo I de la Directiva 91/414/CEE, del Consejo, de 15 de julio, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios.

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases de transposición de la Directiva de Envases

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, que desarrolla la Ley 11/1997, de Envases.

- Orden Ministerial de 27 de abril de 1998, donde quedan fijados los principios de actuación de las Administraciones Públicas para fomentar la prevención y reutilización de los envases y los procedimientos para alcanzar los objetivos de reciclado y valorización.

- Orden de 29 de mayo de 1997, por la que se actualizan los Anexos I y V de la Orden de 14 de junio de 1991.

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (sustituye la LEY 42/75)

- Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación del Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado mediante la decisión 94/3/CEE, de la Comisión de 20 de diciembre de 1993. (BOE de 08/01/99).

- Real Decreto 2224/1998, de 17 de diciembre, que regula las normas sanitarias de eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal.

- Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (BOC 05/02/99). (Nota: Modificado parcialmente por la Ley 5/2000)

- Ley 5/2000, de 9 de noviembre, por la que se derogan los artículos 34 y 35 de la Ley 1/1999 de Residuos de Canarias (BOC 20/11/00).

- Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos. (BOE de 02/02/00)

- Decreto 64/2001, de 5 de marzo de la Consejería de Política Territorial y Medio ambiente, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Canario de Residuos (BOC 21/03/01)

- Decreto 65/2001, de 5 de marzo, de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, por el que se regula el contenido y funcionamiento del Registro de Productores de Lodos de Depuradoras y del Libro Personal de Registro. (BOC 21/03/01)

## anexo 17. seguridad y salud.

- Ordenanza de la Construcción, Vidrio y Cerámica, según Orden Ministerial del 28 de agosto de 1970 (BOE 29/05/74).

- Orden de 23 de mayo de 1977, Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (BOE 07/11/84).

- Orden de 31 de agosto de 1987, señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblados. (BOE 18/09/87)

- Orden de 16 de diciembre de 1987, nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación. (BOE 29/12/87).

- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. (BOE 02/11/89).

- Directiva 95/57/CEE, de 24 de junio por la que se aprueban las disposiciones mínimas se seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. (DO 26/08/92).

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. (BOE de 28/12/92 y corrección de erratas en BOE 24/02/92).

- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas y modificaciones posteriores en Real Decreto 590/1991 y Real Decreto 830/1991.

- Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de la construcción.

- Orden de 16 de mayo de 1994, por la que se modifica el período transitorio establecido por el Real Decreto 1407/1992 (BOE 01/06/94).

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

- Reglamento de Servicios de Prevención aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE del 31/01/97).

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE del 23/04/97).

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo, según Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (BOE del 23/04/97).

- Disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores, según Real Decreto 487/1997, de 14 de abril (BOE del 23/04/97).

- Disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización, según Real Decreto 488/1997, de 14 de abril (BOE del 23/04/97).

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos durante el trabajo, según Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo (BOE del 24/05/97).

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes cancerígenos durante el trabajo, según Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo (BOE del 24/05/97).

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, según Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (BOE del 12/06/97).

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, según Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

- Normativa especifica de las instalaciones presentes en el Proyecto.

- Condiciones de Seguridad de las Normas Tecnológicas de la Edificación NTE.

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. Estatutos de los trabajadores.

Apéndice 2.

Reglamentacion técnico sanitaria

| - Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración y venta de sucedáneos del café |  | Decreto de la Presidencia del Gobierno 21 de noviembre de 1961 |  | 28/11/61 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración y venta de hielo |  | Decreto de la Presidencia del Gobierno 16 de agosto de 1964 |  | 25/08/64 |  |
| - Reglamento de centrales lecheras e industrias lácteas #### Derogado parcialmente por |  | Decreto 2478/1966 de 6 de octubre Real Decreto 1352/1983 de 27 de abril |  | 07/10/66 27/05/83 |  |
| - Modificación del Reglamento de centrales lecheras e industrias lácteas |  | Decreto 544/1972 de 9 de marzo |  | 14/03/72 |  |
| - Normalización de productos agrícolas en mercado interior |  | Decreto 2257/1972 de 21 de julio |  | 26/08/72 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración y venta de Whisky |  | Decreto de la Presidencia del Gobierno 644/1973 de 29 de marzo |  | 09/04/73 |  |
| - Normalización de productos ganaderos |  | Decreto 1043/1973 de 17 de mayo |  | 04/06/73 |  |
| - Modificación del Reglamento de centrales lecheras e industrias lácteas |  | Decreto 758/1974 de 15 de marzo |  | 27/03/74 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración y venta de Brandy |  | Decreto de la Presidencia del Gobierno 2484/1974 de 9 de agosto |  | 11/09/74 |  |
| - Ordenación y declaración de interés preferente de la industria alimentaria |  | Decreto 3288/1974 de 14 de noviembre |  | 04/12/74 |  |
| - Normas sobre la miel |  | Decreto de la Presidencia del Gobierno 337/1975 de 7 de marzo |  | 11/03/75 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración y venta de bebidas refrescantes |  | Decreto de la Presidencia del Gobierno de 7 de marzo |  | 12/03/75 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para manipulación de huevos frescos y conservados de la elaboración, conservación, transporte y venta de ovoproductos |  | Decreto de la Presidencia del Gobierno 408/1975 de 7 de marzo |  | 12/03/75 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria de los agentes aromáticos en la alimentación |  | Decreto de la Presidencia de Gobierno de 7 de marzo |  | 12/03/75 |  |
| - Especificaciones microbiológicas a las que han de ajustarse las aguas mineromedicinales envasados. ### Corrección de errores |  | Decreto de la Presidencia del Gobierno 13 de marzo de 1975 Real Decreto 1507/1976 de 21 de mayo |  | 29/03/75 02/07/76 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración y venta de Ron |  | Decreto de la Presidencia del Gobierno 1228/1975 de 5 de junio |  | 07/06/75 |  |
| - Regula el registro especial de las industrias alimentarias. |  | Orden 12 de junio de 1975 |  | 24/06/75 |  |
| - Condiciones mínimas que deben cumplir las industrias alimentarias a efectos de su instalación, ampliación y traslado. |  | Orden 30 de junio de 1975 |  | 31/07/75 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de caramelos y chicles |  | Decreto 2179/1975 de 12 de septiembre |  | 13/09/75 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de pastas alimenticias |  | Decreto 2181/1975 de 12 de septiembre |  | 13/09/75 |  |
| - Reglamento para la elaboración, distribución y venta de pan |  | Decreto 542/1976 de 5 de marzo |  | 25/03/76 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para elaboración y venta de productos dietéticos y preparados alimenticios |  | Real Decreto 2685/1976 de 16 de noviembre |  | 26/10/76 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria de mataderos, salas de despiece, centros de contratación, almacenamiento y distribución de carnes y despojos |  | Decreto de la Presidencia del Gobierno 3263/1976 de 26 de noviembre |  | 04/02/77 17/05/77 |  |
| - Normas higiénico sanitarias para la instalación y funcionamiento de industrias dedicadas a la preparación y distribución de comidas para consumo en colectividades y medios de transporte |  | Orden del Mº de la Gobernación de 21 de febrero |  | 10/03/77 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para elaboración, circulación y comercio de platos preparados (precocinados y cocinados) |  | Decreto de la Presidencia del Gobierno 512/1977 de 8 de febrero |  | 02/04/77 |  |
| - Reglamento para la elaboración, distribución y venta de pan #### Deroga parcialmente |  | Decreto 1967/1977 de 23 de julio Decreto 542/1976 de 5 de marzo |  | 3/08/77 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de confitería, pastelería, bollería y repostería Corrección de errores Corrección de errores |  | Decreto 2419/1978 de 19 de mayo Real Decreto 1909/1984 de 26 de septiembre Real Decreto 1355/1983 de 27 de abril |  | 12/10/78 |  |
| - Modificación de la reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de caramelos y chicles Corrección de errores Corrección de errores |  | Real Decreto 2419/1978 de 19 de mayo Real Decreto 1909/1984 de 26 de septiembre Real Decreto 1355/1983 de 27 de abril |  | 12/10/78 |  |
| - Carne. Regula el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, prototipo para importación de materias primas por exportación de productos elaborados. |  | Decreto 2767/1978 de 27 de octubre |  | 30/11/78 |  |
| - Moluscos. Suspende la obligatoriedad de depuración de chirlas. |  | Resolución de 6 de marzo 1980 |  | 12/06/80 |  |
| - Carne y mataderos. Modifica la Reglamentación técnico sanitaria de Mataderos, Salas de Despiece, Centros de Contratación, Almacenamiento y Distribución de Carnes y Despojos y aprueba la de Mataderos Municipales. ##### Modificado por |  | Real Decreto de la Presidencia del Gobierno 1644/1981 de 3 de agosto Real Decreto 333/1984 de 25 de enero |  | 05/08/81 08/10/81 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración y venta de Anís Añadido Derogado parcialmente Modificado por |  | Decreto de la Presidencia del Gobierno 644/1982 de 5 de marzo Real Decreto 861/1994 de 29 de abril Real Decreto 1347/1990 de 26 de octubre de 1990 Real Decreto 1908/1984 de 26 de septiembre Real Decreto 1424/1988 de 25 de noviembre Real Decreto 723/1988 de 24 de junio Real Decreto 1045/1990 de 27 de julio |  | 02/04/82 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración y venta de galletas Deroga Afectado por |  | Decreto de la Presidencia del Gobierno 1124/1982 de 30 de abril Orden de 20 de julio de 1961 Orden de 16 de febrero de 1962 Real Decreto 2812/1983 de 13 de octubre |  | 04/06/82 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público. |  | Real Decreto 1423/1982 de 18 de junio Real Decreto 1138/1990 de 14 de septiembre |  | 26/09/82 20/09/90 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria de industrias, almacenamiento, transporte y comercialización de leche y productos lácteos ### Derogado parcialmente por |  | Real Decreto 2561/1982 de 24 de septiembre Real Decreto 1679/1994 de 22 de julio |  | 13/10/82 30/11/82 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, distribución y comercio de caldos, consomés, sopas y cremas ##### Deroga |  | Real Decreto 2452/1998 de 17 de noviembre Real Decreto 3138/1982 de 12 de noviembre |  | 24/11/82 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para elaboración, circulación y comercio de helados Derogado por Modificado por ###### Deroga |  | Real Decreto de la Presidencia del Gobierno 670/1983 de 2 de marzo Real Decreto 618/1998 de 17 de abril Real Decreto 340/1997 de 30 de enero Real Decreto 2580/1980 de 14 de noviembre |  | 01/04/83 |  |
| - Reglamento de industrias lácteas ### Deroga parcialmente el anterior |  | Real Decreto1352/1983 de 27 de abril Decreto 2478/1966 de 6 de octubre |  | 27/05/83 |  |
| - Modificación de la Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de confitería, pastelería, bollería y repostería |  | Real Decreto1355/1983 de 27 de abril |  | 27/05/83 |  |
| - Cuajada. Norma de calidad en el mercado interior. Modificado por Derogado parcialmente por |  | Orden de la Presidencia del Gobierno de 14 de junio 1983 Orden 8 de mayo de 1987 Orden de 23 de enero de 1998 Real Decreto 145/1997 de 31 de enero |  | 28/06/83 14/07/83 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para elaboración y venta de productos de churrería |  | Decreto de la Presidencia del Gobierno 2507/1983 de 4 de agosto |  | 20/09/83 |  |
| - Churrerías buñolerías. Reglamentación técnico sanitaria para elaboración y comercialización de masas fritas. |  | Real Decreto de la Presidencia del Gobierno 2507/1983 de 4 de agosto |  | 20/09/83 |  |
| - Leche. Norma de calidad para la evaporada destinada al mercado interior. Modificado por |  | Orden de 7 de octubre de 1983 Orden de 11 de febrero de 1987 |  | 11/10/83 |  |
| - Modificación de la reglamentación técnico sanitaria para la elaboración y venta de galletas Afecta a |  | Decreto de la Presidencia del Gobierno 2812/1983 de 13 de octubre Real Decreto 1124/1982 de 30 de abril |  | 11/11/83 |  |
| - Modificación de la Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de pastas alimenticias Sustituido por |  | Real Decreto 2811/1983 de 13 de octubre Real Decreto 1534/1991 de 18 de octubre |  | 1/11/83 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria de detergentes Derogado por |  | Real Decreto 2816/1983 de 13 de octubre Real Decreto 770/1999 de 7 de mayo |  | 11/11/83 26/01/84 14/11/83 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria sobre el uso de aditivos alimenticios |  | Real Decreto 3177/1983 de 16 de noviembre |  | 28/12/83 10/02/84 |  |
| - Productos químicos. Reglamentación técnico sanitaria para fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas. Modificado por Desarrollado por |  | Real Decreto de la Presidencia del Gobierno 3349/1983 de 30de noviembre Real Decreto 443/1994 de 11 de marzo Real Decreto 162/1991 de 8 de febrero Orden de 8 de marzo de 1994 |  | 24/01/84 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria de lejías Modificado por |  | Real Decreto 3360/1983 de 30 de noviembre Real Decreto 349/1993 de 5 de marzo |  | 28/01/84 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración y venta de jarabes Derogado parcialmente por Derogado parcialmente por |  | Real Decreto del Mº de Relaciones con la Cortes 380/1984 de 25 de enero Real Decreto 2001/1995 de 29 de julio Real Decreto 145/1997 de 29 de julio |  | 26/04/84 |  |
| - Aprobación de la lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos autorizados para el tratamiento de las aguas potables de consumo público. ### Corrección de errores |  | Resolución 23 de abril de 1984 |  | 09/05/84 29/05/84 |  |
| - Salsas. Reglamentación técnico sanitaria para elaboración, circulación y comercio de las de mesa. Derogado parcialmente por |  | Real Decreto de la Presidencia del Gobierno 858/1984 de 28 de marzo Real Decreto 145/1997 de 31 de enero Real Decreto 2001/1195 de 7 de diciembre |  | 10/05/84 27/12/84 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y venta de cerveza ### Derogado por |  | Real Decreto 1456/1984 de 10 de abril Real Decreto 53/1995 de 20 de enero |  | 11/05/84 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria de industrias de aprovechamiento y transformación de subproductos cárnicos para usos industriales y aprovechamiento animal Derogado parcialmente en todo lo que se refiere a la alimentación animal por |  | Real Decreto 944/1984 de 28 de marzo Real Decreto 2224/1993 de 17 de diciembre |  | 19/05/84 22/01/86 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria por la que se aprueba la lista positiva de aditivos y otros productos para uso en la elaboración de productos cárnicos, embutidos crudos curados y para el tratamiento de superficie de los mismos Derogado parcialmente por Deroga |  | Orden de la Presidencia del Gobierno de 13 de enero de 1986 Real Decreto 2001/1995 de 7 de diciembre Real Decreto 145/1997 de 31 de enero Resolución de 21 de agosto de 1979 |  | 22/01/86 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para la fabricación, circulación y comercio de pan y panes especiales #### Deroga a |  | Real Decreto 1137/1984 de 28 de marzo Decreto de 7 de marzo de 1975 |  | 19/06/84 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de chocolates, bombones y caramelos Derogado por |  | Real Decreto 1285/1984 de 23 de mayo Real Decreto 1810/1991 de 13 de diciembre |  | 06/07/84 |  |
| - Modificación de la reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de caramelos y chicles Derogado por |  | Real Decreto 1285/1984 de 23 de mayo Real Decreto 1810/1991 de 13 de diciembre |  | 06/07/84 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria de los establecimientos y productos de la pesca y acuicultura con destino al consumo humano Derogado parcialmente por Modificado por |  | Real Decreto 1521/1984 de 1 de agosto Real Decreto 1437/1992 de 27 de noviembre Real Decreto 2001/1995 de 7 de diciembre Real Decreto 145/1997 de 31 de enero Orden 18 de marzo de 1988 Orden 24 de enero de 1985 |  | 22/08/84 |  |
| - Aceite. Campaña oleícola 1984-1985. |  | Real Decreto de la Presidencia del Gobierno 1846/1984 de 10 de octubre |  | 18/10/84 21/11/84 |  |
| - Modifica la Reglamentación para el comercio de brandy, ron, ginebra, anís, agua, licores, aperitivos con vino base y otras bebidas derivadas de alcoholes naturales #### Modifica |  | Real Decreto de la Presidencia del Gobierno1908/1984 de 26 de septiembre Real Decreto644/1982 de 5 de marzo Real Decreto1416/1982 de 28 de mayo Real Decreto 2297/1981 de 20 de agosto |  | 29/10/84 |  |
| - Modificación de la Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de confitería, pastelería, bollería y repostería |  | Real Decreto 1909/1984 de 26 de septiembre |  | 29/10/84 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria de mataderos de conejos, salas de despiece, centros de contratación, almacenamiento y distribución de carnes y despojos Derogado por Modificado por |  | Real Decreto 1915/1984 de 26 de septiembre Real Decreto 1543/1994 de 8 de julio Real Decreto 707/1986 7 de marzo |  | 30/10/84 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración y venta de condimentos y especias naturales Derogado parcialmente por Derogado parcialmente por |  | Real Decreto de la Presidencia del Gobierno 2242/1984 de 26 de septiembre Real Decreto 145/1997 de 21 de enero Real Decreto 2001/1995 de 7 de diciembre |  | 22/12/84 |  |
| - Lejía. Homologación de prototipos de envases. |  | Orden del 11 de diciembre 1984 |  | 25/12/84 |  |
| - Carne. Aditivos autorizados en elaboración de salazones curadas o no. #### Derogado parcialmente por |  | Orden de 24 de enero de 1985 Real Decreto 145/1997 de 31 de enero |  | 04/02/85 09/03/85 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria sobre condiciones generales de almacenamiento, frigorífico de alimentos y productos alimentarios |  | Real Decreto 168/1985 de 6 de febrero |  | 14/02/85 13/04/85 |  |
| - Detergentes. Determinación de la biodegradabilidad de agentes tensioactivos. Deroga |  | Orden de 5 de septiembre 1985 Orden 23 de junio de 1978 |  | 30/10/85 28/12/85 |  |
| - Café. Autoriza comercialización de mezclas de solubles con solubles de sucedáneos. |  | Real Decreto 2362/1985 de 4 de abril |  | 21/12/85 18/02/86 |  |
| - Modificación de la Reglamentación técnico sanitaria para la fabricación, circulación y comercio de pan y panes especiales |  | Real Decreto 2627/1985 de 4 de diciembre |  | 18/01/86 |  |
| - Leche Comunidad Económica Europea. Liberaliza la elaboración y comercialización de las leches pasterizada y concentrada. |  | Real Decreto de la Presidencia del Gobierno 551/1986 de 7 de marzo |  | 20/03/86 |  |
| - Modificación de la Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de pastas alimenticias |  | Real Decreto 1771/1976 de 2 de julio |  | 28/07/86 |  |
| - Aceite. Modifica la Reglamentación técnico sanitaria de los vegetales comestibles. Modifica |  | Real Decreto 1043/1987 de 24 de julio Real Decreto 308/1983 de 25 de enero |  | 29/08/87 |  |
| - Modificación de la Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de pastas alimenticias Corrección de errores |  | Real Decreto1093/1987 de 19 de junio Real Decreto 1534/1991 de 18 de octubre |  | 08/09/87 |  |
| - Cereales. Reglamentación técnico sanitaria para Elaboración, Circulación y Comercio de Cereales en Copos o Expandidos. Derogado parcialmente por |  | Real Decreto 1094/1987 de 26 de junio Real Decreto 145/1997 de 31 de enero |  | 08/09/87 18/11/87 |  |
| - Azúcar. Reglamentación técnico sanitaria para elaboración, almacenamiento, transporte y comercialización del destinado al consumo humano. #### Derogado parcialmente por |  | Real Decreto 1261/1987 de 11 de septiembre Real Decreto 145/1997 de 31 de enero Real Decreto 2001/1195 de 7 de diciembre |  | 14/10/87 09/12/87 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para elaboración, circulación y comercio de cereales en copo expandido Derogado parcialmente por |  | Real Decreto de la Presidencia del Gobierno 1094/1987 de 26 de junio Real Decreto 145/1997 de 31 de enero |  | 18/11/87 |  |
| - Leche. Norma general de identidad y pureza para el cuajo y otras enzimas coagulantes destinados al mercado interior. Modificado por |  | Orden de 14 de enero de 1988 Orden de 2 de febrero de 1996 |  | 20/01/88 |  |
| - Aceite. Corrección de errores de la Orden 2-3-1988 que ratifica el Reglamento de la denominación de origen «Baena» y de su Consejo Regulador. |  | Orden de 6 de abril de 1988 |  | 20/04/88 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria de productos cosméticos Derogado parcialmente por Modifica |  | Real Decreto 349/1988 de 15 de abril Real Decreto 145/1997 de 31 de enero Real Decreto 1437/1992 de 27 de noviembre Real Decreto 1521/1984 de 1 de agosto |  |  |  |
| - Alimentos. Norma General para el control del contenido efectivo de los productos envasados. Deroga Modifica |  | Real Decreto 723/1988 de 24 de junio Real Decreto 2506/1983 de 4 de agosto Real Decreto 1416/1982 de 28 de mayo Real Decreto 644/1982 de 5 de marzo Real Decreto 2297/1981 de 20 de agosto Orden de 31 de enero de 1978 |  | 08/07/88 10/08/88 |  |
| - Modificación de la Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y venta de cerveza ### Derogado por |  | Real Decreto 887/1988 de 29 de julio Real Decreto 53/1995 de 20 de enero |  | 05/08/88 |  |
| - Se aprueba norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios envasados Deroga Derogado por |  | Decreto 1122/1988 de 23 de septiembre Real Decreto 1332/1984 de 6 de junio Real Decreto 2058/1982 de 12 de agosto Real Decreto 212/1992 de 6 de marzo |  | 4/10/88 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, almacenamiento, transporte y venta de café |  | Decreto del Mº de Relaciones con la Cortes 1231/1988 14 de octubre |  | 20/10/88 16/02/89 |  |
| - Modificación de la Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración y venta de sucedáneos del café |  | Decreto de la Presidencia del Gobierno 1231/1988 de 14 de octubre |  | 20/10/88 |  |
| - Café. Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, almacenamiento, transporte y comercialización. Deroga Añadido y modificado |  | Real Decreto 1231/1988 de 14 de octubre Real Decreto 664/1983 de 2 de marzo Real Decreto 1372/1997 de 29 de agosto |  | 20/10/88 16/01/89 |  |
| - Aditivos. Establece la prohibición del uso del estearato de ascorbilo y los criterios de pureza del sulfito ácido de calcio y del sulfito ácido de potasio. Derogado parcialmente por |  | Orden de 13 de octubre de 1988 Real Decreto de 19 de diciembre de 1997 |  | 26/10/88 20/12/88 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración y venta de horchata de chufa. Derogado parcialmente por Corrección de errores |  | Real Decreto 1338/1988 de 28 de octubre Real Decreto 145/1997 de 31 de enero Real Decreto 1410/1991 de 27 de septiembre |  | 10/11/88 08/04/89 |  |
| - Modificación reglamentación técnico sanitaria sobre el uso de aditivos alimenticios Derogado parcialmente por |  | Real Decreto 1339/1988 de 28 de octubre Real Decreto3177/1983 de 16 de noviembre |  | 10/11/88 |  |
| - Horchata. Reglamentación técnico sanitaria para elaboración y venta de las de chufa Derogado parcialmente por Modificado por |  | Real Decreto 1338/1988 de 28 de octubre Real Decreto 145/1997 de 31 de enero Real Decreto 1410/1991 de 27 de septiembre |  | 10/11/88 08/04/89 |  |
| - Exigencias técnico sanitarias que deben cumplir las industrias cárnicas españolas en la elaboración y expedición de productos pasteurizados a otros estados miembros de la CEE |  | Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de noviembre de 1988 |  | 16/11/88 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para elaboración y venta de productos dietéticos y preparados alimenticios, en lo referente a la publicidad y etiquetado de los mismos |  | Real Decreto 1426/1988 de 25 de noviembre |  | 01/12/88 18/01/89 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para elaboración, circulación y comercio de material plástico destinado a estar en contacto con productos alimenticios y alimentarios |  | Real Decreto de la Presidencia del Gobierno1425/1988 de 25 de noviembre |  | 01/12/88 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para elaboración y venta de patatas fritas y productos de aperitivos |  | Real Decreto 126/1989 de 3 de febrero |  | 08/02/89 |  |
| - Cosméticos. Métodos oficiales de análisis para control de la composición de los productos |  | Orden 28 de septiembre de 1989 |  |  |  |
| - Modificación de la Reglamentación técnico sanitaria de productos cosméticos Derogado parcialmente por |  | Orden 14 de marzo de 1989 Real Decreto 1599/1997 de 17 de octubre |  | 29/03/89 |  |
| - Se aprueba la Reglamentación técnico sanitaria en materia de intercambio de carnes frescas de ave para el comercio de intracomunitario e importación de los mismos de terceros países, y las normas en relación a mataderos, salas de despiece y almacenes frigoríficos autorizados para dicho comercio Derogado por Añadido Modificado por |  | Real Decreto de Mº de Relaciones con las Cortes 644/1989 de 19 de mayo Real Decreto 1916/1997 de 19 de diciembre Real Decreto 2087/1994 de 20 de octubre Real Decreto 1436/1992 de 27 de diciembre Real Decreto 1322/1992 de 30 de octubre |  | 13/06/89 |  |
| - Modificación de Reglamentación técnico sanitaria de los establecimientos y productos de la pesca y acuicultura con destino al consumo humano |  | Real Decreto 645/1984 de 19 de mayo |  | 13/06/89 |  |
| - Orden por la que se aprueba la lista positiva de aditivos autorizados en la elaboración de gránulos y copos de patatas |  | Orden del Mº de Sanidad y Consumo de 25 de agosto 1989 |  | 06/09/89 |  |
| - Aprobación de la lista positiva de aditivos autorizados en la elaboración de platos preparados precocinados y preparados cocinados Derogado parcialmente por |  | Orden de la Presidencia del Gobierno de 25 de agosto 1989 Real Decreto 145/1997 de 31 de enero Real Decreto 2001/1995 de 7 de diciembre |  | 06/09/89 19/09/89 |  |
| - Cosméticos. Modifica los anexos del Real Decreto 349/1988, de 15-4-1988, por el que se aprueba la Reglamentación técnico sanitaria. # Derogado parcialmente por # Modifica | Orden de 19 de octubre de 1990 Real Decreto 1599/1997 de 17 de octubre Real Decreto 349/1988 de 15 de abril |  | 29/10/90 |  |  |
| - Especialidades farmacéuticas. Evaluación, autorización, registro y condiciones de dispensación de las de uso humano, fabricadas industrialmente. Añadido, modificado, sustituido parcialmente y suprimido parcialmente por Deroga Deroga parcialmente |  | Real Decreto 767/1993 de 21 de mayo Real Decreto 2000/1995 de 7 de diciembre Real Decreto 424/1988 de 29 de abril Real Decreto 2730/1981 de 19 de octubre |  | 02/07/93 |  |
| - Productos fitosanitarios. Establece los requisitos para solicitudes de autorizaciones. # Modificado Añadido |  | Orden de 4 de agosto de 1993 Orden de 2 de abril de 1997 Orden de 20 de nov de 1995 Orden de 20 de sept de 1994 |  | 10/08/93 |  |
| - Plaguicidas. Normativa reguladora de la homologación de cursos de capacitación para realizar tratamientos. ## Desarrolla |  | Orden de 8 de marzo de 1994 Real Decreto 3349/1983 de 30 de noviembre |  | 15/03/94 |  |
| - Modificación de la Reglamentación técnico sanitaria de aceites vegetales comestibles Modifica |  | Real Decreto1909/1995 de 24 de noviembre Real Decreto 308/1983 de 25 de enero |  | 23/01/95 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de la cerveza y de la malta líquida Deroga |  | Real Decreto 53/1995 de 20 de enero Real Decreto 887/1988 de 29 de julio Real Decreto 865/1984 de 28 de marzo Real Decreto 1456/1981 de 10 de abril |  | 09/02/95 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de helados y mezclas envasadas para congelar # Deroga |  | Real Decreto 618/1998 de 17 de abril Real Decreto 340/1987 de 30 de enero Real Decreto 1334/1984 de 6 de junio Real Decreto 670/1983 de 2 de marzo |  | 09/02/95 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria de productos cosméticos Derogado parcialmente por Modifica |  | Orden de 8 de junio de 1995 Real Decreto 1599/97 de 17 de octubre Real Decreto 349/1988 de 15 de abril |  | 16/06/95 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria de productos cosméticos Derogada parcialmente por |  | Real Decreto 1415/1995 de 4 de agosto Real Decreto 1599/1997 de 17 de octubre |  | 14/09/95 |  |
| - Modificación de la Reglamentación técnico sanitaria específica de los preparados para lactantes y preparados de continuación # Derogado por # Modifica |  | Real Decreto 46/1996 de 19 de enero Real Decreto 72/1998 de 23 de enero Real Decreto 1408/1992 de 20 de noviembre |  | 20/02/96 |  |
| - Productos vegetales. Establece límites máximos de residuos de productos fitosanitarios y modifica el anexo II del Real Decreto 280/1994 Modifica |  | Orden 27 de febrero 1996 Real Decreto 280/1994 de 18 de febrero |  | 05/03/96 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria de productos cosméticos Derogado parcialmente por Modifica |  | Orden de 25 de marzo de 1996 Real Decreto 1599/97 de 17 de octubre Real Decreto 349/1988 de 15 de abril |  | 11/04/96 |  |
| - Turrón. Ratifica el Reglamento de las Denominaciones Específicas «Jijona» y «Turrón de Alicante» y de su Consejo Regulador. Deroga |  | Orden de 22 de marzo de 1996 Orden de 29 de julio de 1991 |  | 23/04/96 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria de productos cosméticos Derogado parcialmente por Modifica |  | Orden de 23 de julio de 1997 Real Decreto 1599/97 de 17 de octubre Real Decreto 349/1988 de 15 de abril |  | 02/08/97 |  |
| - Productos vegetales. Regula los límites máximos de residuos de productos fitosanitarios y modifica el anexo II de Real Decreto 280/1994 Modifica |  | Orden de 26 de agosto de 1997 Real Decreto 280/1994 de 18 de febrero |  | 06/09/97 |  |
| - Modificación de la Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, almacenamiento , transporte y comercialización del café Modifica |  | Real Decreto 1372/1997 de 29 de agosto Real Decreto 1231/1988 de 14 de octubre |  | 08/09/97 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria específica de los productos alimenticios destinados a ser utilizados en dietas de bajo valor energético para reducción de peso |  | Real Decreto 1430/1997 de 15 de septiembre |  | 24/09/97 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria específica de los preparados para lactantes y preparados de continuación Deroga |  | Real Decreto 72/1998 de 23 de enero Real Decreto 46/1996 de 19 de enero Real Decreto 1408/1992 de 20 de noviembre |  | 04/02/98 |  |
| - Productos vegetales. Límites máximos de residuos de productos fitosanitarios que modifican el anexo II del Real Decreto 280/1994 Modifica |  | Orden de 14 de mayo de 1998 Real Decreto 280/1994 de 18 de febrero |  | 20/05/98 |  |
| - Modificación de la Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de aguas de bebidas envasadas Modifica |  | Real Decreto 781/1998 de 30 de abril Real Decreto 1164/1991 de 22 de julio |  | 21/05/98 |  |
| - Pastas para sopa. Aprueba la Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, distribución y comercio de caldos, consomés, sopas y cremas. |  | Real Decreto 2452/1998 de 17 de noviembre |  | 24/11/98 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de del pan y panes especiales |  | Real Decreto285/1999 de 22 de febrero |  | 23/02/99 |  |
| - Modificación de la Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de preparados alimenticios para regímenes dietéticos y/o especiales |  | Real Decreto 431/1999 de 12 de marzo |  | 13/03/99 14/04/99 |  |
| - Modificación de la Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de preparados alimenticios para regímenes dietéticos # Corrección de errores |  | Real Decreto 431/1999 de 12 de marzo |  | 13/03/99 14/04/99 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria que fija las normas aplicables a la producción y comercialización de moluscos bivalvos vivos Deroga Deroga parcialmente |  | Real Decreto 571/1999 de 20 de enero Real Decreto 308/1993 de 26 de febrero Real Decreto 345/1993 del 5 de marzo |  | 10/04/99 |  |
| - Aceite de oliva-comunidad europea. Regula la ayuda a la producción de aceite de oliva para las campañas 1998-1999 a 2000-2001. Afectado por Deroga |  | Real Decreto 368/1999 de 5 de marzo Orden de 1 de julio de 1994 Orden de 28 de febrero de 1994 Orden de 25 de nov de 1991 Orden de 20 de sep de 1990 |  | 06/03/74 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes limpiadores # Deroga |  | Real Decreto 770/1999 de 7 de mayo Real Decreto 2816/1983 de 13 de octubre |  | 18/05/99 04/09/99 |  |
| - Reglamentación técnico sanitaria específica de los alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles # Modifica |  | Orden de 14 de julio de 1999 Real Decreto 490/1998 de 27 de marzo |  | 21/07/99 |  |

Apéndice 3.

Clasificacion nacional de productos. Cnae-93

| A |  | Agricultura, GanaderIa, Caza y Selvicultura |
| --- | --- | --- |
| 01 |  | Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de los servicios relacionados con las mismas. |
| 01.1 |  | Producción agrícola. |
| 01.11 |  | Cultivo de cereales y otros cultivos. |
|  | 01.110 | Cultivo de cereales y otros cultivos. |
| 01.12 |  | Cultivo de hortalizas, especialidades de horticultura y productos de vivero. |
|  | 01.121 | Cultivo de hortalizas. |
|  | 01.122 | Cultivo de flores y plantas ornamentales. |
| 01.13 |  | Cultivo de frutas, frutos secos, especias y cultivos para bebidas. |
|  | 01.132 | Cultivo de agrios. |
|  | 01.133 | Cultivo de olivo. |
|  | 01.134 | Cultivo de otras frutas, frutos secos, especias y cultivos para bebidas. |
| 01.2 |  | Producción ganadera. |
| 01.21 |  | Explotación de ganado bovino y producción de leche cruda. |
|  | 01.210 | Explotación de ganado bovino y producción de leche cruda. |
| 01.22 |  | Explotación de ganado ovino, caprino y equino. |
|  | 01.221 | Explotación de ganado ovino y caprino. |
|  | 01.222 | Explotación de ganado equino. |
| 01.23 |  | Explotación de ganado porcino. |
|  | 01.231 | Explotación de ganado porcino intensivo. |
|  | 01.232 | Explotación de ganado porcino extensivo. |
| 01.24 |  | Avicultura. |
|  | 01.240 | Avicultura. |
| 01.25 |  | Otras explotaciones de ganado. |
|  | 01.250 | Otras explotaciones de ganado. |
| 01.3 |  | Producción agraria combinada con la producción ganadera. |
| 01.30 |  | Producción agraria combinada con la producción ganadera. |
|  | 01.300 | Producción agraria combinada con la producción ganadera. |
| 01.4 |  | Actividades de servicios relacionados con la agricultura y ganadería, excepto actividades veterinarias. |
| 01.41 |  | Actividades de servicios relacionados con la agricultura. |
|  | 01.410 | Actividades de servicios relacionados con la agricultura. |
| 01.42 |  | Actividades de servicios relacionados con la ganadería, excepto actividades veterinarias. |
|  | 01.420 | Actividades de servicios relacionados con la ganadería, excepto actividades veterinarias. |
| 01.5 |  | Caza, captura de animales y repoblación cinegética, incluidas las actividades de los servicios relacionados con las mismas. |
| 01.50 |  | Caza, captura de animales y repoblación cinegética, incluidas las actividades de los servicios relacionados con las mismas. |
|  | 01.501 | Caza y captura de animales. |
|  | 01.502 | Repoblación cinegética. |
|  | 01.503 | Actividades de los servicios relacionados con la caza. |
| 02 |  | Selvicultura, Explotación Forestal y Actividades de los Servicios relacionados con las mismas. |
| 02.0 |  | Selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionados con las mismas. |
| 02.01 |  | Selvicultura y explotación forestal. |
|  | 02.011 | Selvicultura. |
|  | 02.012 | Explotación forestal. |
| 02.02 |  | Actividades de los servicios relacionados con la selvicultura y explotación forestal. |
|  | 02.020 | Actividades de los servicios relacionados con la selvicultura y explotación forestal. |
| B |  | Pesca |
| 05 |  | Pesca, Acuicultura y Actividades de los Servicios relacionados con las mismas. |
| 05.0 |  | Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas. |
| 05.01 |  | Pesca. |
|  | 05.010 | Pesca. |
| 05.02 |  | Acuicultura. |
|  | 05.021 | Acuicultura de aguas continentales. |
|  | 05.022 | Acuicultura de aguas marinas. |
| C |  | Industrias Extractivas |
| CA |  | Extracción de Productos Energéticos. |
| 10 |  | Extracción y Aglomeración de Antracita, Hulla, Lignito y Turba. |
| 10.1 |  | Extracción y aglomeración de antracita y hulla. |
| 10.10 |  | Extracción y aglomeración de antracita y hulla. |
|  | 10.101 | Extracción y aglomeración de antracita. |
|  | 10.102 | Extracción y aglomeración de hulla. |
|  | 10.103 | Extracción y aglomeración de hulla subituminosa. |
| 10.2 |  | Extracción y aglomeración de lignito pardo. |
| 10.20 |  | Extracción y aglomeración de lignito pardo. |
|  | 10.200 | Extracción y aglomeración de lignito pardo. |
| 10.3 |  | Extracción y aglomeración de turba. |
| 10.30 |  | Extracción y aglomeración de turba. |
|  | 10.300 | Extracción y aglomeración de turba. |
| 11 |  | Extracción de crudos de Petróleo y Gas natural; Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección. |
| 11.1 |  | Extracción de crudos de petróleo y gas natural. |
| 11.10 |  | Extracción de crudos de petróleo y gas natural. |
|  | 11.100 | Extracción de crudos de petróleo y gas natural. |
| 11.2 |  | Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección. |
| 11.20 |  | Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección. |
|  | 11.200 | Actividades de los servicios relacionados con las explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección. |
| 12 |  | Extracción de Minerales de Uranio y Torio. |
| 12.0 |  | Extracción de minerales de uranio y torio. |
| 12.00 |  | Extracción de minerales de uranio y torio. |
|  | 12.000 | Extracción de minerales de uranio y torio. |
| CB |  | Extracción de otros minerales excepto Productos Energéticos. |
| 13 |  | Extracción de Minerales Metálicos. |
| 13.1 |  | Extracción de minerales de hierro. |
| 13.10 |  | Extracción de minerales de hierro. |
|  | 13.000 | Extracción de minerales de hierro. |
| 13.2 |  | Extracción de minerales met licos no férreos, excepto minerales de uranio y torio. |
| 13.20 |  | Extracción de minerales met licos no férreos, excepto minerales de uranio y torio. |
|  | 13.201 | Extracción de cobre, plomo y cinc. |
|  | 13.202 | Extracción de metales preciosos. |
|  | 13.203 | Extracción de otros minerales metálicos no férreos. |
| 14 |  | Extracción de Minerales no Metálicos ni Energéticos. |
| 14.1 |  | Extracción de piedra. |
| 14.11 |  | Extracción de piedra para la construcción. |
|  | 14.111 | Extracción de mármol. |
|  | 14.112 | Extracción de granito. |
|  | 14.113 | Extracción de otros tipos de piedra. |
| 14.12 |  | Extracción de piedra caliza, yeso y creta. |
|  | 14.121 | Extracción de yeso. |
|  | 14.122 | Extracción de creta. |
|  | 14.123 | Extracción de otras piedras. |
| 14.13 |  | Extracción de pizarras. |
|  | 14.130 | Extracción de pizarras. |
| 14.2 |  | Extracción de arenas y arcillas. |
| 14.21 |  | Extracción de gravas y arenas. |
|  | 14.210 | Extracción de gravas y arenas. |
| 14.22 |  | Extracción de arcilla y caolín. |
|  | 14.221 | Extracción de caolín. |
|  | 14.222 | Extracción de arcilla. |
| 14.3 |  | Extracción de minerales para abonos y productos químicos. |
| 14.30 |  | Extracción de minerales para abonos y productos químicos. |
|  | 14.301 | Extracción de fosfatos y nitratos. |
|  | 14.302 | Extracción de sales potásicas. |
|  | 14.303 | Extracción de piritas y azufre. |
|  | 14.304 | Extracción de fluorita. |
|  | 14.305 | Extracción de otros minerales para abonos y productos químicos. |
| 14.4 |  | Producción de sal. |
| 14.40 |  | Producción de sal. |
|  | 14.401 | Extracción de sal marina. |
|  | 14.402 | Extracción de sal manantial y sal gema. |
| 14.5 |  | Extracción de otros minerales no metálicos ni energéticos. |
| 14.50 |  | Extracción de otros minerales no metálicos ni energéticos. |
|  | 14.501 | Extracción de feldespatos. |
|  | 14.502 | Extracción de otros minerales. |
| D |  | Industria Manufacturera |
| DA |  | Industria de la alimentación, bebidas y tabaco. |
| 15 |  | Industria de productos alimenticios y bebidas. |
| 15.1 |  | Industria cárnica. |
| 15.11 |  | Sacrificio de ganado y conservación de carne. |
|  | 15.110 | Sacrificio de ganado y conservación de carne. |
| 15.12 |  | Sacrificio y conservación de volatería. |
|  | 15.120 | Sacrificio y conservación de volatería. |
| 15.13 |  | Fabricación de productos cárnicos. |
|  | 15.130 | Fabricación de productos cárnicos. |
| 15.2 |  | Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado. |
| 15.20 |  | Elaboración y conservación de pescados y productos a base de pescado. |
|  | 15.201 | Elaboración de productos congelados o refrigerados de pescados y otros productos marinos. |
|  | 15.202 | Fabricación de conservación de pescado. |
|  | 15.203 | Elaboración de productos de la pesca ahumados. |
| 15.3 |  | Preparación y conservación de frutas y hortalizas. |
| 15.31 |  | Preparación y conservación de patatas. |
|  | 15.310 | Preparación y conservación de patatas. |
| 15.32 |  | Fabricación de jugos de frutas y hortalizas. |
|  | 15.321 | Fabricación de jugo de uva. |
|  | 15.322 | Fabricación de otros jugos de frutas y hortalizas. |
| 15.33 |  | Fabricación de conservas de frutas y hortalizas. |
|  | 15.331 | Preparación de hortalizas congeladas. |
|  | 15.332 | Preparación y conservación de hortalizas no congeladas. |
|  | 15.333 | Preparación y conservación de aceites. |
|  | 15.334 | Fabricación de conservas de frutas. |
| 15.4 |  | Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales). |
| 15.41 |  | Fabricación de aceites y grasas sin refinar. |
|  | 15.411 | Obtención de aceite de oliva sin refinar. |
|  | 15.412 | Obtención de otras grasas y aceites vegetales sin refinar. |
|  | 15.413 | Obtención de otras grasas y aceites animales no comestibles. |
| 15.42 |  | Fabricación de aceites y grasas refinadas. |
|  | 15.420 | Fabricación de aceites y grasas refinadas. |
| 15.43 |  | Fabricación de margarina y grasas comestibles similares. |
|  | 15.430 | Fabricación de margarina y grasas comestibles similares. |
| 15.5 |  | Industrias lácteas. |
| 15.51 |  | Fabricación de productos lácteos. |
|  | 15.511 | Preparación de leche, fabricación de mantequilla y otros productos lácteos. |
|  | 15.512 | Fabricación de quesos. |
| 15.52 |  | Elaboración de helados. |
|  | 15.520 | Elaboración de helados. |
| 15.6 |  | Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos. |
| 15.61 |  | Fabricación de productos de molinería. |
|  | 15.611 | Molturación de trigo. |
|  | 15.612 | Molturación de otros granos. |
|  | 15.613 | Fabricación de otros productos de molinería. |
| 15.62 |  | Fabricación de almidones y productos amiláceos. |
|  | 15.620 | Fabricación de almidones y productos amiláceos. |
| 15.7 |  | Fabricación de productos para la alimentación animal. |
| 15.71 |  | Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja. |
|  | 15.710 | Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja. |
| 15.72 |  | Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía. |
|  | 15.720 | Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía. |
| 15.8 |  | Fabricación de otros productos alimenticios. |
| 15.81 |  | Fabricación de pan y productos de panadería y pastelería frescos. |
|  | 15.811 | Fabricación de pan y otros productos de panadería frescos. |
|  | 15.812 | Fabricación de productos de pastelería. |
| 15.82 |  | Fabricación de galletas y de productos de panadería y pastelería de larga duración. |
|  | 15.821 | Fabricación de galletas. |
|  | 15.822 | Fabricación de productos de panadería y pastelería de larga duración. |
| 15.83 |  | Industria del azúcar. |
|  | 15.830 | Industria del azúcar. |
| 15.84 |  | Industria del cacao, chocolate y confitería. |
|  | 15.841 | Fabricación de cacao y chocolate. |
|  | 15.842 | Fabricación de productos de confitería. |
| 15.85 |  | Fabricación de pastas alimenticias. |
|  | 15.850 | Fabricación de pastas alimenticias. |
| 15.86 |  | Elaboración de café, té e infusiones. |
|  | 15.860 | Elaboración de café, té e infusiones. |
| 15.87 |  | Elaboración de especias, salsas y condimentos. |
|  | 15.870 | Elaboración de especias, salsas y condimentos. |
| 15.88 |  | Elaboración de preparados para la alimentación infantil y preparados dietéticos. |
|  | 15.881 | Elaboración de preparados para la alimentación infantil. |
|  | 15.881 | Elaboración de otros preparados dietéticos. |
| 15.89 |  | Elaboración de otros productos alimenticios. |
|  | 15.890 | Elaboración de otros productos alimenticios. |
| 15.9 |  | Elaboración de bebidas. |
| 15.91 |  | Destilación de bebidas alcohólicas. |
|  | 15.911 | Obtención de aguardientes naturales. |
|  | 15.912 | Obtención de otras bebidas alcohólicas destiladas. |
| 15.92 |  | Destilación de alcohol etílico procedente de fermentación. |
|  | 15.920 | Destilación de alcohol etílico procedente de fermentación. |
| 15.93 |  | Elaboración de vinos. |
|  | 15.931 | Elaboración de cavas y vinos espumosos naturales. |
|  | 15.932 | Elaboración y crianza de vinos. |
| 15.94 |  | Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas. |
|  | 15.940 | Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas. |
| 15.95 |  | Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de fermentación. |
|  | 15.950 | Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de fermentación. |
| 15.96 |  | Fabricación de cerveza. |
|  | 15.960 | Fabricación de cerveza. |
| 15.97 |  | Fabricación de malta. |
|  | 15.970 | Fabricación de malta. |
| 15.98 |  | Producción de aguas minerales y bebidas analcohólicas. |
|  | 15.981 | Envasado de agua mineral natural, de manantial y potable preparada. |
|  | 15.982 | Producción de bebidas refrescantes sin alcohol. |
| 16 |  | Industria del tabaco. |
| 16.0 |  | Industria del tabaco. |
| 16.00 |  | Industria del tabaco. |
|  | 16.000 | Industria del tabaco. |
| DB |  | Industria textil y de la confección. |
| 17 |  | Industria textil. |
| 17.1 |  | Preparación e hilado de fibras textiles. |
| 17.11 |  | Preparación e hilado de fibras de algodón y sus mezclas. |
|  | 17.110 | Preparación e hilado de fibras de algodón y sus mezclas. |
| 17.12 |  | Preparación e hilado de fibras de lana cardada y sus mezclas. |
|  | 17.120 | Preparación e hilado de fibras de lana cardada y sus mezclas. |
| 17.13 |  | Preparación e hilado de fibras de lana peinada y sus mezclas. |
|  | 17.130 | Preparación e hilado de fibras de lana peinada y sus mezclas. |
| 17.14 |  | Preparación e hilado de fibras de lino y sus mezclas. |
|  | 17.140 | Preparación e hilado de fibras de lino y sus mezclas. |
| 17.15 |  | Torcido y preparación de la seda; torcido y textura de filamentos sintéticos y artificiales. |
|  | 17.150 | Torcido y preparación de la seda; torcido y textura de filamentos sintéticos y artificiales. |
| 17.16 |  | Fabricación de hilo de coser. |
|  | 17.160 | Fabricación de hilo de coser. |
| 17.17 |  | Preparación e hilado de otras fibras textiles. |
|  | 17.170 | Preparación e hilado de otras fibras textiles. |
| 17.2 |  | Fabricación de tejidos textiles. |
| 17.21 |  | Fabricación de tejidos de algodón y sus mezclas. |
|  | 17.210 | Fabricación de tejidos de algodón y sus mezclas. |
| 17.22 |  | Fabricación de tejidos de lana cardada y sus mezclas. |
|  | 17.220 | Fabricación de lana cardada y sus mezclas. |
| 17.23 |  | Fabricación de tejidos de lana peinada y sus mezclas. |
|  | 17.230 | Fabricación de tejidos de lana peinada y sus mezclas. |
| 17.24 |  | Fabricación de tejidos de seda. |
|  | 17.240 | Fabricación de tejidos de seda. |
| 17.25 |  | Fabricación de otros tejidos textiles. |
|  | 17.250 | Fabricación de otros tejidos textiles. |
| 17.3 |  | Acabado de textiles. |
| 17.30 |  | Acabado de textiles. |
|  | 17.301 | Teñido de textiles. |
|  | 17.302 | Estampación de textiles. |
|  | 17.303 | Otros acabados de textiles. |
| 17.4 |  | Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles. excepto prendas de vestir. |
| 17.40 |  | Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir. |
|  | 17.400 | Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir. |
| 17.5 |  | Otras industrias textiles. |
| 17.51 |  | Fabricación de alfombras y moquetas. |
|  | 17.510 | Fabricación de alfombras y moquetas. |
| 17.52 |  | Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes. |
|  | 17.520 | Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes. |
| 17.53 |  | Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con éstas, excepto prendas de vestir. |
|  | 17.530 | Fabricación de telas no tejidas y artículos confeccionados con éstas, excepto prendas de vestir. |
| 17.54 |  | Fabricación de otros artículos textiles. |
|  | 17.541 | Fabricación de tejidos estrechos. |
|  | 17.542 | Fabricación de tejidos impregnados, endurecidos o recubiertos en materias plásticas. |
|  | 17.543 | Fabricación de otros artículos textiles. |
| 17.6 |  | Fabricación de tejidos de punto. |
| 17.60 |  | Fabricación de tejidos de punto. |
|  | 17.600 | Fabricación de tejidos de punto. |
| 17.7 |  | Fabricación de artículos en tejido de punto. |
| 17.71 |  | Fabricación de calcetería. |
|  | 17.710 | Fabricación de calcetería. |
| 17.72 |  | Fabricación de otros artículos en tejidos de punto. |
|  | 17.720 | Fabricación de otros artículos en tejidos de punto. |
| 18 |  | Industria de la confección y de la peletería. |
| 18.1 |  | Confección de prendas de cuero. |
| 18.10 |  | Confección de prendas de cuero. |
|  | 18.100 | Confección de prendas de cuero. |
| 18.2 |  | Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios. |
| 18.21 |  | Confección de ropa de trabajo. |
|  | 18.210 | Confección de ropa de trabajo. |
| 18.22 |  | Confección de otras prendas exteriores. |
|  | 18.221 | Confección industrial. |
|  | 18.222 | Confección a medida. |
| 18.23 |  | Confección de ropa interior. |
|  | 18.231 | Confección de ropa interior masculina. |
|  | 18.232 | Confección de lencería femenina. |
| 18.24 |  | Confección de otras prendas de vestir y accesorios. |
|  | 18.241 | Confección de ropa para bebé y primera infancia. |
|  | 18.242 | Confección de ropa deportiva. |
|  | 18.243 | Confección de otras prendas de vestir y accesorios. |
| 18.3 |  | Preparación y teñido de pieles de peletería; fabricación de artículos de peletería. |
| 18.30 |  | Preparación y teñido de pieles de peletería; fabricación de artículos de peletería. |
|  | 18.301 | Preparación, curtido y teñido de pieles de peletería. |
|  | 18.302 | Fabricación de artículos de peletería. |
| DC |  | Industria del cuero y del calzado. |
| 19 |  | Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería y viaje; artículos de guarnicionería, talabartería y zapatería. |
| 19.1 |  | Preparación, curtido y acabado del cuero. |
| 19.10 |  | Preparación, curtido y acabado del cuero. |
|  | 19.100 | Preparación, curtido y acabado del cuero. |
| 19.2 |  | Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de guarnicionería y talabartería. |
| 19.20 |  | Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, artículos de guarnicionería y talabartería. |
|  | 19.201 | Fabricación de artículos de marroquinería y viaje. |
|  | 19.202 | Fabricación de otros artículos de piel. |
| 19.3 |  | Fabricación de calzado. |
| 19.30 |  | Fabricación de calzado. |
|  | 19.300 | Fabricación de calzado. |
| DD |  | Industria de la madera y del corcho. |
| 20 |  | Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería. |
| 20.1 |  | Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera. |
| 20.10 |  | Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera. |
|  | 20.101 | Aserrado y cepillado de la madera. |
|  | 20.102 | Preparación industrial de la madera. |
| 20.2 |  | Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles. |
| 20.20 |  | Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y chapados. |
|  | 20.200 | Fabricación de chapas, tableros contrachapados, alistonados, de partículas aglomeradas, de fibras y otros tableros y paneles. |
| 20.3 |  | Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción. |
| 20.30 |  | Fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción. |
|  | 20.301 | Fabricación de piezas de carpintería y ebanistería para la construcción. |
|  | 20.302 | Fabricación de estructuras de madera. |
| 20.4 |  | Fabricación de envases y embalajes de madera. |
| 20.40 |  | Fabricación de envases y embalajes de madera. |
|  | 20.400 | Fabricación de envases y embalajes de madera. |
| 20.5 |  | Fabricación de otros productos de madera. Fabricación de productos de corcho, cestería y espartería. |
| 20.52 |  | Fabricación de otros productos de madera. |
|  | 20.510 | Fabricación de otros productos de madera. |
| 20.52 |  | Fabricación de productos de corcho, cestería y espartería. |
|  | 20.521 | Tratamiento del corcho bruto y fabricación de productos de corcho. |
|  | 20.522 | Fabricación de artículos de cestería y espartería. |
| DE |  | Industria del papel; edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados. |
| 21 |  | Industria del papel. |
| 21.1 |  | Fabricación de pasta papelera, papel y cartón. |
| 21.11 |  | Fabricación de pasta papelera. |
|  | 21.111 | Fabricación de pasta papelera a partir de fibra virgen. |
|  | 21.112 | Fabricación de pasta papelera a partir de fibra regenerada. |
| 21.2 |  | Fabricación de papel y cartón. |
| 21.21 |  | Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón. |
|  | 21.210 | Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón. |
| 21.22 |  | Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico y sanitario. |
|  | 21.220 | Fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico y sanitario. |
| 21.23 |  | Fabricación de artículos de papelería. |
|  | 21.230 | Fabricación de artículos de papelería. |
| 21.24 |  | Fabricación de papeles pintados. |
|  | 21.240 | Fabricación de papeles pintados. |
| 21.25 |  | Fabricación de otros artículos de papel y cartón. |
|  | 21.250 | Fabricación de otros artículos de papel y cartón. |
| 22 |  | Edición, Artes Gráficas y Reproducción de soportes grabados. |
| 22.1 |  | Edición. |
| 22.11 |  | Edición de libros. |
|  | 22.110 | Edición de libros. |
| 22.12 |  | Edición de periódicos. |
|  | 22.120 | Edición de periódicos. |
| 22.13 |  | Edición de revistas. |
|  | 22.130 | Edición de revistas. |
| 22.14 |  | Edición de soportes de sonido grabado. |
|  | 22.140 | Edición de soportes de sonido grabado. |
| 22.15 |  | Otras actividades de edición. |
|  | 22.150 | Otras actividades de edición. |
| 22.2 |  | Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas. |
| 22.21 |  | Impresión de periódicos. |
|  | 22.210 | Impresión de periódicos. |
| 22.22 |  | Otras actividades de impresión. |
|  | 22.220 | Otras actividades de impresión. |
| 22.23 |  | Encuadernación y acabado. |
|  | 22.230 | Encuadernación y acabado. |
| 22.24 |  | Composición y fotograbado. |
|  | 22.240 | Composición y fotograbado. |
| 22.25 |  | Otras actividades gráficas. |
|  | 22.250 | Otras actividades gráficas. |
| 22.3 |  | Reproducción de soportes grabados. |
| 22.31 |  | Reproducción de soportes de sonido grabado. |
|  | 22.310 | Reproducción de soportes de sonido grabado. |
| 22.32 |  | Reproducción de soportes de vídeo grabado. |
|  | 22.320 | Reproducción de soportes de vídeo grabado. |
| 22.33 |  | Reproducción de soportes de informática grabados. |
|  | 22.330 | Reproducción de soportes de informática grabados. |
| DF |  | Refino de Petróleo y tratamiento de Combustibles Nucleares. |
| 23 |  | Coquerías, Refino de Petróleo y tratamiento de Combustibles Nucleares. |
| 23.1 |  | Coquerías. |
| 23.10 |  | Coquerías. |
|  | 23.100 | Coquerías. |
| 23.2 |  | Refino de petróleo. |
| 23.20 |  | Refino de petróleo. |
|  | 23.200 | Refino de petróleo. |
| 23.3 |  | Tratamiento de combustibles nucleares y residuos radiactivos. |
| 23.30 |  | Tratamiento de combustibles nucleares y residuos radiactivos. |
|  | 23.301 | Producción de combustibles nucleares e isótopos radiactivos. |
|  | 23.302 | Procesado de combustibles nucleares y gestión de residuos radiactivos. |
| DG |  | Industria Química. |
| 24 |  | Industria Química. |
| 24.1 |  | Fabricación de productos químicos básicos. |
| 24.11 |  | Fabricación de gases industriales. |
|  | 24.110 | Fabricación de gases industriales. |
| 24.12 |  | Fabricación de colorantes y pigmentos. |
|  | 24.120 | Fabricación de colorantes y pigmentos. |
| 24.13 |  | Fabricación de productos básicos de química inorgánica. |
|  | 24.130 | Fabricación de productos básicos de química inorgánica. |
| 24.14 |  | Fabricación de productos básicos de química orgánica. |
|  | 24.141 | Fabricación de productos químicos orgánicos de origen petroquímico. |
|  | 24.142 | Fabricación de otros productos básicos de química orgánica. |
| 24.15 |  | Fabricación de abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes. |
|  | 24.150 | Fabricación de abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes. |
| 24.16 |  | Fabricación de primeras materias plásticas. |
|  | 24.160 | Fabricación de primeras materias plásticas. |
| 24.17 |  | Fabricación de caucho sintético en forma primaria. |
|  | 24.170 | Fabricación de caucho sintético en forma primaria. |
| 24.2 |  | Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos. |
| 24.20 |  | Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos. |
|  | 24.200 | Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos. |
| 24.3 |  | Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas. |
| 24.30 |  | Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas. |
|  | 24.301 | Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares. |
|  | 24.302 | Fabricación de tintas de imprenta. |
| 24.4 |  | Fabricación de productos farmacéuticos. |
| 24.41 |  | Fabricación de productos farmacéuticos de base. |
|  | 24.410 | Fabricación de productos farmacéuticos de base. |
| 24.42 |  | Fabricación de preparaciones farmacéuticas y otros productos farmacéuticos de uso medicinal. |
|  | 24.421 | Fabricación de especialidades farmacéuticas. |
|  | 24.422 | Fabricación de otros productos de farmacia. |
| 24.5 |  | Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento. Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene. |
| 24.51 |  | Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento. |
|  | 24.510 | Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento. |
| 24.52 |  | Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene. |
|  | 24.520 | Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene. |
| 24.6 |  | Fabricación de otros productos químicos. |
| 24.61 |  | Fabricación de explosivos y artículos pirotécnicos. |
|  | 24.611 | Fabricación de explosivos. |
|  | 24.612 | Fabricación de artículos pirotécnicos. |
| 24.62 |  | Fabricación de colas y gelatinas. |
|  | 24.620 | Fabricación de colas y gelatinas. |
| 24.63 |  | Fabricación de aceites esenciales. |
|  | 24.630 | Fabricación de aceites esenciales. |
| 24.64 |  | Fabricación de material fotográfico virgen y preparados químicos para fotografía. |
|  | 24.640 | Fabricación de material fotográfico virgen y preparados químicos para fotografía. |
| 24.65 |  | Fabricación de soportes vírgenes para grabación. |
|  | 24.650 | Fabricación de soportes vírgenes para grabación. |
| 24.66 |  | Fabricación de otros productos químicos. |
|  | 24.661 | Tratamiento de aceites y grasas para usos industriales. |
|  | 24.662 | Fabricación de otros productos químicos. |
| 24.7 |  | Fabricación de fibras artificiales y sintéticas. |
| 24.70 |  | Fabricación de fibras artificiales y sintéticas. |
|  | 24.700 | Fabricación de fibras artificiales y sintéticas. |
| DH |  | Industria de la Transformación del Caucho y Materias Plásticas. |
| 26 |  | Fabricación de otros productos Minerales no Metálicos. |
| 26.1 |  | Fabricación de vidrio y productos de vidrio. |
| 26.11 |  | Fabricación de vidrio plano. |
|  | 26.110 | Fabricación de vidrio plano. |
| 26.12 |  | Manipulado y transformación de vidrio plano. |
|  | 26.120 | Manipulado y transformación de vidrio plano. |
| 26.13 |  | Fabricación de vidrio hueco. |
|  | 26.130 | Fabricación de vidrio hueco. |
| 26.14 |  | Fabricación de fibra de vidrio. |
|  | 26.140 | Fabricación de fibra de vidrio. |
| 26.15 |  | Fabricación y manipulado de otro vidrio (incluido el vidrio técnico). |
|  | 26.150 | Fabricación y manipulado de otro vidrio (incluido el vidrio técnico). |
| 26.2 |  | Fabricación de productos cerámicos no refractarios excepto los destinados a la construcción; fabricación de productos cerámicos refractarios. |
| 26.21 |  | Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental. |
|  | 26.210 | Fabricación de artículos cerámicos de uso doméstico y ornamental. |
| 26.22 |  | Fabricación de aparatos sanitarios cerámicos. |
|  | 26.220 | Fabricación de aparatos sanitarios cerámicos. |
| 26.23 |  | Fabricación de aisladores y piezas aislantes de material cerámico. |
|  | 26.230 | Fabricación de aisladores y piezas aislantes de material cerámico. |
| 26.24 |  | Fabricación de otros productos cerámicos de uso técnico. |
|  | 26.240 | Fabricación de otros productos cerámicos de uso técnico. |
| 26.25 |  | Fabricación de otros productos cerámicos. |
|  | 26.250 | Fabricación de otros productos cerámicos. |
| 26.26 |  | Fabricación de productos cerámicos refractarios. |
|  | 26.260 | Fabricación de productos cerámicos refractarios. |
| 26.3 |  | Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica. |
| 26.30 |  | Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica. |
|  | 26.300 | Fabricación de azulejos y baldosas de cerámica. |
| 26.4 |  | Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción. |
| 26.40 |  | Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción. |
|  | 26.400 | Fabricación de ladrillos, tejas y productos de tierras cocidas para la construcción. |
| 26.5 |  | Fabricación de cemento, cal y yeso. |
| 26.51 |  | Fabricación de cemento. |
|  | 26.510 | Fabricación de cemento. |
| 26.52 |  | Fabricación de cal. |
|  | 26.520 | Fabricación de cal. |
| 26.53 |  | Fabricación de yeso. |
|  | 26.530 | Fabricación de yeso. |
| 26.6 |  | Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento. |
| 26.61 |  | Fabricación de elementos de hormigón para la construcción. |
|  | 26.610 | Fabricación de elementos de hormigón para la construcción. |
| 26.62 |  | Fabricación de elementos de yeso para la construcción. |
|  | 26.620 | Fabricación de elementos de yeso para la construcción. |
| 26.63 |  | Fabricación de hormigón fresco. |
|  | 26.630 | Fabricación de hormigón fresco. |
| 26.64 |  | Fabricación de mortero. |
|  | 26.640 | Fabricación de mortero. |
| 26.65 |  | Fabricación de fibrocemento. |
|  | 26.650 | Fabricación de fibrocemento. |
| 26.66 |  | Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento. |
|  | 26.660 | Fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento. |
| 26.7 |  | Industria de la piedra. |
| 26.70 |  | Industria de la piedra. |
|  | 26.701 | Corte, tallado y acabado de la piedra. |
|  | 26.702 | Fabricación de piedras artificiales con ligantes sintéticos. |
| 26.8 |  | Fabricación de productos minerales no metálicos diversos. |
| 26.81 |  | Fabricación de productos abrasivos. |
|  | 26.810 | Fabricación de productos abrasivos. |
| 26.82 |  | Fabricación de otros productos minerales no metálicos. |
|  | 26.820 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos. |
| DJ |  | Metalurgia y Fabricación de Productos Metálicos. |
| 27 |  | Metalurgia. |
| 27.1 |  | Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CECA)*. |
| 27.10 |  | Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CECA)*. |
|  | 27.100 | Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (CECA)*. |
| 27.2 |  | Fabricación de tubos. |
| 27.21 |  | Fabricación de tubos de hierro. |
|  | 27.211 | Producción de tubos de hierro. |
|  | 27.212 | Producción de accesorios de tubos de hierro. |
| 27.22 |  | Fabricación de tubos de acero. |
|  | 27.221 | Producción de tubos de acero. |
|  | 27.222 | Producción de accesorios de tubos de acero. |
| 27.3 |  | Otras actividades de la transformación del hierro y del acero y producción de ferroaleaciones no CECA*. |
| 27.31 |  | Estirado en frío. |
|  | 27.310 | Estirado en frío. |
| 27.32 |  | Laminación en frío. |
|  | 27.320 | Laminación en frío. |
| 27.33 |  | Producción de perfiles en frío por conformación con plegado. |
|  | 27.330 | Producción de perfiles en frío por conformación con plegado. |
| 27.34 |  | Trefilado en frío. |
|  | 27.340 | Trefilado en frío. |
| 27.35 |  | Producción de ferroaleaciones no CECA* y otros procesos de transformación del hierro y del acero. |
|  | 27.351 | Ferroaleaciones no CECA*. |
|  | 27.352 | Otros procesos de la transformación del hierro y del acero. |
| 27.4 |  | Producción y primera transformación de metales preciosos y de otros metales no férreos. |
| 27.41 |  | Producción y primera transformación de metales preciosos. |
|  | 27.410 | Producción y primera transformación de metales preciosos. |
| 27.42 |  | Producción y primera transformación de aluminio. |
|  | 27.420 | Producción y primera transformación de aluminio. |
| 27.43 |  | Producción y primera transformación de plomo, zinc y estaño. |
|  | 27.431 | Producción y primera transformación de plomo. |
|  | 27.432 | Producción y primera transformación de zinc. |
|  | 27.433 | Producción y primera transformación de estaño. |
| 27.44 |  | Producción y primera transformación de cobre. |
|  | 27.440 | Producción y primera transformación de cobre. |
| 27.45 |  | Producción y primera transformación de otros metales no férreos. |
|  | 27.450 | Producción y primera transformación de otros metales no férreos. |
| 27.5 |  | Fundición de metales. |
| 27.51 |  | Fundición de hierro. |
|  | 27.510 | Fundición de hierro. |
| 27.52 |  | Fundición de acero. |
|  | 27.520 | Fundición de acero. |
| 27.53 |  | Fundición de metales ligeros. |
|  | 27.530 | Fundición de metales ligeros. |
| 27.54 |  | Fundición de otros metales no férreos. |
|  | 27.540 | Fundición de otros metales no férreos. |
| 28 |  | Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. |
| 28.1 |  | Fabricación de elementos metálicos para la construcción. |
| 28.11 |  | Fabricación de estructuras metálicas y sus partes. |
|  | 28.110 | Fabricación de estructuras metálicas y sus partes. |
| 28.12 |  | Fabricación de carpintería metálica. |
|  | 28.120 | Fabricación de carpintería metálica. |
| 28.2 |  | Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal; fabricación de radiadores y calderas para calefacción central. |
| 28.21 |  | Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal. |
|  | 28.210 | Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal. |
| 28.22 |  | Fabricación de radiadores y calderas para calefacción central. |
|  | 28.220 | Fabricación de radiadores y calderas para calefacción central. |
| 28.3 |  | Fabricación de generadores de vapor. |
| 28.30 |  | Fabricación de generadores de vapor. |
|  | 28.300 | Fabricación de generadores de vapor. |
| 28.4 |  | Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos. |
| 28.40 |  | Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos. |
|  | 28.401 | Forja y estampación de metales. |
|  | 28.402 | Troquelado y embutición de metales. |
|  | 28.403 | Metalurgia de polvos. |
| 28.5 |  | Tratamiento y revestimiento de metales. Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros. |
| 28.51 |  | Tratamiento y revestimiento de metales. |
|  | 28.510 | Tratamiento y revestimiento de metales. |
| 28.52 |  | Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros. |
|  | 28.520 | Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros. |
| 28.6 |  | Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería. |
| 28.61 |  | Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería. |
|  | 28.610 | Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería. |
| 28.62 |  | Fabricación de herramientas y de útiles intercambiables para máquinas-herramienta. |
|  | 28.621 | Fabricación de herramientas manuales. |
|  | 28.622 | Fabricación de herramientas metálicas. |
| 28.63 |  | Fabricación de cerraduras y herrajes. |
|  | 28.630 | Fabricación de cerraduras y herrajes. |
| 28.7 |  | Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles. |
| 28.71 |  | Fabricación de bidones y toneles de hierro o acero. |
|  | 28.710 | Fabricación de bidones y toneles de hierro o acero. |
| 28.72 |  | Fabricación de envases y embalajes ligeros, en metal. |
|  | 28.720 | Fabricación de envases y embalajes ligeros, en metal. |
| 28.73 |  | Fabricación de productos de alambre. |
|  | 28.730 | Fabricación de productos de alambre. |
| 28.74 |  | Fabricación de pernos, tornillos, cadenas y muelles. |
|  | 28.740 | Fabricación de pernos, tornillos, cadenas y muelles. |
| 28.75 |  | Fabricación de otros productos metálicos. |
|  | 28.751 | Fabricación de artículos metálicos de menaje doméstico. |
|  | 28.752 | Fabricación de cajas fuertes y puertas de seguridad. |
|  | 28.753 | Fabricación de otros productos metálicos diversos. |
| DK |  | Industria de la Construcción de Maquinaria y Equipo Mecánico. |
| 29 |  | Industria de la Construcción de Maquinaria y Equipo Mecánico. |
| 29.1 |  | Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico. |
| 29.11 |  | Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores. |
|  | 29.110 | Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores. |
| 29.12 |  | Fabricación de bombas, compresores y sistemas hidráulicos. |
|  | 29.121 | Fabricación de bombas. |
|  | 29.122 | Fabricación de compresores. |
|  | 29.123 | Fabricación de transmisiones hidráulicas y neumáticas. |
| 29.13 |  | Fabricación de válvulas y grifería. |
|  | 29.130 | Fabricación de válvulas y grifería. |
| 29.14 |  | Fabricación de cojinetes, engranajes y órganos mecánicos de transmisión. |
|  | 29.141 | Fabricación de rodamientos. |
|  | 29.142 | Fabricación de órganos mecánicos la transmisión. |
| 29.2 |  | Fabricación de otra maquinaria, equipo y material mecánico de uso general. |
| 29.21 |  | Fabricación de hornos y quemadores. |
|  | 29.210 | Fabricación de hornos y quemadores. |
| 29.22 |  | Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación. |
|  | 29.221 | Fabricación de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y similares. |
|  | 29.222 | Fabricación de otro material de elevación y manipulación. |
| 29.23 |  | Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no doméstica. |
|  | 29.230 | Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no doméstica. |
| 29.24 |  | Fabricación de otra maquinaria de uso general. |
|  | 29.241 | Fabricación de maquinaria y equipo de embalaje y acondicionamiento. |
|  | 29.242 | Fabricación de material para pesar. |
|  | 29.243 | Fabricación de otra maquinaria de uso general para la industria. |
| 29.3 |  | Fabricación de maquinaria agraria. |
| 29.31 |  | Fabricación de tractores agrícolas. |
|  | 29.310 | Fabricación de tractores agrícolas. |
| 29.32 |  | Fabricación de otra maquinaria agraria. |
|  | 29.321 | Producción de otra maquinaria agraria. |
|  | 29.322 | Reparación de maquinaria y material agrario. |
| 29.4 |  | Fabricación de máquinas-herramienta. |
| 29.40 |  | Fabricación de máquinas-herramienta. |
|  | 29.401 | Fabricación de máquinas-herramienta para trabajar los metales. |
|  | 29.402 | Fabricación de máquinas-herramienta para trabajar la madera. |
|  | 29.403 | Fabricación de otras máquinas-herramienta. |
| 29.5 |  | Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos. |
| 29.51 |  | Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica. |
|  | 29.510 | Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica. |
| 29.52 |  | Fabricación de maquinaria para las industrias extractivas y de las construcción. |
|  | 29.520 | Fabricación de maquinaria para las industrias extractivas y de la construcción. |
| 29.53 |  | Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. |
|  | 29.530 | Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. |
| 29.54 |  | Fabricación de maquinaria para la industria textil, de la confección y del cuero. |
|  | 29.541 | Fabricación de maquinaria para la industria textil y de la confección. |
|  | 29.542 | Fabricación de maquinaria de lavabo y limpieza en seco. |
|  | 29.543 | Fabricación de maquinaria para la industria del cuero y del calzado. |
| 29.55 |  | Fabricación de maquinaria para la industria del papel y del cartón. |
|  | 29.550 | Fabricación de maquinaria para la industria del papel y del cartón. |
| 29.56 |  | Fabricación de otra maquinaria para usos específicos. |
|  | 29.561 | Fabricación de maquinaria y equipo para artes gráficas. |
|  | 29.562 | Fabricación de máquinas para trabajar el caucho y materias plásticas. |
|  | 29.563 | Fabricación de moldes. |
|  | 29.564 | Fabricación de otra maquinaria para usos específicos. |
| 29.6 |  | Fabricación de armas y municiones. |
| 29.60 |  | Fabricación de armas y municiones. |
|  | 29.601 | Fabricación de armamento pesado. |
|  | 29.602 | Fabricación de armas ligeras. |
| 29.7 |  | Fabricación de aparatos domésticos. |
| 29.71 |  | Fabricación de aparatos electrodomésticos. |
|  | 29.710 | Fabricación de aparatos electrodomésticos. |
| 29.72 |  | Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos. |
|  | 29.720 | Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos. |
| DL |  | Industria de Material y Equipo Eléctrico, Electrónico y Optico. |
| 30 |  | Fabricación de Máquinas de Oficina y Equipos informáticos. |
| 30.0 |  | Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos. |
| 30.01 |  | Fabricación de máquinas de oficina. |
|  | 30.010 | Fabricación de máquinas de oficina. |
| 30.02 |  | Fabricación de ordenadores y otro equipo informático. |
|  | 30.020 | Fabricación de ordenadores y otro equipo informático. |
| 31 |  | Fabricación de Maquinaria y Material Eléctrico. |
| 31.1 |  | Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores. |
| 31.10 |  | Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores. |
|  | 31.100 | Fabricación de motores eléctricos, transformadores y generadores. |
| 31.2 |  | Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos. |
| 31.20 |  | Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos. |
|  | 31.200 | Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos. |
| 31.3 |  | Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados. |
| 31.30 |  | Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados. |
|  | 31.300 | Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados. |
| 31.4 |  | Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas. |
| 31.40 |  | Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas. |
|  | 31.400 | Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas. |
| 31.5 |  | Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación. |
| 31.50 |  | Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación. |
|  | 31.501 | Fabricación de lámparas y tubos eléctricos. |
|  | 31.502 | Fabricación de aparatos de iluminación. |
| 31.6 |  | Fabricación de otro equipo eléctrico. |
| 31.61 |  | Fabricación de material y equipo eléctrico para motores y vehículos. |
|  | 31.611 | Fabricación de aparatos y dispositivos eléctricos para motores de combustión interna. |
|  | 31.612 | Fabricación de aparatos eléctricos de iluminación y señalización para material de transporte. |
| 31.62 |  | Fabricación de otro equipo y material eléctrico. |
|  | 31.620 | Fabricación de otro equipo y material eléctrico. |
| 32 |  | Fabricación de Material Electrónico; Fabricación de Equipo y Aparatos de Radio, Televisión y Comunicaciones. |
| 32.1 |  | Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos. |
| 32.10 |  | Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos. |
|  | 32.100 | Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes electrónicos. |
| 32.2 |  | Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión y de aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos. |
| 32.20 |  | Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión y de aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos. |
|  | 32.201 | Fabricación de equipos de emisión de radio y televisión. |
|  | 32.202 | Fabricación de aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos. |
| 32.3 |  | Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen. |
| 32.30 |  | Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen. |
|  | 32.300 | Fabricación de aparatos de recepción, grabación y reproducción de sonido e imagen. |
| 33 |  | Fabricación de Equipo e Instrumentos Médico- Quirúrgicos, de Precisión, Optica y Relojería. |
| 33.1 |  | Fabricación de equipo e instrumentos médico- quirúrgicos y de aparatos ortopédicos. |
| 33.10 |  | Fabricación de equipo e instrumentos médico- quirúrgicos y de aparatos ortopédicos. |
|  | 33.100 | Fabricación de equipo e instrumentos médico- quirúrgicos y de aparatos ortopédicos. |
| 33.2 |  | Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales. |
| 33.20 |  | Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales. |
|  | 33.200 | Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación, control, navegación y otros fines, excepto equipos de control para procesos industriales. |
| 33.3 |  | Fabricación de equipo de control de procesos industriales. |
| 33.30 |  | Fabricación de equipo de control de procesos industriales. |
|  | 33.300 | Fabricación de equipo de control de procesos industriales. |
| 33.4 |  | Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico. |
| 33.40 |  | Fabricación de instrumentos de óptica y de equipo fotográfico. |
|  | 33.401 | Fabricación de lentes correctoras de la visión. |
|  | 33.402 | Fabricación de instrumentos fotográficos y ópticos. |
| 33.5 |  | Fabricación de relojes. |
| 33.50 |  | Fabricación de relojes. |
|  | 33.500 | Fabricación de relojes. |
| DM |  | Fabricación de Material de Transporte. |
| 34 |  | Fabricación de Vehículos de Motor, Remolques y Semirremolques. |
| 34.1 |  | Fabricación de vehículos de motor. |
| 34.10 |  | Fabricación de vehículos de motor. |
|  | 34.100 | Fabricación de vehículos de motor. |
| 34.2 |  | Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremolques. |
| 34.20 |  | Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremolques. |
|  | 34.200 | Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de remolques y semirremolques. |
| 34.3 |  | Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor y sus motores. |
| 34.30 |  | Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor y sus motores. |
|  | 34.300 | Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor y sus motores. |
| 35 |  | Fabricación de otro material de transporte. |
| 35.1 |  | Construcción y reparación naval. |
| 35.11 |  | Construcción y reparación de barcos (excepto recreo y deporte). |
|  | 35.111 | Construcción y reparación de barcos. |
|  | 35.112 | Desguace naval. |
| 35.12 |  | Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte. |
|  | 35.120 | Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte. |
| 35.2 |  | Fabricación de material ferroviario. |
| 35.20 |  | Fabricación de material ferroviario. |
|  | 35.200 | Fabricación de material ferroviario. |
| 35.3 |  | Construcción aeronáutica y espacial. |
| 35.30 |  | Construcción aeronáutica y espacial. |
|  | 35.300 | Construcción aeronáutica y espacial. |
| 35.4 |  | Fabricación de motocicletas y bicicletas. |
| 35.41 |  | Fabricación de motocicletas. |
|  | 35.410 | Fabricación de motocicletas. |
| 35.42 |  | Fabricación de bicicletas. |
|  | 35.420 | Fabricación de bicicletas. |
| 35.43 |  | Fabricación de vehículos para inválidos. |
|  | 35.430 | Fabricación de vehículos para inválidos. |
| 35.5 |  | Fabricación de otro material de transporte. |
| 35.50 |  | Fabricación de otro material de transporte. |
|  | 35.500 | Fabricación de otro material de transporte. |
| DN |  | Industrias manufactureras diversas. |
| 36 |  | Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras. |
| 36.1 |  | Fabricación de muebles. |
| 36.11 |  | Fabricación de sillas y otros asientos. |
|  | 36.110 | Fabricación de sillas y otros asientos. |
| 36.12 |  | Fabricación de muebles de oficina y establecimientos comerciales. |
|  | 36.120 | Fabricación de muebles de oficina y establecimientos comerciales. |
| 36.13 |  | Fabricación de muebles de cocina y baño. |
|  | 36.130 | Fabricación de muebles de cocina y baño. |
| 36.14 |  | Fabricación de otros muebles. |
|  | 36.141 | Fabricación de muebles domésticos. |
|  | 36.142 | Fabricación de muebles de jardín. |
|  | 36.143 | Fabricación de otros muebles diversos. |
|  | 36.144 | Actividades relacionadas con la fabricación de muebles. |
| 36.15 |  | Fabricación de colchones. |
|  | 36.150 | Fabricación de colchones. |
| 36.2 |  | Fabricación de artículos de joyería, orfebrería, platería y artículos similares. |
| 36.21 |  | Fabricación de monedas y medallas. |
|  | 36.210 | Fabricación de monedas y medallas. |
| 36.22 |  | Fabricación de artículos de joyería, orfebrería y platería. |
|  | 36.221 | Fabricación de artículos de joyería. |
|  | 36.222 | Fabricación de artículos de orfebrería y platería. |
| 36.3 |  | Fabricación de instrumentos musicales. |
| 36.30 |  | Fabricación de instrumentos musicales. |
|  | 36.300 | Fabricación de instrumentos musicales. |
| 36.4 |  | Fabricación de artículos de deporte. |
| 36.40 |  | Fabricación de artículos de deporte. |
|  | 36.400 | Fabricación de artículos de deporte. |
| 36.5 |  | Fabricación de juegos y juguetes. |
| 36.50 |  | Fabricación de juegos y juguetes. |
|  | 36.500 | Fabricación de juegos y juguetes. |
| 36.6 |  | Otras industrias manufactureras diversas. |
| 36.61 |  | Fabricación de bisutería. |
|  | 36.610 | Fabricación de bisutería. |
| 36.62 |  | Fabricación de escobas, brochas y cepillos. |
|  | 36.620 | Fabricación de escobas, brochas y cepillos. |
| 36.63 |  | Fabricación de otros artículos. |
|  | 36.630 | Fabricación de otros artículos. |
| 37 |  | Reciclaje. |
| 37.1 |  | Reciclaje de chatarra y deshechos de metal. |
| 37.10 |  | Reciclaje de chatarra y deshechos de metal. |
|  | 37.100 | Reciclaje de chatarra y deshechos de metal. |
| 37.2 |  | Reciclaje de deshechos no metálicos. |
| 37.20 |  | Reciclaje de deshechos no metálicos. |
|  | 37.200 | Reciclaje de desechos no metálicos. |
| E |  | Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua |
| 40 |  | Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente. |
| 40.1 |  | Producción y distribución de energía eléctrica. |
| 40.10 |  | Producción y distribución de energía eléctrica. |
|  | 40.101 | Producción de energía hidráulica. |
|  | 40.102 | Producción de energía térmica. |
|  | 40.103 | Producción de energía nuclear. |
|  | 40.104 | Producción de otra energía. |
|  | 40.105 | Distribución de energía eléctrica. |
| 40.2 |  | Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto gaseoductos. |
| 40.20 |  | Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto gaseoductos. |
|  | 40.200 | Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por conductos urbanos, excepto gaseoductos. |
| 40.3 |  | Producción y distribución de vapor y agua caliente. |
| 40.30 |  | Producción y distribución de vapor y agua caliente. |
|  | 40.300 | Producción y distribución de vapor y agua caliente. |
| 41 |  | Captación, Depuración y Distribución de agua. |
| 41.0 |  | Captación, depuración y distribución de agua. |
| 41.00 |  | Captación, depuración y distribución de agua. |
|  | 41.000 | Captación, depuración y distribución de agua. |
| F |  | Construcción |
| 45 |  | Construcción. |
| 45.1 |  | Preparación de obras. |
| 45.11 |  | Demolición y movimiento de tierras. |
|  | 45.111 | Demolición y excavaciones. |
|  | 45.112 | Grandes movimientos de tierras. |
| 45.12 |  | Perforaciones y sondeos. |
|  | 45.120 | Perforaciones y sondeos. |
| 45.2 |  | Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil. |
| 45.21 |  | Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil (puentes, túneles...). |
|  | 45.211 | Construcción de edificios. |
|  | 45.212 | Obras singulares de ingeniería civil en superficie y en altura. |
|  | 45.213 | Obras singulares de ingeniería civil subterránea. |
|  | 45.214 | Construcción de redes. |
|  | 45.215 | Construcción de tendidos eléctricos. |
|  | 45.216 | Construcción de líneas de telecomunicaciones. |
|  | 45.217 | Otros trabajos de construcción. |
| 45.22 |  | Construcción de cubiertas y de estructuras de cerramiento. |
|  | 45.221 | Construcción de cubiertas y tejados. |
|  | 45.222 | Trabajos de impermeabilización. |
| 45.23 |  | Construcción de autopistas, carreteras, campos de aterrizaje, vías férreas y centros deportivos. |
|  | 45.231 | Construcción y reparación de vías férreas. |
|  | 45.232 | Construcción de carreteras, autopistas, aeródromos e instalaciones deportivas. |
| 45.24 |  | Obras hidráulicas. |
|  | 45.240 | Obras hidráulicas. |
| 45.25 |  | Otras construcciones especializadas. |
|  | 45.251 | Montaje de armazones y estructuras metálicas. |
|  | 45.252 | Cimentaciones y pilotaje. |
|  | 45.253 | Otras obras especializadas. |
| 45.3 |  | Instalaciones de edificios y obras. |
| 45.31 |  | Instalaciones eléctricas. |
|  | 45.310 | Instalaciones eléctricas. |
| 45.32 |  | Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio. |
|  | 45.320 | Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio. |
| 45.33 |  | Fontanería e instalación de climatización. |
|  | 45.331 | Fontanería. |
|  | 45.332 | Instalación de climatización. |
| 45.34 |  | Otras instalaciones de edificios y obras. |
|  | 45.340 | Otras instalaciones de edificios y obras. |
| 45.4 |  | Acabado de edificios y obras. |
| 45.41 |  | Revocamiento. |
|  | 45.410 | Revocamiento. |
| 45.42 |  | Instalaciones de carpintería. |
|  | 45.421 | Carpintería de madera y materias plásticas. |
|  | 45.422 | Carpintería metálica. Cerrajería. |
| 45.43 |  | Revestimiento de suelos y paredes. |
|  | 45.430 | Revestimiento de suelos y paredes. |
| 45.44 |  | Acristalamiento y pintura. |
|  | 45.441 | Acristalamiento. |
|  | 45.442 | Pintura. |
| 45.45 |  | Otros trabajos de acabado de edificios y obras. |
|  | 45.450 | Otros trabajos de acabado de edificios y obras. |
| 45.5 |  | Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario. |
| 45.50 |  | Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario. |
|  | 45.500 | Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario. |
| G |  | Comercio; Reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico |
| 50 |  | Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; venta al por menor de combustible para vehículos de motor. |
| 50.1 |  | Venta de vehículos de motor. |
| 50.10 |  | Venta de vehículos de motor. |
|  | 50.101 | Venta de vehículos automóviles. |
|  | 50.102 | Venta de camiones, autobuses y similares. |
|  | 50.103 | Venta de caravanas. |
| 50.2 |  | Mantenimiento y reparación de vehículos de motor. |
| 50.20 |  | Mantenimiento y reparación de vehículos de motor. |
|  | 50.200 | Mantenimiento y reparación de vehículos de motor. |
| 50.3 |  | Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor. |
| 50.30 |  | Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor. |
|  | 50.301 | Comercio al por mayor de repuestos de vehículos de motor. |
|  | 50.302 | Comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor. |
| 50.4 |  | Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios. |
| 50.40 |  | Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios. |
|  | 50.400 | Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y ciclomotores y de sus repuestos y accesorios. |
| 50.5 |  | Venta al por menor de carburantes para la automoción. |
| 50.50 |  | Venta al por menor de carburantes para la automoción. |
|  | 50.500 | Venta al por menor de carburantes para la automoción. |
| 51 |  | Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de Vehículos de motor y Motocicletas. |
| 51.1 |  | Intermediarios del comercio. |
| 51.11 |  | Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados. |
|  | 51.110 | Intermediarios del comercio de materias primas agrarias, animales vivos, materias primas textiles y productos semielaborados. |
| 51.12 |  | Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos industriales. |
|  | 51.120 | Intermediarios del comercio de combustibles, minerales, metales y productos químicos industriales. |
| 51.13 |  | Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción. |
|  | 51.130 | Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción. |
| 51.14 |  | Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves. |
|  | 51.140 | Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves. |
| 51.15 |  | Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería. |
|  | 51.150 | Intermediarios del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería. |
| 51.16 |  | Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, calzado y artículos de cuero. |
|  | 51.160 | Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, calzado y artículos de cuero. |
| 51.17 |  | Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. |
|  | 51.170 | Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. |
| 51.18 |  | Intermediarios del comercio especializados en la venta de productos específicos o grupos de productos no mencionados anteriormente. |
|  | 51.180 | Intermediarios del comercio especializados en la venta de productos específicos o grupos de productos no mencionados anteriormente. |
| 51.19 |  | Intermediarios del comercio de productos diversos. |
|  | 51.190 | Intermediarios del comercio de productos diversos. |
| 51.2 |  | Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos |
| 51.21 |  | Comercio al por mayor de cereales, simientes y alimentos para el ganado. |
|  | 51.210 | Comercio al por mayor de cereales, simientes y alimentos para el ganado. |
| 51.22 |  | Comercio al por mayor de flores y plantas. |
|  | 51.220 | Comercio al por mayor de flores y plantas. |
| 51.23 |  | Comercio al por mayor de animales vivos. |
|  | 51.230 | Comercio al por mayor de animales vivos. |
| 51.24 |  | Comercio al por mayor de cueros y pieles. |
|  | 51.240 | Comercio al por mayor de cueros y pieles. |
| 51.25 |  | Comercio al por mayor de tabaco en rama. |
|  | 51.250 | Comercio al por mayor de tabaco en rama. |
| 51.3 |  | Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco. |
| 51.31 |  | Comercio al por mayor de frutas, patatas y verduras. |
|  | 51.310 | Comercio al por mayor de frutas, patatas y verduras. |
| 51.32 |  | Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos. |
|  | 51.321 | Comercio al por mayor de carne. |
|  | 51.322 | Comercio al por mayor de productos cárnicos. |
|  | 51.323 | Comercio al por mayor de volatería y otros animales de granja y caza. |
| 51.33 |  | Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles. |
|  | 51.330 | Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos,aceites y grasas comestibles. |
| 51.34 |  | Comercio al por mayor de bebidas. |
|  | 51.340 | Comercio al por mayor de bebidas. |
| 51.35 |  | Comercio al por mayor de productos del tabaco. |
|  | 51.350 | Comercio al por mayor de productos del tabaco. |
| 51.36 |  | Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería. |
|  | 51.360 | Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería. |
| 51.37 |  | Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias. |
|  | 51.370 | Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias. |
| 51.38 |  | Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios. |
|  | 51.381 | Comercio al por mayor de pescados y mariscos. |
|  | 51.382 | Comercio al por mayor de otros productos alimenticios. |
| 51.39 |  | Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco. |
|  | 51.391 | Comercio al por mayor de productos alimenticios congelados. |
|  | 51.392 | Comercio al por mayor no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco. |
| 51.4 |  | Comercio al por mayor de productos de consumo, distinto de los alimenticios. |
| 51.41 |  | Comercio al por mayor de textiles. |
|  | 51.410 | Comercio al por mayor de textiles. |
| 51.42 |  | Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado. |
|  | 51.421 | Comercio al por mayor de prendas de vestir (incluidas las prendas de cuero y peletería). |
|  | 51.422 | Comercio al por mayor de calzado. |
|  | 51.423 | Comercio al por mayor de accesorios. |
| 51.43 |  | Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos y de aparatos de radio y televisión. |
|  | 51.430 | Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos y de aparatos de radio y televisión. |
| 51.44 |  | Comercio al por mayor de porcelanosa y cristalería, papeles pintados y artículos de limpieza. |
|  | 51.441 | Comercio al por mayor de porcelana y cristalería. |
|  | 51.442 | Comercio al por mayor de papeles pintados y artículos de limpieza. |
| 51.45 |  | Comercio al por mayor de perfumería y productos de belleza. |
|  | 51.450 | Comercio al por mayor de perfumería y productos de belleza. |
| 51.46 |  | Comercio al por mayor de productos farmacéuticos. |
|  | 51.460 | Comercio al por mayor de productos farmacéuticos. |
| 51.47 |  | Comercio al por mayor de otros bienes de consumo distinto de los alimenticios. |
|  | 51.471 | Comercio al por mayor de artículos de papelería, libros y similares. |
|  | 51.472 | Comercio al por mayor de juegos y juguetes. |
|  | 51.473 | Comercio al por mayor de relojes, joyería y platería. |
|  | 51.474 | Comercio al por mayor de artículos de marroquinería y viaje y otros artículos de cuero. |
|  | 51.475 | Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico. |
| 51.5 |  | Comercio al por mayor de productos no agrarios semielaborados, chatarra y productos de desecho. |
| 51.51 |  | Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos similares. |
|  | 51.510 | Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos similares. |
| 51.52 |  | Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos. |
|  | 51.521 | Comercio al por mayor de minerales metálicos. |
|  | 51.522 | Comercio al por mayor de hierro y acero. |
|  | 51.523 | Comercio al por mayor de metales preciosos. |
|  | 51.524 | Comercio al por mayor de metales no férreos. |
| 51.53 |  | Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios. |
|  | 51.531 | Comercio al por mayor de madera. |
|  | 51.532 | Comercio al por mayor de pinturas y barnices. |
|  | 51.533 | Comercio al por mayor de materiales básicos de construcción. |
|  | 51.534 | Comercio al por mayor de otros materiales de construcción para instalaciones de edificios. |
| 51.54 |  | Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción. |
|  | 51.541 | Comercio al por mayor de ferretería. |
|  | 51.542 | Comercio al por mayor de materiales de fontanería y calefacción. |
| 51.55 |  | Comercio al por mayor de productos químicos. |
|  | 51.551 | Comercio al por mayor de fertilizantes y productos químicos para la agricultura. |
|  | 51.552 | Comercio al por mayor de caucho y materias plásticas en formas primarias. |
|  | 51.553 | Comercio al por mayor de productos químicos industriales. |
| 51.56 |  | Comercio al por mayor de otros productos semielaborados. |
|  | 51.560 | Comercio al por mayor de otros productos semielaborados. |
| 51.57 |  | Comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho. |
|  | 51.571 | Comercio al por mayor de chatarra. |
|  | 51.572 | Comercio al por mayor de otros productos de desecho. |
| 51.6 |  | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo. |
| 51.61 |  | Comercio al por mayor de máquinas- herramienta. |
|  | 51.611 | Comercio al por mayor de maquinaria para trabajar la madera y el corcho. |
|  | 51.612 | Comercio al por mayor de máquinas- herramienta para trabajar los metales. |
| 51.62 |  | Comercio al por mayor de maquinaria para la construcción. |
|  | 51.620 | Comercio al por mayor de maquinaria para la construcción. |
| 51.63 |  | Comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil, máquinas de coser y hacer punto. |
|  | 51.630 | Comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil, máquinas de coser y hacer punto. |
| 51.64 |  | Comercio al por mayor de máquinas y equipo de oficina. |
|  | 51.640 | Comercio al por mayor de máquinas y equipo de oficina. |
| 51.65 |  | Comercio al por mayor de otra maquinaria para la industria, el comercio y la navegación. |
|  | 51.651 | Comercio al por mayor de material eléctrico y electrónico. |
|  | 51.652 | Comercio al por mayor de material y equipos diversos industriales. |
|  | 51.653 | Comercio al por mayor de material y equipos diversos para el comercio y los servicios. |
| 51.66 |  | Comercio al por mayor de máquinas, accesorios y útiles agrícolas, incluidos los tractores. |
|  | 51.660 | Comercio al por mayor de máquinas, accesorios y útiles agrícolas, incluidos los tractores. |
| 51.7 |  | Otro comercio al por mayor. |
| 51.70 |  | Otro comercio al por mayor. |
|  | 51.700 | Otro comercio al por mayor. |
| 52 |  | Comercio al por menor, excepto el Comercio de Vehículos de Motor, Motocicletas y Ciclomotores; Reparación de Efectos Personales y Enseres domésticos. |
| 52.1 |  | Comercio al por menor en establecimientos no especializados. |
| 52.11 |  | Comercio al por menor, con predominio de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos no especializados. |
|  | 52.111 | Hipermercados (más de 2.500 m2). |
|  | 52.112 | Supermercados (entre 2.499 y 400 m2). |
|  | 52.113 | Superservicios (entre 399 y 120 m2). |
|  | 52.114 | Autoservicios (entre 119 y 40 m2). |
|  | 52.115 | Otros establecimientos no especializados. |
| 52.12 |  | Comercio al por menor de otros productos en establecimientos no especializados. |
|  | 52.121 | Grandes almacenes. |
|  | 52.122 | Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados. |
| 52.2 |  | Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados. |
| 52.21 |  | Comercio al por menor de frutas y verduras. |
|  | 52.210 | Comercio al por menor de frutas y verduras. |
| 52.22 |  | Comercio al por menor de carne y productos cárnicos. |
|  | 52.220 | Comercio al por menor de carne y productos cárnicos. |
| 52.23 |  | Comercio al por menor de pescados y mariscos. |
|  | 52.230 | Comercio al por menor de pescados y mariscos. |
| 52.24 |  | Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería. |
|  | 52.240 | Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería. |
| 52.25 |  | Comercio al por menor de bebidas. |
|  | 52.250 | Comercio al por menor de bebidas. |
| 52.26 |  | Comercio al por menor de productos de tabaco. |
|  | 52.260 | Comercio al por menor de productos de tabaco. |
| 52.27 |  | Otro comercio al por menor en establecimientos especializados en alimentación. |
|  | 52.271 | Comercio al por menor de productos lácteos. |
|  | 52.272 | Otro comercio al por menor en establecimientos especializados en alimentación. |
| 52.3 |  | Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos médicos, belleza e higiene. |
| 52.31 |  | Comercio al por menor de productos farmacéuticos. |
|  | 52.310 | Comercio al por menor de productos farmacéuticos. |
| 52.32 |  | Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos. |
|  | 52.320 | Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos. |
| 52.33 |  | Comercio al por menor de cosméticos y artículos de tocador. |
|  | 52.330 | Comercio al por menor de cosméticos y artículos de tocador. |
| 52.4 |  | Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados. |
| 52.41 |  | Comercio al por menor de textiles. |
|  | 52.410 | Comercio al por menor de textiles. |
| 52.42 |  | Comercio al por menor de prendas de vestir. |
|  | 52.420 | Comercio al por menor de prendas de vestir. |
| 52.43 |  | Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero. |
|  | 52.430 | Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero. |
| 52.44 |  | Comercio al por menor de muebles; aparatos de iluminación y otros artículos para el hogar. |
|  | 52.440 | Comercio al por menor de muebles; aparatos de iluminación y otros artículos para el hogar. |
| 52.45 |  | Comercio al por menor de electrodomésticos, aparatos de radio, televisión y sonido. |
|  | 52.450 | Comercio al por menor de electrodomésticos, aparatos de radio, televisión y sonido. |
| 52.46 |  | Comercio al por menor de ferretería, pinturas y vidrio. |
|  | 52.461 | Comercio al por menor de ferretería y vidrio plano. |
|  | 52.462 | Comercio al por menor de materiales de bricolage. |
|  | 52.463 | Comercio al por menor de materiales de construcción, pinturas y barnices, y material de saneamiento. |
| 52.47 |  | Comercio al por menor de libros, periódicos y papelería. |
|  | 52.470 | Comercio al por menor de libros, periódicos y papelería. |
| 52.48 |  | Otro comercio al por menor en establecimientos especializados. |
|  | 52.481 | Comercio al por menor de óptica, fotografía y precisión. |
|  | 52.482 | Comercio al por menor de artículos de relojería, joyería y platería. |
|  | 52.483 | Comercio al por menor de juguetes y artículos de deporte. |
|  | 52.484 | Comercio al por menor de artículos de droguería, papeles pintados y revestimientos de suelos. |
|  | 52.485 | Comercio al por menor de semillas, flores, plantas y animales de compañía. |
|  | 52.486 | Comercio al por menor de combustibles (excepto para vehículos automóviles). |
|  | 52.487 | Galerías de arte comerciales. |
|  | 52.488 | Otro comercio al por menor. |
| 52.5 |  | Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos. |
| 52.50 |  | Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en establecimientos. |
|  | 52.501 | Anticuarios. |
|  | 52.502 | Otro comercio al por menor de objetos de segunda mano. |
| 52.6 |  | Comercio al por menor no realizado en establecimientos. |
| 52.61 |  | Comercio al por menor de correspondencia. |
|  | 52.610 | Comercio al por menor de correspondencia. |
| 52.62 |  | Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos. |
|  | 52.620 | Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos. |
| 52.63 |  | Otro comercio al por menor no realizado en establecimientos. |
|  | 52.631 | Venta domiciliaria. |
|  | 52.632 | Otro tipo de comercio al por menor no realizado en establecimientos. |
| 52.7 |  | Reparación de efectos personales y enseres domésticos. |
| 52.71 |  | Reparación de calzado y otros artículos de cuero. |
|  | 52.710 | Reparación de calzado y otros artículos de cuero. |
| 52.72 |  | Reparación de aparatos domésticos eléctricos. |
|  | 52.720 | Reparación de aparatos domésticos eléctricos. |
| 52.73 |  | Reparación de relojes y joyería. |
|  | 52.730 | Reparación de relojes y joyería. |
| 52.74 |  | Otra reparación. |
|  | 52.740 | Otra reparación. |
| H |  | Hostelería. |
| 55 |  | Hostelería. |
| 55.1 |  | Hoteles. |
| 55.11 |  | Hoteles, moteles, hostales y pensiones con restaurante. |
|  | 55.111 | Hoteles y moteles con restaurante. |
|  | 55.112 | Hostales y pensiones con restaurante. |
| 55.12 |  | Hoteles, moteles, hostales y pensiones sin restaurante. |
|  | 55.121 | Hoteles y moteles sin restaurante. |
|  | 55.122 | Hostales y pensiones sin restaurante. |
| 55.2 |  | Camping y otros tipos de hospedaje de corta duración. |
| 55.21 |  | Albergues juveniles y refugios de montaña. |
|  | 55.211 | Albergues juveniles. |
|  | 55.212 | Refugio de montaña. |
| 55.22 |  | Camping. |
|  | 55.220 | Camping. |
| 55.23 |  | Otros tipos de hospedaje. |
|  | 55.231 | Apartamentos turísticos. |
|  | 55.232 | Centros y colonias de vacaciones. |
|  | 55.233 | Otros alojamientos turísticos. |
|  | 55.234 | Otros alojamientos especiales no turísticos. |
| 55.3 |  | Restaurantes. |
| 55.30 |  | Restaurantes. |
|  | 55.300 | Restaurantes. |
| 55.4 |  | Establecimientos de bebida. |
| 55.40 |  | Establecimientos de bebida. |
|  | 55.400 | Establecimientos de bebida. |
| 55.5 |  | Comedores colectivos y provisión de comidas preparadas. |
| 55.51 |  | Comedores colectivos. |
|  | 55.510 | Comedores colectivos. |
| 55.52 |  | Provisión de comidas preparadas. |
|  | 55.521 | Provisión de comidas preparadas a empresas. |
|  | 55.522 | Otras actividades de provisión de comidas. |
| I |  | Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. |
| 60 |  | Transporte Terrestre; Transporte por Tuberías. |
| 60.1 |  | Transporte por ferrocarril. |
| 60.10 |  | Transporte por ferrocarril. |
|  | 60.100 | Transporte por ferrocarril. |
| 60.2 |  | Otros tipos de transporte terrestre. |
| 60.21 |  | Otros tipos de transporte terrestre regular de viajeros. |
|  | 60.211 | Transporte urbano y suburbano por ferrocarril (metro y superficie). |
|  | 60.212 | Transporte urbano regular de viajeros. |
|  | 60.213 | Transporte regular de viajeros por carretera. |
|  | 60.214 | Otro transporte regular (teleférico, funicular y cremallera). |
| 60.22 |  | Transporte por taxi. |
|  | 60.220 | Transporte por taxi. |
| 60.23 |  | Otros tipos de transporte terrestre discrecional de viajeros. |
|  | 60.230 | Otros tipos de transporte terrestre discrecional de viajeros. |
| 60.24 |  | Transporte de mercancías por carretera. |
|  | 60.241 | Mudanzas. |
|  | 60.242 | Transporte de otras mercancías por carretera. |
|  | 60.243 | Alquiler de camiones con conductor. |
| 60.3 |  | Transporte por tubería. |
| 60.30 |  | Transporte por tubería. |
|  | 60.300 | Transporte por tubería. |
| 61 |  | Transporte Marítimo, de Cabotaje y por Vías de Navegación Interiores. |
| 61.1 |  | Transporte marítimo. |
| 61.10 |  | Transporte marítimo. |
|  | 61.100 | Transporte marítimo. |
| 61.2 |  | Transporte por vías de navegación interiores. |
| 61.20 |  | Transporte por vías de navegación interiores. |
|  | 61.200 | Transporte por vías de navegación interiores. |
| 62 |  | Transporte Aéreo y Espacial. |
| 62.1 |  | Transporte aéreo regular. |
| 62.10 |  | Transporte aéreo regular. |
|  | 62.100 | Transporte aéreo regular. |
| 62.2 |  | Transporte aéreo discrecional. |
| 62.20 |  | Transporte aéreo discrecional. |
|  | 62.200 | Transporte aéreo discrecional. |
| 62.3 |  | Transporte espacial. |
| 62.30 |  | Transporte espacial. |
|  | 62.300 | Transporte espacial. |
| 63 |  | Actividades Anexas a los Transportes, Actividades de Agencias de Viajes. |
| 63.1 |  | Manipulación y depósito de mercancías. |
| 63.11 |  | Manipulación de mercancías. |
|  | 63.110 | Manipulación de mercancías. |
| 63.12 |  | Depósito y almacenamiento. |
|  | 63.121 | Depósito y almacenamiento frigorífico. |
|  | 63.122 | Depósito y almacenamiento de mercancías peligrosas. |
|  | 63.123 | Depósito y almacenamiento en silos. |
|  | 63.124 | Otros depósitos y almacenamientos. |
| 63.2 |  | Otras actividades anexas a los transportes. |
| 63.21 |  | Otras actividades anexas al transporte terrestre. |
|  | 63.211 | Terminales y estaciones de ferrocarril. |
|  | 63.212 | Terminales de estaciones de autobuses de viajeros. |
|  | 63.213 | Autopistas de peaje y otras vías de peaje. |
|  | 63.214 | Aparcamientos. |
|  | 63.215 | Otras actividades anexas al transporte. |
| 63.22 |  | Otras actividades anexas al transporte marítimo. |
|  | 63.221 | Explotaciones de puertos y servicios portuarios. |
|  | 63.222 | Otras actividades anexas al transporte marítimo. |
| 63.23 |  | Otras actividades anexas al transporte aéreo. |
|  | 63.231 | Explotaciones de aeropuertos. |
|  | 63.232 | Otras actividades diversas anexas al transporte aéreo. |
| 63.3 |  | Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras actividades de apoyo turístico. |
| 63.30 |  | Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y minoristas de turismo y otras actividades de apoyo turístico. |
|  | 63.301 | Mayoristas y minoristas de turismo. |
|  | 63.302 | Agencias de viajes. |
|  | 63.303 | Otras actividades de apoyo turístico. |
| 63.4 |  | Organización del transporte de mercancías. |
| 63.40 |  | Organización del transporte de mercancías. |
|  | 63.400 | Organización del transporte de mercancías. |
| 64 |  | Correos y Telecomunicaciones. |
| 64.1 |  | Actividades postales y de correo. |
| 64.11 |  | Actividades postales nacionales. |
|  | 64.110 | Actividades postales nacionales. |
| 64.12 |  | Actividades de correo distintas de las actividades postales nacionales. |
|  | 64.120 | Actividades de correo distintas de las actividades postales nacionales. |
| 64.2 |  | Telecomunicaciones. |
| 64.20 |  | Telecomunicaciones. |
|  | 64.200 | Telecomunicaciones. |
| J |  | Intermediación Financiera. |
| 65 |  | Intermediación Financiera, excepto Seguros y Planes de Pensiones. |
| 65.1 |  | Intermediación monetaria. |
| 65.11 |  | Banca Central. |
|  | 65.110 | Banca Central. |
| 65.12 |  | Otros tipos de intermediación monetaria. |
|  | 65.121 | Bancos. |
|  | 65.122 | Cajas. |
|  | 65.123 | Cooperativas. |
| 65.2 |  | Otros tipos de intermediación financiera. |
| 65.21 |  | Arrendamiento financiero. |
|  | 65.210 | Arrendamiento financiero. |
| 65.22 |  | Otros tipos de actividades crediticias. |
|  | 65.221 | Sociedades de crédito hipotecario. |
|  | 65.222 | Entidades de financiación. |
|  | 65.223 | Sociedades mediadoras en el mercado de dinero. |
|  | 65.224 | Instituto de Crédito Oficial / ICO (en tanto que ejerce como agencia financiera del Gobierno). |
| 65.23 |  | Otros tipos de intermediación financiera. |
|  | 65.231 | Instituciones de inversión colectiva de car cter financiero. |
|  | 65.232 | Sociedades y fondos de capital riesgo. |
|  | 65.233 | Otras sociedades de inversión en activos financieros. |
| 66 |  | Seguros y Planes de Pensiones, excepto Seguridad Social Obligatoria. |
| 66.0 |  | Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria. |
| 66.01 |  | Seguros de vida. |
|  | 66.011 | Entidades de seguros privados. |
|  | 66.012 | Entidades de previsión social. |
| 66.02 |  | Planes de pensiones. |
|  | 66.020 | Planes de pensiones. |
| 66.03 |  | Seguros no vida. |
|  | 66.031 | Seguros de daños. |
|  | 66.032 | Reaseguro. |
| 67 |  | Actividades Auxiliares a la Intermediación Financiera. |
| 67.1 |  | Actividades auxiliares a la intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones. |
| 67.11 |  | Administración de mercados financieros. |
|  | 67.110 | Administración de mercados financieros. |
| 67.12 |  | Actividades bursátiles por cuenta de terceros. |
|  | 67.121 | Sociedades de valores. |
|  | 67.122 | Otras actividades bursátiles por cuenta de terceros. |
| 67.13 |  | Actividades auxiliares a la intermediación financiera. |
|  | 67.131 | Sociedades de garantía recíproca y de reafianzamiento. |
|  | 67.132 | Sociedades de tasación. |
|  | 67.133 | Casas de cambio. |
|  | 67.134 | Fondos de garantía de depósito. |
|  | 67.135 | Sociedades gestoras. |
| 67.2 |  | Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones. |
| 67.20 |  | Actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones. |
|  | 67.201 | Agentes y corredores de seguros. |
|  | 67.202 | Intermediarios de seguros. |
|  | 67.203 | Otras actividades auxiliares de seguros y planes de pensiones. |
| K |  | Actividades Inmobiliarias y de Alquiler; Servicios Empresariales. |
| 70 |  | Actividades Inmobiliarias. |
| 70.1 |  | Actividades inmobiliarias por cuenta propia. |
| 70.11 |  | Promoción inmobiliaria por cuenta propia. |
|  | 70.111 | Promoción inmobiliaria de viviendas. |
|  | 70.112 | Otra promoción inmobiliaria. |
| 70.12 |  | Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia. |
|  | 70.120 | Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia. |
| 70.2 |  | Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. |
| 70.20 |  | Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. |
|  | 70.201 | Alquiler de viviendas. |
|  | 70.202 | Alquiler de otros bienes inmobiliarios. |
| 70.3 |  | Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros. |
| 70.31 |  | Agentes de la propiedad inmobiliaria. |
|  | 70.310 | Agentes de la propiedad inmobiliaria. |
| 70.32 |  | Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria. |
|  | 70.321 | Administración de inmuebles residenciales. |
|  | 70.322 | Administración de otros bienes inmobiliarios. |
| 71 |  | Alquiler de Maquinaria y Equipo sin Operario, de Efectos Personales y Enseres domésticos. |
| 71.1 |  | Alquiler de automóviles. |
| 71.10 |  | Alquiler de automóviles. |
|  | 71.100 | Alquiler de automóviles. |
| 71.2 |  | Alquiler de otros medios de transporte. |
| 71.21 |  | Alquiler de otros medios de transporte terrestre. |
|  | 71.210 | Alquiler de otros medios de transporte terrestre. |
| 71.22 |  | Alquiler de medios de navegación. |
|  | 71.220 | Alquiler de medios de navegación. |
| 71.23 |  | Alquiler de medios de transporte aéreo. |
|  | 71.230 | Alquiler de medios de transporte aéreo. |
| 71.3 |  | Alquiler de maquinaria y equipo. |
| 71.31 |  | Alquiler de maquinaria y equipo agrario. |
|  | 71.310 | Alquiler de maquinaria y equipo agrario. |
| 71.32 |  | Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil. |
|  | 71.320 | Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil. |
| 71.33 |  | Alquiler de máquinas y equipo de oficina (incluidos ordenadores). |
|  | 71.331 | Alquiler de equipos informáticos. |
|  | 71.332 | Alquiler de otras m quinas y equipo de oficina. |
| 71.34 |  | Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo. |
|  | 71.340 | Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo. |
| 71.4 |  | Alquiler de efectos personales y enseres domésticos. |
| 71.40 |  | Alquiler de efectos personales y enseres domésticos. |
|  | 71.401 | Alquiler de aparatos de radio, televisión y sonido. |
|  | 71.402 | Alquiler de vestuario. |
|  | 71.403 | Alquiler de equipo y material deportivo. |
|  | 71.404 | Alquiler de otros efectos personales. |
| 72 |  | Actividades informáticas. |
| 72.1 |  | Consulta de equipo informático. |
| 72.10 |  | Consulta de equipo informático. |
|  | 72.100 | Consulta de equipo informático. |
| 72.2 |  | Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática. |
| 72.20 |  | Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática. |
|  | 72.200 | Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de informática. |
| 72.3 |  | Proceso de datos. |
| 72.30 |  | Proceso de datos. |
|  | 72.300 | Proceso de datos. |
| 72.4 |  | Actividades relacionadas con bases de datos. |
| 72.40 |  | Actividades relacionadas con bases de datos. |
|  | 72.400 | Actividades relacionadas con bases de datos. |
| 72.5 |  | Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático. |
| 72.50 |  | Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático. |
|  | 72.500 | Mantenimiento y reparación de máquinas de oficina, contabilidad y equipo informático. |
| 72.6 |  | Otras actividades relacionadas con la informática. |
| 72.60 |  | Otras actividades relacionadas con la informática. |
|  | 72.600 | Otras actividades relacionadas con la informática. |
| 73 |  | Investigación y Desarrollo. |
| 73.1 |  | Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas. |
| 73.10 |  | Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas. |
|  | 73.100 | Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas. |
| 73.2 |  | Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades. |
| 73.20 |  | Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades. |
|  | 73.200 | Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades. |
| 74 |  | Otras Actividades Empresariales. |
| 74.1 |  | Actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal, estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública; consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial, gestión de sociedades de carta. |
| 74.11 |  | Actividades jurídicas. |
|  | 74.111 | Consulta, asesoramiento y práctica legal del Derecho. |
|  | 74.112 | Notarías y registros. |
|  | 74.113 | Otras actividades jurídicas. |
| 74.12 |  | Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal. |
|  | 74.120 | Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal. |
| 74.13 |  | Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública. |
|  | 74.130 | Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública. |
| 74.14 |  | Consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión empresarial. |
|  | 74.141 | Actividades de asesoramiento en dirección y gestión empresarial. |
|  | 74.142 | Relaciones públicas. |
| 74.15 |  | Gestión de sociedades de cartera (holdings). |
|  | 74.150 | Gestión de sociedades de cartera (holdings). |
| 74.2 |  | Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico. |
| 74.20 |  | Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico. |
|  | 74.201 | Servicios técnicos de arquitectura. |
|  | 74.202 | Servicios técnicos de ingeniería. |
|  | 74.203 | Servicios técnicos de cartografía y topografía. |
|  | 74.204 | Otros servicios técnicos. |
| 74.3 |  | Ensayos y análisis técnicos. |
| 74.30 |  | Ensayos y análisis técnicos. |
|  | 74.301 | Inspección técnica de vehículos. |
|  | 74.302 | Otros ensayos y análisis técnicos. |
| 74.4 |  | Publicidad. |
| 74.40 |  | Publicidad. |
|  | 74.401 | Agencias y consultores de publicidad. |
|  | 74.402 | Gestión de soportes publicitarios. |
| 74.5 |  | Selección y colocación de personal. |
| 74.50 |  | Selección y colocación de personal. |
|  | 74.501 | Selección de personal directivo y ejecutivo. |
|  | 74.502 | Agencias de colocación. |
|  | 74.503 | Agencias de suministro de personal. |
| 74.6 |  | Servicios de investigación y seguridad. |
| 74.60 |  | Servicios de investigación y seguridad. |
|  | 74.601 | Investigación. |
|  | 74.602 | Vigilancia, protección y seguridad. |
| 74.7 |  | Actividades industriales de limpieza. |
| 74.70 |  | Actividades industriales de limpieza. |
|  | 74.700 | Actividades industriales de limpieza. |
| 74.8 |  | Actividades empresariales diversas. |
| 74.81 |  | Actividades de fotografía. |
|  | 74.811 | Laboratorios de revelado, impresión y ampliación fotográfica. |
|  | 74.812 | Estudios fotográficos y otras actividades de fotografía. |
| 74.82 |  | Actividades de envasado y empaquetado por cuenta de terceros. |
|  | 74.820 | Actividades de envasado y empaquetado por cuenta de terceros. |
| 74.83 |  | Actividades de secretaría y traducción. |
|  | 74.831 | Actividades de secretaría y reprografía. |
|  | 74.832 | Actividades de traducción. |
|  | 74.833 | Actividades anexas a la distribución publicitaria. |
| 74.84 |  | Otras actividades empresariales. |
|  | 74.841 | Diseño no industrial y decoración de interiores. |
|  | 74.842 | Organización de ferias, exhibiciones y congresos. |
|  | 74.843 | Otras actividades empresariales. |
| L |  | Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria. |
| 75 |  | Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria. |
| 75.1 |  | Administración Pública. |
| 75.11 |  | Actividades generales de la Administración Pública. |
|  | 75.111 | Actividades generales de la Administración Central. |
|  | 75.112 | Actividades generales de la Administración Autonómica. |
|  | 75.113 | Actividades generales de la Administración Local. |
| 75.12 |  | Regulación de las actividades sanitarias, educativas, culturales y otros servicios sociales, excepto seguridad social obligatoria. |
|  | 75.120 | Regulación de las Actividades sanitarias, educativas, culturales y otros servicios sociales, excepto Seguridad Social obligatoria. |
| 75.13 |  | Regulación de la actividad económica. |
|  | 75.130 | Regulación de la actividad económica. |
| 75.14 |  | Otras actividades auxiliares de servicios para la Administración Pública en general. |
|  | 75.140 | Otras actividades auxiliares de servicios para la Administración Pública en general. |
| 75.2 |  | Prestación Pública de servicios a la comunidad en general. |
| 75.21 |  | Asuntos exteriores. |
|  | 75.210 | Asuntos exteriores. |
| 75.22 |  | Defensa. |
|  | 75.220 | Defensa. |
| 75.23 |  | Justicia. |
|  | 75.230 | Justicia. |
| 75.24 |  | Orden público y seguridad. |
|  | 75.240 | Orden público y seguridad. |
| 75.25 |  | Actividades de protección civil. |
|  | 75.250 | Actividades de protección civil. |
| 75.3 |  | Seguridad Social obligatoria. |
| 75.30 |  | Seguridad Social obligatoria. |
|  | 75.300 | Seguridad Social obligatoria. |
| M |  | Educación. |
| 80 |  | Educación. |
| 80.1 |  | Enseñanza primaria. |
| 80.10 |  | Enseñanza primaria. |
|  | 80.101 | Enseñanza infantil. |
|  | 80.102 | Enseñanza primaria. |
| 80.2 |  | Enseñanza secundaria. |
| 80.21 |  | Enseñanza secundaria de formación general. |
|  | 80.210 | Enseñanza secundaria de formación general. |
| 80.22 |  | Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional. |
|  | 80.221 | Enseñanza secundaria de formación profesional específica. |
|  | 80.222 | Otra enseñanza secundaria de formación técnica y profesional. |
| 80.3 |  | Enseñanza superior. |
| 80.30 |  | Enseñanza superior. |
|  | 80.301 | Enseñanza superior no universitaria. |
|  | 80.302 | Enseñanza superior universitaria. |
|  | 80.303 | Enseñanza superior de especialización y postgrado. |
| 80.4 |  | Formación permanente y otras actividades de enseñanza. |
| 80.41 |  | Enseñanza de las escuelas de conducción y pilotaje. |
|  | 80.411 | Escuelas de conducción de vehículos automóviles. |
|  | 80.412 | Escuelas de pilotaje. |
| 80.42 |  | Enseñanza para adultos y otro tipo de enseñanza. |
|  | 80.421 | Formación para adultos y formación profesional continua. |
|  | 80.422 | Academias. |
|  | 80.423 | Otras enseñanzas. |
| N |  | Actividades Sanitarias y Veterinarias, Servicios Sociales. |
| 85 |  | Actividades Sanitarias y Veterinarias, Servicios Sociales. |
| 85.1 |  | Actividades sanitarias. |
| 85.11 |  | Actividades hospitalarias. |
|  | 85.110 | Actividades hospitalarias. |
| 85.12 |  | Actividades médicas. |
|  | 85.120 | Actividades médicas. |
| 85.13 |  | Actividades odontológicas. |
|  | 85.130 | Actividades odontológicas. |
| 85.14 |  | Otras actividades sanitarias. |
|  | 85.141 | Actividades sanitarias de profesionales independientes (excepto médicos). |
|  | 85.142 | Actividades de servicio de ambulancia. |
|  | 85.143 | Laboratorios de análisis clínicos de anatomía patológica y similares. |
|  | 85.144 | Otras actividades sanitarias. |
| 85.2 |  | Actividades veterinarias. |
| 85.20 |  | Actividades veterinarias. |
|  | 85.200 | Actividades veterinarias. |
| 85.3 |  | Actividades de servicios sociales. |
| 85.31 |  | Actividades de prestación de servicios sociales con alojamiento. |
|  | 85.311 | Acogimiento de ancianos con alojamiento. |
|  | 85.312 | Acogimiento de personas con minusvalías con alojamiento. |
|  | 85.313 | Acogimiento de menores con alojamiento. |
|  | 85.314 | Acogimiento de mujeres con alojamiento. |
|  | 85.315 | Otro acogimiento con alojamiento. |
| 85.32 |  | Actividades de prestación de servicios sociales sin alojamiento. |
|  | 85.321 | Actividades de servicios sociales a personas con minusvalías. |
|  | 85.322 | Guarderías. |
|  | 85.323 | Actividades de servicios sociales a domicilio. |
|  | 85.324 | Promoción de la convivencia. |
|  | 85.325 | Otros servicios sociales sin alojamiento. |
| O |  | Otras actividades sociales y de servicios prestados a la Comunidad; Servicios Personales. |
| 90 |  | Actividades de saneamiento público. |
| 99.0 |  | Actividades de saneamiento público. |
| 99.00 |  | Actividades de saneamiento público. |
|  | 99.001 | Actividades de depuración de aguas residuales y alcantarillado. |
|  | 99.002 | Actividades de limpieza de vías públicas y tratamiento de desechos. |
|  | 99.003 | Otras actividades de saneamiento público. |
| 91 |  | Actividades Asociativas. |
| 91.1 |  | Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales. |
| 91.11 |  | Actividades de organizaciones empresariales y patronales. |
|  | 91.110 | Actividades de organizaciones empresariales y patronales. |
| 91.12 |  | Actividades de organizaciones profesionales. |
|  | 91.120 | Actividades de organizaciones profesionales. |
| 91.2 |  | Actividades sindicales. |
| 91.20 |  | Actividades sindicales. |
|  | 91.200 | Actividades sindicales. |
| 91.3 |  | Actividades asociativas diversas. |
| 91.31 |  | Actividades de organizaciones religiosas. |
|  | 91.310 | Actividades de organizaciones religiosas. |
| 91.32 |  | Actividades de organizaciones políticas. |
|  | 91.320 | Actividades de organizaciones políticas. |
| 91.33 |  | Otras actividades asociativas. |
|  | 91.331 | Asociaciones juveniles. |
|  | 91.332 | Otro tipo de actividades asociativas. |
| 92 |  | Actividades recreativas, culturales y deportivas. |
| 92.1 |  | Actividades cinematográficas y de vídeo. |
| 92.11 |  | Producción cinematográficas y de vídeo. |
|  | 92.111 | Producción de películas. |
|  | 92.112 | Actividades de apoyo a la producción cinematográfica y de vídeo. |
| 92.12 |  | Distribución de películas. |
|  | 92.121 | Distribución de películas cinematográficas y cintas de vídeo. |
|  | 92.122 | Distribución de películas en cintas de vídeo. |
| 92.13 |  | Exhibición de películas. |
|  | 92.130 | Exhibición de películas. |
| 92.2 |  | Actividades de radio y televisión. |
| 92.20 |  | Actividades de radio y televisión. |
|  | 92.201 | Actividades de radio. |
|  | 92.202 | Producción y distribución de televisión. |
|  | 92.203 | Emisión de programas de televisión. |
| 92.3 |  | Otras actividades artísticas y de espectáculos. |
| 92.31 |  | Creación e interpretación artística y literaria. |
|  | 92.311 | Creación artística y literaria; interpretación de arte dramático, música y similares. |
|  | 92.312 | Producción de espectáculos. |
|  | 92.313 | Otras actividades relacionadas con el espectáculo. |
| 92.32 |  | Gestión de salas de espectáculos. |
|  | 92.320 | Gestión de salas de espectáculos. |
| 92.33 |  | Actividades de ferias y parques de atracciones. |
|  | 92.330 | Actividades de ferias y parques de atracciones. |
| 92.34 |  | Otras actividades de espectáculos. |
|  | 92.341 | Salas de baile, discotecas y actividades similares. |
|  | 92.342 | Espectáculos taurinos. |
|  | 92.343 | Otros espectáculos. |
| 92.4 |  | Actividades de agencias de noticias. |
| 92.40 |  | Actividades de agencias de noticias. |
|  | 92.400 | Actividades de agencias de noticias. |
| 92.5 |  | Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras instituciones culturales. |
| 92.51 |  | Actividades de bibliotecas y archivos. |
|  | 92.510 | Actividades de bibliotecas y archivos. |
| 92.52 |  | Actividades de museos y conservación de lugares y edificios históricos. |
|  | 92.521 | Actividades de museos. |
|  | 92.522 | Actividades de conservación de lugares y edificios históricos. |
| 92.53 |  | Actividades de jardines botánicos, zoológicos y parques nacionales. |
|  | 92.530 | Actividades de jardines botánicos, zoológicos y parques nacionales. |
| 92.6 |  | Actividades deportivas. |
| 92.61 |  | Gestión de estadios y otras instalaciones deportivas. |
|  | 92.611 | Gestión de estadios y polideportivos. |
|  | 92.612 | Gestión de estaciones de esquí. |
|  | 92.613 | Gestión de otras instalaciones deportivas. |
| 92.62 |  | Otras actividades deportivas. |
|  | 92.621 | Clubes y escuelas deportivas. |
|  | 92.622 | Gestión de puertos deportivos. |
|  | 92.623 | Otras actividades relacionadas con el deporte. |
| 92.7 |  | Actividades recreativas diversas. |
| 92.71 |  | Actividades relacionadas con los juegos de azar y apuestas. |
|  | 92.711 | Casinos y salas de juegos de azar. |
|  | 92.712 | Loterías y apuestas. |
|  | 92.713 | Otras actividades relacionadas con los juegos de azar. |
| 92.72 |  | Otras actividades recreativas. |
|  | 92.720 | Otras actividades recreativas. |
| 93 |  | Actividades diversas de servicios personales. |
| 93.0 |  | Actividades diversas de servicios personales. |
| 93.01 |  | Lavado, limpieza y teñido de prendas textiles y de piel. |
|  | 93.010 | Lavado, limpieza y teñido de prendas textiles y de piel. |
| 93.02 |  | Peluquería y otros tratamientos de belleza. |
|  | 93.020 | Peluquería y otros tratamientos de belleza. |
| 93.03 |  | Pombas fúnebres y actividades relacionadas con las mismas. |
|  | 93.030 | Pombas fúnebres y actividades relacionadas con las mismas. |
| 93.04 |  | Actividades de mantenimiento físico corporal. |
|  | 93.041 | Actividades termales y balnearios. |
|  | 93.042 | Otras actividades de mantenimiento físico corporal. |
| 93.05 |  | Otras actividades de servicios personales. |
|  | 93.050 | Otras actividades de servicios personales. |
| P |  | Hogares que emplean Personal doméstico. |
| 95 |  | Hogares que emplean personal doméstico. |
| 95.0 |  | Hogares que emplean personal doméstico. |
| 95.00 |  | Hogares que emplean personal doméstico. |
|  | 95.000 | Hogares que emplean personal doméstico. |
| Q |  | Organismos Extraterritoriales. |
| 99 |  | Organismos extraterritoriales. |
| 99.0 |  | Organismos extraterritoriales. |
| 99.00 |  | Organismos extraterritoriales. |
|  | 99.000 | Organismos extraterritoriales. |

# Apéndice 4.                                                         Clasificacion nacional de productos(cnpa)

# Clasificacion oficial para la codificacion de materias primas y productos

Debido al tamaño de este apéndice (más de 200 páginas) se muestra un detalle de cómo se desarrollará el mismo, recomendándose acudir al archivo Apéndice 4: Clasificación Nacional de Productos (CNPA) presente en la página Web de la Dirección Territorial de Industria en la que se ubica la presente GUIA DE PROYECTOS PARA INDUSTRIAS.

El formato por tanto será similar al mostrado a continuación con una primera columna de códigos y una segunda donde se describen las materias a clasificar. Comentar que el Apéndice 4 se presenta en formato ACCESS 97, por lo que se deberá disponer del citado programa para poder consultar dicha documentación.

###### Código			Nombre de la materia

01000000	PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA, DE LA GANADERIA Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS

01100000		PRODUCTOS AGRICOLAS

01110000			CEREALES Y OTROS CULTIVOS N.C.O.P.

### 01111000	CEREALES

01111100	TRIGO DURO

01111200	TRIGO BLANDO Y TRANQUILLON

01111300	MAIZ

01111400	ARROZ CASCARA

01111500	CEBADA

01111600	CENTENO, AVENA

01111610	Centeno

01111620	Avena

01111700	OTROS CEREALES

###### Código			Nombre de la materia

01111711	Mijo

01111712	Sorgo

01111713	Otros cereales n.c.o.p.

01112000		LEGUMINOSAS-GRANO, PATATAS Y OTRAS RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES

01112100	PATATAS

01112111	Patatas de siembra

01112112	Patatas de consumo

01112200	LEGUMINOSAS GRANO

01112211	Guisantes no forrajeros

01112212	Guisantes forrajeros

01112213	Garbanzos

01112221	Judías secas

01112222	Habas y haboncillos

01112230	Lentejas

01112240	Otras leguminosas grano

01112300	OTRAS RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES RICOS EN ALMIDON O INULINA

01113000	SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS

01113100	SOJA

01113200	CACAHUETES

01113300	SEMILLAS DE COLZA Y NABINA, GIRASOL, SESAMO (AJONJOLI), MOSTAZA Y CARTAMO

01113310	Semillas de colza y nabina

01113320	Semillas de girasol

01113330	Semillas de sésamo, mostaza y cartamo

01113400	SEMILLAS DE ALGODON

01113500	OTRAS SEMILLAS OLEAGINOSAS N.C.O.P.

01114000	TABACO SIN ELABORAR

01115000	PLANTAS UTILIZADAS PARA LA FABRICACION DE AZUCAR

01115100	REMOLACHA AZUCARERA

01115200	CAÑA DE AZUCAR

###### Código			Nombre de la materia

01116000	PAJA, HENO Y FORRAJE

01116010	Paja y cascabillo de cereales

01116021	Alfalfa y heno de alfalfa

01116022	Otros forrajes y heno

01117000	MATERIAS VEGETALES EN BRUTO UTILIZADAS EN LA FABRICACION DE TEXTILES

01117100	ALGODON, DESMOTADO O SIN DESMOTAR

01117200	YUTE Y OTRAS FIBRAS TEXTILES DEL LIBER, EXCEPTO LINO, CAÑAMO Y RAMIO

01117300	LINO Y CAÑAMO; SISAL Y OTRAS FIBRAS TEXTILES EN BRUTO

01117311	Lino

01117312	Cáñamo

01117313	Otras fibras textiles

01118000	LATEX DE CAUCHO NATURAL Y CAUCHO NATURAL EN OTRAS FORMAS

01119000	PLANTAS UTILIZADAS EN PERFUMERIA, FARMACIA Y SIMILARES; SEMILLA DE REMOLACHA AZUCARERA Y DE PLANTAS FORRAJERAS; OTRAS MATERIAS VEGETALES EN BRUTO

01119100	PLANTAS UTILIZADAS PRINCIPALMENTE EN PERFUMERIA Y FARMACIA, O PARA FABRICAR INSECTICIDAS, PESTICIDAS O FUNGICIDAS O CON FINES ANALOGOS

01119200	SEMILLAS DE REMOLACHA AZUCARERA Y DE PLANTAS FORRAJERAS

01119211	Semillas de remolacha azucarera

01119212	Semillas de altramuz

01119213	Semillas de veza y de otras plantas forrajeras

01119300	OTRAS MATERIAS VEGETALES EN BRUTO

## 01120000	HORTALIZAS, ESPECIALIDADES HORTICOLAS Y PRODUCTOS DE VIVERO

01121000	HORTALIZAS, FRESCAS O REFRIGERADAS

01121100	HORTALIZAS DE RAIZ Y TUBERCULO

01121112	Puerros

01121121	Nabos de mesa

01121122	Zanahorias de mesa

###### Código			Nombre de la materia

01121123	Ajos

01121124	Cebollas y chalotes

01121125	Remolacha de mesa

01121126	Rábanos

01121127	Otras raíces, bulbos y tubérculos (cebollinos, apionabos,...)

01121200	HORTALIZAS DE FRUTO (EXCEPTO PIMIENTO, CALABAZA Y CALABACIN, BERENJENA Y FRESA)

01121211	Tomates

01121212	Pepinos y pepinillos

01121213	Melones y sandias

01121214	Hortalizas, incluso desvainadas, frescas o refrigeradas (excepto pimiento, calabaza y Calabacín, berenjena y fresa)

Apéndice 5.                                                                  Tablas Ley Basica Residuos Toxicos y Peligrosos

Ley 20/1986, de 14 de mayo

anejo 1.

Tablas 1 a 5 del anexo 1 del Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos

TABLA 1

Categorías de residuos

Q1	Residuos de producción o de consumo no especificados a continuación.

Q2	Productos que no respondan a las normas.

Q3	Productos caducados.

Q4	Materias que se hayan vertido por occidente, que se hayan perdido o que hayan sufrido cualquier otro incidente, con inclusión del material, del equipo, etcétera, que se haya contaminado a causa del incidente en cuestión.

Q5	Materias contaminantes o ensuciadas a causa de actividades voluntarias (por ejemplo: residuos de operaciones de limpieza, materiales de embalaje, contenedores, etcétera).

Q6	Elementos inutilizados (por ejemplo: baterías fuera de uso, catalizadores gastados, etcétera). ,

Q7	Sustancias que hayan pasado a ser inutilizabas (por ejemplo: ácidos contaminados, disolventes contaminados, sales de temple agotadas, etcétera).

Q8	Residuos de procesos industriales (por ejemplo: escorias,    posos de destilación, etcétera).

Q9	Residuos de procesos anticontaminación (por ejemplo: barros de lavado de gas, polvo de filtros de aire, filtros gastados, etcétera).

Q10	Residuos de mecanización/acabado (por ejemplo: virutas de torneado o fresado, etcétera).

Q11	Residuos de extracción y preparación de materias primas   (excepto los residuos de explotación minera).

Q12	Materia contaminada (por ejemplo: aceite contaminado con PCB, etcétera).

Q13	Toda materia, sustancia o producto cuya utilización está prohibida por la ley.

Q14	Productos que no son de utilidad o que ya no tienen utilidad para el poseedor (por ejemplo: artículos desechados por la agricultura, los hogares, las oficinas, los almacenes, los talleres, etcétera).

Q15	Materias, sustancias o productos contaminados procedentes de actividades de regeneración de suelos.

Q16	Toda sustancia. materia o producto que no está incluido en las categorías anteriores.

TABLA 2

Operaciones de tratamiento

Parte A

2.A     Operaciones de eliminación, que no conducen a una posible recuperación o valoración, regeneración, reutilización, reciclado o cualquier otra utilización de los residuos.

D1	Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo: vertido, etcétera).

D2	Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo: por ejemplo biodegradación de residuos líquidos o lodos en el suelo, etcétera).

D3	Inyección en profundidad (por ejemplo: inyección de residuos bombeabas en pozos, minas de sal, fallas geológicas naturales, etcétera).

D4	Embalse superficial (por ejemplo: vertido de residuos líquidos o Iodos en pozos, estanques o lagunas, etcétera).

D5	Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo: colocación en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el media ambiente, etcétera).

D6	Vertido en el medio acuático, salvo en el mar.

D7	Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino.

D8	Tratamiento biológico no especificado en otro apartado de la presente tabla y que dé corno resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante alguno de los procedimientos enumerados entre D1 a D12.

D9	Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado de la presente tabla y que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos enumerados entro D1 y D12 (por ejemplo: evaporación, secado, calcinación, etcétera).

D11	Incineración en tierra. D11     Incineración en mar.

D12	Depósito permanente (por ejemplo: colocación de contenedores en una mina, etcétera).

D13	Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D 1 y D 12.

D14	Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D 13.

D15	Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entro DI y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción).

TABLA 2

Operaciones de tratamiento

Parte B

2.B	Operaciones que llevan a una posible recuperación o valorización, regeneración, reutilización, reciclado o cualquier otra utilización de los residuos.

R1	Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.

R2	Recuperación o regeneración de disolventes.

R3	Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones biológicas).

R4	Reciclado o recuperación de metales y de compuestos  metálicos.

R5	Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.

R6	Regeneración de ácidos o de bases.

R7	Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.

R8	Recuperación de componentes procedentes de catalizadores

R9	Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.

R10	Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos.

R11	Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R10.

R12	Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R11.

R13	Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción).

TABLA 3

Categorías o tipos genéricos de residuos tóxicos y peligrosos, presentados en forma líquida, sólida o de Iodos, clasificados según su naturaleza o la actividad que los genera

Parte A

3.A	Residuos que presenten alguna de las características enumeradas en la tabla 5 y están formados por:

1.	Sustancias anatómicas: residuos hospitalarios u otros residuos clínicos.

2.	Productos farmacéuticos, medicamentos productos veterinarios.

3.	Conservantes de la madera.

4.	Biacidas y productos fitofarmacéuticos.

5.	Residuos de productos utilizados como disolventos.

6.	Sustancias orgánicas halogenadas no utilizadas como disolventes, excluidas las materias polimerizadas inertes.

7.	Sales de temple cianuradas.

8.	Aceites y sustancias oleosas minerales (iodos de corte, etcétera).

9.	Mezclas aceite/agua o hidrocarburo/agua, emulsiones.

10.	Sustancias que contengan PCB y/o PCT (dioléctricas, etcétera).

11.	Materias alquitranadas procedentes de operaciones de refinado, destilación o parálisis (sedimentos de destilación, etcétera).

12.	Tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas, barnices

13.	Resinas, látex, plastificantes, colas.

14.	Sustancias químicas no identificadas y/o ,nuevas y  de efectos desconocidos en el hombre y/o el medio ambiente que procedan de actividades de investigación y desarrollo o de actividades de enseñanza (residuos de laboratorios, etcétera).

15.	Productos pirotécnicos y otras materiales explosivos.

16.	Sustancias químicas y productos de tratamiento utilizados en fotografía.

17.	Todos los materiales contaminados por un producto de la familia de los dibenzofuranos policlorados.

18.	Todos los materiales contaminados por un producto de la familia de las bienzo-para-dioxinas policloradas.

TABLA 3

Categorías o tipos genéricos de residuos tóxicos y peligrosos, presentados en forma líquida, sólida o de Iodos, clasificados según su naturaleza o la actividad que los genera

Parte B

3.B.	Residuos que contengan cualquiera de los componentes que figuran en la lista de la tabla 4, que presenten cualquiera de las características mencionadas en la tabla 5 y que están formados por:

19.	Jabones, materias grasas, ceras de origen  animal o vegetal.

20.	Sustancias orgánicas no halogenadas no empleadas como disolventes.

21.	Sustancias inorgánicas que no contengan   metales o compuestos de metales.

22.	Escorias y/o cenizas.

23.	Tierra, arcillas o arenas incluyendo lodos de dragado

24.	Sales de temple no cianuradas.

25.	Partículas o polvos metálicos.

26.	Catalizadores usados.

27.	Líquidos o lados que contengan metales o compuestos metálicos.

28.	Residuos de tratamiento de descontaminación (polvos de cámaras de filtros de bolsas, etca), excepto los mencionados en los puntos 29. 30 y 33.

29.	Lados de lavado de gases.

30.	Lados de instalaciones de purificación de  agua.

31.	Residuos de descarbonatación.

32.	Residuos de columnas intercambiadoras de iones.

33.	Lodos de depuración no tratados o no utilizables en la agricultura.

34.	Residuos de la limpieza de cisternas y/o  equipos.

35.	Equipos contaminados.

36.	Recipientes contaminados (envases, bombonas de gas, etcétera) que hayan contenido uno o varios de los constituyentes mencionados en la tabla 4.

37.	Baterías y pilas eléctricas.

38.	Aceites vegetales.

39.	Objetos procedentes de recogidas selectivas de basuras domésticas y que presenten cualesquiera de las características mencionadas en la tabla 5.

40.	Cualquier otro residuo que contenga uno cualesquiera de los constituyentes enumerados en la tabla 4 y presente cualesquiera de las características que se enuncian en la tabla 5.

TABLA 4

Constituyentes de los residuos de la parte 8 de la tabla 3 que permiten calificarlos de tóxicos y peligrosos cuando presenten las características enunciadas en la tabla 5

Residuos que tengan como constituyentes:

C1	Berilio; compuestos de berilio.

C2	Compuestos de vanadio.

C3	Compuestos de cromo hexavalente.

C4	Compuestos de cobalto.

C5	Compuestos de níquel.

C6	Compuestos de cobre.

C7	Compuestos de zinc.

C8	Arsénico, compuestos de arsénico.

C9	Selenio; compuestas de selenio.

C10	Compuestos de plata.

C11	Cadmio; compuestas de cadmio.

C12	Compuestos de estaño.

C13	Antimonio; compuestos de antimonio.

C14	Telurio; compuestos de telurio.

C15	Compuestos de bario, excluido el sulfato bárico.

C16	Mercurio; compuestos de mercurio.

C17	Talio; compuestos de talio.

C18	Plomo; compuestos de plomo.

C19	Sulfuros inorgánicos.

C20	Compuestos inorgánicos de flúor, excluido el fluoruro  cálcico.

C21	Cianuros inorgánicos.

C22	Los siguientes metales alcalinos o alcalinotérreos: litio, sodio, potasio, calcio, magnesio en forma no combinada.

C23	Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida.

C24	Soluciones básicas o bases en forma sólida.

C25	Amianto (polvos y fibras).

C26	Fósforo; compuestos de fósforo, excluidos los fosfatos minerales.

C27	Carbonilos metálicos.

C28	Peróxidos.

C29	Cloratos.

C30	Percloratos.

C31	Nitratos.

C32	PCB y/o PCT.

C33	Compuestos farmacéuticos o veterinarios.

C34	Biocidas y sustancias fitofarmacéuticas (plaguicidas, etcétera).

C35	Sustancias infecciosas.

C36	Creosotas.

C37	Isocianatos, tiocianatos.

C38	Cianuros orgánicos (nitrilos, etcétera).

C39	Fenoles: Compuestos de fenol.

C40	Disolventes halogenados.

C41	Disolventos orgánicos, excluidos los disolventes halogenados.

C42	Compuestos organohalogenados, excluidas las materias polimerizadas inertes y las demás sustancias mencionadas en la presente tabla.

C43	Compuestos aromáticos; compuestos orgánicos policíclicos y heterocíclicos.

C44	Aminas alifáticas.

C45	Aminas aromáticas.

C46	Éteres.

C47	Sustancias de carácter explosivo, excluidas las ya mencionadas en la presente tabla.

C48	Compuestos orgánicos de azufre.

C49	Todo producto de la familia de los dibenzofuranos policlorados.

C50	Todo producto de la familia de las dibenzo-para-dioxinas policloradas.

C51	Hidrocarburos y sus compuestos oxigenados, nitrogenados y/o sulfurados no incluidos en la presente tabla.

## TABLA 5

Características de los residuos que permiten calificarlos de tóxicos y peligrosos

Las características de peligrosidad «tóxico», «muy tóxico», «nocivo», «corrosivo» e «irritable», así como las de «carcinogénico», «tóxico para la reproducción y «mutagénico» se asignan con arreglo a los criterios establecidos en el Real Decreto 36311995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

Deberán aplicarse los métodos de prueba que se definen en el citado Real Decreto, con la finalidad de dar un contenido concreto a las definiciones esta tabla.

H1	«Explosivo»: se aplica a sustancias y preparados que puedan explosionar bajo el efecto de la llama o que son más sensibles a los choques o las fricciones que el denitrobenceno.

H2	«Comburente»: se aplica a sustancias y preparados que presenten reacciones altamente exotérmicas al entrar en contacto con otras sustancias, en particular sustancias inflamables.

H3-A	«Fácilmente inflamable»: se aplica a sustancias y preparados líquidos que tengan un punto de inflamación inferior a 21ºC (incluidos los líquidos extremadamente inflamables), o se aplica a sustancias y preparados que puedan calentarse y finalmente inflamarse en contacto con el aire a temperatura ambiente sin aplicación de energía, o se aplica a sustancias y preparados sólidos que puedan inflamarse fácilmente tras un breve contacto con una fuente de ignición y que continúen ardiendo o consumiéndose después del alejamiento de la fuente de ignición, o se aplica a sustancias y preparados gaseosos que sean inflamables en el aire a presión normal, o se aplica a sustancias y preparados que, en contacto con agua o aire húmedo, emitan gases fácilmente inflamables en cantidades peligrosas.

H3-B	«Inflamable»: se aplica a sustancias y preparados líquidos que tengan un punto de inflamación superior o igual a 21ºC e inferior o igual a 55º C.

H4	«Irritante»: se aplica a sustancias y preparados no corrosivos que puedan causar reacción inflamatoria por contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o las mucosas.

H5	«Nocivo»: se aplica a sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan entrañar riesgos de gravedad limitada para la salud.

H6	«Tóxico»: se aplica a sustancias y preparados (incluidos los preparados y sustancias muy tóxicos) que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan entrañar riesgos graves, agudos o crónicos e incluso la muerte.

H7	«Carcinógeno»: se aplica a sustancias o preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan producir cáncer o aumentar su frecuencia.

H8	«Corrosivo»: se aplica a sustancias y preparados que puedan destruir tejidos vivos al entrar en contacto con ellos.

H9	«Infeccioso»: se aplica a sustancias que contienen microorganismos viables, o sus toxinas, de los que se sabe o existen razones fundadas para creer que causan enfermedades en el ser humano o en otros organismos vivos.

H10	«Tóxico para la reproducción»: se aplica a sustancias o preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan producir malformaciones congénitas no hereditarias o aumentar su frecuencia.

H11	«Mutagénico»: se aplica a sustancias a preparados que por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan producir defectos genéticos hereditarios o aumentar su frecuencia.

H12	Sustancias o preparados que emiten gases tóxicos o muy tóxicos al entrar en contacto con el aire, con el agua o con un ácido.

H13	Sustancias o preparados susceptibles, después de su eliminación, de dar lugar a otra sustancia por un medio cualquiera, por ejemplo un lixiviado, que posea alguna de las características enumeradas anteriormente.

H14	«Peligroso para el medio ambiente»: se aplica a sustancias y preparados que presenten o puedan presentar riesgos inmediatos o diferidos para el medio ambiente.

### ANEJO 2

Lista de residuos peligrosos aprobada por la Decisión 941904/CE, del Consejo, de 22 de diciembre, de acuerdo con el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 911689/CEE

#### Codigo CER	Descripcion

02	Residuos de la producción primaria, agrícola, horticultura, caza, pesca y acuicultura de la preparación y elaboración de alimentos

0201	Residuos de la producción primaria

020105	Residuos agroquímicos

03	Residuos de la transformación de la madera y de la producción de papel, pasta de papel, tableros y muebles

0302	Residuos de los procesos de tratamiento para la conservación de la madera

030201	Conservantes de la madera orgánicos no halogenados

030202	Conservantes de la madera organociorados

030203	Conservantes de la madera organometálicos

030204	Conservantes de la madera inorgánicos

##### 04	Residuos de la industria textil y de la piel

0401	Residuos de la industria de la piel

040103	Residuos de desengrasado que contienen disolventes sin fase líquida

0402	Residuos de la industria textil

040211	Residuos halogenados de la confección y acabado

05	Residuos del refino de petróleo, purificación del gas natural y tratamiento pirolítico del carbón.

0501	Lodos y residuos aceitosos

050103	Lodos de fondos de tanques

050104	Lodos de alquil ácido

050105	Vertidos de hidrocarburos

050107	Alquitranes ácidos

050108	Otros alquitranes

0504	Arcillas de filtración usadas

050401	Arcillas de filtración usadas

#### Codigo CER	Descripcion

0506	Residuos del tratamiento pirolítico del carbón

050601	Alquitranes ácidos

050603	Otros alquitranes

0507	Residuos de la purificación del gas natural

050701	Iodos que contienen mercurio

0508	Residuos de la regeneración de aceites

050801	Arcillas de filtración usadas

050802	Alquitranes ácidos

050803	Otros alquitranes

050804	Residuos líquidos acuosos procedentes de la regeneración de aceites

###### 06	Residuos de procesos químicos inortgánicos

0601	Residuos de soluciones ácidas

060101	Acido sulfúrico y ácido sulfuroso

060102	Acido clorhídico

060103	Ácido fluorhídrico.

060104 	Ácido fosfórico y ácido fosforoso.

060105   	Ácido nítrico y ácido nitroso.

060199	Residuos no especificados en otra categoría.

0602	Soluciones alcalinas

060201	Hidróxido cálcico

060202	Sosa

060203	Amoníaco

060299	Residuos no especificados en otra categoría

0603	Residuos de sales y sus soluciones

060311	Sales y soluciones que contienen cianuro

0604	Residuos que contienen metales

060402	Sales metálicas (excepto la categoría 060300)

060403	Residuos que contienen arsénico

060404	Residuos que contienen mercurio

060405	Residuos que contienen metales pesados

0607	Residuos de procesos químicos de los halogenos

060701	Residuos de electrólisis que contienen amianto.

060702	Carbón activo procedente de la producción de cloro

0613	Residuos de otros procesos químicos inorgánicos

061301	Pesticidas inorgánicos, biocidas y conservantes de la madera

061302	Carbón activo usado (excepto la categoría 060702)

07	Residuos de procesos químicos orgánicos.

0701	Residuos de la formulación, fabricación, distribución y utilización (FEDU) de productos químicos orgánicos de base.

070101	líquidos de limpieza y licores madre acuosas.

#### Codigo CER	Descripcion

070103	Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados.

070104      	Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos.

070107      	Residuos de reacción y de destilación halogenados.

070108      	Otros residuos de reacción y de destilación.

070109      	Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados.

070110      	Otras tortas de filtración y absorbentes usados.

0702          	Residuos de la FFDU de plásticas, caucho sintético y fibras artificiales.

070201      	líquidos de limpieza y licores madre acuosos.

070203      	Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados.

070204      	Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos.

070207      	Residuos de reacción y de destilación halogenados.

070208      	Otros residuos de reacción y de destilación.

070209      	Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados.

070210      	Otras tortas de filtración y absorbentes usados.

0703        	Residuos de la FFDU de tintes y pigmentos orgánicos (excepto 061100).

070301      	líquidos de limpieza y licores madre acuosos.

070303      	Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados.

070304      	Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores    madre orgánicos.

070307      	Residuos de reacción y de destilación halogenados.

070308      	Otros residuos de reacción y de destilación.

070309      	Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados.

070310      	Otras tortas de filtración y absorbentes usados.

0704          	Residuos de la FFDU de pesticidas orgánicos  (excepto 020105).

070401      	Líquidos de limpieza y licores madre acuosos.

070403      	Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados.

070404      	Otro disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos.

070407     	Residuos de reacción y de destilación halogenados.

070408      	Otros residuos de reacción y de destilación.

070409      	Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados.

070410      	Otras tortas de filtración y absorbentes usa- dos.

0705          	Residuos de la FFDU de productos farmacéuticos.

070501      	Líquidos de limpieza y licores madre acuosos.

070503      	Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados.

070504      	Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos.

070607      	Residuos de reacción y de destilación halogenados.

070508      	Otros residuos de reacción y de destilación.

070509      	Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados.

070510      	Otras tortas de filtración y absorbentes usados.

0706	Residuos del FFDU de grasas, jabones, detergentes,   desinfectantes y cosméticos.

070601      	Líquidos de limpieza y licores madre acuosos.

070603      	Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados.

070604      	Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos.

#### Codigo CER	Descripcion

070607      	Residuos de reacción y de destilación halogenados.

070608      	Otros residuos de reacción y de destilación.

070609     	Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados.

070610	Otras tortas de filtración y absorbentes usados.

0707          	Residuos de la FFDU de productos químicos y química fina no especificados en otra categoría.

070701      	Líquidos de limpieza y licores madre acuosos.

070703      	Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados.

070704      	Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos.

070707      	Residuos de reacción y destilación halogenados.

070708     	Otros residuos de reacción y destilación.

070709      	Tortas de filtración y absorbentes usados.

070710      	Otras tortas de filtración y absorbentes usados.

08              	Residuos de la formulación, fabricación, distribución y utilización (FFDU) de revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), pegamentos, sellantes y tintas de impresión.

0801          	Residuos de la FFDU de pintura y barniz.

080101      	Residuos de pinturas y barnices que contienen disolventes halogenados.

080102      	Residuos de pinturas y barnices que no contienen disolventes halogenados.

080106      	Lados de la eliminación de pinturas y barnices que contienen disolventes halogenados.

080107      	Lados de eliminación de pinturas y barnices que no contienen disolventes halogenados.

0803         	Residuos de la FFDU de tintas de impresión.

080301      	Residuos de tintas que contienen disolventes halogenados.

080302      	Residuos de tintas que no contienen disolventes halogenados.

080305     	Lados de tinta que contienen disolventes halogenados.

080306      	Lodos de tinta que no contienen disolventes halogenados.

0804         	Residuos de la FFDU de pegamentos y sellates (incluidos productos de impermeabilización).

080401      	Residuos de pegamentos y sellantes que contienen disolventes halogenados.

080402      	Residuos de pegamentos y sellantes que no contienen disolventes halogenados.

080405      	Iodos de pegamentos y sellantes que con- tienen disolventes halogenados.

080406      	Iodos de pegamentos y sellantes que no con- tienen disolventes halogenados.

###### Residuos de la industria fotográfica

0901	Residuos de la industria fotográfica

090101      	Soluciones de revelado y soluciones activadoras al  agua.

#### Codigo CER	Descripcion

090102      	Soluciones de revelado de placas de impresión al agua.

090103      	Soluciones de revelado con disolventes.

090104      	Soluciones de fijado.

090105     	Soluciones de blanqueo y de fijado.

090106      	Residuos que contienen plata procedente del tratamiento «in situ» de residuos fotográficos.

###### Residuos inorgánicos de procesos térmicos

- Residuos de centrales eléctricas y otras plantas de combustión

100104	Cenizas volantes de fuel-oil

100109	Acido sulfúrico

1003	Residuos de la termometalurgia del aluminio

100301	Alquitranes y otros residuos que contienen carbón procedente de la fabricación de ánodos

100303	Espumas

100304	Escorias-granzas blancas de primera fusión

100307     	Revestimientos de cuba usados.

100308     	Escorias de sal de segunda fusión.

100309     	Granzas negras de segunda fusión.

100310	Residuos de tratamiento de escorias de sal y granzas

1004	Residuos de la termometalurgia del plomo

100401      	Escorias (primera y segunda fusión).

100402      	Granzas y espumas (primera y segunda fusión).

100403      	Arseniato de calcio.

100404      	Polvo de filtración de humos.

100405      	Otras partículas y polvo.

100406      	Residuos sólidos del tratamiento de gases.

100407      	Iodos de tratamiento de gases.

1005          	Residuos de la termometalurgia del zinc.

100501      	Escorias (primera y segunda fusión).

100502      	Granzas y espumas (primera y segunda fusión).

100503      	Polvo de filtración de humos.

100505      	Residuos sólidos del tratamiento de gases.

100506      	Lodos del tratamiento de gases.

1006          	Residuos de la termometalurgia del cobre.

100603      	Polvo de filtración de humos.

100605      	Residuos del refino electrolítico.

100606      	Residuos sólidos del tratamiento de gases.

100607      	Lodos del tratamiento de gases.

#### Codigo CER	Descripcion

11           	Residuos inorgánicos que contienen metales procedentes del tratamiento y revestimiento de metales y de la hidrometalurgia no férrea.

1101        	Residuos líquidos y Iodos del tratamiento y revestimiento de metales (por ejemplo, procesos de galvanización, procesos de revestimiento de zinc, procesos de decapado, grabado, fosfatación y desengrasado alcalino).

110101      	Residuos cianurados (alcalinos) que contienen metales pesados distintos al cromo.

110102      	Residuos cianurados (alcalinos) que no contienen metales pesados.

110103      	Residuos sin cianuro que contienen cromo.

110105      	Soluciones ácidas de decapado.

110106      	Acidos no especificados en otra categoría.

110107      	Alcalis no especificados en otra categoría.

110108      	Lodos de fosfatación.

- Residuos y lodos de procesos hidrometlurgicos no férreos

110202      	Lodos de la hidrometalurgia del zinc (incluida jarosita, goethita).

1103          	Lados y sólidos de procesos de temple.

110301      	Residuos que contienen cianuro.

110302      	Otros residuos.

12              	Residuos del moldeado y tratamiento de superficie de metales y plásticos.

1201          	Residuos del moldeado (incluidos forja, soldadura, prensado, trefilado torneado, cortado y fresado).

120106      	Aceites usados de mecanización que contienen halógenos (no emulsionados).

120107      	Aceites usados de mecanización sin halógenos (no emulsionados).

120108      	Residuos emulsionados de mecanización que contienen halógenos.

120109      	Residuos emulsionados de mecanización sin halógenos.

120110      	Aceites sintéticos de mecanización.

120111      	Lados de mecanización.

120112      	Ceras y grasas usadas.

1203          	Residuos de los procesos de desengrasado con agua y vapor (excepto 110000).

120301      	Líquidos acuosos de limpieza.

120302      	Residuos de desengrasado al vapor.

13              	Aceites usados (excepto aceites comestibles, 050000 y 120000).

1301          	Aceites hidráulicos y líquidos de freno usados.

130101      	Aceites hidráulicos que contienen PCB o PCT. 130102      Otros aceites hidráulicos clorados (no emulsionados).

#### Codigo CER	Descripcion

130103      	Aceites hidráulicos no clorados (no emulsionados).

130104      	Otras aceites hidráulicos clorados emulsionados.

130105      	Aceites hidráulicos no clorados emulsionados.

130106      	Aceites hidráulicos que contienen sólo aceite mineral.

130107      	Otros aceites hidráulicos.

130108      	Líquidos de freno.

1302          	Aceites lubricantes usados de motores y engranajes.

130201      	Aceites hidráulicos clorados de motores y engranajes.

130202      	Aceites hidráulicos no clorados de motores y engranajes.

130203      	Otros aceites lubricantes de motores y engranajes.

1303          	Aceites y otros líquidos de aislamiento y transmisión de calor usados.

130301      	Aceites y otros líquidos de aislamiento y transmisión de calor que contienen PCB o PCT.

130302      	Otros aceites y otros líquidos clorados de aislamiento y transmisión de calor.

130303      	Aceites y otros líquidos no clorados de aislamiento y transmisión de calor.

130304      	Aceites y otros líquidos sintéticos de aislamiento y transmisión de calor.

130305      	Aceites minerales de aislamiento y transmisión de calor.

1304          	Aceites de sentinas.

130401      	Aceites de sentinas procedentes de la navegación en aguas continentales.

130402      	Aceites de sentinas recogidos en muelles.

130403     	Aceites de sentinas procedentes de otra navegación.

1305          	Restos de separadores agua/aceite.

130501      	Sólidos de separadores agua/aceite.

130502      	Lodos de separadores agua/aceite.

130503      	Lodos de interceptores.

130504      	Lodos o emulsiones de desolación.

130505      	Otras emulsiones.

1306          	Aceites usados no especificados en otra categoría.

130601      	Aceites usados no especificados en otra categoría.

- Residuos de sustancias orgánicas utilizadas como disolventes (excepto 070000 y 080000)

1401          	Residuos del desengrasado de metales y mantenimiento de maquinaria.

140101      	Clorofluorocarbonos.

140102      	Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados.

140103      	Otros disolventes y mezclas de disolventes.

140104     	 Mezclas acuosas de disolventes que contienen halógenos

140105      	Mezclas acuosas de disolventes sin halógenos.

140106      	Lodos o residuos sólidos que contienen disolventes halogenados.

140107      	Lodos o residuos sólidos que no contienen disolventes halogenados.

1402          	Residuos de la limpieza de textiles y desengrasado de productos naturales.

#### Codigo CER	Descripcion

140201      	Disolventes y mezclas de disolventes halogenados.

140202      	Mezclas de disolventes o líquidos orgánicos sin disolventes halogenados.

140203      	Lodos o residuos sólidos que contienen disolventes halogenados.

140204      	Lodos o residuos sólidos que contienen otros disolventes.

1403          	Residuos de la industria electrónica.

140301      	Clorofluorocarbonos.

140302      	Otros disolventes halogenados.

140303      	Disolventes y mezclas de disolventes sin disolventes halogenados.

140304      	Lodos o residuos sólidos que contienen disolventes halogenados.

140305      	Lodos o residuos sólidos que contienen otros disolventes.

1404          	Residuos de refrigerantes y propelentes de aerosoles y espumas.

140401      	Clorofluorocarbonos.

140402      	Otras disolventes y mezclas de disolventes halogenados.

140403      	Otros disolventes y mezclas de disolventes.

140404      	Lodos o residuos sólidos que contienen disolventes halogenados.

140405      	Lodos o residuos sólidos que contienen otros disolventes.

1405	Residuos de la recuperación de disolventes y refrigerantes (residuos de destilación)

140501	Clorofluorocarbonatos

140502      	Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados.

140503      	Otros disolventes y mezclas de disolventes.

140504      	Lados que contienen disolventes halogenados.

140505      	Lados que contienen otros disolventes.

16	Residuos no especificados en otra categoría del catálogo

1602	Equipos desechados y residuos de prensado

160201	Transformadores y condensadores que contienen PCB o PCT

1604	Residuos de explosivos

160401	Residuos de municiones

160402	Residuos de fuegos artificiales

160403	Otros residuos de explosivos

1606	Pilas y acumuladores

160601	Baterías de plomo

160602	Baterías de Ni-Cd.

160603	Pilas secas de mercurio

160606	Electrólito de pilas y acumuladores

- Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento (excepto 050000 y 120000)

160701	Residuos de la limpieza de cisternas de transporte marítimo que contioenen productos químicos

160702	Residuos de la limpieza de transporte marítimo que contienen hidrocarburos

160703	Residuos de la limpieza de cisternas de transporte por ferrocarril y carretera, que contienen hidrocarburos

#### Codigo CER	Descripcion

160704	Residuos de la limpieza de cisternas de transporte por ferrocarril y carretera, que contienen productos químicos

160705	Residuos de la limpieza de cisternas de almacenamiento, que contienen productos químicos

160706	Residuos de la limpieza de cisternas de almacenamiento, que contienen hidrocarburos.

17              	Residuos de la construcción y demolición (incluida la construcción de carreteras).

1706          	Materiales de aislamiento.

170601      	Materiales de aislamiento que contienen amianto.

18              	Residuos de servicios médicos o veterinarios a de investigación asociada (excluidos residuos de cocina y restaurantes que no son de procedencia directa de cuidados sanitarios).

1801          	Residuos de maternidades, diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades humanas.

180103      	Otros residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para provenir infecciones.

1802          	Residuos de la investigación, diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades de humanas.

180202      	Otros residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones.

180204      	Productos químicos desechados.

19             	Residuos de instalaciones para el tratamiento de residuos, plantas de tratamiento de aguas residuales e industria del agua.

1901          	Residuos de la incineración o pirólisis de residuos municipales y asimilabas de origen comercial, industrial e institucional.

190103      	Cenizas volantes.

190104      	Polvo de calderas.

190105      	Torta de filtración del tratamiento de gases.

190106      	Residuos líquidos acuosos del tratamiento de gases y otros residuos líquidos acuosos.

190107      	Residuos sólidos del tratamiento de gases.

190110      	Carbón activo usado procedente de tratamiento de gases.

1902          	Residuos de tratamientos físico-químicos específicos de residuos industriales (por ejemplo descromatación, descianurización y neutralización).

190201      	Lados de hidróxidos metálicos y otros lodos del tratamiento de (la) insolubilización de metales.

#### Codigo CER	Descripcion

1904          	Residuos vitrificados y residuos de la vitrificación.

190402      	Cenizas volantes y otros residuos del tratamiento de gases.

190403      	Fase sólida no vitrificada.

1908          	Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales no especificados en otra categoría.

190803      	Mezclas de grasa y aceite procedentes de la separación aceite/agua residual.

190806      	Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas.

190807      	Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones.

20              	Residuos municipales y residuos asimilables procedentes del comercio, industrias o instituciones incluidas las fracciones recogidas selectivamente.

2001         	Fracciones recogidas selectivamente.

200112      	Pinturas, tintos, resinas y pegamentos.

200113      	Disolventes.

200117      	Productos químicos fotográficos.

200119      	Pesticidas.

200121      	Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.

# Apéndice 6.                                                                             MEDIDAS DE CONTROL DE LOS RIESGOS INHERENTES A LOS ACCIDENTES GRAVES EN LOS QUE INTERVENGAN SUSTANCIAS PELIGROSAS

Real Decreto 1.254/1999, de 16 de julio (B.O.E. nº 172 de 20/07/99)

Reproducimos a continuación el contenido del ANEXO I del citado Real Decreto, en el cuál se recoge el catálogo de sustancias peligrosas y las cantidades umbral para las que son de aplicación las medidas previstas en dicha disposición, cuyo objeto es "la prevención de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como la limitación de sus consecuencias con la finalidad de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente".

### ANEXO I

Aplicación del Real Decreto

INTRODUCCIÓN

- El presente anexo se aplica a la presencia de sustancias peligrosas en todo establecimiento, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 del presente Real Decreto, y de termina la aplicación de los artículos correspondientes.

- Las mezclas y preparados se tratarán del mismo modo que las sustancias puras siempre que se ajusten a los límites de concentración establecidos con arreglo a sus propiedades según la reglamentación correspondiente a la última adaptación al progreso técnico e indicada en la nota 1 de la parte 2, a menos que se indique específicamente una composición porcentual u otra descripción.

- Las cantidades que se indican a continuación como umbral se refieren a cada establecimiento.

- Las cantidades que hay que tener en cuenta para la aplicación de los artículos pertinentes son las máximas que estén presentes, o puedan estarlo, en un momento dado. Para el cálculo de la cantidad total presente no se tendrán en cuenta las sustancias peligrosas existentes en un establecimiento únicamente en una cantidad igual o inferior al 2 por 100 de la cantidad indicada como umbral, si su situación dentro del establecimiento es tal que no puede llegar a provocar un accidente grave en ningún otro lugar del establecimiento

- Las notas que figuran en la nota 4 de la parte 2, que regulan la adición de sustancias peligrosas o categorías de sustancias peligrosas, serán de aplicación cuando sea conveniente.

#### PARTE 1

Relación de sustancias

En caso de que una sustancia o grupo de sustancias enumeradas en esta parte corresponda también a una categoría de la parte 2, deberán tenerse en cuenta las cantidades umbral indicadas en esta parte 1.

| ##### Sustancias Peligrosas | Cantidad umbral (toneladas) para la aplicación de |  |
| --- | --- | --- |
|  | Artículos 6 y 7 | Artículo 9 |
| Nitrato de amonio | 350 | 2.500 |
| Nitrato de amonio | 1.250 | 5.000 |
| Pentóxido de arsénico, ácido arsénico(V) y/o sus sales | 1 | 2 |
| Trióxido de arsénico, ácido arsénico (III) y/o sus sales | - | 0,1 |
| Bromo | 20 | 100 |
| Cloro | 10 | 25 |
| Compuestos de Níquel en forma pulverulenta inhalable (monóxido de níquel, dióxio de níquel, sulfuro de níquel, disulfuro de triníquel, trióxido de diníquel) | - | 1 |
| Etilenimina | 10 | 20 |
| Flúor | 10 | 20 |
| Formaldehido (concentración  90 por 100) | 5 | 50 |
| Hidrógeno | 5 | 50 |
| Ácido Clorhídrico (gas licuado) | 25 | 250 |
| Alquilos de Plomo | 5 | 50 |
| Gases licuados extremadamente inflamables (incluidos GLP) y gas natural | 50 | 200 |
| Acetileno | 5 | 50 |
| Óxido de etileno | 5 | 50 |
| Óxido de propileno | 5 | 50 |
| Metanol | 500 | 5.000 |

NOTAS:

Nota 1. Nitrato de amonio (350/2.500). Se refiere al nitrato de amonio y a las mezclas de nitrato de amonio cuyo contenido en nitrógeno debido al nitrato de amonio supere el 28 por 100 en peso (distintas de las mencionadas en la nota 2) y a las soluciones acuosas de nitrato de amonio cuya concentración de nitrato de amonio supera el 90 por 100 en peso.

Nota 2. Nitrato de amonio (1.250/5.000). Se aplica a los abonos simples a base de nitrato de amonio conformes a la Directiva 80/876/CEE y a los abonos compuestos cuyo contenido de nitrógeno debido al nitrato de amonio supere el 28 por 100 en peso (un abono compuesto contiene nitrato de amonio con fosfato y/o potasa).

| ##### Sustancias Peligrosas | Cantidad umbral (toneladas) para la aplicación de |  |
| --- | --- | --- |
|  | Artículos 6 y 7 | Artículo 9 |
| 4,4 metilen-bis (2-cloroanilina) y/o sus sales en forma pulverulenta | - | 0,01 |
| Isocianato de metilo | - | 0,15 |
| Oxígeno | 200 | 2.000 |
| Diisocianato de tolueno | 10 | 100 |
| Dicloruro de carbonilo (fosgeno) | 0,3 | 0,75 |
| Trióhidruro de arsénico (arsina) | 0,2 | 1 |
| Trihidruro de fósforo (fosfina) | 0,2 | 1 |
| Dicloruro de azufre | 1 | 1 |
| Trióxido de azufre | 15 | 75 |
| Policlorodibenzofuranos y policlorodibenzodioxinas (incluida la TCDD) calculadas en equivalente TCDD (Ver NOTA 3) | - | 0,001 |
| Los siguientes carcinógenos: 4-Aminodifenilo y/o sus sales, Bencidina y/o sus sales, Éter bis (clorometílico), Clorometil metil éter, Cloruro de dimetil carbamoilo, Dimetilnitrosamina, Triamida hexametilfosfórica, 2-Naftilamina y/o sus sales y 4-nitrofenil 1,3-Proponosulfona | 0,001 | 0,001 |
| Gasolina de automoción y otras fracciones ligeras | 5.000 | 50.000 |

NOTA:

Nota 3. Policlorodibenzofuranos y policlorodibenzodioxinas. Las cantidades de los policlorodibenzofuranos y de las policlorodibenzodioxinas se calculan con los factores de ponderación siguientes:

| Factores de equivalencia tóxica (ITEF) para las familias de sustancias de riesgo (OTAN/CCMS) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,3,7,8-TCDD | 1 | 2,3,7,8-TCDF | 0,1 |
| 1,2,3,7,8-PeDD | 0,5 | 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,5 |
|  |  | 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,05 |
| 1,2,3,4,7,8-HxCDD 1,2,3,6,7,8-HxCDD 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 | 1,2,3,4,7,8-HxCDF 1,2,3,7,8,9-HxCDF 1,2,3,6,7,8-HxCDF 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |
| 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |
| OCDD | 0,001 | OCDF | 0,001 |

(T= tetra, Pe= penta, Hx= hexa, Hp= hepta, O= octa)

PARTE  2

#### Categorías de sustancias y preparados no denominados específicamente en la parte 1

| ###### Categoría de sustancias peligrosas |  | Cantidad umbral (toneladas) de la sustancia peligrosa en el sentido del apartado 4 del artículo 3 para la aplicación de |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Artículos 6 y 7 | Artículo 9 |
| 1. | Muy tóxica | 5 | 20 |
| 2. | Tóxica | 50 | 2003. |
| 3. | Comburente | 50 | 200 |
| 4. | Explosiva. Cuando la sustancia o el preparado coincidan con la definición del párrafo a) de la nota 2 | 50 | 200 |
| 5. | Explosiva. Cuando la sustancia o el preparado coincidan con la definición del párrafo b) de la nota 2 | 10 | 50 |
| 6. | Inflamable. Cuando la sustancia o el preparado coincidan con la definición del párrafo a) de la nota 3 | 5.000 | 50.000 |
| 7.a | Muy Inflamable. Cuando la sustancia o el preparado coincidan con la definición del párrafo b).1 de la nota 3 | 50 | 200 |
| 7.b | Líquido muy inflamable. Cuando la sustancia o el preparado coincidan con la definición del párrafo b).2 de la nota 3. | 5.000 | 50.000 |
| 8. | Extremadamente inflamable. Cuando la sustancia o el preparado coincidan con la definición del párrafo c) de la nota 3. | 10 | 50 |
| 9. | Sustancias peligrosas para el medio ambiente en combinación con las siguientes fases del riesgo: i) R50: Muy tóxico para los organismos acuáticos | 200 | 500 |
|  | - R51: Tóxico para los organismos acuáticos - R53:Puede provocar a largo plazo efectos negativos para el medio ambiente acuático | 500 | 2.000 |
| 10. | Cualquier clasificación distinta en combinación con los enunciados de riesgo siguientes: i) R14: Reacciona violentamente con el agua (se incluye R14/15) | 100 | 500 |
|  | ii) R29: En contacto con el agua libera gases tóxicos | 50 | 200 |

Nota 1. Las sustancias y preparados se clasifican con arreglo a las siguientes normas:

  - Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y sus posteriores modificaciones.

  - Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos y sus posteriores modificaciones.

  - Real Decreto 2163/1994, de 4 de octubre, que implanta sistema armonizado comunitario de autorización y sus posteriores  modificaciones.

  - Real Decreto 3349/1893, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la reglamentación técnico sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas, modificado por el R.D. 162/1991, de 8 de febrero, y sus posteriores modificaciones.

Cuando se trate de sustancias y preparados que no estén clasificados como peligrosos con arreglo a ninguna de las normas mencionadas pero estén presentes, o puedan estarlo, en un establecimiento y que posean, o puedan poseer, en las condiciones del establecimiento, propiedades equivalentes para originar accidentes graves, los procedimientos para la clasificación provisional se realizarán con arreglo a la norma correspondiente.

Cuando se trate de sustancias y preparados cuyas propiedades permitan clasificarlos de más de un modo, se aplicarán los umbrales más bajos a los efectos del presente Real Decreto.

Nota 2. Se entenderá por explosivo:

a)

    - Una sustancia o preparado que cree riesgos de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición (enunciado de riesgo R2).

    - Una sustancia pirotécnica es una sustancia (o una mezcla de sustancias) destinada a producir un efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno o una combinación de los mismos, gracias a reacciones químicas exotérmicas que se mantienen, no detonantes, o

    - Una sustancia o preparado explosiva o pirotécnica contenida en objetos;

- Una sustancia o preparado que cree grandes riesgos de explosión por choque, fricción fuego u otras fuentes de ignición (enunciado de riesgo R3).

Nota 3. Por sustancias inflamables, muy inflamables y extremadamente inflamables (categorías 6, 7 y 8), se entenderá:

  - Inflamables: Sustancias y preparados líquidos cuyo punto de inflamación sea igual o superior a 21 ºC e inferior o igual a 55 ºC (enunciado de riesgo R10) y que mantengan la combustión.

  - Muy inflamables:

1)	1ª.	Sustancias y preparados líquidos que puedan calentarse y llegar a inflamarse en contacto con el aire a temperatura ambiente sin ningún tipo de energía añadida (enunciado de riesgo R17);

2ª	Sustancias y preparados cuyo punto de inflamación sea inferior a 55 ºC y que permanezcan en estado líquido bajo presión, cuando determinadas formas de tratamiento, por ejemplo presión o temperaturas elevadas, puedan crear riesgos de accidentes graves,

2)	Sustancias y preparados líquidos cuyo punto de inflamación sea inferior a 21 ºC y que no sean extremadamente inflamables (enunciado de riesgo R11 segundo guión);

  - Extremadamente inflamables:

- Sustancias y preparados líquidos cuyo punto de inflamación sea inferior 0 ºC cuyo punto de ebullición (o cuando se trate de una gama de ebulliciones, el punto de ebullición inicial) a presión normal sea igual o inferior a 35 ºC (enunciado de riesgo R12 primer guión), y

- Sustancias y preparados en estado gaseoso inflamables al contacto con el aire a temperatura y presión ambientes (enunciado de riesgo R12, segundo guión), se mantengan o no en estado gaseoso o líquido bajo presión, excluidos los gases extremadamente inflamables licuados (incluido el GLP) y el gas natural contemplados en la parte 1, y

- Sustancias y preparados en estado líquido mantenidos a una temperatura superior a su punto de ebullición.

Nota 4. La adición de sustancias peligrosas para determinar la cantidad existente en un establecimiento se llevará a cabo según la siguiente regla:

Si la suma:

q1/Q+q2/Q+q3/Q+q4/Q+q5/Q+... >1

donde

q x= la cantidad de sustancia peligrosa o categoría de sustancia peligrosa x presente incluida en las partes 1 y 2 del presente anexo,

Q = la cantidad umbral pertinente de las partes 1 y 2, entonces, se aplicarán al establecimiento las disposiciones del presente Real Decreto.

Esta regla se aplicará en las siguientes circunstancias:

a). A las sustancias y preparados que aparezcan en la parte 1 en cantidades inferiores a su cantidad umbral, al mismo tiempo que sustancias que tengan la misma clasificación en la parte 2, así como a la suma de sustancias y preparados con la misma clasificación en la parte 2.

b). A la suma de las categorías 1, 2 y 9 presentes en un mismo establecimiento.

c). A la suma de las categorías 3, 4, 5, 6, 7a, 7b y 8, presentes en un mismo establecimiento.